4.2 Решение экономико-математических моделей задач по программе «Поиск решения» MS Excel

Прежде чем воспользоваться программой Поиск решения необходимо создать файл данных. Файл данных создается в электронных таблицах Excel.

Фрагмент электронной таблицы с исходными данными оптимизационной задачи представим в приложении В. Необходимо уточнить следующее. В ячейках С4:J4 должны быть поставлены нули. Это изменяющиеся ячейки. Здесь в результате решений будут находиться значения искомых переменных величин.

В ячейке К5:К22 необходимо ввести формулы. Например, для ячейки К5 формула выглядит следующим образом:

=(C5*C4+D5*D4+E5*E4+F5*F4+G5*G4+H5*H4+I5*I4+J5*J4),

а для ячейки К22:

=(E22*E4+F22*F4).

Целевая ячейка М23 содержит формулу:

= (C23*C4+D23*D4+E23*E4+F23*F4+G23*G4+H23*H4+I23*I4+J23*J4).

В этой ячейке будет находиться минимальное значение целевой функции.

После того, как создан файл данных можно приступать к решению задачи с помощью программы Поиск решения.

Программа Поиск решений является дополнительной, то есть при инсталляции пакета MS Office она могла быть не установлена, перед ее активизацией обратитесь к команде [Надстройки] меню [Сервис] приложения Excel. На экране появится одноименное диалоговое окно, в котором можно проверить, доступна ли эта программа.

Проверьте, установлено ли в списке надстроек опция программы Поиск решения. Если да, то, по идее, соответствующая программа должна быть доступна при открытии меню [Сервис]. Если же в списке надстроек нет даже элемента Поиск решения, то с помощью кнопки [Обзор] Вам предоставляется возможность предпринять необходимые шаги по ее установке.

Если все в порядке, можно активизировать программу Поиск решения. На экране откроется одно диалоговое окно.

В диалоговом окне Поиск решения необходимо задать ряд параметров (рисунок 1). В поле [Установить целевую ячейку] следует указать адрес ячейки, содержимое которой должно быть оптимизировано. В нашем случае это ячейка М23, в которой представлена минимум стоимости кормосмеси. Очень важно, чтобы эта ячейка содержала формулу и была хотя бы косвенно связана с влияющими ячейками, иначе при изменении одной ячейки не будет изменяться другие. Поскольку в нашем примере необходимо минимизировать значения в целевой ячейке, выделите в группе опций [Равной] опцию [Минимальному значению]. В поле [Изменяя ячейки] необходимо задать область ячеек, значения которых программа должна заменить для получения оптимального результата. Активизируйте указанное поле ввода и выделите ячейки C4:J4 (в случае необходимости переместите диалоговое окно или укажите адрес области вручную).

Примечание. При нажатии кнопки [Предположить] Excel выделяет область ячеек, на которых прямо или косвенно ссылается целевая ячейка.

Рисунок 1 – Окно Поиск решения

Теперь следует приступить к заданию ограничений, играющих немаловажную роль. Ограничения могут применяться к зависимым, влияющим или другим  ячейкам, прямо или косвенно связанным с целевой ячейкой. Заданные ограничения следует указать в одноименном поле диалогового окна Поиск решения.

Чтобы задать ограничения, нажмите кнопку [Добавить], после чего на экране появится диалоговое окно, в котором можно выполнить все необходимые установки (рисунок 2).

Рисунок 2 – Окно Добавление ограничений

В поле [Ссылка на ячейку] этого диалогового окна следует указать адрес ячейки, содержимое которой должно удовлетворять заданному ограничению. В поле необходимо задать значения или адрес ячейки, если требуемое значение содержится в определенной ячейке. Содержимое указанных полей соединяется с помощью известных Вам операторов сравнения.

После ввода ограничений необходимо нажать кнопку ОК, при этом диалоговое окно задания ограничений будет закрытым. Тем самым все параметры для запуска программы Поиск решения заданы. При необходимости, используя кнопку [Изменить], Вы сможете в дальнейшем изменить заданные ограничения. После нажатия кнопки [Удалить] выделенное ограничение будет удалено из списка. Чтобы можно было без особых проблем несколько раз последовательно повторить поиск оптимального значения для одной и той же целевой ячейки с измененными параметрами, записи в диалоговом окне Поиск решения сохраняются. При следующем вызове программы Поиск решения необходимо изменить только желаемый параметр. Вышесказанное имеет силу только во время одного сеанса работы с программой и при работе только с текущей рабочей книгой. При сохранении рабочей книги после применения программы Поиск решения параметры, установленные в диалоговом окне Поиск решения, также будут сохранены. В дальнейшем после открытия данной рабочей книги и активизации программы Поиск решения все параметры снова будут представлены на экране.

Запустите процесс вычисления нажатием кнопки [Выполнить] и следите за строкой состояния. В ней отображаются отдельные шаги выполнения операции поиска решения. После завершения вычислений новые значения будут вставлены в таблицу, а на экране появится диалоговое окно, информирующее о завершении процесса поиска решения (рисунок 3).

Рисунок 3 – Окно результатов поиска решения

В ней программа предоставляет Вам свободу выбора. Полученный результат можно отразить в текущей рабочей книге или представить в виде отчета. Отчет создается на отдельном рабочем листе. При задании режима создания отчета в списке [Тип отчета] следует выбрать [Тип отчета]. Если активизирована опция [Сохранить найденное решение], то после закрытия диалогового окна нажатием кнопки [ОК], новые значения будут представлены в текущей таблице (приложение Г).

Если поиск решения успешно закончен, в окне диалога [Результаты поиска решения] выводится одно из следующих сообщений:

- Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.

- Все ограничения соблюдены с установленной точностью и найдено заданное значение целевой ячейки.

- Поиск свелся к текущему решению. Все ограничения выполнены.

- Значение целевой ячейки, не менялось в течение последних пяти итераций. Решение возможно найдено или итеративный процесс улучшает решение очень медленно.

Если поиск не способен достичь оптимального решения, в окне диалога [Результаты поиска решения] выводится одно из следующих сообщений:

- Поиск не может улучшить текущее решение. Все ограничения выполнены.

- Поиск остановлен (истекло заданное на поиск время).

- Поиск остановлен (достигнуто максимальное число итераций).

- Значение целевой ячейки не сходятся.

- Поиск не может найти подходящего решения.

- Поиск остановлен по требованию пользователя.

- Условия для линейной модели не удовлетворяются.

- При поиске решения обнаружено ошибочное значение в целевой ячейке или в ячейке ограничения.

- Мало памяти для решения задачи.

# Приложение Г

| Экономико-математическая модель задачи оптимизации кормосиеси для кур-несушек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ограничений | Переменные |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип | Объем |
|  |  | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | х6 | х7 | х8 |  | ограничений | ограничений |
|  |  | 31,78182 | 54,91049 | 3,557037 | 0,889259 | 7,668271 | 0,843889 | 0,319236 | 0,03 |  |  |  |
| 1. | По суммарной массе компонентов, входящих в кормосмесь, г | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | = | 100 |
| 2. | По содержанию обьемной энергии, ккал | 2,6 | 2,6 | 2,75 | 2,5 |  | 9 |  |  | 245 | >= | 245 |
| 3. | По содержанию сырого протеина, г | 0,15 | 0,46 | 0,4 | 0,64 |  |  |  |  | 32,01804 | >= | 15,4 |
| 4. | По содержанию кальция, г | 0,0118 | 0,013 | 0,071 | 0,044 | 0,4 |  |  |  | 4,447847 | >= | 3,1 |
| 5. | По содержанию фосфора, г | 0,0016 | 0,008 | 0,043 | 0,064 |  |  |  |  | 0,7 | >= | 0,7 |
| 6. | По содержанию натрия, г | 0,00061 | 0,003 | 0,017 | 0,027 |  |  | 0,39 | 0,23 | 0,4 |  | 0,4 |
| 7. | По минимальному содержанию концентрированных кормов, ккал | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  | 225,4 | >= | 215,6 |
| 8. | По максимальному содержанию концентрированных кормов, ккал | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  | 225,4 | <= | 225,4 |
| 9. | По минимальному содержанию кормов животного происхождения, ккал |  |  | 2,75 | 2,5 |  |  |  | 0 | 12,005 | >= | 12,005 |
| 10. | По максимальному содержанию кормов животного происхождения, ккал |  |  | 2,75 | 2,5 |  |  |  | 0 | 12,005 | <= | 24,255 |
| 11. | По минимальному содержанию масла, ккал |  |  |  |  |  | 9 |  | 0 | 7,595 | >= | 4,9 |
| 12. | По максимальному содержанию масла, ккал |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 7,595 | <= | 12,103 |
| Продолжение приложения К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | По содержанию соли (не менее), г |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0,319236 | >= | 0,03 |
| 14. | По содержанию соли (не более), г |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,319236 | <= | 0,4 |
| 15. | По содержанию соды ( не менее), г |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,03 | >= | 0,03 |
| 16. | По содержанию соды ( не более), г |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,03 | <= | 0,05 |
| 17. | По минимальному содержанию рыбной муки в группе кормов животного происхождения, г |  |  | -0,2 | 0,8 |  |  |  |  | 0 | >= | 0 |
| 18. | По максимальному содержанию рыбной муки в группе кормов животного происхождения, г |  |  | -0,4 | 0,6 |  |  |  | 0 | -1,77852 | <= | 0 |
|  | Целевая функция задачи - минимум стоимости кормосмеси, коп. | 0,37 | 0,41 | 0,65 | 2,6 | 0,03 | 1,75 | 0,1 | 0,45 |  |  | 40,6489988 |

Приложение В

Фрагмент электронной таблицы решения экономико-математической модели задачи по программе Поиск решения