МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГОУ ВПО КОСТРОМСКАЯ ГСХА

Кафедра

эксплуатации машинно-тракторного парка

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСОВ МАШИН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ

ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Учебный справочник

для выполнения курсового проекта

Кострома 2007

УДК 631.3

ББК 40.72

Составитель: к.т.н., профессор кафедры ЭМТП ФГОУ ВПО Костромская ГСХА

Н.А. Смирнов

Рецензент:

Рекомендовано к изданию

Методической комиссией факультета механизации сельского хозяйства

ФГОУ ВПО Костромская ГСХА, протокол №     от                       2007 года.

Проект комплексов машин для реализации технологий возделывания и уборки основных сельскохозяйственных культур: учебный справочник для выполнения курсового проекта / сост. Н.А. Смирнов. – Кострома: КГСХА, 2007. -    с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение………………………………………………………………………………………………….4

1. Комплекс машин для возделывания озимых культур (ржи, пшеницы) по интенсивной технологии………………………………………………………………………………………………..5

2. Комплекс машин для возделывания яровых зерновых культур (пшеницы, овса, ячменя) по интенсивной технологии……………………………………………………………………………….19

3. Комплекс машин для возделывания картофеля……………………………………………………26

4. Комплекс машин для возделывания льна – долгунца……………………………………………..33

5. Комплекс машин для возделывания кормовой свеклы……………………………………………40

6. Комплекс машин для возделывания и уборки многолетних трав………………………………...47

7. Комплекс машин для возделывания однолетних трав на силос, зеленый корм, сенаж, сено…..58

ВВЕДЕНИЕ

Учебный справочник «Проект комплексов машин для реализации технологий возделывания и уборки основных сельскохозяйственных культур» предназначен для помощи студентам при выполнении курсового проекта по эксплуатации МТП сельскохозяйственного предприятия (хозяйства).

В справочнике представлены перечни необходимых операций для возделывания сельскохозяйственной культуры и наборы возможных машинно-тракторных агрегатов для их осуществления в условиях Костромской области, а также намечены примерные сроки выполнения работ, производительности агрегатов и расход топлива на выполнение операции.

Комплекс машин для возделывания озимых культур (ржи, пшеницы)
по интенсивной технологии

Предшественники: чёрный пар; занятый пар (горохо-овсяная смесь); многолетние травы; зерновые.

Урожайность, т/га

основной продукции 3,0…4,0;

побочной продукции 3,0…5,0

| № п/п | Наименование операций | Едини-ца измере-ния | Сроки выполнения |  | Состав агрегата |  |  |  | Произ-води-тель-ность, га/ч, т/ч, т∙км/ч |  | Расход топли-ва, л/га, л/т, л/т∙км | Разр-яд рабо-ты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача-ло | окон-чание | трактор, автомобиль | с. – х. машина | сцепка | коли-чест-во ма-шин в агре-гате |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Основная обработка чёрного пара с приготовлением и внесением органических и минеральных удобрений (вариант А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1а | Лущение стерни после зерновых на глубину 6-8 см | га | 20.08 | 30.08 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 ВК-200 Т-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС | ЛДГ-10А ЛДГ-10А ЛДГ-15А ЛДГ-15А ЛДГ-15А ЛДГ-5А ЛДГ-5А БДТ-7,0А ЛДГ-15А БДТ-7,0А ЛДГ-10А ЛДГ-5А |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,0 6,2 7,0 8,0 7,0 2,8 3,5 5,2 7,0 4,5 6,6 3,5 |  | 2,8 2,9 2,8 2,7 2,8 3,0 2,9 4,3 2,8 4,6 2,8 2,9 | 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 |
| 2а | Вспашка на глубину 20-22 см | га | 5.09 | 14.09 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150Г Т-150К Т-150 МТЗ-80(82) ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | ПЛН-4-35 ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 ПЛН-6-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПНО-4-30 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,9 1,1 1,3 1,55 1,4 1,35 1,4 1,3 0,7 0,95 0,7 0,7 |  | 16 16,3 15,6 14,8 15,5 15,3 15,5 15,7 15,3 15,1 15,4 15,3 | 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 |
| 3а | Погрузка торфа (37,5 т/га) | т | 1.02 | 28.02 | ДТ-75 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПФП-1,2 ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8 ПБМ-1200 «Гигант» ПФ-1 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 1 | 40 30 25 28 28 40 30 |  | 0,38 0,3 0,35 0,32 0,32 0,23 0,3 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| 4а | Транспортировка (10 км) торфа (37,5 т/га) | т·км | 1.02 | 28.02 | КАМАЗ- -452803 ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 ОрТЗ-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 | ОЗТП-9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 | 68 36 40 9 3,5 4,2 |  | 0,3 0,55 0,55 2,1 2,2 2 | 5 4 4 |
| 5а | Погрузка навоза (12,5 т/га) | т | 1.02 | 28.02 | ДТ-75 МТЗ-80 | ПФП-1,2 ПЭ-Ф-1А |  | 1 1 | 40 30 |  | 0,38 0,3 | 5 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПКУ-0,8 ПБМ-1200 «Гигант» ПФ-1 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 | 26 28 28 40 30 |  | 0,38 0,32 0,32 0,23 0,3 | 5 5 5 5 5 |
| 6а | Транспортировка (3 км) навоза (12,5 т/га) | т·км | 1.02 | 28.02 | КАМАЗ- -452803 ОрТЗ-150К Т-150К ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ГАЗ-САЗ- -4509 | ОЗТП-9554 ОЗТП-9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 1 | 12 10 10 6 6 7 |  | 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 0,9 | 5 5 4 4 |
| 7а | Приготовление компоста (50 т/га) | т | 1.02 | 28.02 | ДТ-75 ДТ-75 МТЗ-80 Т-150К К-744Р | Д-606 МПК-Ф-1 ПФ-1 Установка смесительная мобильная Смеситель-буртователь |  | 1 1 1 1 1 | 70 90 40 50 500 |  | 0,18 0,14 0,2 0,4 0,1 | 4 4 4 5 6 |
| 8а | Весенняя обработка пара на глубину 5-8 см | га | 27.04 | 29.04 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВТЗ-2080АС ЛТЗ-60 МТЗ-80 | БЗСС-1 БЗСС-1 БЗТС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 | СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 | 24 1 24 1 24 1 12 1 12 1 12 1 | 7,0 8,0 8,5 4,0 3,5 4,0 |  | 2,2 2,1 2,5 2,5 2,6 2,5 | 4 4 5 4 4 4 |
| 9а | Обработка почвы на паровом поле на глубину 10-12 см | га | 12.05 | 16.05 | ДТ-75 В-150 ОрТЗ-150Г Т-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 ВК-200 ОрТЗ-150К ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 | ППЛ-10-25 ППЛ-10-25 ППЛ-10-25 ППЛ-10-25 ППЛ-5-25 ППЛ-5-25 КПШ-9 КБМ-6НУ КШУ-4 КШУ-4 КПС-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1,6 1,9 2,0 2,0 0,7 0,9 4,5 4,2 2,1 2,2 2,1 |  | 9,6 10,1 10,5 10,5 10,2 9,8 5,5 5,4 5,2 5,1 5,2 | 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 |
| 10а | Погрузка органических удобрений (компостов) (50 т/га) | т | 5.06 | 14.06 | ДТ-75 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПФП-1,2 ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8 ПБМ-1200 «Гигант» ПФ-1 |  | 1 1 1 1 1 | 40 30 26 28 28 |  | 0,38 0,30 0,38 0,32 0,32 | 5 5 5 5 5 |
| 11а | Разбрасывание органических удобрений (50 т/га) | т | 5.06 | 14.06 | ОрТЗ-150К ВТЗ-2080АС ЛТЗ-155 МТЗ-80 Т-150К ЛТЗ-60 | ПРТ-10 МТУ-6 ПРТ-7А РОУ-6 ПРТ-10 МТУ-6 |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 15 12 13 12 15 12 | 1,2 0,9 0,9 0,8 1,2 0,9 | 5 4 5 4 5 4 |
| 12а | Запашка органических | га | 5.06 | 14.06 | ДТ-75 ВТ-150 | ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 |  | 1 1 |  | 1,0 1,5 | 15,0 14,0 | 5 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  | удобрений на глубину 14-16 см |  |  |  | ВТ-100Д ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К Т-150К ЛТЗ-155 МТЗ-80 | ПЛН-4-35 ПЛН-6-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-6-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 |  | 1 1 1 1 1 1 1 |  | 1,3 1,7 1,6 1,6 1,6 0,9 0,8 | 14,5 13,8 14,3 14,3 13,9 14 13,8 | 5 6 6 6 6 5 5 |
| 13а | Погрузка минеральных удобрений в измельчитель | т | 20.07 | 24.07 | ЗТМ-82 ЗТМ-60 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПФ-10 ПЭ-Ф-1Б ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 |  | 1 1 1 1 1 |  | 15 15 15 15 15 | 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 | 4 4 4 4 4 |
| 14а | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 20.07 | 24.07 | МТЗ-80 эл. двигатель | АИР-20 Сепаратор минеральных удобрений |  | 1 1 |  | 15 15 | 0,5 | 3 |
| 15а | Смешивание минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 20.07 | 24.07 | МТЗ-80 | УТМ-30 |  | 1 |  | 15 | 0,5 | 3 |
| 16а | Транспортировка (3 км) и разбрасывание минеральных удобрений (0,5 т/га) | га | 20.07 | 24.07 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 4,5 4,2 3,0 4,1 4,0 |  | 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 | 4 4 4 4 4 |
| 17а | Обработка почвы с заделкой минеральных удобрений | га | 20.07 | 24.07 | ДТ-75 ВТ-150 ОрТЗ-150Г Т-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 ВК-200 ОрТЗ-150К ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 | ППЛ-10-25 ППЛ-10-25 ППЛ-10-25 ППЛ-10-25 ППЛ-5-25 ППЛ-5-25 КПШ-9 КБМ-6НУ КШУ-4 КШУ-4 КПС-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1,6 1,9 2,0 2,0 0,7 0,9 4,5 4,2 2,1 2,2 2,1 |  | 9,6 10,1 10,5 10,5 10,2 9,8 5,5 5,4 5,2 5,1 5,2 | 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 |
| Предпосевная обработка почвы после чёрного пара с внесением минеральных удобрений (вариант А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18а | Предпосевная культивация на глубину 10-12 см | га | 15.08 | 17.08 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 ОрТЗ-150К МТЗ-80 | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КБН-8,4 КПС-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4,5 4,2 4,2 2,5 2,1 2,1 1,9 4,0 2,0 |  | 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,6 5,1 4,9 | 5 5 5 4 4 4 4 5 4 |
| 19а | Погрузка азотных удобрений (0,1 т/га) | т | 25.08 | 29.08 | ЗТМ-82 ЗТМ-60 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПФ-10 ПЭ-Ф-1Б ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 |  | 1 1 1 1 1 | 15 15 15 15 15 |  | 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 | 4 4 4 4 4 |
| 20а | Измельчение (просеивание) азотных удобрений (0,1 т/га) | т | 25.08 | 29.08 | МТЗ-80 эл. двигатель | АИР-20 Сепаратор минеральных удобрений |  | 1 | 15 15 |  | 0,5 | 3 |
| 21а | Транспортировка (3 км) и разбрасывание | га | 25.08 | 29.08 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 |  | 1 1 1 | 5,5 5,1 3,7 |  | 2,3 1,7 2,1 | 4 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | азотных удобрений (0,1 т/га) |  |  |  | ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МТТ-4У 1РМГ-4 |  | 1 1 | 4,8 4,7 |  | 1,9 1,9 | 4 4 |
| 22а | Заключительная обработка почвы перед посевом | га | 25.08 | 29.08 | ДТ-75 ОрТЗ-150К Т-150К ВК-200 ОрТЗ-150К ВТЗ-2080АС ВТ-150 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150К ДТ-75 | РВК-3,6 РВК-5,4 РВК-5,4 КППШ-6 КБШ-6НУ КБМ-4,2НУ TUME-6400S 81-155.00.000 АКШ-6 «ПАУК-6» КУМ-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2,0 3,5 3,5 3,6 3,5 2,5 4,0 3,5 3,5 2,5 |  | 7,0 6,3 6,3 7,0 6,3 4,0 5,0 6,5 6,5 4,5 | 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 |
| Основная обработка почвы после занятого пара (горохо-овсяной смеси) с приготовлением и внесением органических удобрений (вариант Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1б | Погрузка торфа (37,5 т/га) | т | 1.01 | 31.01 | ДТ-75 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПФП-1,2 ПБМ-1200 «Гигант» ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 ПФ-1 ПКУ-0,8 |  | 1 1 1 1 1 1 | 40 28 40 30 30 25 |  | 0,38 0,32 0,23 0,3 0,3 0,35 | 5 5 5 5 5 5 |
| 2б | Транспортировка (10 км) торфа (37,5 т/га) | т·км т | 1.01 1.01 | 31.01 31.01 | КАМАЗ- -452803 ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 ОрТЗ-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 | ОЗТП-9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 | 48 30 35 9 3,5 4,2 |  | 0,5 0,55 0,55 2,1 2,2 2,0 | 5 4 4 |
| 3б | Погрузка навоза (12,5 т/га) | т | 1.01 | 31.01 | ДТ-75 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 МТЗ-80 | ПФП-1,2 ПБМ-1200 «Гигант» ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 ПФ-1 |  | 1 1 1 1 1 | 40 28 40 30 30 |  | 0,38 0,32 0,23 0,30 0,30 | 5 5 5 5 5 |
| 4б | Транспортировка (3 км) навоза | т | 1.01 | 31.01 | КАМАЗ- -452803 ОрТЗ-150К Т-150К ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ГАЗ-САЗ- -4509 | ОЗТП-9554 ОЗТП-9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 1 | 18 16 16 8 8 10 |  | 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1 0,6 | 5 5 4 4 |
| 5б | Приготовление компоста (50 т/га) | т | 1.01 | 31.01 | ДТ-75 ДТ-75 МТЗ-80 Т-150К К-744Р | Д-606 МПК-Ф-1 ПФ-1 Установка смесительная мобильная Смеситель-буртователь |  | 1 1 1 1 1 | 70 90 40 50 500 |  | 0,18 0,14 0,2 0,4 0,1 | 4 4 4 5 6 |
| 6б | Дискование почвы на глубину 8-10 см | га | 25.07 | 27.07 | ДТ-75 ОрТЗ-150К Т-150К ВК-200 ОрТЗ-150К ЛТЗ-155 МТЗ-80 | БДТМ-3 БДТ-5,2 БДТ-5,2 БДМ-7 БДП-6 БДН-3,0 БДН-3,0 |  | 1 1 1 1 1 1 1 | 1,3 2,5 2,5 3,0 3,0 2,0 1,8 |  | 12,1 9 9 9 8 8 6 | 4 5 5 5 5 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 7б | Погрузка органических удобрений (50 т/га) | т | 1.08 | 10.08 | ДТ-75 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 ЗТМ-80 | ПФП-1,2 ПБМ-1200 «Гигант» ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 ПФ-1 |  | 1 1 1 1 1 | 40 28 40 30 30 |  | 0,38 0,32 0,23 0,3 0,3 | 5 5 5 5 5 |
| 8б | Разбрасывание органических удобрений (50 т/га) | т | 1.08 | 10.08 | ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС ЛТЗ-60 МТЗ-80 | ПРТ-10 ПРТ-10 ПРТ-7А МТУ-6 МТУ-6 РОУ-6 |  | 1 1 1 1 1 1 | 15 15 13 12 12 12 |  | 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 | 5 5 5 4 4 4 |
| 9б | Вспашка на глубину 20-22 см | га | 1.08 | 10.08 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150Г Т-150К Т-150 МТЗ-80(82) ЛТЗ-155 МТЗ-80(82) | ПЛН-4-35 ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 ПЛП-6-35 ПЛН-3-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПНО-4-30 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,9 1,1 1,3 1,55 1,4 1,35 1,4 1,3 0,7 0,95 0,7 |  | 16 16,3 15,6 14,8 15,5 15,6 15,5 15,7 15,3 15,1 15,3 | 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 |
| Предпосевная обработка почвы после занятого пара (горохо-овсяной смеси) с приготовлением и внесением минеральных удобрений (вариант Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10б | Погрузка минеральных удобрений в измельчитель (0,5 т/га) | т | 10.08 | 13.08 | ЗТМ-82 ЗТМ-60 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПФ-10 ПЭ-Ф-1Б ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 |  | 1 1 1 1 1 | 15 15 15 15 15 |  | 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 | 4 4 4 4 4 |
| 11б | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 10.08 | 13.08 | МТЗ-80 эл.двигатель | АИР-20 Сепаратор минеральных удобрений |  | 1 | 15 15 |  | 0,5 | 3 |
| 12б | Смешивание минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 10.08 | 13.08 | МТЗ-80 | УТЗ-30 |  | 1 | 15 |  | 0,5 | 3 |
| 13б | Транспортировка (3 км) и внесение минеральных удобрений (0,5 т/га) | га | 10.08 | 13.08 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 4,5 4,2 3,0 4,1 4,0 |  | 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 | 4 4 4 4 4 |
| 14б | Культивация почвы на глубину 8-10 см и заделкой минеральных удобрений | га | 10.08 | 13.08 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 ОрТЗ-150К МТЗ-80 | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КБН-8,4 КПС-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4,8 4,5 4,5 2,8 2,3 2,3 2,1 4,5 2,2 |  | 5,2 5,2 5,2 5,1 5,2 5,2 5,3 4,8 4,7 | 5 5 5 4 4 4 4 5 4 |
| 15б | Предпосевная культивация на глубину 8-10 см | га | 20.08 | 22.08 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 ОрТЗ-150К | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КБН-8,4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4,8 4,5 4,5 2,8 2,3 2,3 2,1 4,5 |  | 5,2 5,2 5,2 5,1 5,2 5,2 5,3 4,8 | 5 5 5 4 4 4 4 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | МТЗ-80 | КПС-4 |  | 1 | 2,2 |  | 4,7 | 4 |
| 16б | Заключительная обработка почвы перед посевом | га | 25.08 | 29.08 | ДТ-75 ОрТЗ-150К Т-150К ВК-200 ОрТЗ-150 ВТЗ-2080АС ВТ-150 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150К ДТ-75 | РВК-3,6 РВК-5,4 РВК-5,4 КППШ-6 КБМ-6НУ КБМ-4,2НУ TUME-6400S 81-155.00.000 АКШ-6 «ПАУК-6» КУМ-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2,0 3,5 3,5 3,6 3,5 2,5 4,0 3,5 3,5 2,5 |  | 7,0 6,3 6,3 7,0 6,3 4,0 5,0 6,5 6,5 4,5 | 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 |
| Основная обработка почвы после многолетних трав с внесением минеральных удобрений (вариант В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1в | Дискование пласта многолетних трав на глубину 8-10 см в двух направлениях | га | 22.07 | 25.07 | ДТ-75 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150Г Т-150К ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150 | БДТМ-3 БДТ-5,2 БДТ-5,2 БДТ-5,2 БДМ-7 БДП-6 БДТ-400 |  | 1 1 1 1 1 1 1 | 1,2 2,3 2,2 2,3 2,8 2,6 1,8 |  | 12,8 10,0 10,2 10,0 9,5 9,8 12,0 | 4 5 5 5 5 5 5 |
| 2в | Погрузка минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 2.08 | 6.08 | ЗТМ-82 ЗТМ-60 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПФ-10 ПЭ-Ф-1Б ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 |  | 1 1 1 1 1 | 15 15 15 15 15 |  | 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 | 4 4 4 4 4 |
| 3в | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 2.08 | 6.08 | МТЗ-80 эл.двигатель | АИР-20 Сепаратор минеральных удобрений |  | 1 | 15 15 |  | 0,5 | 3 |
| 4в | Смешивание минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 2.08 | 6.08 | МТЗ-80 | УТМ-30 |  | 1 | 15 |  | 0,5 | 3 |
| 5в | Транспортировка (3 км) и внесение минеральных удобрений (0,5 т/га) | га | 2.08 | 6.08 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 4,5 4,2 3,0 4,1 4,0 |  | 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 | 4 4 4 4 4 |
| 6в | Вспашка на глубину 20-22 см | га | 2.08 | 6.08 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150Г Т-150К Т-150 МТЗ-80(82) ЛТЗ-155 ТЗ-80(82) | ПЛН-4-35 ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 ПЛП-6-36 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПНО-4-30 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,9 1,1 1,3 1,55 1,4 1,35 1,4 1,3 0,7 0,95 0,7 |  | 16 16,3 15,6 14,8 15,5 15,6 15,5 15,7 15,3 15,1 15,3 | 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 |
| Предпосевная обработка почвы после многолетних трав (вариант В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7в | Культивация почвы на глубину 10-12 см | га | 6.08 | 10.08 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 ОрТЗ-150К МТЗ-80 | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КБН-8,4 КПС-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4,5 4,2 4,2 2,5 2,1 2,1 1,9 4,0 2,0 |  | 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,6 5,1 4,9 | 5 5 5 5 4 4 4 5 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 8в | Предпосевная культивация на глубину 10-12 см | га | 20.08 | 24.08 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 ОрТЗ-150К МТЗ-80 | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КБН-8,4 КПС-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4,5 4,2 4,2 2,5 2,4 2,1 1,9 4,0 2,0 |  | 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,6 5,1 4,9 | 5 5 5 4 4 4 4 5 4 |
| 9в | Заключительная обработка почвы перед посевом | га | 25.08 | 29.08 | ДТ-75 ОрТЗ-150К Т-150К ВК-200 ОрТЗ-150К ВТЗ-2080АС ВК-150 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150К ДТ-75 | РВК-3,6 РВК-5,4 РВК-5,4 КППШ-6 КБМ-6НУ КБМ-4,2НУ TUME-6400S 81-155.00.000 АКШ-6 «ПАУК-6» КУМ-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2,0 3,5 3,5 3,6 3,5 2,5 4,0 3,5 3,5 2,5 |  | 7,0 6,3 6,3 7,0 6,3 4,0 5,0 6,5 6,5 4,5 | 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 |
| Основная обработка почвы после зерновых с приготовлением и внесением органических удобрений (вариант Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1г | Погрузка торфа (37,5 т/га) | т | 1.01 | 31.01 | ДТ-75 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 МТЗ-80 | ПФП-1,2 ПЭ-Ф-1А ПБМ-1200 «Гигант» ПФ-1 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 ПКУ-0,8 |  | 1 1 1 1 1 1 1 | 40 35 28 28 40 30 26 |  | 0,38 0,25 0,32 0,32 0,23 0,30 0,38 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| 2г | Транспортировка (10 км) торфа (37,5 т/га) | т·км т | 1.01 1.01 | 31.01 31.01 | КАМАЗ- -45803 ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 ОрТЗ-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 | ОЗТП-9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 | 48 30 35 9 3,5 4,2 |  | 0,5 0,55 0,55 2,1 2,2 2,0 | 5 4 4 |
| 3г | Погрузка навоза (12,5 т/га) | т | 1.01 | 31.01 | ДТ-75 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 МТЗ-80 | ПФП-1,2 ПЭ-Ф-1А ПБМ-1200 «Гигант» ПФ-1 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 ПКУ-0,8 |  | 1 1 1 1 1 1 1 | 40 35 28 28 40 30 26 |  | 0,38 0,25 0,32 0,32 0,23 0,30 0,38 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| 4г | Транспортировка (3 км) навоза (12,5 т/га) | т | 1.01 | 31.01 | КАМАЗ- -45283 ОрТЗ-150К Т-150К ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ГАЗ-САЗ- -4509 | ОЗТП-9554 ОЗТП-9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 1 | 18 16 16 8 8 10 |  | 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1 0,6 | 5 5 4 4 |
| 5г | Приготовление компоста (50 т/га) | т | 1.01 | 31.01 | ДТ-75 ДТ-75 МТЗ-80 Т-150К ОрТЗ-150К | Д-606 МПК-Ф-1 ПФ-1 Установка смесительная мобильная Установка |  | 1 1 1 1 1 | 70 90 40 50 50 |  | 0,18 0,14 0,20 0,4 0,4 | 4 4 4 5 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | К-744Р | смесительная мобильная Смеситель буртователь |  | 1 | 500 |  | 0,1 | 6 |
| 6г | Лущение стерни на глубину 6-8 см | га | 3.08 | 5.08 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 ВК-200 Т-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС | ЛДГ-10А ЛДГ-10А ЛДГ-15А ЛДГ-15А ЛДГ-15А ЛДГ-5А ЛДГ-5А БДГ-7,0А ЛДГ-15А БДТ-7,0А ЛДГ-10А ЛДГ-5А |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,0 6,2 7,0 8,0 7,0 2,8 3,5 5,2 7,0 4,5 6,6 3,5 |  | 2,8 2,9 2,8 2,7 2,8 3,0 2,9 4,3 2,8 4,6 2,8 2,9 | 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 |
| 7г | Погрузка органических удобрений в разбрасыватель (50 т/га) | т | 13.08 | 17.08 | ДТ-75 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 МТЗ-80 | ПФП-1,2 ПЭ-Ф-1А ПБМ-1200 «Гигант» ПФ-1 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 ПКУ-0,8 |  | 1 1 1 1 1 1 1 | 40 35 28 28 40 30 26 |  | 0,38 0,25 0,32 0,32 0,23 0,3 0,38 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| 8г | Разбрасывание органических удобрений (50 т/га) | т | 13.08 | 17.08 | ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС ЛТЗ-60 МТЗ-80 | ПРТ-10 ПРТ-10 ПРТ-7А МТУ-6 МТУ-6 РОУ-6 |  | 1 1 1 1 1 1 | 15 15 13 12 12 12 |  | 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 | 5 5 5 4 4 4 |
| 9г | Вспашка на глубину 20-22 см | га | 13.08 | 17.08 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150Г Т-150К Т-150 МТЗ-80(82) ЛТЗ-155 МТЗ-80(82) | ПЛН-4-35 ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 ПЛН-6-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПНО-4-30 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,9 1,1 1,3 1,55 1,4 1,35 1,4 1,3 0,7 0,95 0,7 |  | 16 16,3 15,6 14,8 15,5 15,6 15,5 15,7 15,3 15,1 15,3 | 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 |
| Предпосевная обработка почвы после зерновых с внесением минеральных удобрений (вариант Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10г | Погрузка минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 18.08 | 20.08 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-82 ЗТМ-60 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 ПФ-10 ПЭ-Ф-1Б |  | 1 1 1 1 1 | 15 15 15 15 15 |  | 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 | 4 4 4 4 4 |
| 11г | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 18.08 | 20.08 | МТЗ-80 эл. двигатель | АИР-20 Сепаратор минеральных удобрений |  | 1 | 15 15 |  | 0,5 | 3 |
| 12г | Смешивание минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 18.08 | 20.08 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | УТМ-30 УТМ-30 УТМ-30 |  | 1 1 1 | 15 15 15 |  | 0,5 0,5 0,5 | 3 3 3 |
| 13г | Транспортировка (3 км) и внесение минеральных удобрений (0,5 т/га) | га | 18.08 | 20.08 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,4 МТТ-4У 1РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 4,5 4,2 3,0 4,1 4,0 |  | 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 | 4 4 4 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 14г | Культивация почвы на губину 10-12 см | га | 18.08 | 20.08 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 ОрТЗ-150К МТЗ-80 | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КБН-8,4 КПС-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4,5 4,2 4,2 2,5 2,1 2,1 1,9 4,0 2,0 |  | 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,6 5,1 4,9 | 5 5 5 5 4 4 4 5 4 |
| 15г | Предпосевная культивация на глубину 10-12 см | га | 22.08 | 24.08 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 ОрТЗ-150К МТЗ-80 | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КБН-8,4 КПС-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4,5 4,2 4,2 2,5 2,1 2,1 1,9 4,0 2,0 |  | 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,6 5,1 4,9 | 5 5 5 5 4 4 4 5 4 |
| 16г | Заключительная обработка почвы перед посевом | га | 25.08 | 29.08 | ДТ-75 ОрТЗ-150К Т-150К ВК-200 ОрТЗ-150К ВТЗ-2080АС ВТ-150 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150К ДТ-75 | РВК-3,6 РВК-5,4 РВК-5,4 КППШ-6 КБМ-6НУ КБМ-4,2НУ TUME-6400S 81-155.00.000 АКШ-6 «ПАУК-6» КУШ-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2,0 3,5 3,5 3,6 3,5 2,5 4,0 3,5 3,5 2,5 |  | 7,0 6,3 6,3 7,0 6,3 4,0 5,0 6,5 6,5 4,5 | 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 |
| Посев с внесением минеральных удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Протравливание семян (0,25 т/га) | т | 1.03 | 15.03 | эл. двиг. 4 кВт эл. двиг. 3 кВт эл. двиг. 3кВт | ПС-10А ПСШ-5 ПСШ-7 |  |  | 7 3 5 |  |  |  |
| 24 | Погрузка семян в автозагрузчик сеялок (0,25 т/га) | т | 25.08 | 29.08 | эл. двиг. 9 кВт эл. двиг. 10 кВт эл. двиг. 1 кВт | ЗМ-60А ЗПС-100А ПШП-7 |  |  | 20 30 4 |  |  |  |
| 25 | Погрузка гранулированных удобрений в автозагрузчик сеялок | т | 25.08 | 29.08 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А |  | 1 1 | 20 20 |  | 0,3 0,3 | 4 4 |
| 26 | Транспортировка (3 км) семян (0,25 т/га) с загрузкой сеялок | т | 25.08 | 29.08 | ГАЗ-53А ГАЗ-53А | ЗС-4 ЗАУ-3 |  | 1 1 | 2 2 |  | 3 3 |  |
| 27 | Транспортировка (3 км) минеральных удобрений (0,1 т/га) с загрузкой сеялок | т | 25.08 | 29.08 | ГАЗ-53А ГАЗ-53А | ЗС-4 ЗАУ-3 |  | 1 1 | 2 2 |  | 3 3 |  |
| 28 | Посев с внесением удобрений и образованием | га | 25.08 | 29.08 | МТЗ-80 ДТ-75 | СЗ-3,6А СЗ-3,6А | СПУ-11 | 1 3 1 | 2,0 4,5 |  | 4,5 3,5 | 5 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | технологической колеи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход за посевами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Транспортировка (3 км) воды (0,4 т/га) для приготовления раствора гербицида (симазина) | т | 30.08 | 5.09 | ГАЗ-53А ГАЗ-53А МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4,2 АВВ-3,6 МЖТ-6 ЗЖВ-3,2А РЖТ-4М МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6 5 5 5 8 |  | 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,6 | 3 3 3 4 |
| 30 | Приготовление раствора гербицида (0,4 т/га) | т | 30.08 | 5.09 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 0,9 0,9 0,9 | 4 4 4 |
| 31 | Опрыскивание посевов гербицидом против сорняков | га | 30.08 | 5.09 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-03 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-02 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 | 5 5 5 5 5 5 |
| 32 | Транспортировка (3 км) воды для приготовления раствора фундазола (0,4 т/га) | т | 20.09 | 25.09 | ГАЗ-53А ГАЗ-53А МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4,2 АВВ-3,6 МЖТ-6 ЗЖВ-3,2А РЖТ-4М МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6 5 5 5 8 |  | 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,6 | 3 3 3 4 |
| 33 | Приготовление раствора фундазола (0,4 т/га) | т | 20.09 | 25.09 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 0,9 0,9 0,9 | 4 4 4 |
| 34 | Опрыскивание посевов против снежной плесени (0,4 т/га) | га | 20.09 | 25.09 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-03 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 | 5 5 5 5 5 5 |
| 35 | Снегозадержание | га | 1.01 | 28.02 | ДТ-75 Т-150 | СВУ-2,6 СВУ-2,6 |  | 1 1 | 7 9 |  | 2 2,2 | 3 4 |
| 36 | Погрузка минеральных (азотных) удобрений в измельчитель (0,1 т/га) | т | 28.04 | 30.04 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А |  | 1 1 | 15 15 |  | 0,4 0,42 | 4 4 |
| 37 | Дробление минеральных удобрений (0,1 т/га) с загрузкой в разбрасыватель | т | 28.04 | 30.04 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АИР-20 АИР-20 АИР-20 |  | 1 1 1 | 15 15 15 |  | 0,5 0,5 0,5 | 3 3 3 |
| 38 | Транспортировка (3 км) и внесение минеральных удобрений (подкормка) (0,1 т/га) | га | 28.08 | 30.08 | МТЗ-80 ЛТЗ-155 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 5,1 5,5 3,8 4,8 4,8 |  | 1,6 2,2 2,0 1,9 2,0 | 4 4 4 4 4 |
| 39 | Весеннее боронование посевов | га | 28.04 | 30.04 | ДТ-75 МТЗ-80 | БЗСС-1 БЗСС-1 | СПУ-11 | 24 1 12 | 5,6 3,4 |  | 2,4 2,5 | 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | СПУ-11 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Транспортировка (3 км) воды для приготовления раствора гербицидов | т | 8.05 | 10.05 | ГАЗ-53А ГАЗ-53А МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4,2 АВВ-3,6 МЖТ-6 ЗЖВ-3,2А РЖТ-4М МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6 5 5 5 8 |  | 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,6 | 3 3 3 4 |
| 41 | Приготовление раствора гербицида 2М-4Х (,4 т/га) | т | 8.05 | 10.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 0,9 0,9 0,9 | 4 4 4 |
| 42 | Опрыскивание посевов гербицидами 2М-4Х против сорняков | га | 8.05 | 10.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-03 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 | 5 5 5 5 5 5 |
| 43 | Погрузка азотных удобрений (0,1 т/га) в измельчитель | т | 20.05 | 25.05 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А |  | 1 1 | 15 15 |  | 0,4 0,42 | 4 4 |
| 44 | Измельчение минеральных удобрений с загрузкой в разбрасыватель (0,1 т/га) | т | 20.05 | 25.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-80 ВТЗ-2080АС | АИР-20 АИР-20 АИР-20 |  | 1 1 1 | 15 15 15 |  | 0,5 0,5 0,5 | 3 3 3 |
| 45 | Транспортировка (3 км) и внесение азотных минеральных удобрений (подкормка в фазе выхода в трубку) (0,1 т/га) | га | 20.05 | 25.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-155 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 5,1 5,5 3,8 4,8 4,8 |  | 1,6 2,2 2,0 1,9 2,0 | 4 4 4 4 4 |
| 46 | Транспортировка (3 км) воды для приготовления раствора пестицида (0,4 т/га) | т | 25.05 | 28.05 | ГАЗ-53А ГАЗ-53А МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4,2 АВВ03,6 МЖТ-6 ЗЖВ-3,2А РЖТ-4М МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6 5 5 5 8 |  | 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,6 | 3 3 3 4 |
| 47 | Приготовление раствора пестицида (0,4 т/га) | т | 25.05 | 28.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 0,9 0,9 0,9 | 4 4 4 |
| 48 | Опрыскивание посевов пестицидами против вредителей (0,4 т/га) | га | 25.05 | 28.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-03 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 | 5 5 5 5 5 5 |
| 49 | Транспортировка (3 км) воды для приготовления раствора ретарданта (0,4 т/га) | т | 30.05 | 4.06 | ГАЗ-53А ГАЗ-53А МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4,2 АВВ-3,6 МЖТ-6 ЗЖВ-3,2А РЖТ-4М МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6 5 5 5 8 |  | 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,6 | 3 3 3 4 |
| 50 | Приготовление раствор | га | 30.05 | 4.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 | АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 | 8 8 |  | 0,9 0,9 | 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | (0,4 т/га) ретарданта (композана) |  |  |  | ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 |  | 1 | 8 |  | 0,9 | 4 |
| 51 | Опрыскивание посевов ретардантом против полегания (в начале фазы трубкования) (0,4 т/га) | га | 30.05 | 4.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-03 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 | 5 5 5 5 5 5 |
| 52 | Транспортировка (3 км) воды для приготовления раствора фунгицида | т | 20.06 | 25.06 | ГАЗ-53А ГАЗ-53А МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4,2 АВВ-3,6 МЖТ-6 ЗЖВ-3,2А РЖТ-4М МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6 5 5 5 8 |  | 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,6 | 3 3 3 4 |
| 53 | Приготовление раствора фунгицида (0,4 т/га) | т | 20.06 | 25.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 0,9 0,9 0,9 | 4 4 4 |
| 54 | Опрыскивание посевов фунгицидом против различных видов болезней (0,4 т/га) | га | 20.06 | 25.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-03 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 | 5 5 5 5 5 5 |
| Уборка зерновых прямым комбайнированием (70%) (варианты) и послеуборочная обработка зерна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55а | Прямое комбайнирование с расстилом соломы в валок | т (по зерну) | 2.08 | 12.08 | СК-5 М «Нива» «Енисей- -1200Н» «Дон-1500» |  |  |  | 3,5 4,5 7,5 |  | 5,2 4,6 4,2 |  |
| 55б | Прямое комбайнирова-ние с укладкой соломы в копны | т (по зерну) | 2.08 | 12.08 | СК-5 М «Нива» «Енисей- -1200Н» «Дон-1500» |  |  |  | 3,3 4,2 7,0 |  | 5,6 4,8 4,5 |  |
| 55в | Прямое комбайнирова-ние с измельчением и разбрасыванием соломы | т (по зерну) | 2.08 | 12.08 | СК-5 М «Нива» «Енисей- -1200Н» «Дон-1500» | ПУН-5 ПУН-5 приспособ-ление ПКН-1500 |  |  | 3,1 4,0 7,0 |  | 5,8 5,2 4,7 |  |
| 56 | Транспортировка (3 км) зерна от комбаина | т | 2.08 | 12.08 | ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 КАМАЗ- -452803 |  |  |  | 5,6 6,0 8,5 |  | 2,5 3,0 2,4 |  |
| 57а | Послеуборочная обработка семенного зерна | т | 2.08 | 14.08 | эл. двиг. 245 кВт эл. двиг. 205 кВт | КЗС-25Ш приставка СП-10А КЗС-25Б приставка СП-10А |  |  | 8 8 |  | 9 7 |  |
| 57б | Послеуборочная обработка продовольств- | т | 2.08 | 14.08 | эл. двиг. 203 кВт эл. двиг. | КЗС-25Ш КЗС-25Б |  |  | 12 12 |  | 8 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | енного и фуражного зерна |  |  |  | 165 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Транспортировка сухого зерна на склад (1 км) | т | 3.08 | 14.08 | ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 |  |  |  | 10 10 |  | 1,2 1,3 |  |
| Уборка зерновых раздельным способом (30%) и послеуборочная обработка зерна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Скашивание в валки | га | 28.07 | 4.08 | СК-5 М «Нива» «Енисей- -1200Н» СК-5М «Нива» «Енисей- -1200Н» МТЗ-80 | ЖН-6 ЖН-6 ЖВР-10А ЖВР-10А ЖВП-6А |  | 1 1 1 1 1 | 3,5 3,5 5,0 5,0 3,0 |  | 5,5 5,5 4,6 4,6 3,0 | 5 |
| 56 | Подбор и обмолот валков с укладкой соломы в копны | т по зерну | 2.08 | 9.08 | СК-5М «Нива» СК-5М «Нива» «Енисей- -1200Н» «Дон-1500» | ППТ-3А Подборщик 54-102 ППТ-3А Подборщик РСМ-10.08.00.000 |  | 1 1 1 1 | 3,5 3,5 4,5 8 |  | 4,9 4,9 4,5 4,2 |  |
| 57 | Транспортировка (3 км) зерна от комбайнов | т | 2.08 | 9.08 | ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 КАМАЗ- -452803 |  |  |  | 5,6 6,0 8,5 |  | 2,5 3,0 2,4 |  |
| 58а | Послеуборочная обработка семенного зерна | т | 2.08 | 10.08 | эл. двиг. 245 кВт эл. двиг. 205 кВт | КЗС-25Ш приставка СП-10А КЗС-25Б приставка СП-10А |  |  | 8,5 8,5 |  | 8 6 |  |
| 58б | Послеуборочная обработка продовольственного и фуражного зерна | т | 2.08 | 10.08 | эл. двиг. 203 кВт эл. двиг. 165 кВт | КЗС-25Ш КЗС-25Б |  |  | 13 13 |  | 7,5 7,5 |  |
| 59 | Транспортировка сухого зерна на склад (1 км) | т | 3.08 | 10.08 | ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 |  |  |  | 10 10 |  | 1,2 1,3 |  |
| Уборка соломы (варианты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60а | Подбор валков соломы с прессованием в рулоны | га | 4.08 | 14.08 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПРП-1,6 ПР-Ф-750 |  | 1 1 | 2,4 2,6 |  | 4,2 4,1 | 4 4 |
| 61а | Погрузка рулонов в транспортные средства | т | 4.08 | 14.08 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПФ-0,5Б ПКУ-0,8А |  | 1 1 | 12 14 |  | 0,7 0,6 | 4 4 |
| 62а | Транспортировка (3 км) рулонов к месту складирования | т | 4.08 | 14.08 | МТЗ-80 Т-150К ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 | ГКБ-887Б ОЗТП-9554 |  | 1 1 | 4 8 5 5 |  | 2 2,3 2 2,5 | 4 5 |
| 62а' | Сбор рулонов к | т | 4.08 | 14.08 | МТЗ-80 | ПКУ-0,8А |  | 1 | 4,5 |  | 1,9 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | месту складирования в поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63а | Укладка рулонов в штабеля | т | 4.08 | 14.08 | МТЗ-80 | ПФ-0,5Б |  | 1 | 7,5 |  | 1,2 | 4 |
| 60б | Сволакивание копен соломы к месту скирдования | га | 4.08 | 14.08 | МТЗ-80 К-701 | ПКУ-0,8А ВНК-11 |  | 1 1 | 2,2 20 |  | 4,2 2,8 | 3 5 |
| 61б | Подача соломы в скирдовальный агрегат | т | 4.08 | 14.08 | МТЗ-80 | ПФ-0,5Б |  | 1 | 10,6 |  | 0,9 | 4 |
| 62б | Образование скирд | т | 4.08 | 14.08 | МТЗ-80 | УСЛ-10 |  | 1 | 10,6 |  | 0,9 | 4 |
| 61б' | Скирдование соломы | т | 4.08 | 14.08 | МТЗ-80 | ПФ-0,5Б |  | 1 | 10,6 |  | 0,94 | 4 |

Комплекс машин для возделывания яровых зерновых культур (пшеницы, овса, ячменя) по интенсивной технологии

Предшественники: зерновые, пропашные, многолетние травы, однолетние травы, силосные культуры, картофель, лен.

Урожайность, т/га

основной продукции — 3,0…4,0;

побочной продукции — 3,0…4,0.

| № п/п | Наименование операций | Едини-ца измере-ния | Сроки выполнения |  | Состав агрегата |  |  |  | Произ-води-тель-ность, га/ч, т/ч, т∙км/ч |  | Расход топли-ва, л/га, л/т, л/т∙км | Разр-яд рабо-ты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача-ло | окон-чание | трактор, автомобиль | с. – х. машина | сцепка | коли-чест-во ма-шин в агре-гате |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Основная обработка почвы с приготовлением и внесением минеральных удобрений (вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1а | Лущение стерни после зерновых на глубину 6-8 см | га | 20.08 30.08 |  | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 ВК-200 Т-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС | ЛДГ-10А ЛДГ-10А ЛДГ-15А ЛДГ-15А ЛДГ-15А ЛДГ-5А ЛДГ-5А БДТ-7,0А ЛДГ-15А БДТ-7,0А ЛДГ-10А ЛДГ-5А |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,0 6,2 7,0 8,0 7,0 2,8 3,5 5,2 7,0 4,5 6,6 3,5 |  | 2,8 2,9 2,8 2,7 2,8 3,0 2,9 4,3 2,8 4,6 2,8 2,9 | 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 |
| 1б | Дискование пласта многолетних трав на глубину 8-10 см в двух направлениях | га | 20.08 30.08 |  | ДТ-75 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150Г Т-150К ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150 ДТ-75М Т-150К | БДТМ-3 БДТ-5,2 БДТ-5,2 БДТ-5,2 БДМ-7 БДП-6 БДТ-400 БДТ-3 БДТ-7 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1,2 2,3 2,2 2,3 2,8 2,6 1,8 1,2 2,5 |  | 12,8 10,0 10,2 10,0 9,5 9,8 12,0 12,8 9,1 | 4 5 5 5 5 5 5 4 5 |
| 1в | Дискование почвы после пропашных , силосных культур и однолетних трав на глубину 8-10 см | га | 20.08 30.08 |  | ДТ-75 ОрТЗ-150К Т-150К ВК-200 ОрТЗ-150К ЛТЗ-155 МТЗ-80 | БДТМ-3 БДТ-5,2 БДТ-5,2 БДМ-7 БДП-6 БДН-3,0 БДН-3,0 |  | 1 1 1 1 1 1 1 | 1,3 2,5 2,5 3,0 3,0 2,0 1,8 |  | 12,1 9 9 9 8 8 6 | 4 5 5 5 5 4 4 |
| 2 | Погрузка минеральных (фосфорных, калийных) удобрений в измельчитель (0,5т/га) | т | 4.09 15.09 |  | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 | 15 15 15 15 15 |  | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 | 4 4 4 4 4 |
| 3 | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0,5т/га) | т | 4.09 15.09 |  | МТЗ-80 Эл. двиг. 5 КВт | АИР-20 Сепаратор минер-х удобрений |  | 1 | 15 15 |  | 0,5 | 3 |
| 4 | Смешивание | т | 4.09 15.09 |  | МТЗ-80 | УТМ-30 |  | 1 | 15 |  | 0,5 | 3 |
|  | минеральных (фосфорных, калийных) удобрений (0,5т/га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Транспортировка (3 км) и разбрасывание минеральных удобрений (0,5т/га) | га | 4.09 15.09 |  | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1РМТ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 4,5 4,2 3,0 4,1 1,0 |  | 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 | 4 4 4 4 4 |
| 6 | Зяблевая вспашка на глубину 20-22 см | га | 4.09 15.09 |  | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150Г Т-150К Т-150К Т-150 МТЗ-80(82) ЛТЗ-155 МТЗ-80(82) | ПЛН-4-35 ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 ПЛП-6-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛП-6-35 ПЛН-5-30 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПН0-4-30 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,90 1,10 1,30 1,55 1,40 1,35 1,40 1,50 1,30 0,70 0,95 0,70 |  | 16,0 16,3 15,6 14,8 15,5 15,6 15,5 15,5 15,7 15,3 15,1 15,3 | 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 |
| 7 | Снегозадержание | га | 15.01 15.02 |  | ДТ-75 ОрТЗ-150Г Т-150 | СВУ-2,6 СВУ-2,6 СВУ-2,6 |  | 1 1 1 | 7 9 9 |  | 1,9 2,1 2,1 | 3 4 4 |
| Предпосевная обработка почвы с внесением минеральных удобрений (варианты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8а | Раннее весеннее боронование зяби (закрытие влаги) на глубину 5-6 см | га | 24.04 27.04 |  | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 Т-150 ВТЗ-2080АС ЛТЗ-60 МТЗ-80 | БЗСС-1 БЗСС-1 БЗТС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 | СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СГ-21 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 | 24 1 24 1 24 1 21 1 12 1 12 1 12 1 |  | 7,0 8,0 8,5 13 4,0 3,5 4,0 | 2,2 2,1 2,5 1,5 2,5 2,6 2,5 | 4 4 5 5 4 4 4 |
| 8б | Ранняя весенняя культивация заплывшей почвы (закрытие влаги) на глубину 5-6 см | га | 25.04 27.04 |  | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 МТЗ-80 | ККС-8 ККС-8 КШУ-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КПС-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 4,5 4,2 4,0 2,5 2,1 2,1 1,9 2,0 | 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,6 4,9 | 5 5 5 4 4 4 4 4 |
| 9 | Погрузка минеральных (азотных) удобрений в измельчитель (0,2т/га) | т | 29.04 2.05 |  | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 |  | 15 15 15 15 15 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 | 4 4 4 4 4 |
| 10 | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0,2т/га) | т | 29.04 2.05 |  | МТЗ-80 Эл. двиг. | АИР-20 Сепаратор минер-х удобрений |  | 1 |  | 15 15 | 0,5 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Транспортировка (3 км) и разбрасывание минеральных (азотных) удобрений (0,2т/га) | т | 29.04 2.05 |  | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1РМТ-4 |  | 1 1 1 1 1 |  | 5,3 4,8 3,5 4,6 4,5 | 2,4 1,8 2,2 2,1 2,1 | 4 4 4 4 4 |
| 12 | Культивация на глубину 8-10 см | га | 29.04 2.05 |  | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 ОрТЗ-150К МТЗ-80 | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КБН-8,4 КПС-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 4,8 4,5 4,5 2,8 2,3 2,3 2,1 4,5 2,2 | 5,2 5,2 5,2 5,1 5,2 5,2 5,3 4,8 4,6 | 5 5 5 4 4 4 4 5 4 |
| 13 | Заключительная обработка почвы перед посевом | га | 3.05 9.05 |  | ДТ-75 ОрТЗ-150К Т-150К ВК-200 ОрТЗ-150К ВТЗ-2080АС ВТ-150 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150К ДТ-75 | РВК-3,6 РВК-5,4 РВК-5,4 КППШ-6 КБМ-6НУ КБМ-4,2НУ TUME-6400S 81-155.00.000 АКШ-6 «ПАУК-6» КУМ-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 2,0 3,5 3,5 3,6 3,5 2,0 4,0 3,5 3,5 2,5 | 7,0 6,3 6,3 7,0 6,3 5,0 5,0 6,5 6,5 5,3 | 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 |
| Подготовка семян и посев яровой культуры с подсевом многолетних трав и внесением минеральных удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Протравливание семян (0,22т/га) | т | 1.04 9.04 |  | Эл. двиг. 4 кВт Эл. двиг. 3 кВт Эл. двиг. 3 кВт | ПС-10А ПСШ-5 ПСШ-7 |  |  | 7 3 5 |  |  |  |
| 15 | Погрузка семян в автозагрузчик сеялок | т | 4.05 10.05 |  | Эл. двиг. 9 кВт Эл. двиг. 10 кВт Эл. двиг. 1 кВт | ЗМ-60А ЗПС-100А ПШП-7 |  |  | 20 30 4 |  |  |  |
| 16 | Погрузка минеральных удобрений в автозагрузчик сеялок (0,1т/га) | т | 4.05 10.05 |  | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А |  | 1 1 | 20 20 |  | 0,3 0,3 | 4 4 |
| 17 | Транспортировка (3 км) семян с загрузкой сеялок (0,22т/га) | т | 4.05 | 10.05 | ГАЗ-53А ГАЗ-53А | ЗС-4 ЗАУ-3 |  | 1 1 | 2 2 |  | 3 3 |  |
| 18 | Транспортировка (3 км) минеральных удобрений с загрузкой сеялок (0,1т/га) | т | 4.05 | 10.05 | ГАЗ-53А ГАЗ-53А | ЗС-4 ЗАУ-3 |  | 1 1 | 2 2 |  | 3 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 19 | Посев зерновой культуры по интенсивной технологии с образованием технологической колеи, с подсевом трав и внесением минеральных удобрений | га | 4.05 | 10.05 | МТЗ-80 ДТ-75 | СЗ-3,6А-04 СЗ-3,6А-04 | СПУ-11 | 1 3 1 | 1,8 4,2 |  | 4,5 2,7 | 6 6 |
| Уход за посевами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Боронование посевов | га | 11.05 15.05 |  | ДТ-75 МТЗ-80 | БЗСС-1 БЗСС-1 | СГ-21 СПУ-11 | 21 1 12 1 | 8,5 5,6 |  | 1,5 1,4 | 4 4 |
| 21 | Погрузка азотных минеральных удобрений в измельчитель (0,1т/га) | т | 10.06 14.06 |  | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПЭ-Ф1А ПКУ-0,8А |  | 1 1 | 15 15 |  | 0,4 0,42 | 4 4 |
| 22 | Измельчение минеральных удобрений (0,1т/га) | т | 10.06 | 14.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АИР-20 АИР-20 АИР-20 |  | 1 1 1 | 15 15 15 |  | 0,5 0,5 0,5 | 3 3 3 |
| 23 | Транспортировка (3 км) и подкормка азотными удобрениями (овса и яровой пшеницы) | га | 10.06 | 14.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-155 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 4,8 5,2 3,5 4,5 4,5 |  | 1,7 2,2 2,1 2,0 2,0 | 5 5 5 5 5 |
| 24 | Транспортировка (3 км) воды (0,4т/га) для приготовления раствора гербицида | т | 15.06 19.06 |  | ГАЗ-53А ГАЗ-53А МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4,2 АВВ-3,6 МЖТ-6 ЗЖВ-3,2А РЖТ-4М МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6 5 5 5 8 |  | 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,6 | 3 3 3 4 |
| 25 | Приготовление раствора гербицида (0,4т/га) | т | 15.06 | 19.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 0,9 0,9 0,9 | 4 4 4 |
| 26 | Опрыскивание посевов гербицидами против сорняков (0,4т/га) | га | 15.06 | 19.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-03 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 | 5 5 5 5 5 5 |
| 27 | Транспортировка (3 км) воды (0,4т/га) для приготовления раствора фунгицида | т | 20.06 24.06 |  | ГАЗ-53А ГАЗ-53А МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4,2 АВВ-3,6 МЖТ-6 ЗЖВ-3,2А РЖТ-4М МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6 5 5 5 8 |  | 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,6 | 3 3 3 4 |
| 28 | Приготовление раствора фунгицида (0,4т/га) | га | 20.06 | 24.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 0,9 0,9 0,9 | 4 4 4 |
| 29 | Опрыскивание посевов против | га | 20.06 | 24.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 | ОПШ-15-03 ОПШ-16- |  | 1 1 | 6 6,5 |  | 1,3 1,2 | 5 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | ржавчины (0,4т/га) |  |  |  | ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | 1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 | 6,5 6,0 6,5 6,0 |  | 1,2 1,3 1,2 1,3 | 5 5 5 5 |
| 30 | Транспортировка (3 км) воды (0,4т/га) для приготовления раствора инсектицида | т | 25.06 29.06 |  | ГАЗ-53А ГАЗ-53А МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4,2 АВВ-3,6 МЖТ-6 ЗЖВ-3,2А РЖТ-4М МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6 5 5 5 8 |  | 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,6 | 3 3 3 4 |
| 31 | Приготовление раствора инсектицида (0,4т/га) | т | 25.06 | 29.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 0,9 0,9 0,9 | 4 4 4 |
| 32 | Опрыскивание посевов инсектицидами против злаковых мух, тли и других вредителей | га | 25.06 | 29.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-03 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 1 1 | 6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 | 5 5 5 5 5 5 |
| Уборка яровых зерновых прямым комбайнированием -70% (варианты) и послеуборочная обработка зерна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33а | Прямое комбайнирование с расстилом соломы в валок | т (по зерну) | 3.08 16.08 |  | СК-5М «Нива» «Енисей – 1200Н» «Дон-1500» |  |  |  | 4,0 5,0 8,5 |  | 4,5 4,2 3,8 |  |
| 33б | Прямое комбайнирование с укладкой соломы в копны | т (по зерну) | 3.08 | 16.08 | СК-5М «Нива» «Енисей – 1200Н» «Дон-1500» |  |  |  | 3,6 4,6 8,0 |  | 5,3 4,5 4,2 |  |
| 33в | Прямое комбайнирование со сбором измельченной соломы в тележку | т (по зерну) | 3.08 | 16.08 | СК-5М «Нива» «Енисей – 1200Н» «Дон-1500» | ПУН-5 ПУН-5 Приспособление ПКН-1500 |  |  | 3,0 3,8 6,8 |  | 6,0 5,4 5,0 |  |
| 34 | Транспортировка (3 км) зерна от комбайна | т | 3.08 | 16.08 | ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 КАМАЗ- -452803 |  |  |  | 5,6 6,0 8,5 |  | 2,5 3,0 2,4 |  |
| 35а | Послеуборочная обработка семенного материала | т | 3.08 | 17.08 | Эл. двиг. 245 кВт Эл. двиг. 205 кВт | КЗС-25Ш приставка СП-10А КЗС-25Б приставка СП-10А |  |  | 8 8 |  | 9 7 |  |
| 35б | Послеуборочная обработка продовольственного и фуражного зерна | т | 3.08 | 17.08 | Эл. двиг. 203 кВт Эл. двиг. 165 кВт | КЗС-25Ш КЗС-25Б |  |  | 12 12 |  | 8 6 |  |
| 36 | Транспортировка (1 км) сухого зерна на склад | т | 3.08 | 17.08 | ГАЗ-САЗ-4509 ЗИЛ-ММЗ 4563 |  |  |  | 10 10 |  | 1,2 1,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Уборка яровых зерновых раздельным способом -30% и послеуборочная обработка зерна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Скашивание в валки | га | 28.07 2.08 |  | СК-5М «Нива» «Енисей – 1200Н» СК-5М «Нива» «Енисей – 1200Н» МТЗ-80 | ЖН-6 ЖН-6 ЖВР-10А ЖВР-10А ЖВП-6А |  | 1 1 1 1 1 | 3,8 4,0 5,5 5,8 3,2 |  | 5,3 5,1 4,2 4,1 2,9 | 5 |
| 34 | Подбор и обмолот валков с расстилом соломы в валки | т (по зерну) | 2.08 6.08 |  | СК-5М «Нива» СК-5М «Нива» «Енисей – 1200Н» «Дон-1500» | подборщик ППТ-3А подборщик 54-102 подборщик ППТ-3А подборщик РСМ- 10.08.00.000 |  | 1 1 1 1 | 3,8 3,8 4,8 8,5 |  | 4,7 4,7 4,3 4,0 |  |
| 35 | Транспортировка (3 км) зерна от комбайна | т | 2.08 | 6.08 | ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 КАМАЗ- -452803 |  |  |  | 5,6 6,0 8,5 |  | 2,5 3,0 2,4 |  |
| 36а | Послеуборочная обработка семенного зерна | т | 2.08 | 7.08 | Эл. двиг. 245 кВт Эл. двиг. 205 кВт | КЗС-25Ш приставка СП-10А КЗС-25Б приставка СП-10А |  |  | 8,5 8,5 |  | 8 6 |  |
| 36б | Послеуборочная обработка продовольственного и фуражного зерна | т | 2.08 | 7.08 | Эл. двиг. 245 кВт Эл. двиг. 165 кВт | КЗС-25Ш КЗС-25Б |  |  | 13 13 |  | 7,5 5,8 |  |
| 37 | Транспортировка (1 км) сухого зерна на склад | т | 2.08 | 8.08 | ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 |  |  |  | 10 10 |  | 1,2 1,3 |  |
| Уборка соломы (варианты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38а | Подбор валков соломы с прессованием в рулоны | га | 3.08 16.08 |  | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПРП-1,6 ПР-Ф-750 |  | 1 1 | 2,4 2,4 |  | 4,2 4,1 | 4 4 |
| 39а | Погрузка рулонов в транспортные средства | т | 3.08 | 16.08 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПФ-0,5Б ПКУ-0,8А |  | 1 1 | 12 14 |  | 0,7 0,6 | 4 4 |
| 40а | Транспортировка (3 км) рулонов к месту скирдования | т | 3.08 | 16.08 | МТЗ-80 Т-150К ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 | ГКБ-887Б ОЗТП-9554 |  | 1 1 | 4 8 5 5 |  | 2 2,3 2 2,5 | 4 5 |
| 40a’ | Сбор рулонов к месту складирования в поле | т | 3.08 | 16.08 | МТЗ-80 | ПКУ-0,8А |  | 1 | 4,5 |  | 1,9 | 3 |
| 41а | Укладка рулонов в штабеля | т | 3.08 | 16.08 | МТЗ-80 | ПФ-0,5Б |  | 1 | 7,5 |  | 1,2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 38б | Сволакивание копен соломы к месту скирдования в поле | га | 3.08 | 16.08 | МТЗ-80 К-701 | ПКУ-0,8А ВНК-11 |  | 1 1 | 2,2 20 |  | 4,2 2,8 | 3 5 |
| 39б | Подача соломы в скирдовальный агрегат | т | 3.08 | 16.08 | МТЗ-80 | ПФ-0,5Б |  | 1 | 10,6 |  | 0,6 | 4 |
| 40б | Образование скирд из соломы | т | 3.08 | 16.08 | МТЗ-80 | УСА-10 |  | 1 | 10,6 |  | 0,6 | 4 |
| 40б’ | Скирдование соломы | т | 3.08 | 16.08 | МТЗ-80 | ПФ-0,5Б |  | 1 | 10,6 |  | 0,6 | 4 |

Комплекс машин для возделывания картофеля

Предшественники: зерновые, многолетние травы.

Урожайность, 25 т/га

| № п/п | Наименование операций | Едини-ца измере-ния | Сроки выполнения |  | Состав агрегата |  |  |  | Произ-води-тель-ность, га/ч, т/ч, т∙км/ч |  | Расход топли-ва, л/га, л/т, л/т∙км | Разр-яд рабо-ты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача-ло | окон-чание | трактор, автомобиль | с. – х. машина | сцепка | коли-чест-во ма-шин в агре-гате |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Основная обработка почвы после зерновых и многолетних трав с приготовлением и внесением органических и минеральных удобрений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1а | Лущение стерни после зерновых на глубину 6-8 см | га | 20.08 | 30.08 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 ВК-200 Т-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС | ЛДГ-10А ЛДГ-10А ЛДГ-15А ЛДГ-15А ЛДГ-15А ЛДГ-5А ЛДГ-5А БДТ-7.0А ЛДГ-15А БДТ-7.0А ЛДГ-10А ЛДГ-5А |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5.0 6.2 7.0 8.0 7.0 2.8 3.5 5.2 7.0 5.0 6.6 3.5 |  | 2.8 2.9 2.8 2.7 2.8 3.0 2.9 4.3 2.8 4.4 2.8 2.9 | 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 |
| 1б | Дискование пласта многолетних трав на глубину 8-10 см в двух направлениях | га | 1.08 | 5.08 | ДТ-75 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150Г Т-150К ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150 | БДТМ-3 БДТ-5.2 БДТ-5.2 БДТ-5.2 БДМ-7 БДП-6 БДТ-400 |  | 1 1 1 1 1 1 1 | 1.2 2.3 2.2 2.3 2.8 2.6 1.8 |  | 12.8 10.0 10.2 10.0 9.5 9.8 12.0 | 4 5 5 5 5 5 5 |
| 2 | Погрузка торфа (75т/га) | т | 1.12 | 31.12 | ДТ-75 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПФП-1.2 ПЭ-Ф-1А ПКУ-0.8 ПБМ-1200 «Гигант» ПФ-1 |  | 1 1 1 1 1 | 40 30 26 28 28 |  | 0.38 0.30 0.33 0.32 0.32 | 5 5 5 5 5 |
| 3 | Транспортировка (10 км) торфа (75 т/га) | ткм т | 1.12 1.12 | 31.12 31.12 | КАМАЗ- -452803 ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 ОрТЗ-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 | ОЗТП-9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 | 68 36 40 6.0 2.9 3.0 |  | 0.3 0.3 0.3 2.8 2.8 2.8 | 5 4 4 |
| 4 | Погрузка навоза (25 т/га) | т | 1.12 | 31.12 | ДТ-75 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 МТЗ-80 | ПФП-1.2 ПБМ-1200 «Гигант» ПФ-1 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 ПЭ-Ф-1А |  | 1 1 1 1 1 1 | 40 28 30 40 30 35 |  | 0.30 0.32 0.28 0.23 0.30 0.28 | 5 5 5 5 5 5 |
| 5 | Транспортировка (3 км) навоза (25 т/га) | т | 1.12 | 31.12 | КАМАЗ- -452803 ОрТЗ-150К Т-150К | ОЗТП-9554 ОЗТП-9554 |  | 1 1 | 12 10 10 |  | 1.3 1.8 1.8 | 5 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ГАЗ-САЗ- -4509 | ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 | 6 6 7 |  | 1.4 1.4 0.9 | 4 4 |
| 6 | Приготовление компоста (100 т/га) | т | 1.12 | 31.12 | ДТ-75 ДТ-75 МТЗ-80 Т-150К К-744Р | Д-606 МПК-Ф-1 ПФ-1 Установка смеситель-ная мобильная Смеситель буртователь |  | 1 1 1 1 1 | 70 90 40 50 500 |  | 0.18 0.14 0.20 0.4 0.1 | 4 4 4 5 6 |
| 7 | Погрузка минеральных (фосфорных, калийных) удобрений (0.8 т/га) | т | 5.09 | 15.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-82 ЗТМ-60 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0.8А ПФУ-0.75 ПФ-10 ПЭ-Ф-1Б |  | 1 1 1 1 1 | 15 15 15 15 15 |  | 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 | 4 4 4 4 4 |
| 8 | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0.8 т/га) | т | 5.09 | 15.09 | МТЗ-80 Эл. дв. 5 кВт | АИР-20 Сепаратор минер. удобрений |  | 1 | 15 15 |  | 0.5 | 3 |
| 9 | Смешивание минеральных удобрений | т | 5.09 | 15.09 | МТЗ-80 | УТМ-30 |  | 1 | 20 |  | 0.35 | 3 |
| 10 | Транспортировка (3 км) и внесение минеральных удобрений (0.8 т/га) | га | 5.09 | 15.09 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1.5 МТТ-4У 1РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 3.8 3.5 2.5 3.4 3.3 |  | 2.9 2.4 2.9 2.3 2.4 | 4 4 4 4 4 |
| 11 | Погрузка органических удобрений (100 т/га) | т | 5.09 | 15.09 | ДТ-75 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПФП-1.2 ПБМ-1200 «Гигант» ПЭ-Ф-1Б ПЭ-10 ПЭ-1 ПЭ-Ф-1А |  | 1 1 1 1 1 1 | 40 28 40 30 30 40 |  | 0.28 0.32 0.23 0.30 0.30 0.23 | 5 5 5 5 5 5 |
| 12 | Разбрасывание органических удобрений (100 т/га) | т | 5.09 | 15.09 | ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС ЛТЗ-60 МТЗ-80 | ПРТ-10 ПРТ-10 ПРТ-7А МТУ-6 МТУ-6 РОУ-6 |  | 1 1 1 1 1 1 | 15 15 13 12 12 12 |  | 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 | 5 5 5 4 4 4 |
| 13 | Вспашка на глубину 20-22 см | га | 5.09 | 15.09 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150Г Т-150К Т-150 МТЗ-80(82) ЛТЗ-155 МТЗ-80(82) | ПЛН-4-35 ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 ПЛН-6-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПНО-4-30 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0.90 1.10 1.30 1.55 1.40 1.35 1.40 1.30 0.70 0.95 0.70 |  | 16 16.3 15.6 14.8 15.5 15.6 15.5 15.7 15.3 15.1 15.3 | 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 |
| Предпосадочная обработка почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Раннее весеннее боронование на глубину 5-6 см | га | 25.04 | 28.04 | ДТ-75 ВТ-100Д | БЗСС-1 БЗСС-1 | СПУ-11 СПУ-11 | 24 1 24 1 |  | 7.0 8.0 | 2.2 2.1 | 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | ВТ-150 Т-150 ВТЗ-2080 ЛТЗ-60 МТЗ-80 | БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 | СПУ-11 СГ-21 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 | 24 1 21 1 12 1 12 1 12 1 |  | 8.5 13 4.0 3.5 4.0 | 2.5 1.5 2.5 2.6 2.5 | 5 5 4 4 4 |
| 15 | Весенняя культивация до перепашки зяби на глубину 6-8 см | га | 28.04 | 30.04 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 ОрТЗ-150К МТЗ-80 | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КБН-8.4 КПС-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 5.0 4.7 4.7 3.0 2.5 2.5 2.3 4.8 2.4 | 5.0 4.5 4.5 4.9 5.0 5.0 5.1 4.5 4.4 | 5 5 5 4 4 4 4 5 4 |
| 16 | Перепашка зяби безотвальная на глубину 20-22 см | га | 4.05 | 8.05 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВТ-200 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150Г Т-150К Т-150К Т-150 МТЗ-80(82) ЛТЗ-155 | ПЛН-4-35 ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 ПЛН-6-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-6-35 ПЛН-5-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 1.0 1.2 1.3 1.65 1.5 1.45 1.50 1.6 1.4 0.8 1.0 | 15 15.3 14.6 13.8 14.5 14.6 14.5 14.5 14.7 14.3 14.3 | 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 |
| 17 | Культивация на глубину 12-14 см | га | 6.05 | 10.05 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 МТЗ-80 ОрТЗ-150К ЛТЗ-155 ЛТЗ-155 | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КПС-4 КБН-8.4 КФ-12-300 КВС-3 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 4.3 4.0 4.0 2.3 2.0 2.0 1.8 1.8 3.9 0.9 0.6 | 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.8 5.2 5.4 13 18 | 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 |
| 18 | Погрузка минеральных удобрений в измельчитель (0,5 т/га) | т | 8.05 | 11.05 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0.8А ПФУ-0.75 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 |  | 15 15 15 15 15 | 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 | 4 4 4 4 4 |
| 19 | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0.5 т/га) | т | 8.05 | 11.05 | МТЗ-80 Эл. дв. 5 кВт | АИР-20 Сепаратор минер. удобрений |  | 1 |  | 15 15 | 0.5 | 3 |
| 20 | Транспортировка (3 км) минеральных удобрений и загрузка в культиватор (0.5 т/га) | т | 8.05 | 11.05 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 ГАЗ-53 | ЗАК-3 ЗАУ-3 ЗС-4 |  | 1 1 1 |  | 1.5 1.5 1.5 | 5 5 5 |  |
| 21 | Нарезка гребней с внесением минеральных | га | 8.05 | 11.05 | МТЗ-80 ВТЗ-2080АС МТЗ-82 | КОН-2.8Б КОН-2.8Б КОН-4.2 |  | 1 1 1 |  | 1.0 1.0 1.4 | 8.0 8.0 6.8 | 4 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  | удобрений (0.5 т/га) |  |  |  | МТЗ-82 | КРН-4.2Г |  | 1 |  | 1.4 | 6.8 | 4 |
| Подготовка посадочного материала и посадка картофеля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Выгрузка картофеля из хранилища и погрузка в транспортное средство (4 т/га) | т | 15.04 | 17.04 | МТЗ-80 Эл. дв. 4.5 кВт Эл. дв. 12.5 кВт | ПЭ-Ф-1А ТПК-30А ТЗК-30А |  | 1 1 1 | 7 5 5 |  | 0.9 | 4 |
| 23 | Транспортировка (1 км) картофеля к сортировальному пункту (4 т/га) | т | 15.04 | 17.04 | ГАЗ-САЗ- -4509 МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 7 7 |  | 1.2 1.0 | 4 |
| 24 | Сортирование картофеля (4 т/га) | т | 15.04 | 17.04 | Эл. дв. 16кВт Эл. дв. 65 кВт | КСП-15В КСП-25 |  |  | 7 14 |  |  |  |
| 25 | Транспортировка (1 км) картофеля на площадку для прогрева (3 т/га) | т | 15.04 | 17.04 | ГАЗ-САЗ- -4509 МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 7 7 |  | 1.2 1.0 | 4 |
| 26 | Отвоз (1 км) от сортировального пункта отходов (1 т/га) | т | 15.04 | 17.04 | ГАЗ-САЗ- -4509 МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 7 7 |  | 1.2 1.0 | 4 |
| 27 | Транспортировка (3 км) воды для приготовления пестицидов (0.03 т/т) | т | 10.05 | 19.05 | ГАЗ-53А ГАЗ-53А МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4.2 АВВ-3.6 МЖТ-6 ЗЖВ-3.2А МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 | 6 6 5 5 8 |  | 1.5 1.5 1.3 1.3 1.6 | 3 3 4 |
| 28 | Погрузка картофеля с площадки для прогрева (3 т/га) с обработкой с пестицидами | т | 10.05 | 19.05 | МТЗ-80 МТЗ-80 Эл. дв. 4.5 кВт Эл. дв. 12.5 кВт | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0.8А ТПК-30А ТЗК-30А+ ПСК-20 |  | 1 1 | 12 12 10 10 |  | 0.5 0.5 | 4 4 |
| 29 | Транспортировка (3 км ) картофеля в поле и загрузка сажалок (3 т / га) | т | 10.05 | 19.05 | ГАЗ-САЗ- -4509 МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  |  | 4.0 3 |  | 2.0 2.0 | 4 |
| 30 | Посадка картофеля | га | 10.05 | 19.05 | МТЗ-80 ДТ-75 | КСМГ-4 КСМГ-6 |  | 1 1 | 0.8 1.14 |  | 10.5 11.5 | 5 5 |
| Уход за посадками картофеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Первое довсходовое рыхление с боронованием | га | 15.05 | 24.05 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | КОН-2.8А Сетчатая борона КОН-4,2 Сетчатая борона КРН-4.2Г Сетчатая борона |  | 1 1 1 | 1.0 1.4 1.4 |  | 8.0 6.5 6.5 | 4 4 4 |
| 32 | Транспортировка (3 км ) воды для приготовления | т | 21.05 | 30.05 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 | АЦ-4.2 АВВ-3.6 3ЖВ-3.2А |  | 1 1 1 | 3 3 2 |  | 2.1 2.1 3.5 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | раствора гербицида ( 0.4 т/га ) |  |  |  | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150 К | РЖТ-4М МЖТ-6 МЖТ-10 |  | 1 1 1 | 2 3 5 |  | 3.5 2.5 2.5 | 4 4 5 |
| 33 | Приготовление раствора гербицида (0.4 т/га) | т | 21.05 | 30.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 1.0 1.0 1.0 | 4 4 4 |
| 34 | Опрыскивание посадок гербицидами | га | 21.05 | 30.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-01 ОПШ-16- -1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 1 1 | 5.0 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0 |  | 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 1.5 | 5 5 5 5 5 5 |
| 35 | Второе довсходовое рыхление | га | 23.05 | 1.06 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | КОН-2.8А БРУ-0.7 КОН-4.2 БРУ-0.7 КРН-4.2Г БРУ-0.7 |  | 1 5 1 7 1 7 | 1.0 1.4 1.4 |  | 8.0 6.5 6.5 | 4 4 4 |
| 36 | Формирование гребней после появления всходов | га | 5.06 | 14.06 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | КОН-2.8А БРУ-0.7 КОН-4.2 БРУ-0.7 КРН-4.2Г БРУ-0.7 |  | 1 5 1 7 1 7 | 1.0 1.4 1.4 |  | 8.0 6.5 6.5 | 4 4 4 |
| 37 | Транспортировка (3 км) воды для приготовления раствора инсектицидов (0.4 т/га) | т | 7.06 | 16.06 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4.2 АВВ-3.6 ЗЖВ-3.2А РЖТ-4М МЖТ-6 МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 3 3 2 2 3 5 |  | 2.1 2.1 3.5 3.5 2.5 3.5 | 4 4 4 5 |
| 38 | Приготовление раствора инсектицидов (0.4 т/га) | т | 7.06 | 16.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 1.0 1.0 1.0 | 4 4 4 |
| 39 | Опрыскивание посадок против колорадского жука | га | 7.06 | 16.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-01 ОПШ-16- -1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 1 1 | 5.0 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0 |  | 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 1.5 | 5 5 5 5 5 5 |
| 40 | Транспортировка (3 км) воды для приготовления раствора инсектицида (0.4 т/га) | т | 21.06 | 28.06 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4.2 АВВ-3.6 ЗЖВ-3.2А РЖТ-4М МЖТ-6 МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 3 3 2 2 3 5 |  | 2.1 2.1 3.5 3.5 2.5 3.5 | 4 4 4 5 |
| 41 | Приготовление раствора инсектицидов (0.4 т/га) | т | 21.06 | 28.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 1.0 1.0 1.0 | 4 4 4 |
| 42 | Опрыскивание посадок против колорадского жука повторное | га | 21.06 | 28.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-01 ОПШ-16- -1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 1 1 | 5.0 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0 |  | 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 1.5 | 5 5 5 5 5 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 43 | Транспортировка (3 км) воды для приготовления раствора фунгицида (0.4 т/га) | т | 23.06 | 1.07 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4.2 АВВ-3.6 ЗЖВ-3.2А РЖТ-4М МЖТ-6 МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 3 3 2 2 3 5 |  | 2.1 2.1 3.5 3.5 2.5 3.5 | 4 4 4 5 |
| 44 | Приготовление раствора фунгицида (0.4 т/га) | т | 23.06 | 1.07 | МТЗ-80 ЛТЗ-80 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 1.0 1.0 1.0 | 4 4 4 |
| 45 | Опрыскивание посадок против фитофтороза | га | 23.06 | 1.07 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-01 ОПШ-16- -1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 1 1 | 5.0 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0 |  | 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 1.5 | 5 5 5 5 5 5 |
| 46 | Окучивание картофеля | га | 25.06 | 3.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | КОН-2.8А КОН-4.2 КРН-4.2Г КФК-2.8 |  | 1 1 1 1 | 1.0 1.4 1.4 0.6 |  | 8.0 6.5 6.5 15 | 4 4 4 4 |
| 47 | Транспортировка (3 км) воды для приготовления раствора фунгицида (0.4 т/га) | т | 1.07 | 4.07 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4.2 АВВ-3.6 ЗЖВ-3.2А РЖТ-4М МЖТ-6 МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 3 3 2 2 3 5 |  | 2.1 2.1 3.5 3.5 2.5 3.5 | 4 4 4 5 |
| 48 | Приготовление раствора фунгицида (0.4 т/га) | т | 1.07 | 4.07 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 1.0 1.0 1.0 | 4 4 4 |
| 49 | Опрыскивание против фитофтороза повторное | га | 1.07 | 4.07 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-01 ОПШ-16- -1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 1 1 | 5.0 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0 |  | 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 1.5 | 5 5 5 5 5 5 |
| Подготовка поля к уборке, уборка картофеля, послеуборочная доработка урожая. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Транспортировка (3 км) воды для приготовления раствора хлората магния (0.4 т/га) | т | 24.08 | 26.08 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К | АЦ-4.2 АВВ-3.6 ЗЖВ-3.2А РЖТ-4М МЖТ-6 МЖТ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 3 3 2 2 3 5 |  | 2.1 2.1 3.5 3.5 2.5 3.5 | 4 4 4 5 |
| 51 | Приготовление раствора хлората магния (0.4 т/га) | т | 24.08 | 26.08 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 1.0 1.0 1.0 | 4 4 4 |
| 52 | Опрыскивание посадок картофеля хлоратом магния | га | 24.08 | 26.08 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-01 ОПШ-16- -1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  | 1 1 1 1 1 1 | 5.0 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0 |  | 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 1.5 | 5 5 5 5 5 5 |
| 53 | Удаление ботвы механическое | га | 28.08 | 30.08 | МТЗ-80 МТЗ-80 | БД-6 КИР-1.5Б |  | 1 1 | 2.1 1.4 |  | 4 6 | 4 4 |
| 54 | Предуборочное рыхление междурядий | га | 30.08 | 5.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | КРН-2.8А КОН-4.2 КРН-4.2Г |  | 1 1 1 | 1.0 1.4 1.4 |  | 8.0 6.5 6.5 | 4 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 55 | Уборка картофеля комбайнами | га | 1.09 | 15.09 | МТЗ-82 МТЗ-82 | КПК-2 КПК-3 |  | 1 1 | 0.3 0.35 |  | 35 35 | 5 5 |
| 56 | Транспортировка (3 км) картофеля от комбайнов (25 т/га) | т | 1.09 | 15.09 | ГАЗ-САЗ- -4509 МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 4.2 2.1 |  | 4 4 | 3 |
| 57 | Погрузка картофеля с площадки временного хранения (25 т/га) | т | 7.09 | 22.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 Эл. дв. 4.5 кВт Эл. дв. 12.5 кВт | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0.8А ТПК-30А ТЗК-30А |  | 1 1 | 20 20 10 10 |  | 0.35 0.38 | 4 4 |
| 58 | Транспортировка (1 км) картофеля к сортировальному пункту (25 т/га) | т | 7.09 | 22.07 | ГАЗ-САЗ- -4509 МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 9 9 |  | 0.9 0.7 |  |
| 59 | Сортирование картофеля ( 25 т /га ) | т | 7.09 | 22.09 | Эл. дв. 16 кВт Эл. дв. 65 кВт | КСП-15В КСП-25 |  |  | 7 14 |  |  |  |
| 60а | Транспортировка ( 20 км ) картофеля на реализацию | ткм | 7.09 | 22.09 | ГАЗ-САЗ- -4509 |  |  |  | 40 |  | 0.3 |  |
| 60б | Транспортировка ( 1км )картофеля для закладки на хранение | т | 7.09 | 22.09 | ГАЗ-САЗ- -4509 МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 9 8 | 1.0 1.0 |  |  | 4 |
| 61 | Закладка картофеля на хранение | т | 7.09 | 22.09 | Эл. дв 4.5кВт Эл.дв. 12.5 кВт | ТЗК-30А ТЗК-30А |  |  | 10 10 |  |  |  |
| 62 | Транпортировка (1км ) отходов от сортировального пункта | т | 7.09 | 22.09 | ГАЗ-САЗ- -4509 МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 10 9 |  | 1.0 0.9 | 3 |

Комплекс машин для возделывания льна – долгунца.

Предшественники: зерновые; многолетние травы.

Урожайность, т/га

льноволокна — 0,75

льносоломы — 3,52%

льнотресты — 2,89

льносемян — 0,50

| № п/п | Наименование операций | Едини-ца измере-ния | Сроки выполнения |  |  | Состав агрегата |  |  |  |  |  |  |  | Произ-води-тель-ность, га/ч, т/ч, т∙км/ч |  |  | Расход топли-ва, л/га, л/т, л/т∙км |  | Разр-яд рабо-ты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача-ло | окон-чание | трактор, автомобиль |  | с. – х. машина |  | сцепка |  | коли-чест-во ма-шин в агре-гате |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
| Основная обработка почвы (осенью) с внесением минеральных удобрений и проведением борьбы с сорняками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подвоз воды (на 3 км) для приготовления раствора гербицида (0,2 т/га) | т | 10.08-14.08 |  |  | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 ЛТЗ-60 МТЗ-80 МТЗ-80 |  | АЦ-4,2 АВВ-3,6 Полуприцеп ОЗТП-9626 РЖТ-4 М ЗЖВ-3,2 А МЖТ-6 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 3 3 2 2 2 3 |  |  | 3,5 3,5 3,5 2,5 |  | 4 4 4 4 |
| 2 | Приготовление раствора (0,2 т/га) гербицида группы глифосфатов (Раундап 3-4 л/га) | т | 10.08-14.08 |  |  | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС |  | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  |  |  | 1 1 1 |  | 8 8 8 |  |  | 1,0 1,0 1,0 |  | 4 4 4 |
| 3 | Внесение гербицида (Раундап) против пырея ползучего (0,2 т/га) | га | 10.08 | 14.08 |  | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 |  | ОПШ-15-01 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 |  | 5 5 5 5 5 5 |
| 4а | Лущение стерни после зерновых предшественников на глубину 6-8см дисковыми лущильниками, на 10-12см-лемешними | га | 15.08 | 18.08 |  | ДТ-75 Вт-100Д ОрТЗ-150К ЛТЗ-80 ЛТЗ-155 Т-150К ВК-200 ДТ-75 Т-150К |  | ЛДГ-10А ЛДГ-15А ЛДГ-15А ЛДГ-5А ЛДГ-10А БДТ-7,0А БДТ-7,0А ППЛ-10-25 ППЛ-10-25 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 5,0 6,5 7,0 2,8 6,6 4,5 5,2 1,7 2,1 |  |  | 2,8 2,5 2,8 3,0 2,8 4,6 4,3 8,0 9,7 |  | 4 4 5 4 5 5 5 4 5 |
| 4б | Дискование почвы после многолетних трав на глубину 10-12см в двух направлениях | га |  |  |  | ДТ-75 Т-150К ОрТЗ-150К ВК-200 Т-150 ОрТЗ-150К |  | БДТ-3,0 БДТ-7,0А БДТ-5,2 БДМ-7 БДТ-400 БДТ-5,2 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 1,6 3,2 2,6 3,4 1,8 2,2 |  |  | 9,0 5,8 8,0 7,5 12,0 10,2 |  | 4 5 5 5 5 5 |
| 5 | Погрузка минеральных (аммофос, хлористый калий) | т | 25.08 | 29.08 |  | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 |  | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 ПЭ-Ф-16 ПФ-10 |  |  |  | 1 1 1 1 1 |  | 15 15 15 15 15 |  |  | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 |  | 4 4 4 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
|  | удобрений (0,4т/га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Измельчение минеральных удобрений (0,2т/га) | т | 25.08 | 29.08 |  | МТЗ-80 |  | АИР-20 |  |  |  | 1 |  | 15 |  |  | 0,5 |  | 3 |
| 7 | Смещение минеральных (аммофос, хлористый калий) удобрений (0,4т/га) | т | 25.08 | 29.08 |  | МТЗ-80 |  | УТМ-30 |  |  |  | 1 |  | 20 |  |  | 0,35 |  | 4 |
| 8 | Транспортировка (3км) и внесение минеральных (аммофос, хлористый калий) удобрений (0,4 т/га) | га | 25.08 | 29.08 |  | ЛТЗ-155 МТЗ-5 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 |  | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1РМ5-4 |  |  |  | 1 1 1 1 1 |  | 4,8 4,4 3,2 4,3 4,2 |  |  | 2,4 2,1 2,2 2,1 2,2 |  | 4 4 4 4 4 |
| 9 | Зяблевая вспашка на глубину 20-22см плугами с предплужниками | га | 25.08 | 29.08 |  | ДТ-75 ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 МТЗ-80(82) МТЗ-80(82) ДТ-75 |  | ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 ПЛН-6-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПНО-4-30 ПЯ-4-30 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 0,90 1,30 1,55 1,40 1,35 1,40 0,95 0,70 0,70 0,75 |  |  | 16 15,6 14,8 15,5 15,6 15,5 15,1 15,3 15,3 19,0 |  | 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 |
| 10 | Первая осенняя культивация на глубину 10-12 см (обработка почвы по типу полупара) | га | 10.09 | 14.09 |  | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ОрТЗ-150К |  | ККС-8 ККС-9 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КПС-4 КНС-4 КБН-8,4 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 4,3 4,0 4,0 2,5 2,0 2,0 1,8 1,7 4,1 |  |  | 5,8 5,7 5,7 5,4 5,6 5,6 5,4 5,8 5,4 |  | 5 5 5 5 4 4 4 4 5 |
| 11 | Вторая осенняя культивирования на глубину 8-10см (обработка почвы по типу полупара) | га | 20.09 | 24.09 |  | ВК-200 ОрТЗ-150к Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ОрТЗ-150К Т-150К |  | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КПС-4 КНС-4 КБН-8,4 КШП-8 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 4,5 4,1 4,1 2,6 2,1 2,1 1,9 1,8 4,2 4,0 |  |  | 5,5 5,6 5,6 5,2 5,5 5,5 5,3 5,7 5,3 5,5 |  | 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 |
| Предпосевная обработка почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12а | Раннее весеннее рыхление почвы боронованием в два следа на лёгких почвах | га | 25.04 | 28.04 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВТЗ-2080АС ЛТЗ-60 |  | БЗСС-1 БЗСС-1 БЗТС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 |  | СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 |  | 24 1 24 1 24 1 12 1 12 1 |  | 7,0 8,0 8,5 4,0 3,5 |  |  | 2,2 2,1 2,5 2,5 2,6 |  | 4 4 5 4 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | МТЗ-80 |  | БЗСС-1 |  | СПУ-11 |  | 12 1 |  | 4,0 |  |  | 2,5 |  | 4 |  |
| 12б | Раннее весеннее рыхление почвы культивацией на средних почвах в два следа | га | 25.04 | 28.04 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 МТЗ-80 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 |  | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КПСС-4 КНС-4 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  | 4,3 4,0 4,0 2,5 2,0 2,0 1,8 1,7 | 5,8 5,7 5,7 5,4 5,6 5,6 5,4 5,8 |  | 5 5 5 5 4 4 4 4 |  |
| 13 | Предпосевная культивация на глубину 6-8см в два следа | га | 1.05 | 5.05 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 ЛТЗ-60 Т-150К |  | КСС-8 КСС-8 КСС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КПС-4 КНС-4 КШП-8 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  | 4,5 4,2 4,2 2,6 2,2 2,2 2,1 1,8 4,2 | 5,5 5,4 5,4 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6 5,4 |  | 5 5 5 5 4 4 4 4 5 |  |
| 14 | Заключительная обработка почвы комбинированным агрегатом | га | 4.05 | 8.05 | ДТ-75 МТЗ-80(82) МТЗ-80(82) ОрТЗ-150К ВК-200 Т-150К ВТЗ-2080АС |  | РВК-3,6 ВИТ-5,6 РВУ-6,0 РВК-5,4 КППШ-6 КБМ-6НУ КБМ-4,2НУ |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  | 2,0 2,8 3,0 3,5 3,6 3,5 2,5 | 7,0 4,0 3,8 6,3 7,0 6,3 4,0 |  | 4 4 4 5 5 5 4 |  |
| 15 | Подвоз воды на 3км для приготовления раствора гербицида (0,2 т/га) | т | 5.05 | 8.05 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 ЛТЗ-60 МТЗ-80 МТЗ-80 |  | АЦ-4,2 АВВ-3,6 Полуприцеп ОЗТП-9626 РЖТ-4М ЗЖВ-3,2А МЖТ-6 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  |  |  | 3 3 2 2 2 3 | 3,5 3,5 3,5 2,5 |  | 4 4 4 4 |  |
| 16 | Приготовление раствора триаллата (0,2 т/га) | т | 5.05 | 8.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС |  | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  |  |  | 1 1 1 |  |  |  | 8 8 8 | 1,0 1,0 1,0 |  | 4 4 4 |  |
| 17 | Внесение раствора триаллата в почву (0,2 т/га) для борьбы с плевелом льняным | га | 5.05 | 8.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 |  | ОПШ-15-01 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 |  | 5 5 5 5 5 5 |  |
| 18 | Боронование почвы лёгкими или сетчатыми боронами для заделки триаллата | га | 5.05 | 8.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 МТЗ-80 ЛТЗ-60 |  | ЗБП-0,6А ЗБП-0,6А БСО-4А БСО-4А |  | СПУ-11 СПУ-11 |  | 18 1 18 1 1 1 |  | 5,5 5,3 3,2 3,0 |  |  | 1,5 1,6 2,2 2,2 |  | 4 4 4 4 |  |
| Приготовление семян и посев льна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протравливание семян от вредителей и болезней | т | 15.03 | 18.03 | Эл. двиг. 2 кВт Эл. двиг. 2 кВт Эл. двиг. 3 кВт |  | ПСШ-5 ПС-10 ПСШ-7В |  |  |  |  |  | 3 5 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Погрузка семян в загрузчик сеялок (0,12т/га) | т | 7.05 | 10.05 | Эл. двиг. 9 кВт Эл. двиг. 7 кВт |  | ЗМ-60А ЗМ-30А |  |  |  |  |  | 30 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Эл. двиг. 10 кВт Эл. двиг. 1 кВт |  | ЗПС-100А ПШП-4 |  |  |  |  |  | 50 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Погрузка минеральных удобрений в загрузчик сеялок (0,1т/га) | т | 7.05 | 10.05 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 |  | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  |  |  | 1 1 1 1 1 |  | 15 15 15 15 15 |  |  | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 |  | 4 4 4 4 4 |  |
| 22 | Транспортировка(3км) семян и загрузка сеялок (0,12т/га) | т | 7.05 | 10.05 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 |  | ЗС-4 ЗАУ-3 |  |  |  | 1 1 |  | 0,6 0,6 |  |  | 0,5 0,5 |  |  |  |
| 23 | Транспортировка (3км) минеральных удобрений и загрузка сеялок (0,1т/га) | т | 7.05 | 10.05 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 |  | ЗС-4 ЗАУ-3 |  |  |  | 1 1 |  | 0,5 0,5 |  |  | 0,6 0,6 |  |  |  |
| 24 | Посев льна с одновременным внесением минеральных удобрений | га | 7.05 | 10.05 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС |  | СЗЛ-3,6 СЗ-3,6А-02А СКЛ-3,6 СЗЛ-3,6 СЗЛ-3,6 |  |  |  | 1 1 1 1 1 |  | 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 |  |  | 4,5 4,5 4,5 4,6 4,5 |  | 5 5 5 5 5 |  |
| Уход за посевами льна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Подвоз (3км) воды для приготовления раствора пестицидов (0,1 т/га) | т | 16.05 | 19.05 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 |  | АЦ-4,2 АВВ-3,6 Полуприцеп ОЗТП-9626 РЖТ-4М ЗЖВ-3,2А МЖТ-6 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 3 3 2 2 2 3 |  |  | 1 1 3,5 3,5 3,5 2,5 |  | 4 4 4 4 |  |
| 26 | Приготовление раствора пестицидов против льняной блошки (0,1т/га) | т | 16.05 | 19.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС |  | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  |  |  | 1 1 1 |  | 8 8 8 |  |  | 1,0 1,0 1,0 |  | 4 4 4 |  |
| 27 | Внесение пестицидов против льняной блошки (одновременно с появлением всходов) | га | 16.05 | 19.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 |  | ОПШ-15-01 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 |  |  | 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 |  | 5 5 5 5 5 5 |  |
| 28 | Подвоз воды (3км) для приготовления раствора гербицида (0,2т/га) | т | 3.06 | 6.06 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 ЛТЗ-60 МТЗ-80 МТЗ-80 |  | АЦ-4,2 АВВ-3,6 Полуприцеп ОЗТП-9626 РЖТ-4М ЗЖВ-3,2А МЖТ-6 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 3 3 2 2 2 3 |  |  | 1 1 3,5 3,5 3,5 2,5 |  | 4 4 4 4 |  |
| 29 | Приготовление раствора гербицида 2М-4Х против двудольных сорняков (0,2т/га) | т | 3.06 | 6.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС |  | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  |  |  | 1 1 1 |  | 8 8 8 |  |  | 1,0 1,0 1,0 |  | 4 4 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
| 30 | Опрыскивание посевов в фазе «ёлочка» гербицидами 2М-4Х против двудольных сорняков | т | 3.06 | 6.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 |  | ОПШ-15-01 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 |  | 5 5 5 5 5 5 |  |
| 31 | Подвоз (3км) воды для приготовления раствора гербицида (0,2т/га) | т | 9.06 | 12.06 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 |  | АЦ-4,2 АВВ-3,6 Полуприцеп ОЗТП-9626 |  |  |  | 1 1 1 |  | 3 3 2 |  |  | 3,5 |  | 4 |  |
| 32 | Приготовление раствора баковой смеси против однолетних и многолетних злаковых сорняков (0,2т/га) | т | 9.06 | 12.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС |  | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  |  |  | 1 1 1 |  | 8 8 8 |  |  | 1,0 1,0 1,0 |  | 4 4 4 |  |
| 33 | Опрыскивание посевов в фазе «ёлочка» раствором баковой смеси против однолетних и многолетних злаковых сорняков | га | 9.06 | 12.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 |  | ОПШ-15-01 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 |  | 5 5 5 5 5 5 |  |
| Уборка льна комбайновым способом, переработка льновороха и приготовление тресты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Подготовка проходов и поворотных полос (5% от площади посева льна) | га | 27.07 | 29.07 | МТЗ-80 |  | КИР-1,5М Прицеп ГКБ-887Б |  |  |  | 1 1 |  | 0,5 |  |  | 18 |  | 4 |  |
| 35 | Уборка льна комбайнами | га | 3.08 | 14.08 | МТЗ-80 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 |  | ЛК-4А Прицеп ГКБ-887Б Льнокомбайн «Русь» Прицеп ГКБ-887Б Льнокомбайн «Русич» Прицеп ГКБ-887Б |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 0,65 0,67 0,67 |  |  | 15 14 14 |  | 5 5 5 |  |
| 36 | Отвозка (3км) вороха от льнокомбайна (1,2т/га) | т | 3.08 | 14.08 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 |  | Прицеп ГКБ-887Б Прицеп ГКБ-887Б |  |  |  | 1 1 |  | 1,0 1,0 |  |  | 5,0 5,0 |  | 4 4 |  |
| 37 | Сушка и переработка вороха (сухой ворох-0,8т/га) | т | 3.08 | 15.08 | Эл. двиг. 105кВт |  | КСПЛ-0,9 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 110 |  |  |  |
| 38 | Отвозка (20км) семян на льносемстанцию (0,5т/га) | т∙км | 4.08 | 17.08 | ГАЗ-53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 0,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
| 39 | Оборачивание лент для сушки льносоломы | га | 9.08 | 22.08 | Т-25А Т-25А Т-25А Т-25А МТЗ-80 МТЗ-80 |  | ОСН-1А ОЛП-1 ОЛП-1 ОЛП-1 ОД-1 ОКП-1,5К |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 |  |  | 5,0 4,5 4,5 4,5 7,0 7,0 |  | 4 4 4 4 4 4 |  |
| 40 | Оборачивание лент для равномерной вылежки льнотресты | га | 16.08 | 27.08 | Т-25А Т-25А Т-25А Т-25А МТЗ-80 МТЗ-80 |  | ОСН-1А ОЛП-1 ОЛП-1 ОЛП-1 ОД-1 ОКП-1,5К |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 |  |  | 5,0 4,5 4,5 4,5 7,0 7,0 |  | 4 4 4 4 4 4 |  |
| Уборка льна раздельным способом, переработка вороха и приготовление тресты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Подготовка проходов и поворотных полос (5% от площади посева льна) | га | 27.07 | 29.07 | МТЗ-80 |  | КИР-1,5М Прицеп ГКБ-887Б |  |  |  | 1 |  | 0,5 |  |  | 1,8 |  | 4 |  |
| 35 | Теребление льна без очеса коробочек | га | 5.08 | 8.08 | МТЗ-80 Т-25А Т-25А Т-25А |  | ТПЛ-4К ТЛН-1,5А ТЛ-1,9 НТЛ-1,75 |  |  |  | 1 1 1 1 |  | 1,0 0,9 1,0 1,0 |  |  | 8,0 4,5 4,1 4,1 |  | 4 4 4 4 |  |
| 36 | Подбор льна с очёсом коробочек и оборачиванием ленты | га | 5.08 | 16.08 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 |  | ПОЛ-1,5К Прицеп ГКБ-887Б ЛПЛ-1,5 ПОО-1 |  |  |  | 1 1 1 |  | 0,65 0,5 0,4 |  |  | 15 17 20 |  | 5 5 5 |  |
| 37 | Отвозка (3км) вороха от очёсывателей (0,9т/га) | т | 5.08 | 16.08 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 |  | Прицеп ГКБ-887Б Прицеп ГКБ-887Б |  |  |  | 1 1 |  | 1 1 |  |  | 5,0 5,0 |  | 4 4 |  |
| 38 | Сушка и переработка вороха | т | 5.08 | 16.08 | Эл. двиг. 105кВт |  | КСПЛ-0,9 |  |  |  | 1 |  | 1,8 |  |  | 40 |  |  |  |
| 39 | Отвозка (20км) семян на льсемстанцию (0,5т/га) | т∙км | 6.08 | 17.08 | ГАЗ-53А |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 40 | Оборачивание лент для равномерной вылежки тресты | га | 10.08 | 22.08 | Т-25А Т-25А Т-25А Т-25А МТЗ-80 МТЗ-80 |  | ОСН-1А ОЛП-1 ОЛП-1 ОЛП-1 ОД-1 ОКП-1,5К |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 |  |  | 5,0 4,5 4,5 4,5 7,0 7,0 |  | 4 4 4 4 4 4 |  |
| Уборка льнотресты в благоприятных погодных условиях с рулонированием из ленты (примерно через три недели после теребления льна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41а | Оборачивание лент перед их рулонированием для равномерной сушки тресты | га | 20.08 | 04.09 | Т-25А Т-25А Т-25А Т-25А МТЗ-80 МТЗ-80 |  | ОСН-1А ОЛП-1 ОЛП-1 ОЛП-1 ОД-1 ОКП-1,5К |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 |  |  | 5,0 4,5 4,5 4,5 7,0 7,0 |  | 4 4 4 4 4 4 |  |
| 41б | Ворошение лент перед их рулонированием для равномерной сушки тресты | га | 20.08 | 04.09 | МТЗ-80 Т-25А Т-25А Т-25А МТЗ-80 |  | ВЛ-3 ВЛ-3 ВЛК-3 В-1 ВПН-1 |  |  |  | 1 1 1 1 1 |  | 2,5 1,8 1,8 1,0 0,5 |  |  | 3,0 2,0 2,0 3,0 14,0 |  | 4 4 4 4 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
| 42 | Подбор ленты с заматыванием в рулон | га | 20.08 | 05.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 |  | ПР-1,5М РПЛ-1500 ПРУ-200 ПР-Ф-110Л ПРП-1,6+ПРЛ-1 |  |  |  | 1 1 1 1 1 |  | 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 |  |  | 14 14 14 13 14 |  | 5 5 5 5 5 |  |
| Уборка льнотресты полумеханизированная в неблагоприятных погодных условиях (примерно через три недели после теребления льна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Образование порций тресты | га | 20.08 | 04.09 | МТЗ-80 Т-25А ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС |  | ПНП-3 ПНП-3 ПНП-3 ПНП-3 |  |  |  | 1 1 1 1 |  | 0,9 0,7 0,9 0,9 |  |  | 9 5 8 9 |  | 4 4 4 4 |  |
| 42 | Постановка порций тресты в конусы | га | 20.08 | 04.09 | вручную |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Оправка конусов | га | 22.08 | 06.09 | вручную |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Расстил порций из конусов в валок | га | 24.08 | 08.09 | вручную |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Подбор валка с заматыванием в рулон | га | 24.08 | 08.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 |  | ПР-1,5М РПЛ-1500 ПРУ-200 ПР-Ф-110Л ПРП-1,6+ПРЛ-1 |  |  |  | 1 1 1 1 1 |  | 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 |  |  | 7,5 7,5 7,5 7,2 7,5 |  | 5 5 5 5 5 |  |
| Реализация льнотресты на льнозавод (в день уборки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Погрузка рулонов в транспортные средства (2,89т/га) | т | 24.08 | 08.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 |  | ПКУ0,8+ +ППЛ-0,5 ПРУ-0,5 ПФ-0,5Б+ +ППЛ-0,5 |  |  |  | 1 1 1 |  | 6 4 4 |  |  | 1,3 2,0 2,0 |  | 5 5 5 |  |
| 47 | Транспортировка (20км) рулонов на льнозавод | т∙км | 24.08 | 08.09 | ГАЗ-3307 ЗИЛ-433100 КамАЗ-4308 МТЗ-80 ОрТЗ-150К Т-150К |  | ГКБ-887Б ОЗТП-9554 ОЗТП-9554 |  |  |  |  |  | 12 15 17 0,3 0,5 0,5 |  |  | 0,5 0,5 0,8 20 30 30 |  | 4 5 5 |  |

Комплекс машин для возделывания кормовой свеклы

Предшественники: зерновые; картофель; силосные культуры.

Урожайность, т/га

основной продукции — 40;

побочной продукции — 30.

| № п/п | Наименование операций | Едини-ца измере-ния | Сроки выполнения |  | Состав агрегата |  |  |  |  | Произ-води-тель-ность, га/ч, т/ч, т∙км/ч |  | Расход топли-ва, л/га, л/т, л/т∙км | Разр-яд рабо-ты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача-ло | окон-чание | трактор, автомобиль | с. – х. машина |  | сцепка | коли-чест-во ма-шин в агре-гате |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Основная обработка почвы после зерновых с приготовлением и внесением органических и минеральных удобрений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузка торфа (37.5 т/га) | т | 01.03 | 15.03 | ДТ-75 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 |  | ПФП-1,2 ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8 ПБМ-1200 «Гигант» ПФ-1 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 1 | 40 40 25 28 28 40 30 |  | 0,28 0,23 0,35 0,32 0,32 0,23 0,30 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| 2 | Транспортировка (10 км) торфа (37.5 т/га) | т∙км т | 01.03 | 15.03 | КАМАЗ- -452803 ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 ОрТЗ-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 |  | ОЗТП-9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 | 68 36 40 6 2,9 3,0 |  | 0,3 0,55 0,55 2,6 2,8 2,8 | 5 4 4 |
| 3 | Погрузка навоза (12,5 т/га) | т | 01.03 | 15.03 | ДТ-75 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 МТЗ-80 |  | ПФП-1,2 ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8 ПБМ-1200 «Гигант» ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 ПФ-1 |  | 1 1 1 1 1 1 1 | 40 40 26 28 40 30 28 |  | 0,38 0,23 0,33 0,32 0,23 0,30 0,32 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| 4 | Транспортировка (3 км) навоза (12,5 т/га) | т | 01.08 | 15.03 | КАМАЗ- -452803 ОрТЗ-150К Т-150К ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ГАЗ-САЗ- -4509 |  | ОЗТП-9554 ОЗТП--9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 1 | 12 10 10 6 6 7 |  | 1,3 1,8 1,8 1,4 1,4 0,9 | 5 5 4 4 |
| 5 | Приготовление компоста (50 т/га) | т | 01.03 | 15.03 | ДТ-75 ДТ-75 МТЗ-80 Т-150К К-744Р |  | Д-606 МПК-Ф-1 ПФ-1 Установ- ка смеситель-ная мобильная Смеситель буртова- тель |  | 1 1 1 1 1 | 70 90 40 50 500 |  | 0,18 0,14 0,20 0,40 0,10 | 4 4 4 5 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 6 | Лущение стерни после зерновых на глубину 6-8 см | га | 25.08 | 03.09 | ДТ-75 ВТ-100Д ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС |  | ЛДГ-10А ЛДГ-10А ЛДГ-15А ЛДГ-15А ЛДГ-5А ЛДГ-5А ЛДГ-10А ЛДГ-5А |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,0 6,2 7,0 7,0 2,8 3,5 6,6 3,5 |  | 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 3,5 6,6 3,5 | 4 4 5 5 4 4 5 4 |
| 7 | Погрузка минеральных удобрений в измельчитель (0,5т/га) | т | 08.09 | 17.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 |  | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 | 15 15 15 15 15 |  | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 | 4 4 4 4 4 |
| 8 | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 08.09 | 17.09 | МТЗ-80 Эл. дв. 4 кВт. |  | АИР-20 Сепаратор минераль-ных удоб- рений |  | 1 | 15 15 |  | 0,5 | 3 |
| 9 | Смешивание минеральных удобрений (0,5 т/га). | т | 08.09 | 17.09 | МТЗ-80 |  | УТМ-30 |  | 1 | 15 |  | 0,5 | 3 |
| 10 | Транспортировка (3 км) и разбрасывание мине- -ральных удобрений (0,5 т/га) | га | 08.09 | 17.09 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 |  | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1 РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 4,5 4,2 3,0 4,1 4,0 |  | 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 | 4 4 4 4 4 |
| 11 | Погрузка органических удобрений (компостов) (50 т/га) | т | 08.09 | 17.09 | ДТ-75 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 |  | ПФП-1.2 ПЭ-Ф-1А ПКУ-0.8 ПБМ-1200 «Гигант» ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 | 40 40 26 28 40 30 |  | 0,28 0,30 0,33 0,32 0,23 0,30 | 5 5 5 5 5 5 |
| 12 | Разбрасывание органических удобрений (50 т/га) | т | 08.09 | 17.09 | ОрТЗ-150К ВТЗ-2080АС ЛТЗ-155 МТЗ-80 Т-150К ЛТЗ-60 |  | ПРТ-10 МТУ-6 ПРТ-7А РОУ-6 ПРТ-10 МТУ-6 |  | 1 1 1 1 1 1 | 15 12 13 12 15 12 |  | 1.2 0.8 0.9 0.8 1.2 0.8 | 5 4 5 4 5 4 |
| 13 | Вспашка на глубину 20-22 см | га | 08.09 | 17.09 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150Г Т-150К Т-150 МТЗ-80 ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 |  | ПЛН-4-35 ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 ПЛН-6-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПНО-4-30 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,90 1,10 1,30 1,55 1,40 1,35 1,40 1,30 0,70 0,95 0,70 0,75 |  | 16 16,3 15,6 14,8 15,5 15,3 15,5 15,7 15,3 15,1 15,4 15,2 | 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 |
| Основная обработка почвы после картофеля и силосных культур с приготовлением и внесением минеральных удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузка минеральных удобрений в измельчитель (0.5 т/га) | т | 10.09 | 19.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  |  | 1 1 1 1 1 |  | 15 15 15 15 15 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 | 4 4 4 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 10.09 | 19.09 | МТЗ-80 Эл.двиг. 5 кВт | АИР-20 Сепаратор минираль -ных удоб- рений |  |  | 1 |  | 15 15 | 0,5 | 3 |
| 3 | Смешивание минеральных удобрений . | т | 10.09 | 19.09 | МТЗ-80 | УТМ-30 |  |  | 1 |  | 15 | 0,5 | 3 |
| 4 | Транспортировка (3 км) и разбрасывание мине- -ральных удобрений (0,5 т/га) | га | 10.09 | 19.09 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1 РМГ-4 |  |  | 1 1 1 1 1 |  | 4,5 4,2 3,0 4,1 4,0 | 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 | 4 4 4 4 4 |
| 5 | Вспашка на глубину 20-22 см | га | 08.09 | 17.09 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150Г Т-150К Т-150 МТЗ-80 ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | ПЛН-4-35 ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 ПЛН-6-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПНО-4-30 |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 0,90 1,10 1,30 1,55 1,40 1,35 1,40 1,30 0,70 0,95 0,70 0,75 | 16 16,3 15,6 14,8 15,5 15,3 15,5 15,7 15,3 15,1 15,4 15,2 | 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 |
| Предпосевная обработка почвы с приготовлением и внесением минеральных удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14а | Раннее весенние рыхление почвы боронованием на легких почвах в два следа (5-6 см) | га | 25.04 | 28.04 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВТЗ-2080АС ЛТЗ-60 МТЗ-80 | БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 |  | СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 | 24 1 24 1 24 1 12 1 12 1 12 1 | 7,0 8,0 8,5 4,0 3,5 4,0 |  | 2,2 2,1 2,5 2,5 2,6 2,5 | 4 4 5 4 4 4 |
| 14б | Раннее весеннее рыхление почвы культивацией на средних почвах в два следа (5-6 см) | га | 25.04 | 28.04 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 МТЗ-80 | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КПС-4 |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4,3 4,0 4,0 2,5 2,1 2,1 1,9 2,0 |  | 5,8 5,7 5,7 5,4 5,4 5,4 5,6 4,9 | 5 5 5 4 4 4 4 4 |
| 15 | Погрузка минеральных удобрений в измельчитель (0,1т/га) | т | 29.04 | 02.05 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  |  | 1 1 1 1 1 | 15 15 15 15 15 |  | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 | 4 4 4 4 4 |
| 16 | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 29.04 | 02.05 | МТЗ-80 Эл.двиг. 5 кВт | АИР-20 Сепаратор минираль -ных удоб- рений |  |  | 1 | 15 15 |  | 0,5 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 17 | Транспортировка (3 км) и разбрасывание мине- -ральных удобрений (0,5 т/га) | га | 29.04 | 02.05 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1 РМГ-4 |  |  | 1 1 1 1 1 | 5,5 5,1 3,8 4,8 4,8 |  | 2,2 1,6 2,0 1,9 2,0 | 4 4 4 4 4 |
| 18 | Культивация почвы на глубину 6-8 см | га | 29.04 | 02.05 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 ОрТЗ-150К МТЗ-80 | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КБН-8,4 КПС-4 |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,0 4,8 4,8 3,0 2,6 2,6 2,3 4,8 2,4 |  | 5,1 4,6 4,6 4,8 4,8 4,8 5,0 4,5 4,4 | 5 5 5 4 4 4 4 5 4 |
| 19 | Заключительная обработка почвы перед посевом | га | 03.05 | 09.05 | ДТ-75 ОрТЗ-150К Т-150К ВК-200 ОрТЗ-150К ВТЗ-2080АС ВТ-150 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150К ДТ-75 | РВК-3,6 РВК-5,4 РВК-5,4 КППШ-6 КБМ-6 НУ КБН-4,2 НУ ТUМЕ- 64005 81-155.00.000 АКШ-6 «ПАУК-6» КУМ-4 |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2,0 3,5 3,5 3,7 3,5 2,0 4,0 3,5 3,5 2,5 |  | 7,0 6,3 6,3 6,8 6,3 5,0 5,0 6,5 6,5 5,3 | 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 |
| Подготовка семян и посев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протравливание семян (18 кг/га) ТМТД | т | 20.04 | 25.04 | Эл.двиг. 3 кВт | ПСШ-5 ПСШ-7В |  |  |  | 3 4 |  |  |  |
| 21 | Погрузка семян в транспортное средство (18 кг/га) | т | 10.05 | 20.05 | вручную |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Транспортировка (3 км) семян (18 кг/га) | т | 10.05 | 20.05 | ГАЗ-2310 «Соболь» ГАЗ-3302 «Газель» ГАЗ-3307 МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  |  | 1 | 0,3 0,3 0,5 0,5 |  | 10 10 10 10 | 4 |
| 23 | Погрузка минеральных удобрений в транспортное средство(30 кг/га) | т | 10.05 | 20.05 | вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Транспортировка (3 км) минеральных удобрений (30 кг/га) | т | 10.05 | 20.05 | ГАЗ-3307 МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  |  | 1 | 0,8 0,8 |  | 10 10 | 4 |
| 25 | Посев свеклы с внесением минеральных удобрений | га | 10.05 | 20.05 | МТЗ-80 ЛТЗ-155 МТЗ-80 ВТЗ-2080АС | ССТК-8 ССТК-8 СКОН-4,2 СКОН-4,2 |  |  | 1 1 1 1 | 1,9 2,0 1,7 1,7 |  | 4,6 4,8 5,1 5,1 | 5 5 5 5 |
| Уход за посевами свеклы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Боронование посевов до всходов | га | 14.05 | 24.05 | МТЗ-80 ВТЗ-2080АС Т-25А | БНС-8,4 БНС-8,4 БСО-4 |  |  | 1 1 1 | 5,0 5,0 2,6 |  | 1,9 1,9 1,0 | 4 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | Т-30А-80 Т-25А Т-25А МТЗ-80 | БСО-4 ЗБП-0,6А ЗОР-0,7 ЗБП-0,6А |  | СПУ-11 | 1 3 1 10 1 | 3,0 1,0 1,2 3,0 |  | 1,0 2,5 2,4 2,4 | 4 4 4 4 |
| 27 | Боронование посевов по всходам | га | 18.05 | 28.05 | МТЗ-80 ВТЗ-2080АС Т-25А Т-30А-80 Т-25А Т-25А МТЗ-80 | БНС-8,4 БНС-8,4 БСО-4 БСО-4 ЗБП-0,6А ЗОР-0,7 ЗБП-0,6А |  | СПУ-11 | 1 1 1 1 3 1 10 1 | 5,0 5,0 2,6 3,0 1,0 1,2 3,0 |  | 1,9 1,9 1,0 1,0 2,5 2,4 2,4 | 4 4 4 4 4 4 4 |
| 28 | Подвоз воды (на 3 км) для приготовления раствора гербицида (0,1 т/га) | т | 23.05 | 02.06 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | АЦ-4,2 АВВ-3,6 Полуприцеп ОЗТП-9626 РЖТ-4 М ЗЖВ-3,2 А МЖТ-6 |  |  | 1 1 1 1 1 1 | 3 3 2 2 2 3 |  | 1 1 3,5 3,5 3,5 2,5 | 4 4 4 4 |
| 29 | Приготовление раствора пестицидов против вредителей (0,1 т/га) | т | 23.05 | 02.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 1,0 1,0 1,0 | 4 4 4 |
| 30 | Внесение пестицидов против вредителей | га | 23.05 | 02.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-01 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  |  | 1 1 1 1 1 1 | 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 |  | 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 | 5 5 5 5 5 5 |
| 31 | Подвоз воды (на 3 км) для приготовления раствора гербицида (0,2 т/га) | т | 25.05 | 02.06 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 ЛТЗ-60 МТЗ-80 МТЗ-80 | АЦ-4,2 АВВ-3,6 Полуприцеп ОЗТП-9626 РЖТ-4 М ЗЖВ-3,2 А МЖТ-6 |  |  | 1 1 1 1 1 1 | 3 3 2 2 2 3 |  | 1 1 3,5 3,5 3,5 2,5 | 4 4 4 4 |
| 32 | Приготовление раствора гербицида (пирамина) против двудольных сорняков (0,2 т/га) | т | 25.05 | 02.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 1,0 1,0 1,0 | 4 4 4 |
| 33 | Опрыскивание посевов гербицидами (0,2 т/га) пролтив двудольных сорняков | га | 25.05 | 02.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-01 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  |  | 1 1 1 1 1 1 | 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 | 5 5 5 5 5 5 |
| 34 | Первая междурядная обработка | га | 26.05 | 03.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-155 МТЗ-80 ВТЗ-2080АС | КРД-5,4 КРД-5,4 КРН-4,2 КРН-4,2 |  |  | 1 1 1 1 | 1,8 2,2 1,6 1,6 |  | 5,0 5,2 5,8 5,8 | 5 5 5 5 |
| 35 | Вдольрядное | га | 30.05 | 07.06 | МТЗ-80 | УСМП-5,4А |  |  | 1 | 2,5 |  | 4,0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | прореживание всходов |  |  |  | ЛТЗ-155 | УСМП-5,4А |  |  | 1 | 3,0 |  | 4,2 | 5 |
| 36 | Подвоз воды (на 3 км) для приготовления раствора гербицида (0,2 т/га) | т | 03.06 | 12.06 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 МТЗ-80 ЛТЗ-60 МТЗ-80 МТЗ-80 | АЦ-4,2 АВВ-3,6 Полуприцеп ОЗТП-9626 РЖТ-4 М ЗЖВ-3,2 А МЖТ-6 |  |  | 1 1 1 1 1 1 | 3 3 2 2 2 3 |  | 1 1 3,5 3,5 3,5 2,5 | 4 4 4 4 |
| 37 | Приготовление раствора гербицида (бетанала) (0,2 т/га) | т | 03.06 | 12.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС | АПЖ-12 АПЖ-12 АПЖ-12 |  |  | 1 1 1 | 8 8 8 |  | 1,0 1,0 1,0 | 4 4 4 |
| 38 | Опрыскивание посевов гербицидами (0,2 т/га) | га | 03.06 | 12.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ОПШ-15-01 ОПШ-16-1250 ОН-1 ОМП-601 ОПШ-2000 ОМ-320-2 |  |  | 1 1 1 1 1 1 | 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 |  | 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 | 5 5 5 5 5 5 |
| 39 | Проверка (прополка) свеклы | га | 06.06 | 15.06 | вручную |  |  |  |  | 0,02 |  | 0 |  |
| 40 | Погрузка минеральных удобрений (0,1 т/га) | т | 15.06 | 20.06 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  |  | 1 1 1 1 1 | 15 15 15 15 15 |  | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 | 4 4 4 4 4 |
| 41 | Транспортировка (3 км) минеральных удобрений с загрузкой культиватора-растение-питателя | т | 15.06 | 20.06 | ГАЗ-53 ГАЗ-53 ГАЗ-53 | ЗАУ-3 ЗС-4 ЗАК-3 |  |  | 1 1 1 | 0,5 0,5 0,5 |  | 1 1 1 |  |
| 42 | Вторая междурядная обработка с внесением минеральных удобрений | га | 15.06 | 20.06 | МТЗ-80 ЛТЗ-155 МТЗ-80 ВТЗ-2080АС | КРД-5,4 КРД-5,4 КРН-4,2 КРН-4,2 |  |  | 1 1 1 1 | 1,6 2,0 1,5 1,5 |  | 5,6 5,3 5,9 5,9 | 5 5 5 5 |
| 43 | Предуборочная междурядная обработка | га | 20.07 | 25.07 | МТЗ-80 ЛТЗ-155 МТЗ-80 ВТЗ-2080АС | КРД-5,4 КРД-5,4 КРН-4,2 КРН-4,2 |  |  | 1 1 1 1 | 1,6 2,0 1,5 1,5 |  | 5,6 5,3 5,9 5,9 | 5 5 5 5 |
| Уборка свеклы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Скашивание ботвы | га | 15.09 | 30.09 | МТЗ-80 ЛТЗ-155 МТЗ-80 | МБК-2,7 МБК-2,7 КИР-1,5Б |  |  | 1 1 1 | 0,3 0,4 0,5 |  | 30 30 20 | 4 4 4 |
| 45 | Транспортировка (3 км) ботвы (30 т/га) | т | 15.09 | 30.09 | МТЗ-80 ВТЗ-2080АС | ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  |  | 1 1 | 3,0 3,0 |  | 2,5 2,5 | 4 4 |
| 46 | Погрузка соломы (1т соломы на 5т ботвы) с измельчением | т | 15.09 | 30.09 | МТЗ-80 | ФН-1,4 |  |  | 1 | 2 |  | 4,0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 47 | Транспортировка (3 км) соломы ( 1т соломы на 5т ботвы) | га | 15.09 | 30.09 | МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 4 |
| 48 | Разравнивание и трамбовка силосной массы в траншее (36 т/га) | т | 15.09 | 30.09 | ДТ-75 | ПФП-1,2 |  |  | 1 | 30 |  | 0,4 | 4 |
| 49 | Укрытие траншеи пленкой с соломой | т | 18.09 | 30.09 | вручную |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 50 | Выкапывание корнеплодов | га | 15.09 | 30.09 | МТЗ-80 МКК-6 РКМ-6-03 | ККГ-1,4 |  |  | 1 | 0,3 0,5 0,5 |  | 30 24 24 | 5 5 5 |
| 51 | Выкапывание траншей (сечением 3м × 1м) | м3 | 14.09 | 29.09 | ДТ-75 | Д-606 |  |  | 1 | 30 |  | 0,5 | 4 |
| 52 | Транспортировка (3 км) корнеплодов (40 т/га) | т | 15.09 | 30.09 | МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  |  | 1 | 3 |  | 3 | 4 |
| 53 | Погрузка соломы (1т/га) | т | 16.09 | 01.10 | МТЗ-80 | ПЭ-Ф-1А |  |  | 1 | 6 |  | 1,4 | 4 |
| 54 | Транспортировка (3 км)соломы (1 т/га) | т | 16.09 | 01.10 | МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 |
| 55 | Укрытие бурта корнеплодов соломой (1т/га) | т | 16.09 | 01.10 | МТЗ-80 | ПЭ-Ф-1А |  |  | 1 | 10 |  | 0.7 | 4 |
| 56 | Оправка соломы на бурте (1 т/га) | т | 16.09 | 01.10 | вручную |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Комплекс машин для возделывания и уборки

многолетних трав (смесь клевера с тимофеевкой)

Предшественники: зерновые.

Урожайность, т/га

Первый укос:

Зеленой массы – 25

Сенажной массы – 11

Сена – 4,5

Семян – 0,12

Второй укос:

Зеленой массы – 20

Сенажной массы – 9

| № п/п | Наименование операций | Едини-ца измере-ния | Сроки выполнения |  | Состав агрегата |  |  |  | Произ-води-тель-ность, га/ч, т/ч, т∙км/ч |  | Расход топли-ва, л/га, л/т, л/т∙км | Разр-яд рабо-ты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача-ло | окон-чание | трактор, автомобиль | с. – х. машина | сцепка | коли-чест-во ма-шин в агре-гате |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Подготовка семян к посеву и посев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смешивание семян трав (клевер+тимофе-евка) (20 кг/га) | т | 20.02 | 25.02 | вручную |  |  |  | 0.4 |  |  |  |
| 2 | Протравливание семян нитрогином (20 кг/га) | т | 20.02 | 25.02 | Эл. дв. 4 кВт Эл. дв. 3 кВт Эл. дв. 3 кВт | ПС – 10А ПСШ – 5 ПСШ – 7 |  |  | 2.5 1.5 2.0 |  |  |  |
| 3 | Затаривание и погрузка семян (20 кг/га) | т | 5.05 | 10.05 | вручную |  |  |  | 0.4 |  |  |  |
| 4 | Транспортировка (3 км) семян трав (20 кг/га) | т | 5.05 | 10.05 | ГАЗ-2310 «Соболь» ГАЗ-3302 «Газель» ГАЗ-3307 МТЗ-80 | Прицеп ГКБ-887Б |  |  | 0.3 0.3 0,5 |  | 10 10 10 |  |
| 5 | Посев многолетних трав вместе с зерновыми | га | 5.05 | 10.05 | МТЗ-80 ДТ-75 | СЗТ-3.6 СЗТ-3.6 | СПУ-11 | 1 3 1 | 1.8 4.2 |  | 4.5 2.7 | 6 6 |
| Уход за многолетними травами первого и второго годов пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сгребание пожнивных остатков | га | 25.04 | 30.04 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6А ГП-Ф-6 |  | 1 1 | 2 2.5 |  | 3.8 2.8 | 4 4 |
| 7 | Сволакивание остатков на край поля | га | 26.04 | 1.05 | МТЗ-80 | КУН-10 |  | 1 | 2 |  | 3.5 | 4 |
| 8 | Погрузка минеральных удобрений в измельчитель (0.4 т/га) | т | 27.04 | 2.05 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0.8А ПФУ-0.75 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 | 15 15 15 15 15 |  | 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 | 4 4 4 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 9 | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0.4т/га) | т | 27.04 | 2.05 | МТЗ-80 Эл. дв. 5 кВт | АИР-20 Сепаратор минераль-ных удобрений |  | 1 | 15 15 |  | 0.5 | 3 |
| 10 | Смешивание минеральных удобрений (0.4 т/га) | т | 27.04 | 2.05 | МТЗ-80 | УТМ-30 |  | 1 | 15 |  | 0.5 | 3 |
| 11 | Транспортировка (3км) и разбрасывание минеральных удобрений (0.4 т/га) | га | 27.04 | 2.05 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080 МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1.5 МТТ-4У 1РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 4.7 4.3 3.2 4.3 4.1 |  | 2.3 2.1 2.3 2.1 2.3 | 4 4 4 4 4 |
| 12 | Боронование многолетних трав | га | 27.04 | 2.05 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 Т-150 ВТЗ-2080 ЛТЗ-60 МТЗ-80 | БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 | СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 | 24 1 24 1 24 1 24 1 12 1 12 1 12 1 |  | 7.0 8.0 9.0 9.0 4.0 3.5 4.0 | 2.2 2.1 2.2 2.2 2.5 2.6 2.5 | 4 4 5 5 4 4 4 |
| Скашивание многолетних трав и их сушка для заготовки прессованного в рулоны, тюки и рассыпного сена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13а | Скашивание трав (бобовых – в фазе бутонизации – начале цветения, злаковых – в фазе выхода в трубку – начале цветения) с плющением | га | 26.06 | 10.07 | МТЗ-80 | КПРН-3.0 КПС-5Б Е-303 |  | 1 1 |  | 2.4 2.5 2.0 | 3.9 3.8 4.2 | 4 4 4 |
| 13б | Скашивание трав (бобовых – в фазе бутонизации – начале цветения, злаковых – в фазе выхода в трубку – начале цветения) | га | 26.06 | 10.07 | МТЗ-80 Т-25А | КРН-2.1А КС-Ф-2.1Б |  | 1 1 |  | 2.0 1.3 | 4.2 3.0 | 4 4 |
| 14 | Ворошение массы в прокосах или в валках | га | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7.5 |  | 1 1 1 |  | 2.5 3.0 3.0 | 3.5 2.8 2.8 | 4 4 4 |
| 15 | Сгребание массы в валки при влажности около 50% | га | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7.5 |  | 1 1 1 | 2.5 3.0 3.0 |  | 3.5 2.8 2.8 | 4 4 4 |
| 16 | Оборачивание валков | га | 28.06 | 12.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7.5 |  | 1 1 1 | 2.5 3.0 3.0 |  | 3.5 2.8 2.8 | 4 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Уборка сена с прессованием в рулоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подбор сена из валков (влажность 17-20%) и прессование в рулоны (4.5 т/га) | га | 29.06 | 13.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПРП-1.6 ПР-Ф-750 ПР-Ф-145 |  | 1 1 1 | 2.0 2.0 2.0 |  | 4.8 4.8 4.8 | 5 5 5 |
| 18 | Погрузка рулонов в транспортное средство (4.5 т/га) | т | 29.06 | 14.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ФПР-0.5Т ПКУ-0.8+ ПТ-Ф-500 ПФ-0.5Б+ ПТ-Ф-500 |  | 1 1 1 | 7 8 7 |  | 1.2 1.0 1.2 | 5 5 5 |
| 19 | Перевозка (3 км) рулонов к месту складирования (4.5 т/га) | т | 29.06 | 14.07 | Т-150К ОрТЗ-150К МТЗ-80 ВТЗ-2080 КАМАЗ- -452803 ГАЗ-САЗ- -4509 | ОЗТП-9554 ОЗТП-9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 1 | 8 8 5 5 9 5.5 |  | 2.6 2.6 1.8 1.8 2.4 1.2 | 5 5 4 4 |
| 20 | Укладка рулонов в штабель (4.5 т/га) | т | 29.06 | 14.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ФПР-0.5Т ПФ-0.5Б+ ПТ-Ф-500 ПКУ-0.8+ ПТ-Ф-500 |  | 1 1 1 | 7 7 7 |  | 1.2 1.2 1.2 | 5 5 5 |
| 21 | Погрузка соломы (4.5 т/га) | т | 29.06 | 14.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0.8 |  | 1 1 | 6 5 |  | 1.2 1.4 | 5 5 |
| 22 | Транспортировка (3 км) соломы (0.5 т/га) | т | 29.06 | 14.07 | МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 |
| 23 | Укрытие штабеля из рулонов соломой (0.5 т/га) | т | 29.06 | 14.07 | МТЗ-80 | ПФ-0.5Б |  | 1 | 10 |  | 0.8 | 5 |
| Уборка сена с прессованием в тюки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подбор сена из валков (влажностью 17-20%) и прессование в тюки массой 30-35кг с погрузкой в рядом идущее транспортное средство (4.5 т/га) | га | 29.06 | 13.06 | МТЗ-80 | ППЛ-Ф-1.6М |  | 1 | 2.8 |  | 4.8 | 5 |
| 18 | Перевозка (3 км) тюков сена к месту складирования (4.5 т/га) | т | 29.06 | 14.07 | МТЗ-80 ВТЗ-2080 Т-150К ОрТЗ-150К КАМАЗ- -452803 ГАЗ-САЗ- -4509 | ГКБ-887Б ГКБ-887Б ОЗТП-9554 ОЗТП-9554 |  | 1 1 1 1 | 4.5 4.5 7 7 8 5 |  | 1.9 1.9 2.8 2.8 2.6 2.4 | 4 4 5 5 |
| 19 | Складирование тюков под навес (4,5 т/га) | т | 29.06 | 14.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 Эл. дв. 5 кВт | ПФ-0.5Б ПКУ-0.8 СНУ-550 ПКС-1.6 ТПУ-7 |  | 1 1 1 1 | 6 6 6 6 6 |  | 1.3 1.3 1.3 1.3 | 5 5 5 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 20 | Укладка тюков под навес (4.5 т/га) | т | 29.06 | 14.07 | вручную |  |  |  | Поврем. |  |  |  |
| Уборка рассыпного сена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подбор сена из валков (влажностью 17-20%) и транспортировка (3 км) к месту скирдования | га | 29.06 | 13.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ТП-Ф-45 Т-050 |  | 1 1 | 1.3 1.3 |  | 6 6 | 5 5 |
| 18 | Скирдование сена (4.5 т/га) | т | 29.06 | 13.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПФ-0.5Б СНУ-550 ПКС-1.6 |  | 1 1 1 | 5 5 6 |  | 1.6 1.6 1.4 | 5 5 5 |
| 19 | Оправка скирды (4.5 т/га) | т | 29.06 | 13.07 | вручную |  |  |  | Поврем. |  |  |  |
| Заготовка рассыпного и измельченного сена с применением активного вентилирования не подогретым воздухом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Скашивание трав (бобовых – в фазе бутонизации – начале цветения, злаковых – в фазе выхода в трубку – начале цветения) с плющением или без плющения | га | 26.06 | 10.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-25А | КПРН-3.0А КПС-5Б Е-303 КРН-2.1А КС-Ф-2.1Б |  | 1 1 1 | 2.4 2.5 2.0 2.0 1.3 |  | 3.9 3.8 4.2 4.2 3.0 | 4 4 4 4 4 |
| 14 | Ворошение массы в прокосах или в валках | га | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7.5 |  | 1 1 1 | 2.5 3.0 3.0 |  | 3.5 2.8 2.8 | 4 4 4 |
| 15 | Ворошение массы в валках при влажности 50% | га | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7.5 |  | 1 1 1 | 2.5 3.0 3.0 |  | 3.5 2.8 2.8 | 4 4 4 |
| 16а | Подбор сена из валков (влажностью около 40%) и транспортировка (3 км) к месту активного вентилирования | га | 28.06 | 12.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ТП-Ф-45 Т-050 |  | 1 1 | 1.2 1.2 |  | 6.5 6.5 | 5 5 |
| 17а | Укладка рассыпного сена для активного вентилирования (7.0 т/га) | т | 28.06 | 12.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПФ-0.5Б СНУ-550 ПКС-1.6 |  | 1 1 1 | 7 7 7 |  | 1.2 1.2 1.2 | 5 5 5 |
| 18а | До сушка сена активным вентилированием (без подогрева воздуха) (4.5 т/га) | т | 28.06 | 15.07 | Эл. дв. 30 кВт Эл. дв. 30 кВт | УВС-16А-2 ОВС-16-2 |  |  | 0.3 0.5 |  |  | 4 |
| 16б | Подбор сена из валков (влажностью около 40%) с измельчением (10-15 см) и погрузкой в рядом идущее | га | 28.06 | 12.07 | Т-150К МТЗ-80 МТЗ-80 | КСК-100А КПКУ-75 КУФ-1.8 Е-281С КПИ-2.4А |  |  | 1.2 0.9 0.5 1.3 0.6 |  | 20 23 18 18 16 | 4 4 4 4 5 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | транспортное средство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 17б | Транспортировка (3 км) измельченного сена к месту активного вентилирования (7.0 т/га) | т | 28.06 | 12.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПСЕ-Ф-12.5Б ПСЕ-Ф-20 |  | 1 1 | 3.0 3.6 |  | 2.8 2.6 | 4 4 |
| 18б | Укладка измельченного сена на активное вентилирование (7.0 т/га) | т | 28.06 | 12.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПФ-0.5Б СНУ-550 ПКС-1.6 |  | 1 1 1 | 7 7 7 |  | 1.2 1.2 1.2 |  |
| 19б | До сушка измельченного сена активным вентилированием (без подогрева воздуха) (4.5 т/га) | т | 28.06 | 14.07 | Эл. дв. 20 кВт | УДС-300 |  |  | 0.2 |  |  |  |
| Скашивание многолетних трав и их подсушка (до влажности 40-50%) для заготовки сенажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Скашивание трав (бобовых – в фазе бутонизации – начале цветения, злаковых – в фазу выхода в трубку – начале цветения) с плющением или без плющения | га | 26.06 | 10.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-25А | КПРН-3.0А КПС-5Б Е-303 КРН-2.1А КС-Ф-2.1Б |  | 1 1 1 | 2.4 2.5 2.0 2.0 1.3 |  | 3.9 3.8 4.2 4.2 3.0 | 4 4 4 4 4 |
| 14 | Сгребание массы в валки или ворошение в валках | га | 26.06 | 10.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7.5 |  | 1 1 1 | 2.5 3.0 3.0 |  | 3.5 2.8 2.8 | 4 4 4 |
| Уборка сенажной массы (влажностью 40-55%) с закладкой в траншею (11 т/га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подбор травы, подвяленной до влажности 40-55%, с измельчением (на отрезки до 3 см) и погрузкой в рядом идущее транспортное средство | га | 27.06 | 11.07 | Т-150К МТЗ-80 МТЗ-80 | КСК-100А КПКУ-75 КУФ-1.8 Е-281 КПИ-2.4А |  | 1 1 1 | 1.2 0.9 0.5 1.3 0.6 |  | 20 23 18 18 16 | 6 6 5 6 5 |
| 16 | Транспортировка (3 км) сенажной массы к траншее (11 т/га) | т | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К Т-150К | ПСЕ-Ф- -12.5Б ПСЕ-Ф-20 ПСТ-Ф-60 ПИМ-40 |  | 1 1 1 1 | 3.2 3.8 6.0 5.8 |  | 2.7 2.6 3.6 3.6 | 4 4 5 5 |
| 17 | Подача сенажной массы в траншею (11 т/га) | т | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 ЗТМ-62Л | КУН-10 ПФ-10 |  | 1 1 | 25 25 |  | 0.3 0.3 | 4 4 |
| 18 | Трамбовка сенажной массы в траншее (круглосуточно) (11 т/га) | т | 27.06 | 12.07 | Т-130 Т-404 | БН-100А БН-100А |  |  | Поврем. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 19 | Укрытие сенажной массы в траншее со свариванием пленки (1.5 м2/т) | м2 | 28.06 | 12.07 |  | вручную |  |  | Поврем. |  |  |  |
| 20 | Погрузка соломы в транспортное средство (0,01т на 1т сенажной массы) | т | 28.06 | 12.07 | МТЗ-80 ЗТМ-62Л | КУН-10 ПФ-10 |  | 1 1 | 10 10 |  | 0.8 0.8 | 5 5 |
| 21 | Транспортировка (3 км) соломы (0.01 т/т) | т | 28.06 | 12.07 | МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 2.2 |  | 2.5 | 4 |
| 22 | Укрытие траншеи с сенажной массой соломой (0.01т/т) | т | 28.06 | 12.07 |  | вручную |  |  | Поврем. |  |  |  |
| Уборка сенажной массы (влажностью 40-50%) с упаковкой измельченной массы в полимерный рукав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подбор травы, подвяленной до влажности 40-55%, с измельчением (на отрезки до 3 см) и погрузкой в рядом идущее транспортное средство | га | 27.08 | 11.07 | Т-150К МТЗ-80 МТЗ-80 | КСК-100А КПКУ-75 КУФ-1.8 КПИ-2.4А Е-281 |  | 1 1 1 | 1.2 0.9 0.5 0.6 1.3 |  | 20 23 18 16 18 | 6 6 5 5 6 |
| 16 | Транспортировка (3 км) сенажной массы к месту ее упаковки и хранения (11 т/га) | т | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К Т-150К | ПСЕ-Ф-12.5Б ПСЕ-Ф-20 ПСТ-Ф-60 ПИМ-40 |  | 1 1 1 1 | 3.2 3.8 6.0 5.8 |  | 2.7 2.6 3.6 3.6 | 4 4 5 5 |
| 17 | Подача сенажной массы в упаковщик | т | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПКУ-0.8 ПЭ-Ф-1А |  | 1 1 | 30 30 |  | 0.3 0.25 | 4 4 |
| 18 | Упаковка массы в полимерный рукав (11т/га) | т | 27.06 | 11.07 | Т-150К | УСМ-1 |  | 1 | 30 |  | 0.7 | 5 |
| Уборка сенажной массы (влажностью 40-55%) с прессованием в рулоны и упаковкой их в а) полимерный рукав б) специальную пленку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подбор травы, подвяленной до влажности 40-55%, и прессование её в рулоны (11 т/га) | га | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПР-Ф-145 ПРП-1.6 |  | 1 1 | 2.0 2.0 |  | 5.0 5.0 | 5 5 |
| 16 | Погрузка рулонов в транспортное средство (11 т/га) | т | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ФПР-0.5Т ПКУ-0.8+ ПТ-Ф-500 |  | 1 1 | 10 10 |  | 0.8 0.8 | 5 5 |
| 17 | Перевозка (3 км) рулонов к месту их упаковки в рукав (11 т/га) | т | 27.06 | 11.07 | Т-150К ОрТЗ-150К МТЗ-80 ВТЗ-2080 КАМАЗ- -452803 ГАЗ-САЗ- -4509 | ОЗТП-9554 ОЗТП-9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 1 | 10 10 6 6 11 7 |  | 2 2 1.4 1.4 2.0 1 | 5 5 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 18 | Подача рулонов в упаковщик (11 т/га) | т | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 | ФПР-0.5Т ПКУ-0.8+ ПТ-Ф-500 |  | 1 1 | 20 20 |  | 0.45 0.45 | 5 5 |
| 19а | Упаковка рулонов сенажной массы в полимерный рукав (11 т/га) | т | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 | УПР-1 |  | 1 | 20 |  | 0.45 | 5 |
| 19б | Упаковка рулонов сенажной массы в специальную пленку (11 т/га) | т | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 | FW10/2000 |  | 1 | 6/0 |  | 1.3 | 5 |
| 20б | Складирование упакованных в пленку рулонов (11 т/га) | т | 27.06 | 11.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ФПР-0,5Т ПКУ-0.8+ ПТ-Ф-500 |  | 1 1 | 10 10 |  | 0.8 0.8 | 5 5 |
| Уборка многолетних трав на силос (урожайность массы 25 т/га); при влажности массы более 70% - с внесением консервантов: а) При скашивании трав, б) При закладке массы в траншею. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13а | Скашиванием трав с измельчением (на отрезки 2-3 см) и внесением консервантов (уксусной и муравьиной кислот) при скашивании | га | 24.06 | 6.07 |  | КСК-100А+ УВК-Ф-1 |  |  | 1.2 |  | 20 | 6 |
| 13б | Скашивание трав с измельчением (на отрезки 2-3 см) | га | 24.06 | 6.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 | КСК-100А КПИ-2.4А КУФ-1.8 |  | 1 1 | 1.25 0.6 0.5 |  | 19 16 18 | 6 5 5 |
| 14 | Транспортировка (3 км) силосной массы к траншее (25 т/га) | т | 24.06 | 6.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К Т-150К | ПСЕ-Ф-12,5Б ПСЕ-Ф-20 ПСТ-Ф-60 ПИМ-40 |  | 1 1 1 1 | 6.0 6.5 11 10 |  | 1.4 1.3 1.8 1.9 | 4 4 5 5 |
| 15а | Разравнивание и трамбовка силосной массы в траншее (25 т/га) | т | 24.06 | 7.07 | ДТ-75 ДТ-75 | Д-606 ПФП-1.2 |  | 1 1 | 30 30 |  | 0.35 0.35 | 4 4 |
| 15б | Разравнивание и трамбовка силосной массы в траншее (25 т/га) с внесением консервантов | т | 24.06 | 7.07 | ДТ-75 ДТ-75 МТЗ-80 | Д-606 ПФП-1.2 ОМП-601 |  | 1 1 | 25 25 |  | 0.4 0.4 | 4 4 |
| 16 | Погрузка соломы в транспортное средство (0.01 т на 1т силосной массы) | т | 24.06 | 7.07 | МТЗ-80 ЗТМ-62Л | КУН-10 ПФ-10 |  | 1 1 | 10 10 |  | 0.8 0.8 | 5 5 |
| 17 | Транспортировка (3 км) соломы (0.01т/т) | Т | 24.06 | 7.07 | МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 2.2 |  | 2.5 | 4 |
| 18 | Укрытие силосной массы в траншее со свариванием пленки (1.0 м2/т) | м2 | 24.06 | 7.07 |  | вручную |  |  | Поврем. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 19 | Укрытие траншеи с силосной массой соломой (0.01 т/т) | т | 24.06 | 7.07 |  | вручную |  |  | Поврем. |  |  |  |
| Уборка многолетних трав на силос с их подвяливанием в поле до влажности 55-70% и закладкой массы в траншею |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Скашивание трав (бобовых – в фазе бутонизации – начале цветения, злаковых – в фазу выхода в трубку – начале цветения) | га | 24.06 | 6.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-25А | КПС-5Б Е-303 КПРН-3.0А КРН-2.1А КС-Ф-2.1Б |  | 1 1 1 | 2.5 2.0 2.4 2.0 1.3 |  | 3.8 4.2 3.9 4.2 3.0 | 4 4 4 4 4 |
| 14 | Сгребание травы в валки или ворошение в валках | га | 24.06 | 6.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7.5 |  | 1 1 1 | 2.5 3.0 3.0 |  | 3.5 2.8 2.8 | 4 4 4 |
| 15 | Подбор травы, подвяленной до влажности 55-70%, с измельчением (на отрезки до 3 см) и погрузкой в рядом идущее транспортное средство | га | 24.06 | 6.07 | Т-150К МТЗ-80 МТЗ-80 | КСК-100А КПКУ-75 Е-281 КУФ-1.8 КПИ-2.4А |  | 1 1 1 | 1.2 0.9 1.3 0.5 0.6 |  | 20 23 18 18 16 | 6 6 6 5 5 |
| 16 | Транспортировка (3 км) силосной массы к траншее (25 т/га) | т | 24.06 | 6.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К Т-150К | ПСЕ-Ф-12.5Б ПСЕ-Ф-20 ПСТ-Ф-60 ПИМ-40 |  | 1 1 1 1 | 6.0 6.5 11 10 |  | 1.4 1.3 1.8 1.9 | 4 4 5 5 |
| 17 | Разравнивание и трамбовка силосной массы в траншее (25 т/га) | т | 24.06 | 7.07 | ДТ-75 ДТ-75 | Д-606 ПФП-1.2 |  | 1 1 | 30 30 |  | 0.35 0.35 | 4 4 |
| 18 | Погрузка соломы в транспортное средство (0.01 т на 1т силосной массы) | т | 24.06 | 7.07 | МТЗ-80 ЗТМ-62Л | КУН-10 ПФ-10 |  | 1 1 | 10 10 |  | 0.8 0.8 | 5 5 |
| 19 | Транспортировка (3 км ) соломы (0.01 т/т) | т | 24.06 | 7.07 | МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 2.2 |  | 2.5 | 4 |
| 20 | Укрытие силосной массы в траншее со свариванием пленки (1.0 м2/т) | м2 | 24.06 | 7.07 |  | вручную |  |  | Поврем. |  |  |  |
| 21 | Укрытие траншеи с силосной массой соломой (0.01 т/т) | т | 24.06 | 7.07 |  | вручную |  |  | Поврем. |  |  |  |
| Уход за многолетними травами между первым и вторым укосами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Погрузка минеральных удобрений в измельчитель | т | 10.07 | 14.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0.8А ПЭ-Ф-1Б |  | 1 1 1 | 15 15 15 |  | 0.4 0.4 0.4 | 4 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | (0.4 т/га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0.4 т/га) | т | 10.07 | 14.07 | МТЗ-80 Эл. дв. 5 кВт | АИР-20 Сепаратор минеральных удобрений |  | 1 | 15 15 |  | 0.5 | 3 |
| 24 | Смешивание минеральных удобрений (0.4 т/га) | т | 10.07 | 14.07 | МТЗ-80 | УТМ-30 |  | 1 | 15 |  | 0.5 | 3 |
| 25 | Транспортировка (3 км) и разбрасывание минеральных удобрений (0.4 т/га) | га | 10.07 | 14.07 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080 МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1.5 МТТ-4У 1РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 4.7 4.3 3.2 4.3 4.1 |  | 2.3 2.1 2.3 2.1 2.3 | 4 4 4 4 4 |
| 26 | Боронование многолетних трав после подкормки | га | 10.07 | 14.07 | ДТ-75 МТЗ-80 ВТЗ-2080 | БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 | СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 | 24 1 12 1 12 1 | 7.0 4.0 4.0 |  | 2.2 2.5 2.5 | 4 4 4 |
| Уборка многолетних трав (второй укос) на зеленый корм (урожайность 20т/га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Скашивание трав с измельчением (на отрезки 5-10 см) | га | 20.08 | 20.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 | КСК-100А КПИ-2.4А КУФ-1.8 |  |  | 1.4 0.7 0.6 |  | 16 14 15 | 6 5 5 |
| 28 | Транспортировка (3 км) зеленой массы к месту использования ( 20 т/га) | т | 20.08 | 20.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПСЕ-Ф- -12.5Б ГКБ-887Б |  | 1 1 | 6.0 5.0 |  | 1.4 1.6 | 4 4 |
| Уборка многолетних трав (второй укос) на силос с подвяливанием и закладкой в траншею |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Скашивание трав | га | 25.08 | 4.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-25А | КПС-5Б Е-303 КПРН-3.0А КРН-2.1А КС-Ф-2.1Б |  | 1 1 1 | 2.6 2.1 2.5 2.1 1.4 |  | 3.7 4.1 3.8 4.1 2.8 | 4 4 4 4 4 |
| 28 | Сгребание массы в валки или ворошение в валках | га | 25.08 | 4.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГКВ-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7.5 |  | 1 1 1 | 2.5 3.0 3.0 |  | 3.5 2.8 2.8 | 4 4 4 |
| 29 | Подбор травы, подвяленной до влажности 55-70%, с измельчением (на отрезки до 3 см) и погрузкой в рядом идущее транспортное средство | га | 26.08 | 5.09 | Т-150К МТЗ-80 МТЗ-80 | КСКС-100А КПКУ-75 Е-281 КУФ-1.8 КПИ-2.4А |  | 1 1 1 | 1.3 1.0 1.4 0.6 0.7 |  | 19 22 17 17 15 | 6 6 6 5 5 |
| 30 | Транспортировка (3 км) силосной массы (20т/га) | т | 26.08 | 5.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К Т-150К | ПСЕ-Ф-1.2Б ПСЕ-Ф-20 ПСТ-Ф-60 ПИМ-40 |  | 1 1 1 1 | 6.0 6.5 11 10 |  | 1.4 1.3 1.8 1.9 | 4 4 5 5 |
| 31 | Разравнивание и трамбовка силосной массы в траншее (20 т/га) | т | 26.08 | 6.09 | ДТ-75 ДТ-75 | Д-606 ПФП-1.2 |  | 1 1 | 30 30 |  | 0.35 0.35 | 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 32 | Погрузка соломы в транспортное средство (0.01 т на 1т силосной массы) | т | 26.08 | 6.09 | МТЗ-80 ЗТМ-62Л | КУН-10 ПФ-10 |  | 1 1 | 10 10 |  | 0.8 0.8 | 5 5 |
| 33 | Транспортировка (3 км) соломы (0,01 т/т) | т | 26.08 | 6.09 | МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 2.2 |  | 2.5 | 4 |
| 34 | Укрытие силосной массы в траншее со свариванием пленки (1.0 м2/т) | м2 | 26.08 | 6.09 |  | вручную |  |  | Поврем. |  |  |  |
| 35 | Укрытие траншеи с силосной массой соломой (0.01 т/т) | т | 26.08 | 6.09 |  | вручную |  |  | Поврем. |  |  |  |
| Уборка многолетних трав (второй укос) на сенаж с укладкой в траншею (влажностью 40-55%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Скашивание трав | га | 25.08 | 4.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-25А | КПС-5Б Е-303 КПРН-3.0А КРН-2.1А КС-Ф-2.1Б |  | 1 1 1 | 2.6 2.1 2.5 2.1 1.4 |  | 3.7 4.1 3.8 4.1 2.8 | 4 4 4 4 4 |
| 28 | Сгребание массы в валки или ворошение в валках | га | 25.08 | 4.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7.5 |  | 1 1 1 | 2.5 3.0 3.0 |  | 3.5 2.8 2.8 | 4 4 4 |
| 29 | Ворошение массы в валках | га | 26.08 | 5.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7.5 |  | 1 1 1 | 2.5 3.0 3.0 |  | 3.5 2.8 2.8 | 4 4 4 |
| 30 | Подбор травы, подвяленной до влажности 40-55%, с измельчением (на отрезки до 3 см) и погрузкой в рядом идущее транспортное средство | га | 27.08 | 6.09 | Т-150К МТЗ-80 МТЗ-80 | КСК-100А КПКУ-75 КУФ-1.8 КПИ-2.4А Е-281 |  | 1 1 1 | 1.3 1.0 0.6 0.7 1.4 |  | 19 21 17 15 16 | 6 6 5 5 6 |
| 31 | Транспортировка (3 км) сенажной массы к траншее ( 9 т/га) | т | 27.08 | 6.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К Т-150К | ПСЕ-Ф-12.5Б ПСЕ-Ф-20 ПСТ-Ф-60 ПИМ-40 |  | 1 1 1 1 | 3.2 3.8 6.0 5.8 |  | 2.7 2.6 3.6 3.6 | 4 4 5 5 |
| 32 | Подача сенажной массы в траншею (9 т/га) | т | 27.08 | 6.09 | МТЗ-80 ЗТМ-62Л | КУН-10 ПФ-10 |  | 1 1 | 25 25 |  | 0.3 0.3 | 4 4 |
| 33 | Трамбовка сенажной массы в траншее (круглосуточно) | т | 27.08 | 7.09 | Т-130 Т-404 | БН-100А БН-100А |  |  | Поврем. |  |  |  |
| 34 | Укрытие сенажной массы в траншее со свариванием пленки (1.5 м2/т) | м2 | 27.08 | 7.09 |  | вручную |  |  | Поврем. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 35 | Погрузка соломы в транспортное средство (0.01 т на 1 т сенажной массы) | т | 27.08 | 7.09 | МТЗ-80 ЗТМ-62Л | КУН-10 ПФ-10 |  | 1 1 | 10 10 |  | 0.8 0.8 | 5 5 |
| 36 | Транспортировка (3 км ) соломы (0.01 т/т) | т | 27.08 | 7.09 | МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 2.2 |  | 2.5 | 4 |
| 37 | Укрытие траншеи с сенажной массой соломой (0.01 т/т) | т | 27.08 | 7.09 |  | вручную |  |  | Поврем. |  |  |  |
| Уборка многолетних трав на семена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прямое комбайнирование семенных участков многолетних трав | га | 25.08 | 31.08 |  | СК-5М «НИВА» c приспособ-лением 54-108А |  |  | 0.5 |  | 24 | 6 |
| 14 | Транспортировка (3 км) вороха (0.5 т/га) | т | 25.08 | 31.08 | МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  |  | 1.0 |  | 5 | 4 |
| 15 | Сушка и переработка вороха трав (0.5 т/га) | т | 25.08 | 31.08 | Эл. дв. 105 кВт | КСПЛ-0.9 |  |  | 0.5 |  | 100 |  |
| 16 | Отвозка семян (0.1 т/га) на семенную станцию (20 км) | ткм | 25.08 | 31.08 |  |  |  |  | 30 |  | 0.2 |  |

Комплекс машин для возделывания однолетних трав

(горохо-овсяной смеси, райграса и др. культур)

Предшественники: зерновые; картофель; пропашные; лен.

Урожайность, т/га

Зеленой массы — 25;

сена — 4…5.

| № п/п | Наименование операций | Едини-ца измере-ния | Сроки выполнения |  | Состав агрегата |  |  |  | Произ-води-тель-ность, га/ч, т/ч, т∙км/ч |  | Расход топли-ва, л/га, л/т, л/т∙км | Разр-яд рабо-ты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача-ло | окон-чание | трактор, автомобиль | с. – х. машина | сцепка | коли-чест-во ма-шин в агре-гате |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Основная обработка почвы после зерновых, льна с приготовлением и внесением органических и минеральных удобрений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузка торфа (37.5 т/га) | т | 01.03 | 15.03 | ДТ-75 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПФП-1,2 ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8 ПБМ-1200 «Гигант» ПФ-1 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 1 | 40 40 25 28 28 40 30 |  | 0,28 0,23 0,35 0,32 0,32 0,23 0,30 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| 2 | Транспортировка (10 км) торфа (37.5 т/га) | т∙км т | 01.03 | 15.03 | КАМАЗ- -452803 ГАЗ-САЗ- -4509 ЗИЛ-ММЗ- -4563 ОрТЗ-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 | ОЗТП-9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 | 68 36 40 6 2,9 3,0 |  | 0,3 0,55 0,55 2,6 2,8 2,8 | 5 4 4 |
| 3 | Погрузка навоза (12,5 т/га) | т | 01.03 | 15.03 | ДТ-75 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 МТЗ-80 | ПФП-1,2 ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8 ПБМ-1200 «Гигант» ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 ПФ-1 |  | 1 1 1 1 1 1 1 | 40 40 26 28 40 30 28 |  | 0,38 0,23 0,33 0,32 0,23 0,30 0,32 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| 4 | Транспортировка (3 км) навоза (12,5 т/га) | т | 01.08 | 15.03 | КАМАЗ- -452803 ОрТЗ-150К Т-150К ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ГАЗ-САЗ- -4509 | ОЗТП-9554 ОЗТП-9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 1 | 12 10 10 6 6 7 |  | 1,3 1,8 1,8 1,4 1,4 0,9 | 5 5 4 4 |
| 5 | Приготовление компоста (50 т/га) | т | 01.03 | 15.03 | ДТ-75 ДТ-75 МТЗ-80 Т-150К | Д-606 МПК-Ф-1 ПФ-1 Установка смеситель-ная мобильная |  | 1 1 1 1 | 70 90 40 50 |  | 0,18 0,14 0,20 0,40 | 4 4 4 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | К-744Р | Смеситель буртователь |  | 1 | 500 |  | 0,10 | 6 |
| 6а | Лущение стерни после зерновых на глубину 6-8 см | га | 25.08 | 03.09 | ДТ-75 ВТ-100Д ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-60 МТЗ-80 ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС | ЛДГ-10А ЛДГ-10А ЛДГ-15А ЛДГ-15А ЛДГ-5А ЛДГ-5А ЛДГ-10А ЛДГ-5А |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,0 6,2 7,0 7,0 2,8 3,5 6,6 3,5 |  | 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 3,5 6,6 3,5 | 4 4 5 5 4 4 5 4 |
| 6б | Дискование почвы после льна | га | 01.09 | 05.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К ВК-200 ОрТЗ-150К | БДП-3 БДН-3 БДТ-7,0А БДТ-7,0А БДТ-5,2 |  | 1 1 1 1 1 | 1,8 2,1 4,5 5,2 4,0 |  | 4,8 4,6 4,6 4,3 5,3 | 4 4 5 5 5 |
| 7 | Погрузка минеральных удобрений в измельчитель (0,5т/га) | т | 08.09 | 17.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 | 15 15 15 15 15 |  | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 | 4 4 4 4 4 |
| 8 | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 08.09 | 17.09 | МТЗ-80 Эл. дв. 4 кВт. | АИР-20 Сепаратор минеральных удобрений |  | 1 | 15 15 |  | 0,5 | 3 |
| 9 | Смешивание минеральных удобрений (0,5 т/га). | т | 08.09 | 17.09 | МТЗ-80 | УТМ-30 |  | 1 | 15 |  | 0,5 | 3 |
| 10 | Транспортировка (3 км) и разбрасывание мине- -ральных удобрений (0,5 т/га) | га | 08.09 | 17.09 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1 РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 4,5 4,2 3,0 4,1 4,0 |  | 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 | 4 4 4 4 4 |
| 11 | Погрузка органических удобрений (компостов) (50 т/га) | т | 08.09 | 17.09 | ДТ-75 МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПФП-1.2 ПЭ-Ф-1А ПКУ-0.8 ПБМ-1200 «Гигант» ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 40 40 26 28 40 30 | 0,28 0,30 0,33 0,32 0,23 0,30 | 5 5 5 5 5 5 |
| 12 | Разбрасывание органических удобрений (50 т/га) | т | 08.09 | 17.09 | ОрТЗ-150К ВТЗ-2080АС ЛТЗ-155 МТЗ-80 Т-150К ЛТЗ-60 | ПРТ-10 МТУ-6 ПРТ-7А РОУ-6 ПРТ-10 МТУ-6 |  | 1 1 1 1 1 1 |  | 15 12 13 12 15 12 | 1,2 0,8 0,9 0,8 1,2 0,8 | 5 4 5 4 5 4 |
| 13 | Вспашка на глубину 20-22 см | га | 08.09 | 17.09 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ -150К ОрТЗ-150Г Т-150К Т-150 МТЗ-80 ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | ПЛН-4-35 ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 ПЛН-6-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПНО-4-30 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 0,90 1,10 1,30 1,55 1,40 1,35 1,40 1,30 0,70 0,95 0,70 0,75 | 16 16,3 15,6 14,8 15,5 15,3 15,5 15,7 15,3 15,1 15,4 15,2 | 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Основная обработка почвы после картофеля и пропашных культур с приготовлением и внесением минеральных удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузка минеральных удобрений в измельчитель (0.5 т/га) | т | 10.09 | 19.09 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 |  | 15 15 15 15 15 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 | 4 4 4 4 4 |
| 2 | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0,5 т/га) | т | 10.09 | 19.09 | МТЗ-80 Эл.двиг. 5 кВт | АИР-20 Сепаратор минеральных удобрений |  | 1 |  | 15 15 | 0,5 | 3 |
| 3 | Смешивание минеральных удобрений. | т | 10.09 | 19.09 | МТЗ-80 | УТМ-30 |  | 1 |  | 15 | 0,5 | 3 |
| 4 | Транспортировка (3 км) и разбрасывание мине- -ральных удобрений (0,5 т/га) | га | 10.09 | 19.09 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1 РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 4,5 4,2 3,0 4,1 4,0 |  | 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 | 4 4 4 4 4 |
| 5 | Вспашка на глубину 20-22 см | га | 08.09 | 17.09 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВК-200 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150Г Т-150К Т-150 МТЗ-80 ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | ПЛН-4-35 ПЛН-4-35 ПЛН-5-35 ПЛН-6-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-5-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПЛН-3-35 ПНО-4-30 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,90 1,10 1,30 1,55 1,40 1,35 1,40 1,30 0,70 0,95 0,70 0,75 |  | 16 16,3 15,6 14,8 15,5 15,3 15,5 15,7 15,3 15,1 15,4 15,2 | 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 |
| Предпосевная обработка почвы с приготовлением и внесением минеральных удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14а | Раннее весеннее рыхление почвы боронованием на легких почвах в два следа (5-6 см) | га | 25.04 | 28.04 | ДТ-75 ВТ-100Д ВТ-150 ВТЗ-2080АС ЛТЗ-60 МТЗ-80 | БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 БЗСС-1 | СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 СПУ-11 | 24 1 24 1 24 1 12 1 12 1 12 1 | 7,0 8,0 8,5 4,0 3,5 4,0 |  | 2,2 2,1 2,5 2,5 2,6 2,5 | 4 4 5 4 4 4 |
| 14б | Раннее весеннее рыхление почвы культивацией на средних почвах в два следа (5-6 см) | га | 25.04 | 28.04 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 МТЗ-80 | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КПС-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4,3 4,0 4,0 2,5 2,1 2,1 1,9 2,0 |  | 5,8 5,7 5,7 5,4 5,4 5,4 5,6 4,9 | 5 5 5 4 4 4 4 4 |
| 15 | Погрузка минеральных (азотных) удобрений в измельчитель (0,1т/га) | т | 29.04 | 02.05 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 ЗТМ-60 ЗТМ-82 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А ПФУ-0,75 ПЭ-Ф-1Б ПФ-10 |  | 1 1 1 1 1 | 15 15 15 15 15 |  | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 | 4 4 4 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 16 | Измельчение (просеивание) минеральных удобрений (0,1 т/га) | т | 29.04 | 02.05 | МТЗ-80 Эл.двиг. 5 кВт | АИР-20 Сепаратор минеральных удобрений |  | 1 | 15 15 |  | 0,5 | 3 |
| 17 | Транспортировка (3 км) и разбрасывание мине- -ральных удобрений (0,1 т/га) | га | 29.04 | 02.05 | ЛТЗ-155 МТЗ-80 ЛТЗ-60 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 | МВУ-5 МВУ-5 РДУ-1,5 МТТ-4У 1 РМГ-4 |  | 1 1 1 1 1 | 5,5 5,1 3,8 4,8 4,8 |  | 2,2 1,6 2,0 1,9 2,0 | 4 4 4 4 4 |
| 18 | Культивация почвы на глубину 6-8 см | га | 29.04 | 02.05 | ВК-200 ОрТЗ-150К Т-150К ЛТЗ-155 ВТЗ-2080АС МТЗ-80 ЛТЗ-60 ОрТЗ-150К МТЗ-80 | ККС-8 ККС-8 ККС-8 КШУ-4 КШУ-4 КШУ-4 КНС-4 КБН-8,4 КПС-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,0 4,8 4,8 3,0 2,6 2,6 2,3 4,8 2,4 |  | 5,1 4,6 4,6 4,8 4,8 4,8 5,0 4,5 4,4 | 5 5 5 4 4 4 4 5 4 |
| 19 | Заключительная обработка почвы перед посевом | га | 03.05 | 09.05 | ДТ-75 ОрТЗ-150К Т-150К ВК-200 ОрТЗ-150К ВТЗ-2080АС ВТ-150 ОрТЗ-150К ОрТЗ-150К ДТ-75 | РВК-3,6 РВК-5,4 РВК-5,4 КППШ-6 КБМ-6 НУ КБН-4,2 НУ ТUМЕ-64005 81-155.00.000 АКШ-6 «ПАУК-6» КУМ-4 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2,0 3,5 3,5 3,7 3,5 2,0 4,0 3,5 3,5 2,5 |  | 7,0 6,3 6,3 6,8 6,3 5,0 5,0 6,5 6,5 5,3 | 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 |
| Подготовка семян и посев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Смешивание семян (0,2 т/га – для горохо- -овсянной смеси) | т | 01.04 | 05.04 | Вручную |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 21 | Протравливание семян (0,2 т/га) | т | 05.04 | 14.04 | Эл.двиг. 4кВт Эл.двиг. 3 кВт Эл.двиг. 3 кВт | ПС-10А ПСШ-5 ПСШ-7 |  |  | 7 3 5 |  |  |  |
| 22 | Погрузка семян в автозагрузчик сеялок | т | 03.05 | 07.05 | Эл.двиг. 9 кВт Эл.двиг. 10 кВт Эл.двиг. 1 кВт | ЗМ-60А ЗПС- -100А ПШП-7 |  |  | 20 30 4 |  | 3,5 | 4 |
| 23 | Погрузка минеральных удобрений в автозагрузчик сеялок (0.1 т/га) | т | 03.05 | 07.05 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8А |  | 1 1 | 20 20 |  | 0,3 0,3 | 4 4 |
| 24 | Транспортировка семян (3км) и загрузка сеялок (0, 2т/га) | т | 03.05 | 07.05 | ГАЗ-53А ГАЗ-53А | ЗС-4 ЗАУ-3 |  | 1 1 | 2 2 |  | 3 3 |  |
| 25 | Транспортировка (3 км) минеральных | т | 03.05 | 07.05 | ГАЗ-53А ГАЗ-53А | ЗС-4 ЗАУ-3 |  | 1 1 | 2 2 |  | 3 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | удобрений с загрузкой сеялок (0,1 т/га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Посев трав с внесением минеральных удобрений | га | 03.05 | 07.05 | МТЗ-80 ДТ-75 | СЗТ-3,6 СЗТ-3,6 | СПУ-11 | 1 3 1 | 1,8 4,2 |  | 4,5 2,7 | 6 6 |
| Уход за посевами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Боронование посевов до всходов | га | 06.05 | 10.05 | ДТ-75 МТЗ-80 | БЗСС-1 БЗСС-1 | СГ-11 СПУ-11 | 21 1 12 1 | 8,5 5,6 |  | 1,5 1,4 | 4 4 |
| 28 | Боронование посевов по всходам | га | 06.05 | 10.05 | ДТ-75 МТЗ-80 | БЗСС-1 БЗСС-1 | СГ-11 СПУ-11 | 21 1 12 1 | 8,5 5,6 |  | 1,5 1,4 | 4 4 |
| Уборка однолетних трав на силос (урожайность массы 25 т/га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Скашивание трав с измельчением (на отрезки 2-3 см) и погрузкой в рядом идущее транспортное средство | га | 10.07 | 19.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 | КСК-100А КПИ-2,4А КУФ-1,8 |  | 1 1 | 1,25 0,6 0,5 |  | 19 16 18 | 6 5 5 |
| 30 | Транспортировка (3 км) силосной массы к траншее | т | 10.07 | 19.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150 Т-150К | ПСЕ-Ф-12,5Б ПСЕ-Ф-20 ПСТ-Ф-60 ПИМ-40 |  | 1 1 1 1 | 6,0 6,5 11 10 |  | 1,4 1,3 1,8 1,9 | 4 4 5 5 |
| 31 | Разравнивание и трамбовка силосной массы в траншее (25 т/га) | т | 10.07 | 20.07 | ДТ-75 ДТ-75 | Д-606 ПФП-1,2 |  | 1 1 | 30 30 |  | 0,35 0,35 | 4 4 |
| 32 | Погрузка соломы в транспортное средство (0,01т на 1 т силосной массы) | т | 10.07 | 20.07 | МТЗ-80 ЗТМ-62Л | КУН-10 ПФ-10 |  | 1 1 | 10 10 |  | 0,8 0,8 | 5 5 |
| 33 | Транспортировка (3 км) соломы (0,01 т/т) | т | 10.07 | 20.07 | МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 2,2 |  | 2,5 | 4 |
| 34 | Укрытие силосной массы в траншее со свариванием пленки (1.0 м2/т) | м2 | 10.07 | 20.07 | вручную |  |  |  | поврем. |  |  |  |
| 35 | Укрытие траншеи с силосной массой соломой (0,01 т/т) | т | 10.07 | 20.07 | вручную |  |  |  | поврем. |  |  |  |
| Уборка однолетних трав на зеленый корм (урожайность массы 25 т/га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Скашивание трав с измельчением (на отрезки 5-10 см) и погрузкой в рядом идущее транспортное средство | га | 01.07 | 31.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 | КСК-100А КПИ-2,4А КУФ-1,8 |  | 1 1 | 1,3 0,65 0,55 |  | 18 15 17 | 6 5 5 |
| 30 | Транспортировка (3 км) зеленной массы к месту | т | 01.07 | 31.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПСЕ-Ф-12,5Б ПСЕ-Ф-20 ГКБ-887Б |  | 1 1 1 | 5,0 5,5 4,0 |  | 1,5 1,4 1,7 | 4 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | скармливания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка однолетних трав на сенаж с закладкой сенажной массы (влажность 40-55%) в траншею (11 т/га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Скашивание трав | га | 10.07 | 19.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 | КПС-5Б Е-303 КПРН--3,0А КРН-2,1А |  | 1 1 | 2,5 2,0 2,4 2,0 |  | 3,8 4,2 3,9 4,2 | 5 5 4 4 |
| 30 | Сгребание массы в валки или ворошение в волках | га | 10.07 | 19,07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7,5 |  | 1 1 1 | 2,5 3,0 3,0 |  | 3,5 2,8 2,8 | 4 4 4 |
| 31 | Подбор массы подвяленной до влажности 40-55 %, с измельчением (на отрезки до 3 см) и погрузкой в рядом идущее транспортное средство | га | 11.07 | 20.07 | Т-150К МТЗ-80 МТЗ-80 | КСК-100А Е-281 КПКУ-75 КПИ-2,4А КУФ-1,8 |  | 1 1 1 | 1,2 1,3 0,9 0,6 0,5 |  | 20 18 23 16 18 | 6 6 6 5 5 |
| 32 | Транспортировка (3 км) сенажной массы к траншее (11т/га) | т | 11.07 | 20.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-150К Т-150К | ПСЕ-Ф-12,5Б ПСЕ-Ф-20 ПСТ-Ф-60 ПИМ-40 |  | 1 1 1 1 | 3,2 3,8 6,0 5,8 |  | 2,7 2,6 3,6 3,6 | 4 4 5 5 |
| 33 | Подача сенажной массы в траншею (11 т/га) | га | 11.07 | 20.07 | МТЗ-80 ЗТМ-62Л | КУН-10 ПФ-10 |  | 1 1 | 25 25 |  | 0,3 0,3 | 4 4 |
| 34 | Трамбовка сенажной массы в траншее(круглосуточно) | т | 11.07 | 20.07 | Т-130 Т-404 | БН-100А БН-100А |  |  | поврем поврем |  |  |  |
| 35 | Укрытие массы в траншее со свариванием пленки (1,5 м2/т) | м2 | 12.07 | 20.07 | вручную |  |  |  | поврем |  |  |  |
| 36 | Погрузка соломы в транспортное средство (0,01т на 1т сенажной массы) | т | 12.07 | 20.07 | МТЗ-80 ЗТМ-62Л | КУН-10 ПФ-10 |  | 1 1 | 10 10 |  | 0,8 0,8 | 5 5 |
| 37 | Транспортировка (3 км) соломы (0,01 т/т) | т | 12.07 | 20.07 | МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 2,2 |  | 2,5 | 4 |
| 38 | Укрытие траншеи с сенажной массой соломой (0,01 т/т) | т | 12.07 | 20.07 | вручную |  |  |  | поврем |  |  |  |
| Уборка однолетних трав на сено с прессованием в рулоны (урожайность 4...5 т/га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Скашивание трав | га | 10.07 | 19.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 Т-25А | КПС-5Б Е-303 КПРН-3,0А КРН-2,1А КС-Ф-2,1Б |  | 1 1 1 | 2,5 2,0 2,4 2,0 1,3 |  | 3,8 4,2 3,9 4,2 3,0 | 5 5 4 4 4 |
| 30 | Ворошение массы в прокосах или валках | га | 11.07 | 20.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7,5 |  | 1 1 1 | 2,5 3,0 3,0 |  | 3,5 2,8 2,8 | 4 4 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 31 | Сгребание массы в валки при влажности 50 % или ворошение валков | га | 11.07 | 20.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7,5 |  | 1 1 1 | 2,5 3,0 3,0 |  | 3,5 2,8 2,8 | 4 4 4 |
| 32 | Оборачивание волков | га | 12.07 | 21.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ГВК-6Б ГВР-6Б ВРМ-Ф-7,5 |  | 1 1 1 | 2,5 3,0 3,0 |  | 3,5 2,8 2,8 | 4 4 4 |
| 33 | Подбор сена из валков (влажностью 17-20 %) и прессование в рулоны | га | 13.07 | 22.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ПРП-1.6 ПР-Ф-750 ПР-Ф-145 |  | 1 1 1 | 2,0 2,0 2,0 |  | 4,8 4,8 4,8 | 5 5 5 |
| 34 | Погрузка рулонов в транспортное средство (4,5 т/га) | га | 13.07 | 22.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ФПР-0,5Т ПКУ-0,8+ ПТ-Ф-500 ПФ-0,5Б+ ПТ-Ф-500 |  | 1 1 1 | 7 8 7 |  | 1,2 1,0 1,2 | 5 5 5 |
| 35 | Перевозка (3 км) рулонов к месту складирования (4,5 т/га) | т | 13.07 | 22.07 | Т-150К ОрТЗ-150К МТЗ-80 ВТЗ-2080АС КАМАЗ- -452803 ГАЗ-САЗ- -4509 | ОЗТП-9554 ОЗТП-9554 ГКБ-887Б ГКБ-887Б |  | 1 1 1 1 | 8 8 5 5 9 5,5 |  | 2,6 2,6 1,8 1,8 2,4 1,2 | 5 5 4 4 |
| 36 | Укладка рулонов в штабель (4,5 т/га) | т | 13.07 | 22.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 МТЗ-80 | ФПР-0,5Т ПКУ-0,8+ ПТ-Ф-500 ПФ-0,5Б+ ПТ-Ф-500 |  | 1 1 1 | 7 7 7 |  | 1,2 1,2 1,2 | 5 5 5 |
| 37 | Погрузка соломы (0,5 т/га) | т | 13.07 | 22.07 | МТЗ-80 МТЗ-80 | ПЭ-Ф-1А ПКУ-0,8 |  | 1 1 | 6 5 |  | 1,2 1,4 | 5 5 |
| 38 | Транспортировка (3 км) соломы (0,5 т/га) | т | 13.07 | 22.07 | МТЗ-80 | ГКБ-887Б |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 |
| 39 | Укрытие штабеля из рулонов соломой (0,5 т/га) | т | 13.07 | 22.07 | МТЗ-80 | ПФ-0,5Б |  | 1 | 10 |  | 0,8 | 5 |

Список использованных источников

- Типовые нормативно-технологичекие карты по производству основных видов растениеводческой продукции. ООО «Экономика и право» - М.: 2004.

- Сельскохозяйственная техника: Кат., т.1 «Техника для растениеводства» - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2005. – 292 с.

- Машины и оборудование для АПК, выпускаемые в Регионах России: Каталог | под ред. Баутина В. М. т.1: Северный, Северо-Западный, Центральный экономические регионы и Калининградская область – М.: Инфорагротехника. 1997. – 316 с.

- Машины и оборудование для АПК, выпускаемые в регионах России: Каталог. Дополнение. –М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001. – 204 с.

- Машины и оборудование для АПК, выпускаемые в странах СНГ. Каталог. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001.

- Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства (2-е издание, переработанное и дополненное). Часть 1. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003.

- Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства (2-е издание, переработанное и дополненное). Часть 2. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003.

- Сельскохозяйственная техника: Каталог | под ред. Черноиванова В. И. т.1 – М.: 1991.

- Сельскохозяйственная техника: Каталог | под ред. Черноиванова В. И. т.2 – М.: 1991.