МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия»

Кафедра «Технические системы в АПК»

Утверждаю Декан инженерно-технологического факультета "23" июня 2017 г.

Фонд

оценочных средств по дисциплине

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ МТП)»

Караваево 2017

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний, умений и уровня приобретенных компетенций студентов направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Экономика и управление в агроинженерии» по дисциплине «Производственная ЭМТП».

Составитель _________________________________________________ А.А. Лобачев

1 июня 2017 года

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры «Технические системы в АПК»

1 июня  2017 года           протокол № 10

Заведующий кафедрой _________________________________________ Н.А. Клочков

Согласовано:

Председатель методической комиссии инженерно-технологического факультета

_________________________________________  В.Н. Кузнецов

22 июня 2017 года

Паспорт

фонда оценочных средств

Направление подготовки: 35.03.06  Агроинженерия

Дисциплина: «Производственная ЭМТП»

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Другие оценочные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вид | Кол-во |
|  | Основные задачи механизации сельского хозяйства в условиях рыночной экономики. Цели, задачи и структура курса эксплуатации МТП. Особенности использования машин в с.-х. производстве. | ПК-8 | 10 | Комплект вопросов по теме | 6 |
|  | Комплектование машинно-тракторных агрегатов. Типы агрега-тов, их характеристики. Уравнение движения МТА. Движущая агрегат сила, силы сопротивления движению трактора. Сопротивление рабочих машин. Расчет и обосно-вание состава агрегата. | ПК-8 | 25 | Комплект вопросов по теме | 12 |
|  | Способы движения агрегатов. Производи-тельность МТА, расчет производительности в функции мощности. Баланс времени смены. Определение производи-тельности и объема работы в условных эталонных гектарах. | ПК-8 | 20 | Комплект вопросов по теме | 10 |
|  | Эксплуатационные затра-ты при работе машинно-тракторных агрегатов. Расчет расхода топлива, энергии, затрат труда и денежных средств. Основные направления снижения эксплуатационных затрат. | ПК-8 | 10 | Комплект вопросов по теме | 5 |
|  | Основы проектирования технологических про-цессов в растениеводстве. Технологии в сель-хозпроизводстве. Технологии возделывания с.-х. культур и операцион-ные технологии. | ПК-8 | 10 | Комплект вопросов по теме | 7 |
|  | Операционные техноло-гии выполнения основной и предпосевной обработок почвы. | ПК-8 | 35 | Комплект вопросов по теме | 8 |
|  | Операционные техноло-гии посева и посадки с.-х. культур, ухода за посева-ми и посадками. | ПК-8 | 10 | Комплект вопросов по теме | 6 |
|  | Технологии возделывания озимых и яровых зерно-вых культур. | ПК-8 | 15 | Комплект вопросов по теме Вопросы по практическим работам | 11 12 |
|  | Технология и система машин для возделывания и уборки картофеля | ПК-8 | 20 | Комплект вопросов по теме Вопросы по практической работе | 8 6 |
|  | Технология и система машин для возделывания и уборки льна | ПК-8 | 15 | Комплект вопросов по теме Вопросы по практической работе | 9 6 |
|  | Технология возделывания многолетних трав и систе-мы машин для заготовки кормов | ПК-8 | 15 | Комплект вопросов по теме Вопросы по практическим работам | 8 6 |
|  | Технология возделывания и уборки кормовых корнеплодов | ПК-8 | 10 | Комплект вопросов по теме | 4 |
|  | Технологии и комплексы машин для проведения мелиоративных работ в сельском хозяйстве | ПК-8 | 15 | Комплект вопросов по теме | 6 |
|  | Транспорт в с.-х. произ-водстве. Производитель-ность транспортных средств. Погрузочно-разгрузочные средства. Организация поточной работы погрузочно-разгрузочных и транспортных средств. | ПК-8 | 15 | Комплект вопросов по теме | 6 |
|  | Расчет состава машинно-тракторного парка, планирование его работы. Определение рациональ-ного состава МТП методом построения графиков машино-использования. Показатели использова-ния МТП, их анализ. | ПК-8 | 15 | Комплект вопросов по теме | 12 |
|  | Структура и задачи инженерно-технической службы с.-х. предприятия. Комплексная система технического обслужи-вания и ремонта МТП в сельском хозяйстве. | ПК-8 | 10 | Комплект вопросов по теме Вопросы по лабораторным работам | 8 32 |
| Всего: |  |  | 250 |  |  |

Методика проведения контроля по проверке базовых знаний по дисциплине «Производственная ЭМТП»

Таблица 1

| Направление подготовки | Контролируемые разделы |
| --- | --- |
| 35.03.06 – «Агроинженерия» | Темы 1-16 |
|  | 1. Основные задачи механизации сельского хозяйства в условиях рыночной экономики. Цели, задачи и структура курса эксплуатации МТП. Особенности использования машин в с.-х. производстве. |
|  | 2. Комплектование машинно-тракторных агрегатов. Типы агрега-тов, их характеристики. Уравнение движения МТА. Движущая агрегат сила, силы сопротивления движению трактора. Сопротивление рабочих машин. Расчет и обоснование состава агрегата. |
|  | 3. Способы движения агрегатов. Производительность МТА, расчет производительности в функции мощности. Баланс времени смены. Определение производительности и объема работы в условных эталонных гектарах. |
|  | 4. Эксплуатационные затраты при работе машинно-тракторных агрегатов. Расчет расхода топлива, энергии, затрат труда и денежных средств. Основные направления снижения эксплуатационных затрат. |
|  | 5. Основы проектирования технологических процессов в растениеводстве. Технологии в сельхозпроизводстве. Технологии возделывания с.-х. культур и операционные технологии. |
|  | 6.Операционные технологии выполнения основной и предпосевной обработок почвы. |
|  | 7. Операционные технологии посева и посадки с.-х. культур, ухода за посевами и посадками. |
|  | 8. Технологии возделывания озимых и яровых зерновых культур. |
|  | 9.Технология и система машин для возделывания и уборки картофеля |
|  | 10. Технология и система машин для возделывания и уборки льна |
|  | 11. Технология возделывания многолетних трав и системы машин для заготовки кормов |
|  | 12. Технология возделывания и уборки кормовых корнеплодов |
|  | 13. Технологии и комплексы машин для проведения мелиоративных работ в сельском хозяйстве |
|  | 14. Транспорт в с.-х. производстве. Производительность транспорт-ных средств. Погрузочно-разгрузочные средства. Организация поточной работы погрузочно-разгрузочных и транспортных средств. |
|  | 15. Расчет состава машинно-тракторного парка, планирование его работы. Определение рационального состава МТП методом построения графиков машиноиспользования. Показатели использования МТП, их анализ. |
|  | 16.Структура и задачи инженерно-технической службы с.-х. предприятия. Комплексная система технического обслуживания и ремонта МТП в сельском хозяйстве. |

Банк тестовых заданий

фонда оценочных средств

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия

Дисциплина – «Производственная ЭМТП»

| Направление подготовки | Контролируемые разделы (в соответствии с ФГОС ВО) |
| --- | --- |
| 35.03.06 - Агроинженерия | 1-16 |

Тестовые задания

Выберите один правильный вариант и нажмите кнопку «Далее»

Тема 1. Основные задачи механизации сельского хозяйства в условиях рыночной экономики.

Цели, задачи и структура курса эксплуатации МТП.

Особенности использования машин в с.-х. производстве.

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. Курс эксплуатации машинно-тракторного парка – это:

1) Общая характеристика машинно-тракторного парка хозяйства;

2) Методика комплектования состава машинно-тракторного парка хозяйства;

+3) Наука об использовании машин в сельскохозяйственном производстве;

4) Наука об использовании машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве.

2. Назовите основную цель механизации сельского хозяйства:

1) Выполнение работ машинами;

+2) Повышение производительности труда;

3) Снижение доли ручного труда при возделывании с.-х. культур;

4) Повышение уровня механизации при содержании скота.

3. Производительность труда,  в отрасли с.-х. предприятия определяется по формуле (- рабочая скорость движения агрегата, км/ч;  – рабочая ширина захвата агрегата, м;  – коэффициент использования времени смены;  – количество произведенной продукции, т;  – затраты труда, чел.-ч;  – стоимость произведенной продукции, руб.):

1)  · ;      2) · ;      +3)  ;     4)  .

4. Производительность труда в с.-х. предприятия,  определяется по формуле (- рабочая скорость движения агрегата, км/ч;  – рабочая ширина захвата агрегата, м;  – коэффициент использования времени смены;  – количество произведенной продукции, т;  – затраты труда, чел.-ч;  – стоимость произведенной продукции, руб.):

1)  · ;      2) · ;      +3)  ;     4)  .

5. Для повышения производительности труда в с.-х. предприятии необходимо:

1) увеличивать себестоимость продукции и снижать затраты труда на производство продукции;

+2) увеличивать производство продукции в рублях и снижать затраты труда на производство продукции;

3) увеличивать производство продукции в рублях и увеличивать затраты труда на производство продукции;

4) увеличивать затраты денежных средств на производство продукции и увеличивать затраты труда на производство продукции;

6. Основоположник курса эксплуатации МТП:

1) Иофинов С.А.;

2) Фере Н.Э.;

+3) Горячкин В.П.;

4) Веденяпин В.г.

7. Курс эксплуатации МТП состоит из:

1) производственной эксплуатации МТП и технологии механизированных работ;

2) технической эксплуатации МТП и технологии механизированных работ;

+3) производственной эксплуатации МТП и технической эксплуатации МТП

4) производственной эксплуатации МТП и технологии возделывания с.-х. культур.

8. Производственная эксплуатация МТП – это:

1) обеспечение и поддержание исправности и работоспособности машин за время их эксплуатации;

+2) обеспечение и высокопроизводительное использование машин по своему назначению;

3) использование машин  с.-х. предприятия по своему назначению;

4) использование машин  с.-х. предприятия с высокой производительностью.

9. Техническая эксплуатация МТП – это:

1) обеспечение и высокопроизводительное использование машин по своему назначению;

+2) обеспечение и поддержание исправности и работоспособности машин за время их эксплуатации;

3) техническое обслуживание машин  с.-х. предприятия;

4) диагностирование и обслуживание машин  с.-х. предприятия.

10. МТП с.-х. предприятия это:

1) комплекс с.-х. машин предприятия, обеспечивающих выполнение всех работ в агротехнические сроки;

+2) совокупность мобильных машин предприятия вместе с энергетическими средствами и вспомогательными устройствами, обеспечивающими выполнение всех с.-х. работ;

3) состав тракторов и автомобилей хозяйства, обеспечивающих выполнение всех работ в агротехнические сроки;

4) система с.-х. машин предприятия, обеспечивающих выполнение всех работ с высоким качеством.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла - 1 балл |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 10 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

- оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 2. Комплектование машинно-тракторных агрегатов. Типы агрегатов, их характеристики.   Уравнение    движения МТА.       Движущая агрегат сила, силы сопротивления движению трактора. Сопротивление рабочих машин. Расчет и обоснование состава агрегата.

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. Машинно-тракторный агрегат состоит из:

1) двигателя, трансмиссии, ходовой части;

2) машины-двигателя, привода, ходовой части;

+3) машины-двигателя, передаточного механизма, рабочей машины;

4) двигателя, трансмиссии, рабочей машины.

2. Подберите правильный ответ. Мобильные агрегаты различаются по назначению:

1) прицепные;  +2) пахотные;   3) навесные;   4) простые.

3. Подберите правильный ответ. В зависимости от количества выполняемых операций агрегаты могут быть:

1) посевные;     +2) комбинированные;    3) прицепные;   4) приводные.

4. По способу сочетания энергетической части, передаточного механизма и рабочей машины агрегаты подразделяются на:

1) прямоточные;   2) универсальные;    +3) прицепные;    4) пахотные.

5. К энергетическим свойствам агрегата относится:

1) глубина вспашки;     2) ширина захвата;          +3) рабочее сопротивление;              4) потери семян.

6. Технико-экономические свойства агрегата относятся к:

1) агрономическим свойствам;    +2) эксплуатационно-технологическим свойствам;

3) техническим свойствам;   4) экономическим свойствам.

7. Назовите формулу, по которой рассчитывается тяговое сопротивление R сельскохозяйственной машины при движении на подъём (К – удельное тяговое сопротивление машины, кН/м; В – ширина захвата машины, м; G – вес машины, кН; i – уклон местности, %):

1) R=К⋅В⋅G⋅i100;			2) R=К⋅В100+G⋅i;

+3) R=К⋅В+G⋅i100;			4) R=К⋅G+В⋅i100.

8. Движущая сила МТА на графике представлена линией (μ - суммарный коэффициент сцепления ведущего аппарата с почвой ; Fс - сила сцепления; Ркi - касательная сила тяги на i - ой передаче):

1) а – о - b;

2) d – о - b;

+3) с – о - b;

4) а – о - d.

9. Закономерность изменения удельного тягового сопротивления К почвообрабатывающей машины в зависимости от рабочей скорости υр на графике представлена зависимостью:

1);                              2);                            3);                           +4).

10. По какой кривой изменяется удельное тяговое сопротивление К плуга при изменении влажности W почвы от пересушенной до переувлажнённой:

- ;                        2);                             +3);                           4).

11. Коэффициент использования тягового усилия трактора в агрегате при работе на i -ой передаче определяется соотношением (Rа - тяговое сопротивление МТА; Ркр.н - номинальное значение тягового усилия трактора на i - ой передаче):

- 1. Ркр.н/Rа;					3. (Ркр.н - Rа)/Rа;

- +2. Rа/Ркр.н;					4. Rа/(Ркр.н - Rа).

12. При работе тягового МТА с мощностью Nе (Nе - фактически реализуемая мощность двигателя) на скорости υр с тяговым сопротивлением Rа тяговый КПД трактора описывается выражением :

- +1. (Rа·υр)/Nе				3. (Rа·υр)/(Nе - Rа·υр)

- 2. (Nе - Rа·υр)/Nе			4. Nе/(Rа·υр)

13. К какому классу тракторов относится МТЗ-80:

1) 9 кН;         +2) 14 кН;            3)20 кН;           4) 30 кН.

14. К какому классу тракторов относится ДТ-75М:

1) 9 кН;        2) 14 кН;          3)20 кН;          +4) 30 кН.

15. К какому классу тракторов относится Т-150К:

1) 9 кН;       2) 14 кН;            3)20 кН;         +4) 30 кН.

16. Что обозначает буква "m" в уравнении движения агрегата m  =  - :

1) массу трактора;

2) массу сельскохозяйственной машины;

+3) приведенную массу агрегата;

4) массу маховика двигателя трактора.

17. Что обозначает сочетание букв  в уравнении движения агрегата

m  =  -  :

1) силу давления ведущих колес трактора на почву;

+2) движущую агрегат силу;

3) усилие на крюке трактора;

4) силу, действующую на с.-х. машину.

18. Член , входящий в уравнение движения агрегата m  =  - , называется:

1) сумма всех сил, действующих на агрегат;

+2) сумма сил сопротивления движению агрегата;

3) сумма сил, действующих на трактор;

4) сумма сил, действующих на задние колеса трактора.

19.Формула  = ·f·  (где  – вес трактора; f – коэффициент сопротивления перекатыванию;  - угол наклона поля к горизонту)  может быть применена для определения:

1) силы сцепления колес трактора с почвой;

+2) усилия на перекатывание трактора;

3) силы, действующей со стороны трактора на с.-х. машину;

4) силы на перекатывание с.-х. машины.

20. Буква f, входящая в формулу   = ·f·  (где  – вес трактора;  - угол наклона поля к горизонту), называется:

1) коэффициент трения колес трактора о почву;

2) коэффициент сцепления колес трактора с почвой;

+3) суммарный коэффициент сопротивления перекатыванию;

4) суммарный коэффициент сопротивления перекатыванию с.-х. машины.

21. Формула  (где  – коэффициент удельного тягового сопротивления машины;  – ширина захвата машины) служит для определения:

+1) тягового сопротивления машины;

2) усилия на перекатывание машины на холостом ходу;

3) усилия на перекатывание трактора;

4) удельного сопротивления машины.

22. Уравнение тягового баланса при установившемся движении агрегата имеет вид

( - движущая агрегат сила;  – сопротивление рабочих машин;  – сопротивление перекатыванию трактора;  - сопротивление движению на подъем;  – сопротивление воздушной среды):

1) =    +;            +2) =  +    + ;

3) =  +     ;            4) =    .

23. Касательная сила тяги, приложенная к колесу трактора, определяется по формуле

( - касательная сила тяги;  - крутящий момент двигателя, передаваемый через трансмиссию на ведущие колеса; - сцепной вес;  - сила сцепления ведущего колеса с почвой;  - радиус колеса):

1) =  ;       +2)  =  ;     3) =  ;       4) =  .

24. В эксплуатационных расчетах сила сцепления ведущего аппарата с почвой определяется по формуле ( - сила сцепления ведущего колеса с почвой;  - радиус колеса;  – масса трактора;  – условный суммарный коэффициент сцепления; f –коэффициент сопротивления перекатыванию):

1)  = ·;     +2)  =·;     3) =·;      4) =· .

25. При работе агрегата мощность на полезную работу (на крюке трактора) определяется по формуле ( – мощность на крюке трактора;  – сила на крюке трактора;  - сила сцепления ведущего колеса с почвой; – масса трактора;

1)  =  ;        +2)  =  ;        3) =  ;        4)  =  .

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла - 1 балл |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 25 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 3. Способы движения агрегатов. Производительность МТА, расчет производительности в функции мощности. Баланс времени смены. Определение производительности и объема работы в условных эталонных гектарах.

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. Показанный на рисунке способ движения МТА называется:

1) гоновый вразвал;             2) гоновый перекрытием;

+3) гоновый всвал;                4) челночный.

2. Какой способ движения агрегата показан на схеме?

1) гоновый всвал;   + 2) гоновый вразвал;  3) гоновый перекрытием;   4)челночный.

3. Какой способ движения агрегата показан на схеме?

1) гоновый всвал;  2) гоновый вразвал;  3) гоновый перекрытием;    +4)челночный.

4. Какой способ движения агрегата показан на схеме?

1) гоновый всвал;  2) гоновый вразвал;   +3) гоновый перекрытием;  4)челночный.

5. Понятие производительности, общее для разных агрегатов, это:

1) количество га, вспаханное за 1 ч;

+2) объем выполненной работы заданного качества в единицу времени;

3) количество органических удобрений, погруженное за смену;

4)количество перевезенного груза за час работы.

6. В каких единицах определяют производительность на вспашке?

1) га;        +2) га/ч;          3) т/ч;          4) т·км.

7. В каких единицах определяют производительность на погрузке удобрений?

1) га;         +2) га/ч;         +3) т/ч;        4) т·км.

8. В каких единицах определяют производительность автомобиля на перевозке груза?

1) т·км;        2) га/ч;      3) т/ч;         +4) т·км/ч.

9. Какова производительность пахотного агрегата, включающего ПЛН-3-35, в час чистого времени (га/ч) при скорости движения 10 км/ч?

1) 0,55;       +2) 1,05;         3) 1,40;       4) 1,75.

10. Какова производительность пахотного агрегата, включающего ПЛН-4-35, в час чистого времени (га/ч) при скорости движения 10 км/ч?

1) 0,55;      2) 1,05;          +3) 1,40;       4) 1,75.

11. Какова производительность пахотного агрегата, включающего ПЛН-5-35, в час чистого времени (га/ч) при скорости движения 10 км/ч?

1) 0,55;        2) 1,05;          3) 1,40;           +4) 1,75.

12. По какой формуле определяется эксплуатационная производительность  почвообрабатывающего агрегата ( – конструктивная ширина захвата агрегата;  –рабочая ширина захвата;  – теоретическая скорость движения агрегата;  – коэффициент использования рабочего времени смены;  – коэффициент удельного тягового сопротивления агрегата)?

1)  = ;       +2) ;      3);       4)

13. Зависимость производительности W МТА от удельного тягового сопротивления К на графике представлена:

1);                 2);                      3);                 +4).

14. Условный эталонный га – это:

1) объем работы, выполняемый эталонным трактором за час сменного времени;

2) объем работы, выполняемый трактором МТЗ-80 за 0,7 часа сменного времени;

+3) объем работы, равный объему при вспашке одного га старопахотных земель в эталонных условиях;

4) объем работы, выполняемый трактором ДТ-75М за 1,1 часа сменного времени

15. За условный эталонный трактор принят трактор, имеющий выработку:

1) один условный эталонный гектар за один час основного (чистого) времени;

+2) один условный эталонный гектар за один час сменного времени;

3) равную часовой норме выработки;

4) равную часовой производительности пахотного агрегата на базе трактора ДТ-75.

16.  Укажите, для какого трактора коэффициент перевода в условные эталонные тракторы равен 0,7:

1) ДТ-75М;		2) Т-150К;		+3) МТЗ-80;		4) К-701.

17. Укажите, для какого трактора коэффициент перевода в условные эталонные тракторы равен 1,1:

+1) ДТ-75М;		2) Т-150К;		3) МТЗ-80;		4) К-701.

18. Укажите для какого трактора коэффициент перевода в условные эталонные тракторы равен 1,65:

1) ДТ-75М;		+2) Т-150К;		3) МТЗ-80;		4) К-701.

19. Коэффициент использования рабочего времени смены () определяется по формуле ( – чистое рабочее время;    – время смены):

1)  =  ;               2)  = ;               +3)  = ;             = .

20. Объем работы МТА в ус. эт. га определяется по формуле :

1)  ;            +2)           3)            4).

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла - 1 балл |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 20 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 4. Эксплуатационные затраты при работе машинно-тракторных агрегатов. Расчет расхода топлива, энергии, затрат труда и денежных средств. Основные направления снижения эксплуатационных затрат.

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. При работе МТА затраты труда  определяются по формуле ( – время работы механизаторов, ч;  – время работы вспомогательных рабочих, ч;  – производительность агрегата, га/ч, т/ч, т∙км/ч; ,  – соответственно количество механизаторов, вспомогательных рабочих, обслуживающих агрегат):

1)  =  ;      2)  =  ;         +3)  =  ;      4)  =  .

2 .При работе МТА с увеличением его производительности как ведут себя затраты труда?

1) не изменяются;           2) увеличиваются;

+3) уменьшаются;          4) то уменьшаются, то увеличиваются

3. При работе агрегата, состоящего из трактора ДТ-75М и ПЛН-4-35, затраты труда измеряются:

1) чел.-ч/т;         +2) чел.-ч/га;       3) чел.-ч/т·км;      4) чел.ч/т·га.

4. При работе агрегата, состоящего из трактора ДТ-75М и ЛДГ-10А, затраты труда измеряются:

1) чел.-ч/т;     2) чел.-ч/т·км;   ;     +3) чел.-ч/га;          4) чел.ч/т·га.

5. При работе агрегата, состоящего из трактора МТЗ-80 и ПКУ-0,8А, затраты труда измеряются:

1) чел.-ч/т·км;   ;     2) чел.-ч/га;           +3) чел.-ч/т;          4) чел.ч/т·га.

6. Зависимость прямых (удельных) эксплуатационных затрат Sга (руб/га) на работу МТА от его часовой производительности W на графике представлена линией:

- ;               2);                    +3);                 4).

7. По какой формуле определяется коэффициент τ использования времени смены при работе МТА (Тсм и Тр – продолжительность смены и чистой работы):

1) τ=1−ТрТсм;		+2) τ=ТрТсм;		3) τ=(Тсм−Тр)Тр;	4) τ=(Тсм−Тр)Тсм.

8. Прямые эксплуатационные затраты S на работу МТА определяются по формуле ( – сумма затрат на амортизацию, ремонт и ТО, включая хранение, трактора;  - сумма затрат на амортизацию, ремонт и ТО, включая хранение, с.-х. машины; - сумма затрат на амортизацию, ремонт и ТО, включая хранение, сцепки;  – затраты на приобретение трактора;  - затраты на приобретение машины;  - - затраты на приобретение сцепки):

1) S =  +  +  +  +  ;

+2) S =  +  +  +  +  ;

3) S =  +  +  +  +  ;

4) S =  +  +  +  + .

9. Удельные затраты   на амортизацию, ремонт, ТО и хранение трактора определяются по формуле (– балансовая стоимость трактора;  – соответственно нормы годовых отчислений на амортизацию, ремонт, ТО, включая хранение, трактора, % ; Т – длительность смены;  – нормативная годовая загрузка трактора;  – сменная норма выработки агрегата

1)  =··T / 100· ·  ;

2)  =··T / 100· ·  ;

+3)  = ·()·T / 100· ·  ;

4)  =··T / 100· · .

10. Удельные затраты   на амортизацию, ремонт, ТО и хранение с.-х. машины определяются по формуле (– балансовая стоимость машины;  – соответственно нормы годовых отчислений на амортизацию, ремонт, ТО, включая хранение, машины, % ; Т – длительность смены;  – нормативная годовая загрузка машины;  – сменная норма выработки агрегата

1)  = ··T / 100· ·  ;

2)  =··T / 100· ·  ;

+3)  = ·()·T / 100· ·  ;

4)  =··T / 100· · .

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла - 1 балл |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 10 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 5. Основы проектирования технологических процессов в растениеводстве. Технологии в сельхозпроизводстве. Технологии возделывания с.-х. культур и операционные технологии.

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1.Сельскохозяйственный технологический или производственный процесс состоит из:

1) воздействия рабочих органов сельскохозяйственной машины на почву;

+2) технологических операций или работ;

3) комплекса правил по высокопроизводительному использованию машинных агрегатов;

4) набора машин для производства сельскохозяйственной продукции.

2. Пример сельскохозяйственного производственного процесса в растениеводстве:

1) вспашка;      2) культивация;    +3) основная обработка почвы;    4) лущение.

3. Основной технологической операцией называется такая, которая:

1) определяет метод воздействия на почву сельскохозяйственным орудием;

+2) направлена на изменение положения или свойств обрабатываемого материала, продукта или среды;

3) определяет направление воздействия на природную среду;

4) подчиняется физическим законам преобразования сельскохозяйственного материала.

4. Пример основной технологической операции при производстве сельскохозяйственной продукции:

1) основная обработка почвы;    +2) вспашка;    3) заправка сеялки семенами;  4) уборка зерновых.

5. Интенсивность процесса уборки зерновых  (т/ч) определяется по формуле (площадь уборки зерновых, га;  - урожайность зерновых, ц/га;  – количество дней уборки;  – длительность рабочего дня, ч ):

1)  = ;            +2)  =  ;             3)  = ;            4)  = .

6. Назовите более правильное общее понятие технологии:

1) технология – это последовательность выполнения работы;

+2) технология – это закономерность выполнения операций, процессов, работ;

3) технология – это набор операций при производстве с.-х. продукции;

4) технология – это правила выполнения уборки зерновых культур.

7. В сельскохозяйственном производстве приняты наиболее различающиеся по назначению технологии:

1) технология возделывания озимой ржи и технология возделывания озимой пшеницы;

2) технология возделывания картофеля и технология возделывания льна;

+3) технология возделывания с.-х. культуры и технология выполнения с.-х. работы;

4) технология подготовки почвы под посев льна и технология подготовки почвы под картофель.

8) Операционная технологическая карта на выполнение с.-х. работы – это:

1) инструкция на выполнение предпосевной обработки почвы;

+2) инструкция на выполнение вспашки;

3) инструкция выполнение уборки льна;

4) инструкция выполнение уборки картофеля.

9. Технологическая карта на возделывание и уборку с.-х. культуры содержит:

1) способы движения агрегатов при выполнении работы;

+2) перечень операций по возделыванию культуры;

3) агротехнические требования на выполнение операций;

4) обязательные регулировки рабочих органов.

10. Технологическая карта на возделывание и уборку с.-х. культуры служит для определения:

+1) себестоимости продукции;

2) направления движения агрегатов по полю;

3) скорости движения тракторов при выполнении операций;

4) маршрутов транспортных средств при отвозке урожая.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла - 1 балл |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 10 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 6. Операционные технологии выполнения основной и предпосевной обработок почвы.

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. Наиболее распространённая глубина вспашки в нашей области:

1) 16-18 см;		2) 18-20 см;		+3) 20-22 см;		4) 22-24 см.

2. Показанный на рисунке способ движения пахотного агрегата называется:

1) гоновый вразвал;      2) гоновый перекрытием;

+3) гоновый всвал;        4) челночный.

3. Для обработки почвы непосредственно перед посевом целесообразно применять:

1) БДТ – 7,0;	   2) ЛДГ – 10;   	   +3) РВК – 3,6;    	     4) КПС-4.

4. Оптимальный срок проведения зяблевой вспашки в Костромской области:

1) конец сентября – начало октября;				2) начало лета;

+3) вторая половина августа – начало сентября;		4) конец апреля.

5. Какой способ движения агрегата показан на схеме:

1) гоновый всвал;   + 2) гоновый вразвал;   3) гоновый перекрытием;   4)челночный.

6. Для борьбы с корневищными и корнеотпрысковыми сорняками при основной обработке почвы целесообразно использовать:

1) дисковые лущильники;          2) тяжёлые дисковые бороны;

3) фрезерные культиваторы;        +4) лемешные лущильники.

7. Расстояния от центра трактора соответственно до левого и правого колеса (м), которое необходимо устанавливать при подготовке к пахоте трактора МТЗ – 80 с плугом ПЛН – 3 – 35:

1) 0,7 и 0,7;		2) 0,8 и 0,8;		+3) 0,7 и 0,8;		4) 0,8 и 0,7.

8. Назовите самое основное назначение лущения стерни дисковыми лущильниками:

1) закрытие влаги;          2) уничтожение стерни;

+3) провоцирование прорастания семян сорняков;

4) уменьшение затрат энергии на вспашку.

9. Плуг ПЛН-3-35 целесообразно применять с трактором:

1).Т-25А;       2)  Т-40;         +3) МТЗ-80;        4) ДТ-75М.

10. Плуг ПЛН-4-35 целесообразно применять с трактором:

1).Т-25А;       2)  Т-40;        3) МТЗ-80;        4) ДТ-75М.

11. Плуг ПЛН-5-35 целесообразно применять с трактором:

+1). Т-150К;          2)  Т-40;        3) МТЗ-80;        4) ДТ-75М.

12. Лущильник ЛДГ-10А целесообразно агрегатировать с трактором:

1).К-701;       2)  Т-40;        3) МТЗ-80;        +4) ДТ-75М.

13. Чем регулируют глубину вспашки одновременно всех корпусов при настройке плуга ПЛН-4-35 в агрегате с трактором ДТ-75М:

1) верхней центральной тягой;

+2) опорным колесом;

3) правым раскосом;

4) левым раскосом.

15. Чем регулируют глубину вспашки одновременно всех корпусов при настройке плуга ПЛН-3-35 в агрегате с трактором МТЗ-80:

1) верхней центральной тягой;       +2) опорным колесом;

3) правым раскосом;             4) левым раскосом.

16. Чем регулируют глубину вспашки одновременно всех корпусов при настройке плуга ПЛН-5-35 в агрегате с трактором Т-150К:

1) верхней центральной тягой;        +2) опорным колесом;

3) правым раскосом;            4) левым раскосом.

17. Чем регулируют глубину вспашки заднего корпуса при настройке плуга ПЛН-5-35 в агрегате с трактором Т-150К:

+1) верхней центральной тягой;       2) опорным колесом;

3) правым раскосом;                 4) левым раскосом.

18. Чем регулируют глубину вспашки заднего корпуса при настройке плуга ПЛН-3-35 в агрегате с трактором МТЗ-80:

+1) верхней центральной тягой;         2) опорным колесом;

3) правым раскосом;           4) левым раскосом.

19. Чем регулируют глубину вспашки заднего корпуса при настройке плуга ПЛН-4-35 в агрегате с трактором ДТ-75М:

+1) верхней центральной тягой;          2) опорным колесом;

3) правым раскосом;            4) левым раскосом.

20. Что обозначает цифра 35 в марке плуга ПЛН-3-35:

1) глубину вспашки;

+2) ширину захвата одного корпуса;

3) расстояние между носками лемехов;

4) тяговый класс трактора, с которым агрегатируется плуг.

21. Что обозначает цифра 35 в марке плуга ПЛН-4-35:

1) глубину вспашки;

+2) ширину захвата одного корпуса;

3) расстояние между носками лемехов;

4) тяговый класс трактора, с которым агрегатируется плуг.

22. Что обозначает цифра 35 в марке плуга ПЛН-5-35:

1) глубину вспашки;

+2) ширину захвата одного корпуса;

3) расстояние между носками лемехов;

4) тяговый класс трактора, с которым агрегатируется плуг.

23. В марке плуга ПЛН-3-35 используют обе цифры одновременно для определения:

1) глубины вспашки;             2) ширины агрегата;

+3) ширины захвата плуга;         4) количества корпусов.

24. Какой способ движения можно применять при вспашке плугом ПЛН-3-35:

1) челночный;            +2) всвал;

3) перекрытием;           4) диагональный.

25. При вспашке плугом ПЛН-4-35 можно применять способ движения:

1) челночный;             +2) всвал;

3) перекрытием;           4) диагональный.

26. Поле, вспаханное плугом ПЛН-4-35 при способе движения с чередованием загонов всвал-вразвал в сравнении со вспашкой всех загонов один за другим всвал лучше тем, что:

1) равномерней глубина вспашки;

+2) меньше на поле свальных гребней;

3) меньше загонов на поле;

4) меньше рабочих проходов по полю.

27. Поле, вспаханное плугом ПЛН-4-35 при способе движения с чередованием загонов всвал-вразвал в сравнении со вспашкой всех загонов один за другим вразвал лучше тем, что:

1) равномерней глубина вспашки;

+2) меньше на поле развальных борозд;

3) меньше загонов на поле;

4) меньше рабочих проходов по полю.

28. Предплужник перед главным корпусом плуга ПЛН-4-35 применяют для:

1) увеличения глубины вспашки основного корпуса;

2) увеличения ширины захвата основного корпуса;

+3) сбрасывания верхнего слоя почвы на дно борозды;

4) отрезания пласта от невспаханного поля.

29. При вспашке поля оборотным плугом применяют способ движения агрегата:

1) всвал;            2) вразвал;

+3) челночный;            4) диагональный.

30. Поле, вспаханное оборотным плугом, отличается от поля, обработанного плугом ПЛН-3-35:

1) меньшим количеством свальных гребней;

2) меньшим количеством развальных борозд;

+3) отсутствием свальных гребней и развальных борозд;

4) более равномерной глубиной. вспашки

31. Поле не надо разбивать на загоны при способе движения культиваторного агрегата:

1) всвал;         2) вразвал;

+3) челночном;           4) комбинированном с беспетлевыми поворотами.

32. Операции основной обработки почвы:

1) вспашка и культивация;

+2) лущение стерни и вспашка;

3) лущение и культивация;

4) боронование и культивация.

33. В результате обработки поля кольчато-шпоровым катком в сравнении с гладким водоналивным:

1) при посеве повышается равномерность заделки семян в почву по глубине;

+2) на поверхности почвы создается рыхлый слой, уменьшающий испарение влаги;

3) увеличивается уплотнение почвы;

4) увеличивается испарение влаги.

34. Расшифруйте марку машины (орудия) - КПС-4:

1) комбайн прямоточный самоходный;

2).косилка прямоточная самоходная;

+3) культиватор паровой скоростной;

4) культиватор плоскорезный стерневой.

35. Основная задача при работе лущильника ЛДГ-10А:

1) подрезать сорные растения;

+2) спровоцировать прорастание семян сорняков;

3) выровнять поверхность почвы;

4) уменьшить затраты энергии на обработку почвы.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла - 1 балл |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 35 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 7. Операционные технологии посева и посадки с.-х. культур, ухода за посевами и посадками.

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. Назовите целесообразный способ движения посевного агрегата при возделывании зерновых по интенсивной технологии:

+1) челночный;			2) гоновый всвал;

3) комбинированный;			4) гоновый с перекрытием.

2. Назовите формулу для определения навески Q семян при установке зерновой сеялки на норму высева (q – норма высева, кг/га; R – радиус колеса сеялки, м; n – число оборотов колеса; В – ширина захвата сеялки, м):

+1) Q=π⋅R⋅n⋅В⋅q⋅10-4;			2) Q=π⋅R⋅n⋅В⋅q⋅104

3) Q=π⋅R⋅n⋅В⋅q;				4) Q=π⋅R⋅n⋅Вq.

3. Технологический путь Lтехн сеялки выражается формулой (V – объём ящика для семян, м3;  - плотность семян, кг/м3;  - коэффициент использования ёмкости; g – норма высева, кг/м2; В – ширина захвата машины, м):

1) Lтехн=В⋅gγ⋅V;				3) Lтехн=V⋅λВ⋅γ;

2) Lтехн=V⋅gВ⋅γ;				+4) Lтехн=V⋅γ⋅λg⋅В

4. Для образования технологической колеи при посеве зерновых, возделываемых по интенсивной технологии, необходимо:

1) установить минимальную глубину заделки семян;

+2) выключить из работы 7-8 и 17-18 высевающие аппараты;

3) приподнять 7-8 и 17-18 сошники над почвой;

4) засыпать в семенной ящик необходимую навеску семян.

5. При возделывании в Костромской области озимой ржи по интенсивной технологии применяют способ посева:

1) узкорядный;         +2) рядовой;

3) ленточный;            4) перекрестный.

6. Как регулируется норма высева семян в сеялке СЗ - 3,6А?

+1) рабочей длиной катушек высевающего аппарата и частотой их вращения;

2) частотой вращения ВОМ трактора;

3) величиной рабочего вакуума в высевающем аппарате;

4) скоростью движения машины.

7. Расход ядохимиката q, л/мин определяют по формуле ( - скорость агрегата, км/ч; В - ширина захвата, м; Q - норма внесения, л/га)

+1) q = ;     2) ) q = ;     3) ) q = ;    4) q = .

8. При работе в поле правильность установки сеялки СЗ-3,6А на норму высева семян проверяют с использованием формулы ( – навеска семян, кг; L – пройденный сеялкой путь, м; B – ширина захвата сеялки, м; q – норма высева семян, кг/га):

1) = ∙q∙;       +2).= L∙B∙q∙;     3) = ∙q∙;     4)= L∙B∙q∙.

9. При работе в односеялочном агрегате сеялку СЗ-3,6А целесообразно использовать с трактором:

1) Т-25А;          +2) МТЗ-80;      3) ДТ-75М;          4) Т-150К.

10. При посеве зерновых чем лучше челночный способ движения агрегата в сравнении с комбинированным?

1) меньше свальных гребней;

2) меньше развальных борозд;

+3) не надо разбивать поле на загоны;

4) меньше ширина поворотной полосы.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла - 1 балл |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 10 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 8. Техологии возделывания озимых и яровых зерновых культур.

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. В Костромской области основной озимой зерновой культурой является:

1) ячмень;           +2) рожь;       3) овес;        4) вика.

2. Основная цель прикатывания почвы перед посевом зерновых:

1) уменьшить испарение влаги из почвы;

2) увеличить испарение влаги из почвы;

+3) повысить равномерность заделки семян в почву по глубине при посеве;

4)выровнять поверхность поля.

3. В Костромской области большее распространение получил способ уборки зерновых:

+1) комбайновый;				2) раздельный;

3) со скашиванием в валки;			4) рулонный.

4. Основное назначение технологической колеи при возделывании зерновых по интенсивной технологии:

1) для прямолинейного движения агрегата;

+2) для качественного ухода за растениями;

3) для уменьшения расхода семян;

4) для качественного посева.

5. При возделывании зерновых по интенсивной технологии применяют способ движения посевного агрегата:

1) всвал;          2) вразвал;           +3) челночный;        4) комбинированный.

6. Правильная последовательность применения почвообрабатывающих машин при возделывании яровых зерновых:

1) ПЛН-4-35; ЛДГ-10; КПС-4; РВК-3,6;

2) КПС – 4; ЛДГ – 10; РВК – 3,6; ПЛН – 4 – 35;

+3) ЛДГ-10; ПЛН-4-35; КПС-4; РВК-3.6;

4) ЛДГ-10; РВК-3,6; КПС-4; ПЛН-4-35;

7. Интенсивность λ процесса уборки зерновых выражается формулой (U – урожайность зерновых, т/га; F – площадь посева зерновых, га; Д – длительность процесса уборки, дней; Тр – продолжительность рабочего дня, ч):

1) λ=Д⋅UF⋅Тр;				+3) λ=F⋅UД⋅Тр;

2) λ=F⋅ТрД⋅U;				4) λ=F⋅ДU⋅Тр

8. Способ посева озимых зерновых в Костромской области при возделывании их по интенсивной технологии:

1) ленточный;			           +2) рядовой;

3) перекрёстный;			4) узкорядный.

9. Главная особенность возделывания зерновых по интенсивной технологии:

1) лущение стерни перед вспашкой;

2) опрыскивание посевов с целью уничтожения сорняков;

+3) оставление технологической колеи при посеве;

4) вспашка плугом с предплужником.

10. Для распределения по площади минеральных удобрений перед культивацией следует применять машину:

1) ПРТ-10;		2) СЗ-3,6А;		+3) МВУ-5;		4) КРН-4,2.

11. Назовите машину, которую целесообразно применять первой для обработки почвы при возделывании зерновых в нашей области после уборки многолетних трав:

1) ПЛН-4-35;		+2) БДТ-3,0;		3) КПС-4;		4) ЛДГ-10.

12. Стадия спелости, в которой необходимо убирать зерновые культуры прямым комбайнированием:

1) восковая;				2) молочная;

3) молочно-восковая;			+4)полная.

13. Укажите формулу для определения интенсивности λ процесса уборки зерновых (U – урожайность зерновых, т/га; F – площадь посева зерновых, га; Д – длительность процесса уборки, дней; Т – продолжительность рабочего дня, ч):

1) λ=U⋅ДF⋅Т;		+2) λ=U⋅FД⋅Т;		3) λ=U⋅ТF⋅Д;		4) λ=F⋅ДU⋅Т.

14. При комбайновом способе уборки зерновых в сравнении с раздельным уменьшается:

+1) зависимость уборки от погодных условий;

2) стоимость транспортировки зерна;

3) расход топлива на сушку зерна;

4) производительность сушильного оборудования.

15. При возделывании яровых зерновых в Костромской области операцию закрытия влаги с применением борон БЗСС-1 проводят в:

1) конце марта – начале апреля;

+2) конце апреля – начале мая;

3) конце мая – начале июня;

4) конце августа – начале сентября.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла - 1 балл |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 15 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 9. Технология и система машин для возделывания и уборки картофеля.

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. При возделывании картофеля ширина междурядья, наиболее распространенная в Костромской области:

1) 45 см;       2) 60 см;      +3) 70 см;       4) 90 см.

2. Правильная последовательность применения машин весной при подготовке поля к посадке картофеля:

1) ПЛН-4-35 (без отвалов), КОН-2,8, КПС-4, КПС-4, БЗСС-1;

2) КПС-4, ПЛН-4-35 (без отвалов), КОН-2,8, КПС-4, БЗСС-1;

+3) БЗСС-1, КПС-4, ПЛН-4-35 (без отвалов), КПС-4, КОН-2,8;

4) КОН-2,8, БЗСС-1, ПЛН-4-35 (без отвалов), КПС-4, КПС-4.

3. При возделывании картофеля после многолетних трав после их уборки первой должна применяться машина:

1) ЛДГ-10;    2) КПС-4;   +3) БДТ-3;    4) ПЛН-4-35.

4. При посадке картофеля в гребни на суглинистой почве более подходит глубина заделки клубней, см:

1) 2-4;          2) 4-6;          +3) 6-8;           4) 8-10.

5. Картофелесажалка КСМ-4 агрегатируется с трактором:

1) Т-40;         +2) МТЗ-82;          3) Т-150К;         4) К-701.

6. Картофелесажалка КСМ-4 имеет ширину захвата, м:

1) 4;          +2) 2,8;         3) 1,4;          4) 4,2.

7. В марке картофелесажалки КСМГ-4 буква «Г» обозначает, что машина:

1) гидрофицированная;

+2) осуществляет посадку клубней в гребни;

3) осуществляет гладкую посадку;

4) оснащена гидроцилиндром для подъёма бункера.

8. Всходы картофеля после посадки машиной КСМГ-4 обрабатывают культиватором:

1) КПС-4;          2) КРН-4,2;          +3) КОН-2,8;         4) КШУ-4.

9. Картофелесажалка КСМ-6 имеет ширину захвата, м:

1) 6;         +2) 4,2;          3) 4;          4) 3.

10. Перед окучиванием картофеля, посаженного в гребни с междурядьем 90 см, расстояние (м) между колесами трактора устанавливают:

1)1,5;          +2) 1,8;         3) 1,4;          4) 2,7.

11. На культиваторе  КОН-2,8 устанавливают окучивающие органы в количестве:

1) 2;         2) 4;         +3) 5;          4) 6.

12. На культиваторе  КРН-4,2 устанавливают окучивающие органы в количестве:

+1) 7;        2) 4;         3) 5;         4) 6;

13. Картофелеуборочный комбайн КПК-2 в варианте использования после КСМ-4 и имеет ширину захвата (м):

1) 2;         2) 4;          +3) 1,4;           4) 2,8.

14. На переувлажненных полях целесообразно использовать технологию возделывания картофеля:

1) с гладкой посадкой;             2) с гребневой посадкой;

+3) грядово-ленточную;          4) голландскую.

15. Для уничтожения сорняков на посадках картофеля применяют:

1) пестициды;       +2) гербициды;         3) фунгициды;         4) ретарданты.

16. При нарезании гребней культиватором КОН-2,8 необходимо применять способ движения агрегата:

1). всвал;    2) комбинированный;         +3) челночный;         4) с перекрытием.

17.Под картофель наиболее подходит подготовка почвы с применением:

1) весновспашки;          2) минимальной обработки;

3) нулевой обработки;           +4) зяблевой вспашки.

18. Картофелеуборочный комбайн КПК-2 агрегатируется с трактором:

1) Т-40;         2) ДТ-75М;           + 3) МТЗ-82;          4) Т-150К.

19. При возделывании картофеля по типовой технологии нормальной принята урожайность, ц/га:

1) 150;     2) 200;     +3) 250;      4) 300.

20. Картофелекопатель КТН-2В имеет ширину захвата, м:

1) 2;             2) 1;            +3) 1,4;        4) 0,7.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла - 1 балл |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 20 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 10. Технология и система машин для возделывания и уборки льна

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. Стадия спелости, в которой следует убирать раздельным способом товарные (на волокно) посевы льна.

1) полная спелость;			2) зелёная спелость;

+3) ранняя жёлтая спелость;		4) жёлтая спелость.

2. Способ посева льна-долгунца:

1) рядовой;   +2) узкорядный;    3) полосовой; 4) пунктирный.

3. При посеве льна-долгунца семена заделывают в почву на глубину, см:

+1) 1-3;    2) 2-4;   3) 3-5;    4) 6-6.

4. Для уменьшения засоренности посевов льна обработку почвы следует вести:

1) с применением паровой обработки;

+2) по типу полупара;

3) с применением плугов с предплужниками;

4) с применением минимальной обработки.

5. При полупаровой обработке почвы под лен после вспашки необходимо применять:

1) лущильник ЛДГ-5;           +2) культиватор КШУ-4;

3) культиватор КОН-2,8;        4) бороны БЗСС-1.

6. При посеве льна целесообразно применять способ движения агрегата:

1) всвал;       2) вразвал;       3) с перекрытием;         +4) челночный.

7. Против блохи посевы льна обрабатывают:

+1) одновременно с появлением всходов;        2) при высоте 10 см;

3) при высоте 20 см;         4) при высоте 20 см.

8. При выращивании льна-долгунца на волокно наибольшую ценность представляет:

1) коробочки:     2) семена;         +3) стебель выше корневой шейки;

4) часть растения ниже корневой шейки

9. При использовании для уборки льна комбайнов ЛК-4А во время посева сеялкой СЗ-3,6А-04 на поле целесообразно оставлять проходы шириной, м:

1) 2;        2) 3,6;          3) 4;           +4) 7,2.

10. При комбайновой уборке льна-долгунца в сравнении с раздельной:

+1) уменьшается зависимость от погодных условий;

2) требуется меньше топлива на сушку вороха;

3) требуется меньше топлива на транспортировку вороха;

4) уменьшается время вылежку тресты.

11. Комбайн ЛК-4А агрегатируется с трактором:

1) Т-25А;   +2) МТЗ-80;   ДТ-75М;   Т-150К.

12. Конструктивная ширина захвата комбайна ЛК-4А равна, м:

1) 1,05;          +2) 1,52;        3) 3,0;          4) 4.

13. Наилучший срок начала уборки тресты наступил тогда, когда:

1) стебли прибрели рыжеватый цвет;

+2) древесина в стеблях легко ломается, волокно отделяется от древесины, но не рвется;

3) ленты тресты проросли травой;

4) древесина в стеблях ломается, волокно отделяется от древесины и легко рвется.

14. Оборачивание лент тресты перед подбором рулонным прессом выполняется для:

1) равномерной вылежки тресты;

+2) равномерного высыхания продукции;

3) уменьшения растянутости стеблей в ленте;

4) уменьшения плотности ленты.

15. Рулонный пресс ПРУ-150 агрегатируется с трактором:

1) Т-25А;          +2) МТЗ-80;          ДТ-75М;          Т-150К.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла - 1 балл |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 15 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 11. Технология возделывания многолетних трав и системы машин для заготовки кормов

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. Как правило, многолетние травы на одном поле убирают сколько лет:

1) 1;            +2) 2;         3) 3;           4) 4.

- Перед закладкой сена на хранение травяную массу высушивают до относительной влажности, %:

1). 9;           +2) 19;           3) 29;          4) 39.

3. Для повышения питательной ценности сена в настоящее время применяют:

1) скашивание травы роторными косилками;

+2) плющение скошенной массы;

3) прессование сена в рулоны;

4) консервирование рулонов полиэтиленовой плёнкой.

4. Назовите влажность (%), при которой закладывают в траншею сенажную массу:

1) до 20;		+2) 40-60;		3) более 60;		4) более 80.

5. При какой  влажности (%) целесообразно  закладывать в траншею силосную массу:

1) до 20;		2) 40-60;		+3) 60-70;		4) более 80.

6. Привод рабочих органов граблей ГВК-6 осуществляется от:

1) ВОМ трактора;         2) дополнительного гидромотора;

+3) за счет контакта пальцев с почвой;        4)  дополнительного электромотора.

7. Косилка КРН-2,1А агрегатируется с трактором:

1) Т-25А;        +2) МТЗ-80;         3) ДТ-75М;            4) Т-150К.

8. Сенные грабли агрегатируются с тракторами класса:

1) 0,6;        +2) 1,4;         3) 3,0;   4) 4,0.

9. Рулонные пресс-подборщики агрегатируются с тракторами класса:

1) 0,6;    +2) 1,4;    3) 3,0;   4) 4,0.

10. Для укладки сенажной массы в траншею подвяленную траву целесообразно измельчать на отрезки, см:

1) 1-2;        +2) 2-4;        3) 5-7;       4) 8-10.

11. Для укладки силосной  массы в траншею  растения целесообразно измельчать на отрезки, см:

1) 1-2;      +2) 3-5;        3) 5-7;        4) 8-10.

12. В Костромской области большее распространение получил способ заготовки сена с применением:

1) прессования в тюки;

+2) прессования в рулоны;

3) сгребания в копны;

4) заматывания в пленку.

13. С применением при заготовке сена сушки активным вентилированием  скошенную траву в  поле доводят до влажности, %:

1) 15-20;  2) 25-35;  +3) 35-40;    4) 40-50.

14. Для получения качественного сена бобовые травы скашивают:

1) в стадии восковой спелости:

2) в стадии полной спелости;

+3) в фазе бутонизации – начала цветения;

4) в фазы выхода в трубку- начала цветения.

15. Для получения качественного сена  злаковые травы скашивают:

1) в фазе бутонизации – начала цветения;

2) ) в фазы выхода в трубку- начала цветения;

3) в стадии восковой спелости;

4) в стадии полной спелости.

16. При заготовке сенажа измельченную массу необходимо закладывать в одну траншею не более дней:

1) 2;      +2) 4;        3) 6;        4) 8.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла - 1 балл |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 16 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 12. Технология возделывания и уборки кормовых корнеплодов

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. Кормовые корнеплоды относятся к кормам:

1) грубым;   2) концентрированным;   +3) сочным;  4) комбинированным.

2. При подготовке поля под кормовые корнеплоды перед вспашкой необходимо проводить:

1) культивацию почвы;    +2) лущение;    3) прикатывание;     4) боронование зубовыми боронами.

3. При подготовке поля под кормовые корнеплоды в Костромской области производят вспашку на глубину, см:

1) 15-17;   +2) 20-22;   3) 22-24;   4) 26-28.

4. Непосредственно перед посадкой кормовых корнеплодов необходимо провести на поле:

1)  лущение;  +2) прикатывание; 3) вспашку; 4) дискование.

5. При подготовке поля под кормовые корнеплоды первой операцией после схода снега должна быть:

1)  лущение;   2) прикатывание;     3)  вспашка;    +4) закрытие влаги.

6. После схода снега на поле под кормовые корнеплоды операцию закрытия влаги необходимо проводить агрегатом:

1) МТЗ-80 + ПЛН-3-35;   2) ДТ-75М + ЛДГ-10А;  +3) ДТ-75М + 24 БЗСС-1 + СП-11;

4) МТЗ-80 + СЗ-3,6А.

7. В марке свекловичной сеялки ССТК-8 цифра  «8» обозначает:

1) ширину захвата, м;    +2) количество засеваемых рядков;  3) количество рабочих, обслуживающих агрегат;  4) емкость семенных ящиков.

8. Обработку поля после посева кормовых корнеплодов производят культиватором:

1) КПС-4;   КШУ-4;   +3) КРД-5,4;  4) КШУ-8.

9. Какую операцию на поле, предназначенном для выращивания кормовых корнеплодов,  выполняет  машина МБК-2,7?

1) рыхлит почву;  2) прикатывает почву;   + 3) убирает ботву; 4) подкапывает рядки.

10. С применением какой машины целесообразно убирать кормовые корнеплоды?

1) СК-5М;  +2) ККГ-1,4А;  3) КПК-3;   4) ЛК-4А.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла - 1 балл |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 10 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 13. Технологии и комплексы машин для проведения мелиоративных работ в сельском хозяйстве

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. В зависимости от решаемых задач мелиорации разделяют на:

1)  общетехнические, технологические и агротехнологические;

+2) гидротехнические, культуртехнические и химические;

3) гидротехнические, технологические и химические;

4) осушительные, технологические и обводнительные.

2. Гидротехнические мелиорации предназначены для:

1) выравнивания поверхности поля;

+2) улучшения водного режима с.-х. угодий;

3) освобождения поверхности почвы от кустарниковой растительности;

4) освобождения полей от камней.

3. Осушение относят к мелиорациям:

1) агротехнологическим;    2) культуртехническим;           +3) гидротехническим;   4) общетехническим.

4. Работы по улучшению лугов и пастбищ относят к мелиорациям:

1) общетехническим;  +2) культуртехническим;   3) технологическим;

4) агротехническим.

5. Известкование кислых почв относят к мелиорациям:

1) общетехническим; 2) технологическим;  +3) химическим; 4) общедоступным.

6. К видам оросительных мелиораций относят:

1) временно подключаемые при помощи трубопроводной сети;

+2) регулярно действующие при помощи постоянной системы каналов и сооружений;

3) подачу воды для орошения лугов и пастбищ;

4) самотечные системы для орошения полей.

7. Заключительной операцией при орошении является:

1) подвод воды на поверхность поля;  +2) полив;   3) доставка воды к полю;

4) усвоение воды растениями.

8. Одним из способов полива является:

1) доставка воды на поле цистернами;        +2) дождевание;

3) распределение воды по полю порциями; 4) обводнение.

9. В хозяйствах наиболее распространены дождевальные машины:

1) «Кубань»;   +2) «Волжанка»; 3) «Волга»;   4) «Ороситель».

10. Осушительной системой называется:

1) система каналов для сбора воды с поля;

+2) осушаемая территория, оборудованная сооружениями и  устройствами для отвода избыточной влаги из корнеобитаемого слоя почвы;

3) система каналов для отвода избыточной влаги с поля;

4) дренажная сеть, выполненная ниже корнеобитаемого слоя почвы.

11. Удаление древесно-кустарниковой растительности и пней относится к мелиорациям:

1) агротехническим;

+2) культуртехническим;

3) общетехническим;

4) общетехнологическим.

12. Планировка поверхности почвы относится к мелиорациям:

1) агротехническим;

2) общетехническим;

3) общетехнологическим.

+2) культуртехническим.

13. Уборка камней  относится к мелиорациям:

+1) культуртехническим.

2) агротехническим;

3) общетехническим;

4) общетехнологическим.

14. Одной из операций технологии освоения закустаренных земель является:

1) уборка камней с поверхности поля;

+2) срезание кустарника и мелколесья;

3) отведение избыточной влаги с поверхности поля;

4) подача воды в корнеобитаемый слой.

15. Способ улучшения лугов и пастбищ может быть:

1) избирательным;

+2) поверхностным;

3) сплошным;

4) прерывистым.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 15 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 14. Транспорт в с.-х. производстве. Производительность транспортных средств. Погрузочно-разгрузочные средства. Организация поточной работы погрузочно-разгрузочных и транспортных средств

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. Назовите формулу, по которой определяется коэффициент использования грузоподъемности транспортного средства   (  - высота укладки груза, м;   – плотность груза, т/;   – грузоподъемность транспортного средства, т):

1)  = ;     +2) = ;    3) = ;    4)  = .

2. Назовите формулу, по которой определяется количество Nа автомобилей для отвозки зерна от комбайнов (U – урожайность зерновых, т/га; Wк – производительность комбайна, га/ч; Wа – производительность автомобиля на отвозке зерна, т/ч; Nк – количество комбайнов, участвующих в работе):

1) Nа=U⋅Wк−Nк⋅Wа;			2) Nа=U⋅WкNк⋅Wа;

3) Nа=Nк⋅WкU⋅Wа;				+4) Nа=U⋅Nк⋅WкWа.

3. Укажите формулу для определения производительности W транспортного агрегата (αс.г. – статический коэффициент грузоподъёмности; αпроб – коэффициент использования пробега; Q – грузоподъёмность транспортного средства, т; υт – техническая скорость движения, км/ч; τ – коэффициент использования времени смены):

1) W=0,1⋅αс.г.⋅αпроб⋅Q⋅υт⋅τ;		2) W=0,36⋅αс.г.⋅αпроб⋅Q⋅υт⋅τ;

3) W=αс.г.⋅αпроб⋅Q⋅τυт;			+4) W=αс.г.⋅αпроб⋅Q⋅υт⋅τ.

4. При нормировании работы автомобильных транспортных средств к первой категории относят дороги:

+1) общегосударственного значения;  2) некоторые дороги государственного значения;  3) областного значения;  4) местного значения.

5. При нормировании работы тракторных транспортных средств к первой группе относят дороги:

+1) обычные грунтовые ровные в сухом состоянии;  2) стерня зерновых культур; 3) твердая задернелая почва зимой и летом; 4) пашня нормальной влажности.

6. Сельскохозяйственные транспортные агрегаты в зависимости от связи с технологическими агрегатами можно подразделить на:

1) автомобильные и тракторные;

2) самоходные и прицепные;

+3) производственные и самостоятельные;

4) общего назначения и специальные.

7. Все перевозки в сельском хозяйстве делят на:

1) полевые, внутрихозяйственные и внехозяйственные;

+2) внутриусадебные, внутрихозяйственные и внехозяйственные;

3) внутриусадебные, внутрихозяйственные и внутрирайонные;

4) внутриусадебные, внутрихозяйственные и государственные.

8. Погрузочно-разгрузочные средства, применяемые в сельском хозяйстве, делят на:

1)навешиваемые на трактор и самоходные;

+2) универсальные погрузчики, специальные погрузчики и перегрузчики

3) зависимые и автономные;

4) стационарные и передвижные.

9. Тяговое сопротивление прицепа с грузом при установившемся движении определяется по формуле: ( – вес прицепа с грузом, кН;  – скорость движения прицепа, км/ч;  – коэффициент сопротивления качению прицепа; i – уклон местности,%):

1) = ·( );

+2)  = ·( );

3)  = ·( );

4)  = ·( ).

10. Как называется транспортный маршрут, показанный на схеме:

1) маятниковый;

+2) радиальный;

3) кольцевой;

4) круговой.

11. Как называется транспортный маршрут, показанный на схеме:

+1) маятниковый;   2) радиальный;   3) кольцевой;   4) круговой.

12.Выберите формулу, по которой определяется время рейса t транспортного средства (,  – время соответственно на погрузку и разгрузку; ,  – время движения с грузом и порожняком):

1) t =  + 2 +  + ;      +2) t=  +  +  + ; 3) t=  +  + 2 + ;

4) t=  + 2( + ) + .

13. Средняя техническая скорость движения транспортного средства  определяется по формуле ( - пройденный путь (туда и обратно); ,  – время движения с грузом и порожняком):

1)  =  ;        +2)  =  ;       3) =  ;        4)  = .

14. Средняя эксплуатационная скорость движения транспортного средства  определяется по формуле ( - пройденный путь (туда и обратно) за смену; – время смены):

1)  =  ;           +2)  =  ;         +3) =  ;        4)  = .

15. Транспортная работа A (т·км) за рейс определяется по формуле (Q – количество перевезенного груза, т; L – расстояние, на которое перевезен груз, км):

1) А =  ;       2) А =  ;      +3) А = Q·L;        4) А = .

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 15 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 15. Расчет состава машинно-тракторного парка, планирование его работы. Определение рационального состава МТП методом построения графиков машиноиспользования.  Показатели использования МТП, их анализ

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1.Как изменяются затраты на эксплуатацию МТП (руб/га) при увеличении количества тракторов в хозяйстве?

- остаются постоянными; +2) увеличиваются;  3) уменьшаются;

4) то уменьшаются, то увеличиваются.

2. Как изменяются потери продукции (руб/га) при увеличении количества тракторов в хозяйстве?

1) остаются постоянными; 2) увеличиваются;  +3) уменьшаются;

4) то уменьшаются, то увеличиваются.

3.Выделите самое основное требование при формирование состава МТП хозяйства:

1) уменьшение количества тракторов;

2) минимальный расход ТСМ;

+3) выполнение всех работ в оптимальные сроки с высоким качеством;

4) уменьшение себестоимости проведения работ.

4.Как называются методы определения состава МТП, при которых применяются нормативные коэффициенты, показывающие количество тракторов, требующееся на 100 га пашни?

1) приблизительные;    +2) нормативные;   3) условные;   4) универсальные.

5. При методе определения состава МТП хозяйства путем построения графиков машиноиспользования учитывают в первую очередь:

1)операционные технологические карты на выполнение работ;

+2) технологические карты на возделывание и уборку с.-х. культур;

3) способ агрегатирования конкретных с.-х. машин;

4) условия использования техники.

6. При построении графиков машиноиспользования данные берут непосредственно из:

1) списочного состава тракторов и с.-х. машин в хозяйстве;

2) плана приобретения техники хозяйством;

+3) плана использования МТП на механизированных работах;

4) плана ремонта машин в хозяйстве.

7. В графу наименование операций плана использования МТП на механизированных работах вписывают в первую очередь работы, выполняемые:

1) в мастерской при ремонте техники;

2) по оказанию услуг населению;

+3) при возделывании с.-х. культур;

4) на транспортировке грузов тракторами.

8. Основная цель построения графика загрузки тракторов - определить:

1) коэффициент использования тракторов;

+2) количество тракторов, участвующих в работе в любой период;

3) время, когда можно проводить ремонт тракторов;

4) время, когда тракторы используются не в полной мере.

9. Коэффициент использования тракторов в хозяйстве – есть отношение:

1) количества тракторов в работе к количеству их в хозяйстве;

+2) количества дней участия тракторов в работе к количеству дней пребывания их в хозяйстве;

3) количества тракторов пребывания в ремонте к количеству их в хозяйстве;

4) количества дней участия тракторов в работе на полях к количеству дней пребывания их в хозяйстве;

10. Годовой объем работ, выполняемых тракторами, измеряется в:

1) га;       2) т;       3)т·км;      +4) ус. эт. га.

11. Условный эталонный га – это объем работы, равный:

1) объёму работы при культивации 1 га в эталонных условиях;

2) объёму работы при вспашке 1 га старопахотных земель трактором ДТ-75;

+3) объёму работы при вспашке 1 га в условиях, принятых за эталонные;

4) объёму работы при вспашке 1 га трактором ДТ-75 в час сменного времени.

12. Условный эталонный трактор – это такой трактор, который:

1) пашет 1 га в час сменного времени;

+2) выполняет работу, равную 1 ус. эт. га, за 1 ч сменного времени;

3) имеет такую же выработку, как и трактор ДТ-75М;

4) имеет коэффициент перевода в условные, равный единице.

13. Назовите формулу, по которой определяется количество N агрегатов, необходимое для выполнения заданного объёма работ (Q – объём работы, га; Д – число рабочих дней; Т-длительность рабочего дня, ч; W – норма выработки агрегата, га/ч):

1) N=Q⋅ДТ⋅W;    +2) N=QД⋅Т⋅W;    3) N=Т⋅WQ⋅Д;	   4) N=Q⋅Т⋅WД.

14. Укажите формулу для определения количества тракторов Nтр, которое требуется иметь в хозяйстве (nmax – количество занятых на работе тракторов в наиболее загружённый период; Км – коэффициент, учитывающий потери времени и снижение производительности машин по метеорологическим условиям; αт.г. – коэффициент технической готовности):

1) Nтр=nmax⋅104Км⋅αТ.Г.;    +2) Nтр=nmaxКм⋅αТ.Г.;    3) Nтр=Км⋅αТ.Г.nmax.;    4) Nтр=nmax⋅КмαТ.Г..

15. Площадь F открытой площадки для хранения с.-х. техники определяется по формуле (: – средний коэффициент использования рядов;  – площадь, занимаемая непосредственно машинами, м2;  – площадь проездов между рядами машин, м2;  – площадь полосы озеленения и изгороди, м2) :

1) F = (1 + )·(1 + )· +  + ;

+2) F = (1 + )·(1 + )· +  + ;

3) F = (1 + )·(1 + )·( +  + ;

4) F = (1 + )·(1 + )·( +  + ).

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 15 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Тема 16. Структура и задачи инженерно-технической службы с.-х. предприятия.

Комплексная система технического обслуживания и ремонта МТП в сельском хозяйстве

Контролируемые компетенции:

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);

Выберите правильный ответ и нажмите кнопку далее

1. Служба по эксплуатации МТП и транспортных средств в с.-х. предприятии подчиняется непосредственно:

1) директору предприятия; +2) главному инженеру; 3) инженеру по ЭМТП; 4) диспетчеру.

2. Число инженерно-технических работников по эксплуатации МТП  можно определить по формуле ( – годовая трудоемкость ТО, ремонта и хранения МТП, ч;  – трудоемкость производства механизированных работ, ч; ,  – коэффициенты, устанавливающие соотношение между числом ИТР; Ф – годовой фонд рабочего времени, ч):

1)  = (· - ·) / Ф;   +2)  = (· + ·) / Ф;

3)  = (· + ·);   4) = (· + ·) / .

3. Под системой технического обслуживания и ремонта машин понимают:

1) совокупность инструментов и оборудования, а также мастеров-наладчиков, работающих по поддержанию и восстановлению качества машин;

+2) совокупность взаимосвязанных технических и технологических средств, документации по техническому обслуживанию и ремонту, а также исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества машин;

3) совокупность приспособлений, указаний, а также мастеров-наладчиков, работающих по поддержанию и восстановлению качества машин;

4) совокупность инструкций по ТО и ремонту, инструмента, оборудования и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества машин.

4. Нормативно-техническая документация – это:

1) инструкции заводов-изготовителей конкретных машин, регламентирующие их техническое обслуживание;

2) методические указания по выполнению технических обслуживаний и ремонтов машин;

+3) документация, регламентирующая периодичность, последовательность и технологию выполнения операций;

4) справочные материалы и периодическая литература по техническому обслуживанию и ремонту машин.

5. Состояние машины считается исправным, когда машина:

1) удовлетворяет всем агротехническим требованиям;

2) качественно выполняет необходимую работу;

3) удовлетворяет всем требованиям технических условий;

4) удовлетворяет всем требованиям технологических и технических условий.

6. В общем понятии периодичность ТО машины характеризуется:

1) количеством израсходованного дизельного топлива от одного ТО-1 до другого ТО-1;

+2) интервалом времени или наработки между данным видом технического обслуживания и последующим таким же видом или другим большей сложности;

3) количеством израсходованного дизельного топлива от одного ТО-2 до другого ТО-2;

4) количеством отработанных мото-часов от одного ТО-1 до другого ТО-1.

7. Событие, при котором машина утрачивает частично или полностью способность выполнять заданные функции в конкретных эксплуатационных условиях называется:

1) поломкой;   2) неисправностью;   3) отказом;    4) аварией.

8. Сущность планово-предупредительной стратегии технического обслуживания машин заключается в том, что:

1) устранение последствий отказов производится как «по потребности», так и в профилактическом порядке;

2) обслуживание осуществляется только при возникновении отказа;

3) обслуживание машин производится в период от одного отказа до другого.

4) обслуживание осуществляется только в запланированные моменты времени.

9. Планово-предупредительная система ТО и ремонтов машин включает в себя:

1) периодические ТО, ремонты и диагностирование машин;

2) эксплуатационную обкатку, периодические ТО, периодические осмотры, ремонты и хранение машин;

3) ежемесячное, первое, второе, третье технические обслуживания и ремонты;

4) эксплуатационную обкатку, ремонты и хранение машин.

10. Периодичность ТО-1, ТО-2, ТО-3 в мото-часах наработки для тракторов, решение о производстве которых принято после 1.01.1982 г., соответственно составляет:

+1) 125, 500, 1000;   2) 100, 200, 300;   3) 250, 500, 1000;    4) 150, 450, 900.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -4 балла - 3 балла - 2 балла |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 10 |

Критерии оценки:

- оценка «5 баллов» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено

90-100 % тестовых заданий, который  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы , обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

оценка «4 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено 76 -89 % тестовых заданий;

- оценка «3 балла» выставляется студенту, если   правильно и корректно решено  от 50 до75 % тестовых заданий;

- оценка «2 балла» выставляется студенту, если правильно решены  от 0  до 49 % тестовых заданий.

Банк вопросов по лабораторным работам

фонда оценочных средств

Направление подготовки 35.03.06 –  «Агроинженерия»

Дисциплина – «Производственная ЭМТП»

Тема: Комплексная система технического обслуживания и ремонта МТП в сельском хозяйстве.

Техническое обслуживание  рядного двигателя Д-240 трактора  МТЗ-80.

1.Расскажите последовательность проведения операции проверки и регулировки зазоров в ГРМ двигателя Д-240.

2. Каков порядок определения угла начала подачи топлива в дизельном двигателе с рядным расположением цилиндров?

3. Какая характерная особенность при регулировке угла начала подачи топлива на двигателе Д-240 по сравнению с двигателем СМД-14?

4. Назовите величину номинального давления начала впрыскивания топлива форсункой у двигателя Д-240 и в каком порядке оно проверяется?

5. Расскажите технологию проверки гидроплотности распылителя форсунки.

6. Объясните, как проверяют гидроплотность плунжерной пары.

7. Перечислите порядок проверки гидроплотности нагнетательного клапана.

8.Как установить правильный угол начала подачи топлива, если он таковым не является?

Техническое обслуживание V-образного двигателя СМД- 62 трактора Т-150К.

1. Каковы причины снижения мощности двигателя?

2.Почему последовательность регулировки клапанов газораспределения не соответствует последовательности меток по окружности маховика двигателя?

3. В какой последовательности проверяют угол начала подачи топлива?

4. Назовите причины пониженного давления в системе смазки дизеля.

5. Как слить воду из системы охлаждения?

6. Перечислить причины грубых ошибок в установке магнето на пусковой двигатель?

7. Как проверить правильность регулировки карбюратора пускового двигателя?

8. Перечислить операции ТО дизеля, выполняемые при ТО-1, ТО-2, ТО-3.

Техническое обслуживание  двигателя DEUTZ модели BF 6M 2012 C  трактора  TERRION АТМ 3180.

1.Расскажите порядок подготовки двигателя к работе.

2.Какой марки применяется масло для двигателя, как его заменить?

3. Как заменить охлаждающую жидкость в двигателе?

4. Какими путями можно запустить двигатель?

5.Как можно остановить двигатель?

6. Как прокачать топливную систему для удаления воздуха?

7. Какие приняты интервалы в часах работы при проведении операций по ТО двигателя?

8.Расскажите порядок проверки и регулировки зазоров в ГРМ.

Определение мощности двигателя по методу Н.С. Ждановского и при помощи прибора ИМД-Ц.

1.В чём заключается принцип проверки мощности двигателя методом Н.С. Ждановского?

2.Какова последовательность выполнения операций при определении мощности двигателя методом Н.С. Ждановского?

3.Какое заключение о техническом состоянии двигателя необходимо сделать, если на одном цилиндре двигатель не работает (глохнет)?

4.Какую эффективную мощность развивает двигатель при максимальных оборотах холостого хода?

5.Каковы причины снижения мощности двигателя?

6.Расскажите последовательность выполнения операций при определении мощности двигателя с применением прибора ИМД-Ц.

7.Почему при испытании двигателя бестормозным методом требуется выдерживать нормальный тепловой режим двигателя?

8.На каком принципе основано измерение количества газов, прорывающихся в картер, с помощью приборов КИ-4887 и КИ-13671?

Банк вопросов по практическим занятиям

фонда оценочных средств

Направление подготовки 35.03.06 –  «Агроинженерия»

Дисциплина – «Производственная ЭМТП»

Разработка системы машин для возделывания озимых зерновых по интенсивной технологии.

1. Назовите озимые культуры, выращиваемые в нашей области.

2. В чем отличие озимых культур от яровых по срокам посева?

3.Какими плугами пашут почву под озимые культуры?

4.Какая первая операция целесообразна весной после выхода озимых посевов из-под снега?

5.Назвать марки комбайнов для уборки озимых зерновых.

6.Назовите способы уборки озимых зерновых.

Разработка системы машин для возделывания яровых зерновых по интенсивной

технологии.

- Какие зерновые культуры относятся к яровым?

2.Когда целесообразно пахать почву под яровые?

3.Какой культиватор можно применять весной на поле, предназначенном под яровые зерновые?

4.Назовите марки сеялок для посева зерновых.

5.Какие способы движения посевного агрегата и в каких условиях при посеве яровых зерновых?

6.Какой способ уборки соломы наиболее распространен в нашей области в настоящее время?

Разработка системы машин для возделывания и уборки картофеля

1.Когда целесообразно пахать почву под картофель?

2.Какие удобрения вносят по картофель?

3.Назовите марки культиваторов для нарезания гребней.

4.Какой величины междурядье применяют в нашей области при возделывании картофеля?

5.На какую глубину высаживают картофель в песчаную почву?

6.Какой способ уборки картофеля наиболее распространен?

Разработка системы машин для возделывания и уборки льна-долгунца

1.Какие виды льнопродукции увозят из сельхозпредприятия?

2.Какую обработку почвы целесообразно применять перед посевом льна?

3.Чем отличается льнотреста от льносоломы?

4.Когда применяют опрыскивание посевов льна гербицидами?

5.Какие способы уборки льна-долгунца известны?

6.Какие машины необходимы для уборки тресты?

Разработка системы машин для возделывания многолетних трав и

комплексов машин для заготовки кормов из трав.

1.Какие виды кормов заготавливают из трав?

2.Когда сеют многолетние травы?

3.Назовите марки косилок.

4.Назовите марки граблей.

5. В какой стадии спелости скашивают траву?

6.Чем отличается сенаж от силоса?

Критерии выставления оценки за лабораторные и практические занятия

Оценка «5 баллов» выставляется студенту, который:

Глубоко, прочно и в полном объеме усвоил программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, правильно понимает принцип действия механизмов и правила их технического обслуживания, уверенно знает технологические операции при возделывании с.-х. культур, особенности их выполнения и контроля. Способен к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

Оценка «4балла» выставляется студенту, который:

твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его без существенных ошибок, по ходу изложения допускает небольшие пробелы, не искажающие содержания ответа.

Оценка «3 балла» выставляется студенту, который не совсем твердо владеет программным материалом, при ответах допускает малосущественные погрешности искажения логической последовательности, испытывает затруднения при решении достаточно сложных задач.

Оценка «2 балла» выставляется студенту, имеющему серьезные пробелы в знании учебного материала, допускающему принципиальные ошибки при выполнении предусмотренных программой заданий.

Банк вопросов для промежуточной и итоговой аттестации

фонда оценочных средств

Направление подготовки 35.03.06 –  «Агроинженерия»

Дисциплина – «Производственная ЭМТП»

Тема 1.

Основные задачи механизации сельского хозяйства в условиях рыночной экономики.

Цели, задачи и структура курса эксплуатации МТП.

Особенности использования машин в с.-х. производстве.-2 ч.

1. Основные задачи механизации сельского хозяйства в условиях рыночной экономики.

2. Производительность труда в сельскохозяйственном предприятии.

3 Пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве.

4. Значение комплексной механизации в повышении производительности труда.

5. Цели, задачи и структура курса эксплуатации МТП.

6. Особенности работы машин в с.-х. производстве.

Тема 2.

Комплектование машинно-тракторных агрегатов. Типы агрегатов, их характеристики.   Уравнение движения МТА.  Движущая агрегат сила, силы сопротивления движению трактора. Сопротивление рабочих машин. Расчет и обоснование состава агрегата. – 4 ч.

1. Понятие о машинно-тракторном агрегате, типы агрегатов.

2. Основные эксплуатационные показатели работы МТА.

3. Эксплуатационно-технологические свойства рабочих машин и пути их улучшения.

4. Уравнение движения агрегата и его анализ.

5. Уравнение тягового сопротивления МТА.

6. Тяговое сопротивление прицепного агрегата.

7. Тяговое сопротивление навесного агрегата.

8. Тяговое сопротивление плуга согласно формуле В.П. Горячкина.

9. Удельное и полное тяговое сопротивление с.-х. машин

10. Тяговый баланс агрегата и характеристика его составляющих.

11. Коэффициенты использования тягового усилия и эффективной тяговой мощности трактора.

12. Расчёт состава машинно-тракторного агрегата.

Тема 3.

Способы движения агрегатов. Производительность МТА, расчет производительности в функции мощности. Баланс времени смены. Определение производительности и объема работы в условных эталонных гектарах. – 2 ч.

1.Способы движения агрегатов при выполнении с.-х. работ.

2.Способ движения пахотного агрегата всвал, преимущества и недостатки.

3. Способ движения пахотного агрегата с чередованием загонов всвал-вразвал.

4. Способ движения агрегата комбинированный с беспетлевыми поворотами.

5. Теоретическая, техническая и действительная производительность МТА. Пути повышения производительности агрегатов.

6. Определение производительности агрегата по мощности двигателя.

7. Баланс времени смены при работе агрегата.

8. Определение коэффициента использования рабочего времени агрегата по балансу времени смены.

9. Суммарный учёт наработки МТА. Понятие об условной единице измерения тракторных работ и эталонном тракторе.

10. Определение производительности и объема работы в условных эталонных гектарах.

Тема 4.

Эксплуатационные затраты при работе машинно-тракторных агрегатов. Расчет расхода топлива, энергии, затрат труда и денежных средств. Основные направления снижения эксплуатационных затрат. – 2 ч.

1. Эксплуатационные затраты на работу агрегата. Пути их снижения.

2. Полезные и полные (топливные) энергозатраты при выполнении с.-х. операций.

3. Определение затрат труда и механической энергии на с.-х. работах. Пути их снижения.

4. Погектарный расход топлива. Экономия топлива.

5. Определение затрат денежных средств на работу МТА.

Тема 5.

Основы проектирования технологических процессов в растениеводстве. Технологии в сельхозпроизводстве. Технологии возделывания с.-х. культур и операционные технологии. – 2 ч.

1. Понятие технологической операции и технологического процесса в растениеводстве.

2. Общие принципы рационального построения технологических процессов.

3. Учёт надёжности машин при проектировании производственных процессов.

4. Технологии в сельскохозяйственном производстве. Понятия и определения.

5. Технология возделывания и уборки с.-х. культуры и отражение её в технологической карте.

6. Операционные технологии выполнения с.-х. работ.

7. Интенсивная и индустриальная технологии возделывания с.-х. культур..

Тема 6.

Операционные технологии выполнения основной и предпосевной обработок почвы.-2 ч.

1. Лущение стерни, условия применения машин при выполнении операции.

2. Операционная технология выполнения вспашки.

3. Комплектование пахотного агрегата и подготовка его к работе. Причины нарушения качества пахоты.

4. Технология зяблевой вспашки. Способы движения агрегатов.

5. Назначение культивации, применяемые машины, агротребования к их работе.

6. Назначение боронования, применяемые машины, агротребования к их работе.

Способы движения агрегатов.

7. Назначение прикатывания почвы, машины для выполнения операции, способы движения агрегатов.

8. Комбинированные орудия для обработки почвы, условия их применения Агротехнические требования и контроль качества работы.

Тема 7.

Операционные технологии посева и посадки с.-х. культур, ухода за посевами и посадками. -2 ч.

1 Способы посева и посадки с.-х. культур, применяемые машины.

2. Операционно-технологическая карта на посев зерновых, агротехнические требования на посев, способы движения агрегатов.

3. Подготовка посевных агрегатов к работе, порядок установки сеялки на норму высева семян.

4. Работа посевного агрегата в поле. Проверка установки сеялки на норму высева семян.

5. Подготовка агрегатов для междурядной обработки посевов и посадок.

6. Установка опрыскивателя на норму подачи ядохимикатов, применяемые регулировки.

Тема 8.

Технологии возделывания озимых и яровых зерновых культур. – 4 ч.

1. Интенсивная технология возделывания озимых зерновых культур.

2. Интенсивная технология возделывания яровых зерновых культур.

3. Основное отличие  интенсивной технологии возделывания зерновых от индустриальной.

4. Назначение и порядок образования технологической колеи при посеве.

5. Технология основной обработки почвы под озимые зерновые культуры.

6. Технология предпосевной обработки почвы под зерновые культуры.

7. Посев зерновых при возделывании их по интенсивной технологии.

8. Операции и машины по уходу за посевами зерновых культур.

9. Способы уборки зерновых культур.

10. Анализ способов уборки зерновых в Нечернозёмной зоне

11. Технологии уборки соломы зерновых культур.

Тема 9.

Технология и система машин для возделывания и уборки картофеля. – 2 ч.

1.Народнохозяйственное значеие картофеля и технологические особенности его возделывания.

2.Технологии возделывания картофеля и способы посадки клубней.

3. Индустриальная технология возделывания картофеля.

4. Комплекс машин для возделывания картофеля.

5. Операции основной обработки почвы под картофель, внесение удобрений.

6. Предпосадочная подготовка поля и посадка картофеля.

7. Операции по уходу за картофелем, применяемые машины..

8. Способы уборки картофеля, условия их применения

Тема 10.

Технологии и системы машин для возделывания и уборки льна-долгунца – 2 ч.

1. Народнохозяйственное значение льна-долгунца и технологические особенности его возделывания.

2. Интенсивная технология возделывания льна-долгунца.

3. Операции и комплекс  машин для выращивания льна-долгунца.

4. Особенности технологии обработки почвы под лён-долгунец.

5. Система мер борьбы с сорняками при возделывании льна-долгунца.

6. Способы уборки льна-долгунца, условия их применения.

7. Технология комбайновой уборки льна-долгунца, её недостатки.

8. Технология раздельной уборки льна-долгунца, её анализ.

9. Приготовление и  уборка льнотресты.

Тема 11

Технология возделывания многолетних трав и системы машин для заготовки кормов из трав. –4 ч.

1. Технология возделывания многолетних трав.

2. Технологические схемы уборки трав на сено.

3. Борьба с потерями питательных веществ при заготовке сена, условия приготовления качественного корма.

4. Комплексы машин для уборки трав на сено.

5. Технология заготовки сенажа, способы закладки сенажа на хранение.

6. Комплексы машин для заготовки сенажа.

7. Технология и система машин для возделывания и уборки трав на силос. Условия заготовки высококачественного силоса.

8. Оценка технологических схем заготовки грубых кормов.

Тема 12.

Технология возделывания и уборки кормовых корнеплодов

1.Технология основной обработки почвы под кормовые корнеплоды.

2.Технология предпосевной обработки почвы под кормовые корнеплоды и посев.

3.Технологические операции по уходу за посевами кормовой свеклы.

4. Операции и машины для уборки кормовых корнеплодов.

Тема 13.

Технологии и комплексы машин для проведения мелиоративных работ в сельском хозяйстве

1.Виды мелиораций, их назначение.

2.Гидротехнические мелиорации.

3. Культуртехнические мелиорации.

4.Технология освобождения земель от древесно-кустарниковой растительности и пней.

5.Технология освобождения полей от камней.

6. Технология и машины для улучшения лугов и пастбищ.

Тема 14.

Транспорт в с.-х. производстве. Производительность транспортных средств. Погрузочно-разгрузочные средства. Организация поточной работы погрузочно-разгрузочных и транспортных средств. -2 ч.

1. Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы в сельском хозяйстве.

2. Сельскохозяйственные транспортные и погрузочно-разгрузочные средства.

3. Комплектование транспортных агрегатов.

4. Показатели использования транспортных агрегатов.

5. Измерители транспортного процесса.

6. Организация работы сельскохозяйственного транспорта.

Тема 15.

Расчет состава машинно-тракторного парка, планирование его работы. Определение состава МТП методом построения графиков машиноиспользования.

Показатели использования МТП, их анализ. – 4 ч.

1.Значение планирования работы МТП в хозяйствах.

2. Принципы формирования МТП хозяйства.

3. Методы определения состава машинно-тракторного парка для хозяйства.

4. Метод определения состава МТП путем построения графиков машиноиспользования.

5. Последовательность разработки плана использования МТП на механизированных работах.

6. Порядок построения графиков загрузки тракторов.

7. Методы корректирования графиков загрузки тракторов.

8. Последовательность уточнения плана использования МТП после корректирования графиков загрузки тракторов.

9. Определение количества тракторов, которое необходимо иметь в хозяйстве, по графикам загрузки тракторов.

10. Порядок составления графика использования сельскохозяйственных машин и автомобилей для выполнения работ в хозяйстве.

11. Организация работы машинных агрегатов.

12. Анализ сформированного машинно-тракторного парка.

Тема 16.

Структура и задачи инженерно-технической службы с.-х. предприятия.

Комплексная система технического обслуживания и ремонта МТП в сельском хозяйстве. -2 ч.

1.Структура инженерно-технической службы с.-х. предприятия.

2.Расчет числа инженерно-технических работников по эксплуатации МТП.

3. Задачи инженерно-технической службы по эксплуатации МТП.

4. Неисправности машин и причины их возникновения.

5.Закономерность износа деталей и узлов машин, предельная  величина износа.

6.Надежность машин, показатели надежности.

7. Комплексная система технического обслуживания и ремонта МТП в сельском хозяйстве.

8. Периодичность технических обслуживаний тракторов.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Количество оценок | пять |  |
| Названия оценок | -5 баллов - 4 балла - 3 балла -2 балла |  |
| Предел длительности всего контроля |  | 35 минут |
| Последовательность выбора вопросов |  | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов |  | 2 |

Критерии выставления оценки при промежуточной и итоговой аттестации

Оценка «5 баллов» выставляется студенту, который:

глубоко, прочно и в полном объеме усвоил программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, правильно понимает принцип действия механизмов и правила их технического обслуживания, уверенно знает технологические операции при возделывании с.-х. культур, особенности их выполнения и контроля. Обладает способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок.

Оценка «4 балла» выставляется студенту, который:

твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его без существенных ошибок, по ходу изложения допускает небольшие пробелы, не искажающие содержания ответа.

Оценка «3 балла» выставляется студенту, который не совсем твердо владеет программным материалом, при ответах допускает малосущественные погрешности искажения логической последовательности, испытывает затруднения при решении достаточно сложных задач.

Оценка «2 балла» выставляется студенту, имеющему серьезные пробелы в знании учебного материала, допускающему принципиальные ошибки при выполнении предусмотренных программой заданий.

Итоговая оценка знаний студентов после изучения дисциплины

- Студенты, набравшие по итогам обучения 85-100 баллов и не имеющие пропусков занятий по неуважительным причинам, получают оценку «5».

- Студенты, набравшие 65-84 баллов и не имеющие пропусков занятий по неуважительным причинам, получают оценку «4».

- Студенты, набравшие 50-64 баллов и не имеющие пропусков занятий по неуважительным причинам, получают оценку «3».

- Студенты, набравшие менее 50 баллов, должны пройти дополнительное обучение.

- Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительным причинам, при любом количестве набранных баллов обязаны пройти дополнительное обучение по пропущенным темам.