МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

фгоу впо костромская гсха

кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Методические указания

по выполнению курсового проекта

для студентов специальности 110304 «Технология обслуживания

и ремонта машин в АПК»

КОСТРОМА 2007

УДК 631.3.153.4:631.17

ББК 40.71

Составители: д.т.н., профессор кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка Ю.Ф.Малаков и к.э.н., доцент кафедры экономики и управления техническим сервисом Н.А.Середа

Рецензент:	к.т.н., доцент кафедры сельско-хозяйственных машин ФГОУ ВПО Костромская ГСХА М.С.Волхонов.

Методические указания рекомендованы к изданию

методической комиссией факультета механизации сельского хозяйства ФГОУ ВПО Костромская ГСХА, протокол № 4 от 26 февраля 2007 г.

Т 38  Техническая эксплуатация: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 110304 «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» / Сост. Ю.Ф.Малаков, Н.А.Середа. – Кострома: КГСХА, 2007. – 44с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

Общие указания по выполнению курсового проекта	4

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия	5

1.1. Организационно-экономические условия и результаты 
деятельности предприятия	5

1.2. Состав и использование машинно-тракторного парка, автомобилей 
и оборудования нефтехозяйства	7

1.3. Ремонтно-обслуживающая база предприятия	10

2. Проектирование технического обслуживания МТП в предприятии	13

2.1. Планирование заявок на техническое обслуживание тракторов	123

2.2. Структура заявок на техническое обслуживание комбайнов и самоходных машин	16

2.3. Расчёт трудоёмкости технических обслуживаний и ремонтов автомобилей	17

2.4. Расчёт трудоёмкости работ по ТО и ремонту 
оборудования нефтескладов	18

2.5. Организация приёмки и обкатки машин	19

2.6. Расчёт трудоёмкости технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин	19

2.7. Организация проведения технического обслуживания тракторов	19

2.8. Организация хранения машин и оборудования	24

2.9. Организация нефтесклада с постом заправки машин ТСМ	27

2.10. Расчёт состава работников службы машинного двора	29

2.11. Экономическая эффективность проекта	30

3. Содержание графической части проекта	32

Список использованной литературы	33

Приложения	34

ВВЕДЕНИЕ

Курсовой проект выполняется по материалам производственной эксплуатационно-ремонтной практики и является самостоятельной работой учебно-научного характера. Целью проекта является закрепление знаний по организации технического обслуживания машин в сельскохозяйственном производстве.

Во введении обосновывается необходимость разработки проекта организации технического обслуживания машин сельскохозяйственного назначения для конкретного хозяйства по результатам анализа его деятельности.

Качество выполнения и защиты проекта оценивается с учетом полноты и глубины проработки вопросов, предусмотренных методическими указаниями.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект выполняется по материалам конкретного предприятия агропромышленного комплекса. Тема курсового проекта может быть связана с темой научно-исследовательской работы и дипломного проекта. Источником информации служат годовые отчеты предприятия за последний год, первичные бухгалтерские документы, статистическая отчетность.

Для написания проекта используются рекомендации научных учреждений, достижения передового опыта, учебная методическая литература, нормативно-справочная литература.

Объем курсового проекта 40-50 страниц, оформление — в соответствии с требованиями ГОСТ и методических рекомендаций.

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части.

Расчетно-пояснительная записка должна включать: титульный лист, содержание, введение, основную часть, выводы и предложения, список использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы, цель и задачи проекта, объект анализа.

В первой главе дается организационно-экономическая характеристика предприятия, его производственные ресурсы, внутренняя структура, специализация, экономические результаты деятельности за последний год. Объем главы не должен превышать 20-25% от общего объема проекта. Первая глава должна заканчиваться логическим выводом о необходимости совершенствования организации технического обслуживания МТП сельхозпредприятия.

Во второй главе выполняются конкретные расчеты по выявлению путей, резервов, мероприятий по совершенствованию организации технического обслуживания и дается их экономическая оценка.

Курсовой проект представляется на кафедру в соответствии с установленным графиком.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Организационно-экономические условия 
и результаты деятельности предприятия

В данном разделе следует дать общие сведения о предприятии: его местоположение, организационно-правовая форма, производственное направление деятельности, внутренняя организационная структура.

Основными производственными ресурсами сельскохозяйственного предприятия являются: земля, трудовые ресурсы, средства производства.

Данные привести в форме таблицы 1.

Таблица 1

Производственные ресурсы предприятия

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая земельная площадь, га |  |
| в т.ч. сельскохозяйственные угодья |  |
| из них пашня |  |
| сенокосы |  |
| пастбища |  |
| Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, чел. |  |
| в т.ч. трактористы-машинисты |  |
| Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. |  |
| Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. |  |
| Поголовье крупного рогатого скота, гол. |  |
| Энергетические мощности, кВт |  |

На основании имеющихся показателей дать общую оценку производственного потенциала предприятия.

Следует рассмотреть структуру посевных площадей предприятия за последний год (табл. 2). Она соответствует специализации предприятия и во многом определяет состав, особенности использования и обслуживания машинно-тракторного парка.

Таблица 2

Структура посевных площадей

| Культура | Площадь посева, га | Структура посевов, % |
| --- | --- | --- |
| Зерновые — всего |  |  |
| в т.ч. озимые |  |  |
| яровые |  |  |
| зернобобовые |  |  |
| Лен |  |  |
| Картофель |  |  |
| Овощи открытого грунта |  |  |
| Кормовые корнеплоды |  |  |
| Многолетние травы: |  |  |
| на сено |  |  |
| на зеленый корм |  |  |
| Однолетние травы: |  |  |
| на сено |  |  |
| на зеленый корм |  |  |
| Силосные культуры |  |  |
| Другие культуры |  |  |
| Всего посевов |  | 100,0 |

Дать анализ сложившейся структуры посевов в предприятии, соотношения доли товарных и кормовых культур.

Привести экономические данные о деятельности предприятия за последний год (табл. 3), проанализировать результаты, указать причины, влияющие на уровень этих показателей.

Таблица 3

Экономические результаты деятельности предприятия

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. |  |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. |  |
| Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. |  |
| Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. |  |
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. |  |
| Рентабельность продаж, % |  |
| Рентабельность продукции, % |  |

Дать общую оценку экономических результатов деятельности предприятия, указать возможные пути повышения эффективности производства.

Источниками информации для выполнения подраздела 1.1 служат данные годового отчета о производственной деятельности предприятия бухгалтерского баланса за последний год.

1.2. Состав и использование машинно-тракторного парка,
 автомобилей и оборудования нефтехозяйства

Привести данные о количестве тракторов, комбайнов, автомобилей, сельскохозяйственных машин по маркам, по оборудованию нефтехозяйства.

Источниками информации служит бухгалтерский счет 01 «Основные средства», данные инвентаризационных ведомостей.

Результаты оформить в виде таблицы 4.

Провести анализ использования машинно-тракторного парка за последний год, сравнить фактические показатели с их нормативными значениями. Наметить основные направления повышения эффективности использования МТП.

Источниками информации служат данные бухгалтерского счета 23 «Вспомогательные производства» (субсчет 3 «Машинно-тракторный парк») и производственных отчетов по машинно-тракторному парку. Результаты оформить в виде таблицы 5.

Таблица 4

Состав машинно-тракторного, автомобильного парка и 
оборудования нефтехозяйства

| Марка | Количество машин, оборудования, шт. | Год выпуска | Пробег автомобиля, км | Расход топлива с начала эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тракторы |  |  |  |  |
| Т-150К |  |  |  |  |
| ДТ-75М |  |  |  |  |
| МТЗ-80(82) |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |
| Комбайны |  |  |  |  |
| Дон-1500 |  |  |  |  |
| Енисей-1200 |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |
| Автомобили |  |  |  |  |
| ГАЗ-53А |  |  |  |  |
| ЗИЛ-130 |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные машины |  |  |  |  |
| Плуги: |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |
| Культиваторы: |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |
| Сеялки: |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 4

| Оборудование нефтехозяйства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливораздаточные колонки |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |
| Маслораздаточные колонки |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |
| Ёмкости 5 м3 |  |  |  |  |
| Ёмкости 10 м3 |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |

Примечание. Количество машин и год выпуска требуется для всего парка машин; пробег с начала эксплуатации только для автомобилей; расход топлива с начала эксплуатации только для тракторов и самоходных комбайнов.

Таблица 5

Показатели использования тракторов

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество тракторов, в том числе: |  |
| физических ед. |  |
| эталонных ед. |  |
| Объем механизированных работ, усл. эт. га |  |
| Отработано тракторами — всего: |  |
| машино-дней |  |
| машино-смен |  |
| Расход топлива, т |  |
| Затраты на содержание и эксплуатацию МТП, тыс. руб., в том числе: |  |
| на ТСМ |  |
| на техническое обслуживание и ремонт |  |
| Годовая занятость трактора, дней |  |
| Коэффициент сменности |  |
| Коэффициент использования тракторов |  |
| Наработка на 1 эталонный трактор, усл. эт. га: |  |
| годовая |  |
| сменная |  |
| Расход топлива, кг: |  |
| на 1 эталонный трактор |  |
| на 1 усл. эт. га |  |
| Нагрузка пашни на 1 эталонный трактор, га |  |
| Себестоимость 1 усл. эт. га, руб. |  |
| Плотность механизированных работ, усл. эт. га/га |  |

Следует привести данные по общему пробегу автомобилей в предприятии за последний год (табл. 6). Исходя из структуры пробега, сделать выводы о преимущественном использовании в предприятии тех или иных типов и марок автомобилей.

Таблица 6

Годовой общий пробег автомобилей

| Марка автомобиля | Годовой общий пробег автомобилей данной марки, км | Структура пробега по маркам автомобилей, % |
| --- | --- | --- |
| ГАЗ-53А |  |  |
| ЗИЛ-130 |  |  |
| » » |  |  |
| Всего |  | 100,0 |

Источниками исходной информации служат данные бухгалтерского счета 23 «Вспомогательные производства» (субсчет 4 «Автомобильный парк»), производственных отчетов по автопарку.

Следует привести сведения о расходе топлива по месяцам по каждой марке тракторов, а также в целом по самоходным комбайнам, автомобилям, стационарному оборудованию за последний год (табл. 7).

Данная информация служит основой при планировании работ по техническому обслуживанию тракторов, для проектирования нефтехозяйства и разработки графика завоза топлива.

Источниками исходной информации для анализа служат данные бухгалтерского счета 23 «Вспомогательные производства», производственных отчетов по машинно-тракторному парку, автопарку, нефтехозяйству.

Таблица 7

Расход топлива

| Наименование, марка, хоз. № | Расход топлива по месяцам, всеми тракторами (машинами) данной марки, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | за год |
| Тракторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Т-150к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТ-75м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТЗ-80/82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбайны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационарное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Ремонтно-обслуживающая база предприятия

Ремонтно-обслуживающая база (РОБ) сельскохозяйственного предприятия включает объекты, предназначенные для технического обслуживания, ремонта и хранения техники. РОБ состоит из объектов на центральной усадьбе, в подразделениях предприятия, а также включает передвижные средства технического обслуживания и ремонта.

В данном разделе следует отразить наличие, состояние и оснащение объектов ремонтно-обслуживающей базы предприятия.

На центральной усадьбе РОБ должна иметь четыре технологических сектора:

– сектор технического обслуживания и ремонта включает центральную ремонтную мастерскую, открытые площадки и навесы для ремонта сельскохозяйственных машин, материально-технический склад с площадкой для погрузки и выгрузки, площадку (помещение) для наружной очистки машин. Ремонтная мастерская должна быть размещена в отдельном здании. В ее состав, кроме основных участков (механического, кузнечного, сварочного и др.), входят посты технического обслуживания и диагностирования тракторов, комбайнов, а также разборочно-сборочный участок;

– сектор длительного хранения машин (машинный двор) включает закрытые гаражи, навесы, площадки для хранения машин, для сборки вновь поступивших машин и разборки списанных, помещения для хранения снятых агрегатов, узлов и деталей, площадку для сбора и хранения металлолома, регулировочную площадку, пост консервации машин;

– сектор межсменной стоянки машин и технического обслуживания автомобилей, включает отапливаемые гаражи и открытые площадки для хранения техники специализированных подразделений, неиспользуемых агрегатов и т.п.;

– сектор хранения и выдачи нефтепродуктов включает емкости для хранения ТСМ, устройства для залива топлива в цистерны заправочных агрегатов, посты заправки машин.

Кроме указанных секторов на центральной усадьбе предусматриваются служебно-бытовые помещения с комнатой отдыха, душевыми, санузлами.

Следует вычертить план размещения объектов РОБ с указанием их размеров, расстояний между объектами, расположением дорог, подъездов и проездов. Необходимо сделать анализ существующей РОБ на предмет ее соответствия выше указанным требованиям.

Привести ведомость оборудования поста технического обслуживания (бухгалтерский счет 01 «Основные средства»).

Дать характеристику организации технического обслуживания в предприятии: способы учета фактической наработки техники, соблюдение периодичности проведения обслуживаний, наличие кооперационных связей с ремонтными предприятиями, станциями диагностики, обменными пунктами, наличие в предприятии своего обменного фонда, наличие и использование передвижных средств технического обслуживания.

Дать анализ фактической организации хранения техники в предприятии, выявить имеющиеся недостатки.

Привести данные о затратах труда на техническое обслуживание и ремонт техники в предприятии за последний год.

По данным за последний год провести анализ состава и структуры затрат на техническое обслуживание, ремонт и хранение техники (табл. 8).

Источниками исходной информации для анализа служат данные бухгалтерского счета 23 «Вспомогательные производства» (субсчет 1 «Ремонтная мастерская»), производственных отчетов по ремонтной мастерской.

Таблица 8

Затраты на техническое обслуживание, ремонт и хранение техники

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. | Структура затрат, % |
| --- | --- | --- |
| Затраты на техническое обслуживание, ремонт и хранение техники — всего, тыс. руб. |  | 100,0 |
| в т.ч. оплата труда с начислениями |  |  |
| амортизация оборудования РОБ |  |  |
| ремонт и техническое обслуживание оборудования РОБ |  |  |
| запасные части |  |  |
| ремонтные и вспомогательные материалы |  |  |
| ТСМ для ТО и ремонта |  |  |
| общепроизводственные затраты |  |  |
| прочие затраты |  |  |
| Приходится затрат на 1 усл. эт. га, руб. |  | - |

На основе проведенного анализа следует наметить основные мероприятия по совершенствованию организации технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники в предприятии.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МТП СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Планирование заявок на техническое обслуживание тракторов

Для того чтобы определить потребность предприятия в рабочей силе, оборудовании, в производственных площадях для технического обслуживания машин, требуется знать состав МТП и планируемый объём работ. Эту информацию студент получил во время производственной эксплуатационно-ремонтной практики, которая вошла в отчет по практике и в первый раздел данного проекта.

В зависимости от численности парка тракторов, назначения плановых показателей, требуемой точности расчетов, планирование ТО проводят различными методами. В практике наибольшее распространение получили индивидуальный и усредненный методы планирования ТО [4].

По усредненному методу потребность в технических обслуживаниях тракторов определяется по формуле:

nТО=GПТО−1,					(1)

где  nТО — количество обслуживаний всех видов за выбранный отрезок времени (включая ТО-1, ТО-2, ТО-3, текущие и капитальные ремонты);

G — расход топлива за выбранный отрезок времени (планируемая наработка данной марки трактора, таблица 7), л;

ПТО-1 — периодичность ТО-1 для рассчитываемой марки трактора [3], (приложение 1), л.

При неизменной структуре посевных площадей расход топлива по годам изменяется не более чем на 10-15%. Поэтому можно использовать данные по расходу топлива за предыдущий год или средние значения за три последних года.

По данным таблицы 7, используя формулу (1), рассчитывается потребность в технических обслуживаниях (результат округлять до второго знака после запятой). Результаты расчётов оформляют в виде таблицы 9.

Для определения объёма работ по проведению разных видов обслуживания необходимо из общего количества обслуживаний выделить количество ТО-1, ТО-2 и ТО-3 по соответствующим формулам.

Количество ТО-1 рассчитывают по формуле:

nТО-1 = 0,75 nТО.					(2)

Таблица 9

Потребность в технических обслуживаниях тракторов

| Марка трактора | Количество технических обслуживаний по месяцам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | за год |
| МТЗ-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТ-75М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество ТО-2 определяют как:

nТО-2= 0,125 nТО..					(3)

Количество ТО-3 рассчитывается по выражению:

nТО-3= 0,06 nТО,					(4)

но прежде, чем рассчитывать количество ТО-3, необходимо произвести исследования на возможность совмещения данного вида обслуживания с сезонным техническим обслуживанием (СТО). Число СТО определяют по числу эксплуатируемых тракторов, а сроки их проведения намечают в апреле и октябре (применительно к нашему региону). Возможность совмещения ТО-3 с одним или обоими СТО вызвано экономическими и организационными причинами. Остановка трактора для проведения сложного и трудоемкого ТО-3 в разгар полевых работ, например, нежелательное явление. Исследования заключаются в определении расхода топлива, по маркам тракторов, за сезон (с 01.04 по 01.10) и за год, по данным таблицы 7.

В случае, когда сезонный расход топлива окажется равным (или, примерно равным, ±10%) периодичности ТО-3, то принимают решение совмещать ТО-3 с обоими СТО — весенним и осенним. Число ТО-3, в этом случае, определяется удвоенным числом тракторов данной марки.

Если сезонный расход топлива окажется значительно больше или меньше периодичности ТО-3, то принимают решение о проведении ТО-3 согласно наработки, не дожидаясь сроков проведения СТО, т.е. их количество определяется по формуле (4).

Используя данные таблицы 9, формулы (2-4) и результаты исследования расхода топлива за сезон и за год, следует рассчитать потребность в разных видах обслуживания, результаты расчетов оформить в виде таблицы 10.

Таблица 10

Исследование годового и сезонного расхода топлива,
 и результаты расчета количества ТО тракторов

| Марка трактора | Число тракторов | Периодичность ТО-3, л | Ср. расход топлива одним трактором за год, л | Ср. расход топл. одним трактором за период с 1.04-1.10, л | Вид и число ТО за год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3+ СТО | ТО-3 | СТО |
| ДТ-75М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Совмещение ТО-3 с СТО упрощает контроль за сроками проведения ТО, повышает техническую готовность машин к началу полевых работ и позволяет экономить смазочные материалы.

Трудоемкость совмещенного ТО-3 с СТО (ТО-3+СТО) принимается как трудоемкость ТО-3, так как большинство операций СТО входят в объем ТО-3. Если не принято решение о совмещении ТО-3 и СТО, то в апреле и октябре необходимо добавить трудоемкость СТО.

Используя данные таблицы 10, следует определить трудоёмкость работ принятых ТО. Нормативы трудоёмкости приведены в приложении 2. Результаты расчётов следует оформить в виде таблицы 11.

По данным таблицы 11 выполняется лист 2 (графической части) — план-график трудоемкости технических обслуживаний тракторов.

Примечание. В случае, если хозяйство небольшое, число тракторов 10 и менее, планирование ТО предлагается произвести индивидуальным методом, позволяющим определить все виды ТО в планируемом периоде по каждому отдельному трактору с учетом его прошлой наработки и числа проведенных ТО, т.е. учитывающим особенности каждого трактора.

Исходными данными для планирования индивидуальным методом являются: марочный и количественный состав тракторов (табл. 4, 7); планируемая годовая наработка (по расходу топлива, табл. 7); периодичность ТО (в тех же единицах как наработка, приложения 2, 3); наработка от начала эксплуатации или от капитального ремонта, последний вид ТО перед началом планируемого периода (данные из хозяйства или заданные преподавателем, ведущим занятия по курсовому проектированию).

#### Таблица 11

Трудоёмкость работ по техническому обслуживанию тракторов

| Марка трактора и вид ТО | по месяцам года, чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МТЗ-80: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-3+СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТ-75М: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-3+СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае применения индивидуального метода число ТО по всем видам в планируемом периоде определяют по формулам [1]:

nК=QK+QГtК;

nТ=QТ+QГtТ−nК;

nТО−3=QТО−3+QГtТО−3−nК−nТ;				(5)

nТО−2=QТО−2+QГtТО−2−nК−nТ−nТО−3;

nТО−1=QТО−1+QГtТО−1−nК−nТ−nТО−3−nТО−2,

где nK, nT, nTO-3, nTO-2, nTO-1 — соответственно число капитальных, текущих ремонтов, технических обслуживаний ТО-3, ТО-2 и ТО-1;

QK, QT, QTO-3, QTO-2, QTO-1 — соответственно наработка трактора от последнего капитального, текущего ремонтов и технических обслуживаний ТО-3, ТО-2 и ТО-1;

QГ  — планируемая годовая наработка;

tK, tT, tTO-3, tTO-2, tTO-1 — соответственно периодичность проведения капитального, текущего ремонтов и технических обслуживаний ТО-3, ТО-2 и ТО-1.

Определив число ТО по всем видам, определяют трудоёмкость этих работ, применяя нормативы, приведенные в приложении 2. Результаты расчётов оформляют также в виде таблицы 11.

Число сезонных ТО принимают равным удвоенному числу тракторов, возможность совмещения с ТО-3 определяется, как и в усредненном методе, на основе исследований годового и сезонного расхода топлива (см. стр. 13, 14).

2.2. Структура заявок на техническое обслуживание 
комбайнов и самоходных машин

Количество ТО-1 и ТО-2 для комбайнов и самоходных машин рассчитывается по наработке в моточасах или гектарах убранной площади [5], используя приложения 4 и 5 для каждой марки машины.

Количество ТО-1 для комбайнов и самоходных машин (конкретной марки) определяется по формуле:

nТО−1К=Fуб60Кпер,

где  Fуб — площадь уборки в хозяйстве для конкретной марки машины, га;

Кпер — коэффициент перевода моточасов в физические гектары, физ. га/мтч (приложение 5).

ТО-2 для зерноуборочных комбайнов, как правило, проводится один раз после окончания уборки, поэтому можно считать, что количество ТО-2 для зерноуборочных комбайнов будет равно числу используемых машин. Возможен аналогичный подход в определении потребности ТО-2 для других видов комбайнов и самоходных машин.

Рассчитав, сколько требуется провести ТО-1 и ТО-2 за сезон, следует определить трудоёмкость работ всех видов ТО по нормативам (приложение 6). Результаты расчётов свести в таблицу 12.

##### Таблица 12

Трудоёмкость работ по ТО комбайнов и самоходных машин

| Марка машины | Кол-во в хозяйстве | Количество ТО |  | Трудоёмкость работ, чел.-ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-2 | при хранении | всего за год |
| Дон-1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| СК-5А «Нива» |  |  |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |  |  |
| КСК-100А |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-301 |  |  |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |  |  |
| КСКУ-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |  |  |
| КС-6Б |  |  |  |  |  |  |  |
| РКС-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛК-4А |  |  |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Расчёт трудоёмкости технических обслуживаний автомобилей

Затраты труда на техническое обслуживание автомобилей рассчитываются исходя из периодичности ТО-1 и ТО-2 и нормативов трудоёмкости этих работ. Грузовые автомобили и автобусы на их базе обслуживаются с периодичностью ТО-1 — 2500 км пробега. Количество ТО-1 и ТО-2 за год определяют по общему пробегу автомобилей каждой марки:

nTOA=LПТО−1,

где  L — общий пробег автомобилей данной марки (см. таблица 6), км;

П ТО-1 — периодичность ТО-1, км.

Для четвёртой и пятой категории дорог периодичность технических обслуживаний корректируется с помощью поправочных коэффициентов, равных 0,88 и 0,75 соответственно. Трудоёмкость работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей также корректируется поправочными коэффициентами, равными 1,15 для дорог четвёртой категории и 1,33 для дорог пятой категории. Нормативы трудоёмкости для третьей категории дорог приведены в приложении 7.

Количество ТО-1 от общего числа обслуживаний составляет 75%, т.е.:

n ТО-1 = 0,75 nTOA,

а количество ТО-2 — 25%:

n ТО-2 = 0,25 nTOA.

Результаты расчёта трудоёмкости работ по ТО автомобилей заносят в таблицу 13.

Таблица 13

Трудоёмкость работ по ТО автомобилей

| Марка | Кол-во автомобилей | Общий пробег | Трудоёмкость, чел.-ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО-1 | ТО-2 | Всего за год |
| ГАЗ-53А |  |  |  |  |  |
| ГАЗ-53Б |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |
| КАМАЗ- 5320 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

2.4. Расчёт трудоёмкости работ по ТО оборудования нефтесклада

В зависимости от наличия оборудования нефтесклада, его марки, число ТО определяется согласно принятой периодичности (приложение 8). Трудоёмкость ТО и ремонта рассчитывается по нормативам (приложение 9). Результаты расчёта заносят в таблицу 14.

Таблица 14

Трудоёмкость ТО оборудования нефтескладов

| Наименование Оборудования и его марка | Трудоёмкость, чел.-ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во в хозяйстве | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 | Всего за год |
| Колонки топливо-раздаточные: |  |  |  |  |  |
| 1КЭР-50-0,5-0-1 |  |  |  |  |  |
| 1КЭР-50-1,0-0-1 |  |  |  |  |  |
| Колонки маслораздаточные: |  |  |  |  |  |
| 367М4 |  |  |  |  |  |
| Резервуары ёмкостью 5 м3 |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |

2.5. Организация приёмки и обкатки машин

В этом разделе проекта студент должен определить исполнителей работ по приёму новых или отремонтированных машин, определить режимы обкатки для тракторов и комбайнов для другой сложной техники. При этом указывается, какие документы оформляются при приёме и обкатке машин.

2.6. Расчёт трудоёмкости технического обслуживания 
и ремонта сельскохозяйственных машин

Для каждой марки машин установлены нормативы трудоёмкости технического обслуживания и текущего ремонта из расчёта на год использования (приложение 10). Допускается для проектных расчётов определять суммарные затраты на техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин (кроме комбайнов) в % от затрат на ТО и ремонт парка тракторов.

В курсовом проекте требуется распределить суммарную трудоёмкость по месяцам года с учётом времени использования каждого типа машин. По данным таблицы 4 и приложения 10 производят расчёты и заносят их в таблицу 15.

Таблица 15

Наличие машин, трудоёмкость ремонта и хранения

| Наименование и марка машин | Кол-во машин в хозяйстве | Трудоемкость, чел.-ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонта | хранения |
| Плуги: |  |  |  |
| » » |  |  |  |
| Лущильники: |  |  |  |
| » » |  |  |  |
| Дисковые бороны: |  |  |  |
| » » |  |  |  |
| Сцепки: |  |  |  |
| » » |  |  |  |
| Сушилки: |  |  |  |
| » » |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

2.7. Организация проведения технических обслуживаний тракторов

Работы по техническому обслуживанию тракторов, связанные с заменой масел, вскрытием полостей или частичной разборкой узлов и агрегатов, выполняются на стационарном посту технического обслуживания. Вместе с тем, если среднее расстояние перегонов тракторов на пост ТО превышает 4-5 км, экономически выгоднее проводить технические обслуживания на месте работы машин с помощью передвижных агрегатов типа АТО. Однако такое решение будет оправдано лишь в том случае, если передвижной агрегат АТО будет использоваться не менее чем на 50-60% от фонда рабочего времени. Кроме того, передвижные агрегаты могут использоваться при положительных температурах воздуха. Поэтому, чтобы решить вопрос, где и как проводить ТО, необходимо знать трудоёмкость работ и среднее расстояние перегонов тракторов на пост ТО и обратно.

Стационарный пост ТО объективно необходим, поэтому следует определить, нужно ли приобретать передвижной агрегат типа АТО. Прежде всего, определяют среднее расстояние перегонов, SПЕР (км), тракторов на пост ТО по формуле:

SПЕР=1Fi=1nSi⋅Fi,

где  F — площадь всех полей хозяйства (площадь пашни), га;

F i  – площадь i-го поля, га;

S i — расстояние от i-го поля до стационарного поста ТО, км;

n — число полей в хозяйстве.

Если полученное значение больше 4-5 км, следует определить загрузку передвижного агрегата для окончательного вывода о необходимости его приобретения. Для этого из таблицы 9 определяют общее количество ТО за период апрель-сентябрь, а из таблицы 11 — трудоёмкость технических обслуживаний по всем маркам тракторов. Агрегаты АТО могут проводить в поле ТО-1 и ТО-2, поэтому из общего числа обслуживаний за период апрель-сентябрь следует выделить только эти обслуживания.

Затем определяется среднее время ОБС, ч, на проведение одного обслуживания трактора в полевых условиях, которое составит:

τОБС=Т1,2n1,2,

где  Т1,2 — трудоёмкость ТО-1 и ТО-2 за период апрель-сентябрь, ч;

n1,2  — количество ТО-1 и ТО-2 за тот же период.

Трудоёмкость ТО-1 и ТО-2 рассчитывают по данным таблицы 11. Количество ТО-1 и ТО-2 за период апрель-сентябрь составит:

n1,2 = (0,75  0,125) nТОсез,

где nТОсез — количество ТО всех видов за период апрель-сентябрь по данным таблицы 9.

Время одного обслуживания τобсАТО, ч, с учётом дополнительных затрат времени (переезды, подготовительные работы) в полевых условиях составит:

τобсАТО=τОБС+tПЗ+Sдна⋅v,

где  t ПЗ — подготовительно-заключительное время (принимается 10% от средней продолжительности обслуживания одного трактора в полевых условиях), ч;

SДН — средний дневной пробег агрегата АТО, км/день;

а — среднее число обслуживаний в день;

v — средняя техническая скорость агрегата АТО (на базе автомобиля
v = 20 км/ч).

Среднее число обслуживаний за день определяют как

а=n1,2ДР,

где ДР — число рабочих дней за период апрель-сентябрь.

Средний дневной пробег SДН, км, агрегата АТО составит

SДН = а·SПЕР.

Количество агрегатов АТО определяют по формуле:

NАТО=а⋅τобсАТОt⋅Кз.з,					(6)

где  t — длительность рабочего дня, ч;

[КЗ.З] — допустимое значение коэффициента загрузки мастера-наладчика в пределах 0,71…0,85.

Результаты расчётов по формуле (6) позволяют сделать заключение о степени загрузки передвижного агрегата и, следовательно, окончательно решить вопрос о необходимости его применения. При этом следует учитывать возможность специализации по проведению периодических ТО. Такая возможность, то есть возможность специализировать на проведении ТО отдельных рабочих, называемых мастерами-наладчиками, существует в крупных хозяйствах, где может быть обеспечена занятость мастера-наладчика. В противном случае следует поручить контроль за проведением ТО инженеру по эксплуатации или механику, которые должны не только контролировать качественное и своевременное проведение ТО, но и помогать механизаторам в сложных проверочных и регулировочных операциях. Поэтому надо рассчитать годовую трудоёмкость работ по ТО (по данным таблицы 11) и определить, сколько мастеров-наладчиков нужно иметь в хозяйстве:

NP=ТФРКз.з,					(7)

где  Т — общая трудоёмкость всех ТО за год по всем маркам тракторов, ч;

[КЗ.З] — допустимое значение коэффициента загрузки мастера-наладчика по времени (0,71…0,85);

ФР — годовой фонд рабочего времени в часах, определяется по числу рабочих дней в году (Др), продолжительности рабочего дня (Т) и коэффициента γ=0,95, учитывающего потери времени, т.е. Фр=Др·Т·γ.

Если окажется, что количество мастеров-наладчиков, рассчитанное по формуле (7), значительно меньше единицы, то следует принять решение о нецелесообразности вводить должность мастера-наладчика.

2.7.1. Обоснование формы контроля за своевременным проведением ТО

Для того чтобы определить какому трактору и какой вид обслуживания требуется провести, необходимо:

а) ежедневно вести учёт расхода топлива нарастающим итогом по каждому трактору;

б) заготовить шкалы периодичности и чередования ТО по каждой марке тракторов;

в) ежедневно сверять текущий расход топлива по каждому трактору со шкалой периодичности и чередования ТО для решения вопроса какому трактору и какой вид обслуживания следует провести.

В расчётно-пояснительной записке необходимо вычертить и поместить в приложения шкалы периодичности ТО для всех марок тракторов, имеющихся в хозяйстве. Периодичность ТО рассчитать в литрах израсходованного топлива. Затем следует вычертить план-график проведения ТО по форме таблицы 16. В качестве примера привести по одному трактору для двух-трех марок, имеющихся в хозяйстве.

Таблица 16

План-график проведения ТО на _______________ (месяц) 200 __ г.

| Марка и хозяйственный номер трактора | Расход топлива с начала эксплуатации или от последнего капитального ремонта, л | Расход топлива нарастающим итогом, л |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дни месяца |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | » » | 29 | 30 | 31 |
| ДТ-75М номер 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТЗ-80 номер17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-150К номер 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.2. Маршрутная технологическая карта проведения ТО-_ трактора

(вид ТО и марку трактора задает преподаватель)

Каждый вид ТО обуславливается определенной номенклатурой технологических операций. По мере увеличения номера периодического ТО эта номенклатура увеличивается.

Операции, изложенные в технологических картах, выполняют в строгой технологической последовательности, обеспечивающей высокое качество результатов труда и полную загрузку исполнителей.

В качестве примера в проекте разрабатывается маршрутная технологическая карта проведения ТО-__ трактора _______. Эта карта включает в себя последовательность работ для каждого исполнителя, материалы, приспособления, приборы и оборудование для выполнения операций, а также режимы и технические требования на их выполнение.

Карта представлена в виде последовательности прямоугольников, соединенных стрелками. Каждый прямоугольник имеет свой номер. Число рядов прямоугольников, соединенных одинаковым видом стрелок, характеризует число исполнителей.

На графике (лист 3) стрелки с прерывистой чертой характеризуют работу тракториста-машиниста, сплошной чертой — мастера-наладчика.

Наличие на карте технических требований позволяет на практике, после приобретения исполнителями определенного опыта, применять при проведении ТО только этот материал, не применяя более сложные технологические карты.

2.8. Организация хранения машин и оборудования

Сельскохозяйственная техника для хранения устанавливается либо в закрытые помещения (гаражи), либо под навесы, либо на открытых оборудованных площадках. Место для хранения называют машинным двором, который должен быть отгорожен от секторов технического обслуживания и ремонта и межсменной стоянки машин, располагаться с учётом господствующих ветров на незатопляемых участках. Как правило, машинные дворы создают по типовым проектам 816-01-114.87 «Машинные дворы центральных усадеб хозяйств с парком 25, 50, 100, 150 и 200 тракторов» [2].

Необходимость расчета площади открытых площадок для хранения техники возникает при проектировании машинного двора и при его реконструкции. В обоих случаях, площадь открытой площадки, F (м2), рассчитывают следующим образом:

F=1+σ100 1+КсрF1+F2+F3 ,

где   — процент резервной площади (рекомендуется 5% от полезной площади);

Кср — коэффициент использования площади рядов (Кср=0,62…0,92);

F1 — площадь, занимаемая непосредственно машинами, м2;

F2 — площадь проездов, м2;

F3 — площадь озеленения, м2.

Площадь F1, м2, занятая машинами определяется по формуле:

F1 =i=1Nfi,

где  fi — площадь отдельной машины, м2;

N — количество устанавливаемых машин для хранения.

Габаритные размеры машин берутся из каталогов машин.

Длина ряда S, размещения машин, определяется по формуле:

S=1+σ100 1+КсрF1γ,

где   — соотношение длины и ширины площадки для хранения машин, рекомендуется 2/3. Но это соотношение может быть любым другим в зависимости от конфигурации площадки.

Определяется общая ширина всех рядов, В:

B=1+σ100 1+КсрF1S.

Определяется число рядов размещения машин, Р:

P=BLср+а,

где  а — расстояние между машинами при хранении, принимается в пределах 0,7…1,0 м;

Lср — средняя длина машин, м, находящихся на хранении и определяемая по формуле:

Lср=1Ni=1Nli ,

где   li — длина отдельной, i-й машины, м;

N — количество машин, находящихся на хранении.

Определив число рядов размещения машин при хранении, необходимо дать схему размещения машин на площадке и число проездов между рядами. Размещение машин может быть однорядным, двухрядным, а поэтому, и число проездов может быть разным. Исходя из конкретных условий, студент разрабатывает свой вариант размещения машин при хранении.

Определяется ширина проезда между рядами, в', м:

в'=вmax⋅λ,

где вmax — максимальная ширина машины при проезде, м;

 — коэффициент, учитывающий радиус поворота машины, принимается равным в пределах 2…2,5.

Определяется общая ширина всех проездов, В’:

В'=i=1Kвi',

где вi' — ширина отдельного i-го проезда, м;

К — количество проездов между рядами, определяемые из схемы размещения машин.

Определяется площадь всех проездов, F2:

F2=B'⋅S.

Определяется площадь озеленения площадки, F3, м2. Для этого устанавливается ширина полосы озеленения С, которую принимают в пределах 2…6 м, и из схемы расстановки машин и расположения площадки определяется длина полосы озеленения Lоз (м), тогда F3=C⋅Lоз.

2.8.1. Расчёт площади гаражей, навесов для хранения машин

Для расчёта необходимо знать количество машин N, их габариты и схему размещения машин в гараже или навесе с указанием длины и ширины рядов.

Далее расчёт проводят в такой последовательности:

а) определяется длина ряда размещения машин, S (м):

S=Lmax+a⋅n+a ,

где  Lmax — максимальная длина машины, м;

n — количество машин в ряду.

б) определяется количество рядов машин:

Р=Nn.

Если количество рядов получается дробным числом, то округляется в большую сторону.

в) определяется ширина рядов и проходов. Ширина ряда машины принимается равной максимальной ширине машины в ряду вmax, тогда общая ширина всех рядов В''будет равна:

В''=вmax⋅P .

Ширина проходов между рядами машин а'принимается в пределах 1,0-1,5 м.

Количество проходов (из схемы размещения машин) будет равно:

К=Р+1 ,

а ширина всех проходов В'''определиться как:

В'''=а'К=а'Р+1 .

Общая ширина всех рядов и проходов будет равна:

В=В''+В'''=вmaxP+a'P+1 .

Полученные размеры гаража (длина и ширина) должны удовлетворять строительным требованиям, согласно которым сетка колонн (шаг колонн и пролёты между колоннами) должны быть кратные 3 м. Если полученные размеры гаража не удовлетворяют строительным требованиям, то они корректируются в большую сторону.

г) после корректировки длины и ширины гаража определяется площадь гаража:

F=B⋅S.

Рекомендуемое размещение объектов машинного двора показано на рис. 10.1 и 10.2 источника [3]. Там же, приведён перечень объектов машинного двора, перечень типового оборудования для его оснащения и перечень применяемых защитных материалов. Правила хранения изложены в источнике [5], в этом разделе студент должен:

1. Рассчитать и вычертить в масштабе машинный двор.

2. Привести перечень оборудования для оснащения машинного двора.

3. Выбрать материалы для защиты от коррозии металла, от старения и порчи шин, резинотекстильных материалов, клиновых ремней, от порчи электрооборудования.

4. Установить режим хранения аккумуляторов.

2.9. Организация нефтесклада с постом заправки машин ТСМ

Цель настоящего раздела проекта заключается в определении суммарной ёмкости резервуаров для хранения ТСМ, по значению которой выбирается типовой проект нефтесклада [5] и определяется его общая площадь. Студент должен решить, сколько и каких ёмкостей нужно иметь для хранения дизельного топлива, бензина, моторных масел, как оборудовать нефтесклад, где расположить топливозаправочные колонки и организовать подъезды к ним. При этом следует учитывать расположение и оборудование нефтесклада в хозяйстве, для которого выполняется проект.

Для расчёта резервуарного парка и выбора типового проекта нефтесклада необходимо иметь данные расхода топлива по месяцам года отдельно по бензину и дизельному топливу (см. табл. 7). Существуют несколько методов расчета (метод, основанный на теории управления запасами, метод ГОСНИТИ и метод расчёта по нормативам для Российской Федерации).

Рассмотрим метод, основанный на теории управления запасами.

Выбор типового проекта нефтехозяйства производится на основании результатов расчёта ёмкости резервуарного парка для хранения дизельного топлива и автомобильного бензина. Ёмкости для хранения масел рассчитывают по нормативам в процентах от основного топлива, которые устанавливают на основе опыта эксплуатации и научных исследований. При выборе ёмкости для хранения масел исходят из того, что нефтеснабжающие организации планируют и осуществляют поставку масел в объеме квартальной потребности. Установка отдельной ёмкости для масел на центральной усадьбе производится в том случае, если объём квартальной поставки превышает ёмкость тракторной цистерны, используемой для доставки. Для хранения масел используют 200 литровые бочки и ёмкости 3, 5, 10 м3. Ёмкости для масел более 10 м3 использовать не рекомендуется.

Ёмкость резервуарного парка рассчитывают отдельно для каждого вида нефтепродуктов в следующей последовательности:

1. Определяется среднедневной qдн и максимальный дневной qднmaxрасходы топлива, т / день:

qдн=Gгод360,

qднmax=GмесmaxДр,

где   Gгод— годовой расход нефтепродуктов, т;

Gмесmax — максимальный расход нефтепродуктов в напряжённый месяц, т;

Др — количество рабочих дней напряжённого периода.

2. Вычисляется страховой запас нефтепродуктов,Iстр (т/день);

Iстр=qднmax−qдн,

3. Находится уровень допустимого производственного запаса, называемого точкой заказа, Р, т:

P=0,7+qднtдост+tпров2+Iстр ,

где  tдост — время доставки нефтепродуктов, считая от дня подачи заказа, дн.;

tпров — интервал между проверками состояния запаса нефтепродуктов, дн.

Значения tдост и tпров в зависимости от условий хозяйств выбираются в диапазоне 1-15 дней.

4. Определяется максимальный запас нефтепродуктов на складе, Imax, т:

Imax=P+Q,

где Q — количество нефтепродуктов, завозимых в хозяйство за одну доставку, т.

5. Вычисляется ёмкость резервуарного парка, Vi (м3), i-го вида топлива:

Vi=Imaxρ⋅μ,

где ρ — плотность нефтепродуктов, т/м3;

 — степень заполнения резервуара в пределах 0,85…0,90.

6. Находится суммарная ёмкость резервуаров, V0, м3:

V0=i=1kVi,

где Vi — ёмкость резервуаров, необходимая для хранения i-го вида топлива, м3;

k — количество видов топлива, хранящихся на складе.

Выбирается типовой проект из условия:

Vпр≥V0,

где Vпр — номинальная ёмкость склада по типовому проекту, м3.

Емкости резервуаров для хранения масел определяется в % от емкости резервуаров для хранения основного топлива, нормативы представлены в приложении 11.

2.10. Расчёт состава работников службы машинного двора

В состав работников службы машинного двора входят как постоянные рабочие (слесари), так и привлечённые из числа трактористов-машинистов и комбайнёров. Привлекаемые работники очищают машины, моют их и доставляют на пост консервации или хранения, снимают узлы и детали, которые должны храниться на складе. Среднегодовая численность рабочих машинного двора рассчитывается по годовой трудоёмкости работ и годовому фонду времени одного рабочего — ФР.

Годовой фонд рабочего времени ФР, определялся в разделе 2.9, при определении числа мастеров-наладчиков.

Годовая трудоёмкость Тг работ рассчитывается по формуле:

Тг = Тхр + Ттр + Тдб + Тпо + Тка + Трб,				(8)

где Тхр— трудоёмкость работ ТО при хранении, ч;

Ттр — трудоёмкость текущего ремонта машин, ч;

Тдб — трудоёмкость работ по досборке новых машин, ч;

Тпо— трудоёмкость работ по переоборудованию машин, ч;

Тка — трудоёмкость машин по комплектованию и настройке агрегатов, ч;

Трб — трудоёмкость работ по разборке списанных машин, ч.

Анализ формулы (8) показывает, что численность состава рабочих машинного двора зависит от того, где и как организован ремонт сельскохозяйственных машин и комбайнов. Эти работы могут выполняться как в мастерских хозяйства, так и на стороне — в специализированных мастерских. При расчётах это необходимо учитывать.

Трудоёмкость работ по досборке новых машин и разборке списанных устанавливается в пределах 1,5-2,0 часа на 100 моточасов работы тракторных агрегатов. Трудоёмкость работ по комплектованию и наладке агрегатов планируется в объёме 3-5 часов на 100 моточасов работы тракторных агрегатов и 6 часов для зерновых комбайнов на один комбайн за сезон работы.

На модернизацию машин, изготовление приспособлений планируют 3-5 часов на каждые 100 моточасов работы тракторов и комбайнов.

Состав рабочих машинного двора может устанавливаться решением руководства предприятия исходя из расчёта: один рабочий на 6-8 тракторов.

Важным обстоятельством, не зависящим от числа рабочих, является наличие постоянного состава рабочих во главе с заведующим машинным двором. На малых предприятиях и фермерских хозяйствах обязанности по хранению и ремонту сельскохозяйственных машин устанавливаются их владельцем.

2.11. Экономическая эффективность проекта

Величина дополнительных капитальных вложений по проекту складывается из стоимости диагностического или другого оборудования, которое необходимо приобрести, а также затрат на реконструкцию или строительство объектов машинного двора.

Затраты на приобретение оборудования определяются исходя из цены на соответствующие виды оборудования, количества единиц приобретаемого оборудования, дополнительных затрат на монтаж и пуско-наладочные работы, составляющих 5-25% к цене приобретения.

Затраты на строительство и оборудование нового машинного двора, гаражей, навесов, площадок для хранения техники можно определить, используя нормативы удельных капитальных вложений (приложения 12, 13).

При строительстве новых объектов, их стоимость принимается по типовому проекту. Если размеры типовых объектов не совпадают с требуемыми (по расчетам), то стоимость последних определяется пропорционально площади.

Экономический эффект от строительства или реконструкции поста технического обслуживания, оборудования его необходимыми средствами для проведения обслуживания и диагностики, соблюдения условий планово-предупредительной системы проявляется в увеличении наработки техники, снижении расхода топливо-смазочных материалов в процессе ее эксплуатации, экономии запасных частей при ремонте техники.

Экономический эффект от строительства или реконструкции объектов машинного двора, соблюдения требований к хранению техники заключается в сокращении времени на подготовку ее к эксплуатации, в повышении сохранности техники и ,связанной с этим, экономии запасных частей при ремонте.

Таким образом, годовая экономия средств за счет совершенствования системы технического сервиса машин складывается в основном из экономии затрат на запасные части при проведении ремонта и экономии затрат на топливо-смазочные материалы. По данным ГОСНИТИ экономия затрат на запасные части достигает 15-20%, а экономия топлива при эксплуатации техники — 5-10%.

Следовательно, годовая экономия ЭГ, может составить:

ЭГ = ЭЗЧ + ЭТСМ,

где ЭЗЧ  — экономия затрат на запасные части, тыс. руб.;

ЭТСМ — экономия затрат на топливо-смазочные материалы, тыс. руб.

Экономия затрат на запасные части составит:

ЭЗЧ = ИЗЧ·α/100,

где ИЗЧ — фактические затраты на запасные части, тыс. руб.;

α — процент экономии затрат на запасные части в пределах 15-20%.

Экономия затрат на топливо-смазочные материалы, ЭТСМ (руб.) составит:

ЭТСМ = Qгод ·ЦТ ·γ/100,

где  Qгод  — годовой расход топлива, тыс. л;

γ — процент экономии затрат на топливо в пределах 15-20%;

ЦТ  — комплексная цена топлива, руб/л.

Результаты расчетов следует оформить в виде таблицы 17.

Таблица 17

Экономическая эффективность проекта

| Показатель | Фактически | По проекту |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения всего, тыс. руб. |  |  |
| в т.ч.: |  |  |
| на строительство (реконструкцию) ПТО |  |  |
| на оборудование ПТО |  |  |
| на строительство (реконструкцию) машинного двора |  |  |
| на оборудование машинного двора |  |  |
| на строительство (реконструкцию) нефтесклада |  |  |
| на оборудование нефтесклада |  |  |
| Затраты на запасные части, тыс. руб. |  |  |
| Расход топлива, тыс. л. |  |  |
| Затраты на топливо-смазочные материалы, тыс. руб. |  |  |
| Годовая экономия, тыс. руб. |  |  |

Примечание. Если недостаточно справочной информации в приложениях, пользоваться источником [6].

3. СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА

Лист 1 — Генеральный план РОБ

Лист 2 — План-график трудоемкости технических обслуживаний тракторов Лист 3 — Маршрутная технологическая карта ТО-__, трактора ____

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аллилуев В.А., Ананьин А.Д., Михлин В.М. Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка. — М.: Агропромиздат, 1991. — 367 с.

2. ГОСТ 7751-85. Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения. — М.: Госстандарт, 1986. — 30 с.

3. Комплексная система ТО и ремонт машин в сельском хозяйстве / под ред. Черпанова С.С. — М.: ГОСНИТИ, 1985. — 144 с.

4. Проект ремонтно-обслуживающей базы и организации технического сервиса с.-х. предприятия: методические указания к выполнению курсового проекта. / сост. Солдовский В.И., Гончаров Н.И. — Кострома.: КГСХА, 1999. — 69 с.

5. Справочник заведующего машинным двором / В.И. Добрин, А.Е. Северный, В.Д. Прохоренков, А.В. Балашов. — М.: Агропромиздат, 1988. — 256 с.

6. Экономика и организация сельскохозяйственного производства: нормативно справочное пособие / под ред. проф. Максимова М.М. — Ярославль, 1999. — 373 c.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Периодичность технического обслуживания тракторов
 в литрах израсходованного топлива

| Марка трактора | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| К-701, К-701М | 5800 | 23200 | 46400 |
| ДТ-175С | 4400 | 17600 | 35200 |
| К-700А | 4000 | 16000 | 32000 |
| Т-150К, Т-150 | 2500 | 10000 | 20000 |
| ДТ-75Н | 2200 | 8800 | 17600 |
| Т-4А | 2100 | 8400 | 16800 |
| ДТ-75МВ /МЛ/ | 1450 | 5800 | 11600 |
| Т-70С | 1250 | 5000 | 10000 |
| МТЗ-100, МТЗ-102 | 1200 | 4800 | 9600 |
| Т-40М, Т-40АМ, Т-Я28Х4М | 1120 | 4480 | 8960 |
| МТЗ-80, МТЗ-82 | 1050 | 4200 | 8400 |
| ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6КМ | 680 | 2720 | 5440 |
| Т-25, Т-25А1, Т-16М | 500 | 2000 | 4000 |

Приложение 2

Трудоёмкость технического обслуживания тракторов, ч

| Марка машины | На одно ТО-1 | На одно ТО-2 |  |  | На одно ТО-3 | В сумме за цикл | На сезонное ТО (весна-осень) |  | На ТО при хранении (за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колёсные тракторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-701М | 3,87 | 10,50 |  |  | 23,90 | 57,62 | 16,8 |  | 26,5 |
| К-701 | 3,28 | 12,32 |  |  | 25,2 | 58,80 | 18,3 |  | 26,5 |
| Т-150К | 2,3 | 8,1 |  |  | 42,3 | 50,39 | 5,3 |  | 19,2 |
| МТЗ-100 | 2,01 | 5,20 |  |  | 15,33 | 32,59 | 3,5 |  | 16,4 |
| МТЗ-80/82 | 3,2 | 8,3 |  |  | 19,8 | 32,88 | 3,5 |  | 15,2 |
| ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ | 2,5 | 7,3 |  |  | 26,1 | 26,45 | 14,9 |  | 19,0 |
| Т-40АМ | 1,64 | 5,91 |  |  | 18,3 | 28,80 | 19,8 |  | 14,2 |
| Т-28Х4М | 2,41 | 6,43 |  |  | 11,50 | 32,39 | 3,9 |  | 14,2 |
| Т-25А | 1,98 | 3,23 |  |  | 8,00 | 23,11 | 0,9 |  | 14,2 |
| Т-25А1 | 2,4 | 3,8 |  |  | 10,8 |  | 0,9 |  |  |
| Т-16М | 1,1 | 3,2 |  |  | 7,7 | 20,17 | 1,8 |  | 14,2 |
| Гусеничные тракторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-150 | 2,5 | 8,9 |  | 46,5 |  | 50,70 | 5,8 | 21,0 |  |
| Т-4А | 2,0 |  | 6,8 | 29,1 |  | 56,37 | 16,3 | 21,7 |  |
| ДТ-175С | 3,30 |  | 7,50 | 14,00 |  | 41,30 | 6,1 | 14,0 |  |
| ДТ-75МВ | 3,00 |  | 7,4 | 21,4 |  | 38,20 | 17,1 | 13,6 |  |
| Т-130М | 3,15 |  | 7,72 | 21,92 |  | 48,55 | 8,3 | 25,0 |  |
| Т-100М | 3,15 |  | 8,88 | 22,06 |  | 49,84 | 8,3 | 25,0 |  |
| Т-70С | 2,07 |  | 4,46 | 14,0 |  | 32,70 | 6,8 | 13,0 |  |

Примечание. В трудоёмкость входят оперативная трудоёмкость и трудоёмкость подготовительно-заключительных работ.

Периодичность ТО-1, ТО-2, ТО-3 составляет 125, 500 и 1000 мото-ч.

В суммарную трудоёмкость за цикл трудоёмкость ежесменного ТО не входит.

Приложение 3

Техническое обслуживание тракторов

| Виды ТО | Периодичность |
| --- | --- |
| При эксплуатационной обкатке (ТО-О): | При подготовке, проведении и окончании работы: |
| Ежесменное (ЕТО) | 8…10 ч |
| Первое (ТО-1) | 125 мото-ч |
| Второе (ТО-2) | 500 мото-ч |
| Третье (ТО-3) | 1000 мото-ч |
| Сезонное, при переходе к весенне-летнему периоду эксплуатации (СТО-ВЛ) | При установившейся среднесуточной температуре окружающего воздуха ниже 5ºС |
| Сезонное при переходе к осенне-зимнему периоду эксплуатации (СТО-З) | При установившейся среднесуточной температуре воздуха ниже 5ºС |
| В особых условиях эксплуатации | При эксплуатации тракторов: в условиях пустыни и песчаных почв; при длительных низких и повышенных температурах; на каменистых почвах; в условиях высокогорья; на болотистых почвах |
| При подготовке к кратковременному хранению | Между периодами работы |
| При подготовке к длительному хранению | Не позднее 10 дней с момента окончания периода использования |
| В процессе длительного хранения | Один раз в месяц при хранении на открытых площадках и под навесом; один раз в два месяца при хранении в закрытых помещениях |
| При снятии с длительного хранения | За 15 дней до начала использования |

Приложение 4

Периодичность и условия проведения
технического обслуживания комбайнов и других машин

| Виды | Периодичность, условия проведения |
| --- | --- |
| При эксплуатационной обкатке (ТО-О) | При подготовке, проведении и окончании обкатки |
| Ежесменное (ЕТО) | Через 10 часов или каждую смену |
| Первое (ТО-1) | 60 мото-ч наработки для комбайнов и сложных самоходных машин |
|  | 60 часов основной работы под нагрузкой для несамоходных машин |
| Второе (ТО-2)* | 240 мото-ч наработки для комбайнов и сложных самоходных машин |
| Перед началом сезона работы (ТО при снятии с хранения) | За 15 дней до использования |
| ТО при подготовке к длительному хранению | Не позднее 10 дней с момента окончания периода использования |
| В процессе длительного хранения | Один раз в месяц при хранении на открытых площадках и под навесом, один раз в два месяца при хранении в закрытых помещениях |

Примечание. * ТО-2 дополнительно для комбайнов, сложных самоходных прицепных и сложных стационарных машин по обработке сельскохозяйственных культур, если их ожидаемая наработка за сезон больше 300 мото-ч.

Приложение 5

Коэффициенты взаимного перевода 
мото-часов и физических гектаров убранной площади

| Марка комбайна | Значение коэффициента перевода |  |
| --- | --- | --- |
|  | физ. га/мото-ч | мото-ч/физ. га |
| Дон-1500 | 2,10 | 0,48 |
| СК-6 | 1,17 | 0,86 |
| СК-5 | 1,00 | 1,00 |
| СКД-5 | 1,00 | 1,00 |
| КСК-100 | 1,33 | 0,75 |
| КС-1,8 | 0,55 | 1,85 |
| КС-2,6 | 0,66 | 1,50 |
| Е-281 | 1,06 | 0,94 |
| КПС-5Г, Е-301 | 3,10 | 0,32 |
| КСКУ-6 | 1,22 | 0,82 |
| КС-6, КС-6Б | 0,50 | 2,00 |
| РКС-6 | 0,60 | 1,66 |
| КСТ-3А | 4,00 (физ. га/ч) | 0,25 (физ. га/ч) |
| ККУ-2А | 0,17 | 6,00 |
| ЛК-4А | 0,33 | 3,00 |

Приложение 6

Нормативы трудоёмкости
технических обслуживаний комбайнов и самоходных машин

| Марка машины | Трудоёмкость, чел.-ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-1 | ТО-2 | при хранении за год |
| Зерноуборочные |  |  |  |
| Дон-1500; Енисей-1200 | 3,4 | 6,99 | 54 |
| СК-5А «Нива» | 4,85 | 7,18 | 45 |
| Кормоуборочные |  |  |  |
| КСК-100; КСК-100А | 2,7 | 7,2 | 45 |
| КПС-5Г | 3,6 | 7,2 | 43 |
| КС-1,8 | 2,3 |  | 14 |
| КС-2,6; КСС-2,6 | 2,7 |  | 14 |
| Е-280; Е-281 | 3,6 | 7,2 | 45 |
| Е-301; Е-302 | 3,6 | 7,2 | 43 |
| Кукурузоуборочные |  |  |  |
| КСКУ-6 | 3,6 | 7,2 | 45 |
| Свеклоуборочные |  |  |  |
| КС-6Б; КС-6 | 3,6 | 7,2 | 19 |
| РКС-6 | 3,6 | 7,2 | 34 |
| Картофелеуборочные |  |  |  |
| ККУ-2Б; Е-686 | 3,6 |  | 13 |
| Льноуборочные |  |  |  |
| ЛК-4А | 2,7 |  | 5 |

Приложение 7

Нормативы трудоёмкости 
на техническое обслуживание и ремонт автомобилей

| Марка машины | Трудоёмкость, ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-1 | ТО-2 | текущего ремонта |  | капитального ремонта |  |
|  |  |  | в хозяйствах | на спецпредпр. | в хозяйствах | на спец-предпр. |
| ГАЗ-52 | 2,7 | 11,7 | 5,6 | 4,3 | 236 | 124 |
| ГАЗ-53А | 2,9 | 11,8 | 5,9 | 4,5 | 249 | 131 |
| ГАЗ-53Б | 3,3 | 13,6 | 6,8 | 5,2 | 274 | 144 |
| ЗИЛ-130 | 3,5 | 14,0 | 5,3 | 4,1 | 302 | 159 |
| ЗИЛ-ММЗ-555 | 4,0 | 16,1 | 6,1 | 4,7 | 310 | 163 |
| МАЗ-500А | 4,4 | 17,9 | 9,4 | 7,2 | 306 | 161 |
| КРАЗ-257 | 4,6 | 19,1 | 9,8 | 7,5 | 450 | 237 |
| КамАЗ-5320 | 4,4 | 21,5 | 10,5 | 8,1 | 380 | 200 |
| УАЗ-469 | 2,2 | 8,5 | 10,3 | 7,9 |  |  |

Приложение 8

Периодичность ТО оборудования нефтескладов

| Наименование оборудования | Периодичность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-1 |  | ТО-2 |  |
|  | тыс. л | по времени | тыс. л | по времени |
| Топливо- и маслораздаточные колонки | 200 | не реже 1 раза в три месяца | 400 | не реже 1 раза в шесть месяцев |
| Приемораздаточные стояки | 1000 | то же | 2000 | то же |
| Резервуары с дизельным топливом |  | через каждые шесть месяцев |  | один раз в год |
| Резервуары с бензином |  | то же |  | один раз в два года |

Приложение 9

Нормативы трудоёмкости технического обслуживания
 и ремонта оборудования нефтескладов

| Наименование и марка оборудования | Трудоёмкость одного ТО, ч |  |  | Трудоём-кость ТО, за год, ч |  | Трудоёмкость ремонтов, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |  |  |  |
| Колонки топливораздаточные |  |  |  |  |  |  |
| 1КЭР-50-0,5-01 | 0,03 | 5,80 | 8,72 | 29 | 60,0 |  |
| 1КЭР-50-1,0-01 | 0,03 | 5,80 | 8,72 | 29 | 60,0 |  |
| 1КЭД-50-0,5-1 | 0,03 | 5,80 | 8,72 | 29 | 72,2 |  |
| 730 (Индия) | 0,03 | 5,80 | 8,72 | 29 |  |  |
| 50/1 (ГДР) | 0,03 | 5,80 | 8,72 | 29 |  |  |
| 8941 (ЧССР) | 0,03 | 5,80 | 8,72 | 29 |  |  |
| Колонки маслораздаточные |  |  |  |  |  |  |
| 367М4, 367М3, 3155, 03-23816 | 0,03 | 4,2 | 8,72 | 27,3 | 33,0 |  |
| Агрегаты приёмораздаточные |  |  |  |  |  |  |
| 03-9721, 03-2462 | 0,03 | 5,50 | 11,27 | 33,5 | 90,0 |  |
| Резервуары (арматура и трубопроводы) |  |  |  |  |  |  |
| 5 м3 | 0,03 | 5,35 | 17,86 | 23,0/14,0 |  |  |
| 10 м3 | 0,03 | 5,35 | 24,34 | 30,0/17,0 |  |  |
| 25 м3 | 0,03 | 5,35 | 32,88 | 38,0/22,0 |  |  |
| 50 м3 | 0,03 | 5,35 | 36,34 | 42,0/23,0 |  |  |
| 75 м3 | 0,03 | 5,35 | 65,41 | 71,0/37,0 |  |  |

Примечание: В числителе указана трудоёмкость работ для резервуаров под дизельное топливо, в знаменателе для резервуаров под бензин, керосин, масло.

Приложение 10

Годовая трудоёмкость текущего ремонта и хранения
сельскохозяйственных машин

| Тип машины | Марка машины | Трудоёмкость, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущего ремонта | хранения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Плуги | ПМЛ-5-35 | 21 | 2,00 |  |
|  | ПЛН-4-35 | 17 | 3,40 |  |
|  | ПЛН-3-35 | 14 | 3,25 |  |
|  | ПЧЯ-2-50 | 29 | - |  |
|  | ПТК-9-35 | 50 | 8,40 |  |
|  | ПТН-40 | 8 | - |  |
|  | ПЛП-6-35 | 35 | 5,40 |  |
|  | ПНВ-3-35, ППН-50 | 45 | 2,40 |  |
| Плуги- | ППЛ-10-25 | 29 | 6,65 |  |
| лущильники | ППЛ-5-25 | 20 | 6,65 |  |
|  | ПЛС-5-25 | 21 | 6,65 |  |
| Глубокорыхлители | РН-80Б | 45 | 5,20 |  |
|  | КПГ-2,2 | 36 | 3,40 |  |
|  | КПГ-250, КПГ-2-150 | 10 | 3,40 |  |
| Дисковые | ЛДГ-20 | 81 | 6,20 |  |
| лущильники | ЛДГ-15 | 36 | 6,20 |  |
|  | ЛДГ-5 | 17 | 6,20 |  |
| Бороны дисковые | БД-10 | 67 | 12,70 |  |
|  | БДС-3,5 | 24 | 4,60 |  |
|  | БДН-3 | 29 | 4,45 |  |
|  | БДН-1,3 | 12 | 4,60 |  |
|  | БДСТ-2,5 | 34 | 5,06 |  |
| Бороны зубовые | БЗСС-1,0 | 4 | - |  |
|  | БЗТС-1,0 | 4 | - |  |
| Борона игольчатая | БИГ-3А | 39 | 7,78 |  |
| Катки | ЗККШ-6 | 20 | 3,25 |  |
|  | ККН-2,8 | 6 | 2,38 |  |
|  | СКГ-2 | 14 | 3,25 |  |
| Сцепки | СП-16 | 28 | 11,55 |  |
|  | С-11У | 11 | 5,05 |  |
|  | СГ-21 | 34 | 6,18 |  |
|  | СН-75 | 21 | 7,48 |  |
| Культиваторы | КРН-5,6 | 48 | 6,00 |  |
|  | КРН-4,2 | 38 | 6,00 |  |
|  | КРН-2,8, КОН-2, 8ПН | 27 | 4,30 |  |
|  | КПШ-9 | 37 | 10,70 |  |
|  | КПС-4 | 22 | 6,0 |  |
|  | 4КУ-4А, КРШ-8,1 | 44 | 12,00 |  |
|  | КРХ-5,4 | 31 | 11,00 |  |
|  | КФ-5,4 | 33 | 11,00 |  |
|  | КГФ-2,8 | 43(1,5) |  |  |
|  | КПЭ-3,8А | 23(1,5) |  |  |
|  | КШ-3,6А | 7 |  |  |
| Продолжение приложения 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | УСМК-54А | 64 |  |  |
|  | УГН-4К | 49 |  |  |
| Сеялки зерновые | СЗ-3,6; СЗУ-3,6 | 24 | 10,00 |  |
|  | СЗА-3,6 | 63 | 5,00 |  |
|  | СЗТ-3,6; СПЗ-3,6 | 43 | 5,00 |  |
|  | СЗС-2,1 | 83 | 5,00 |  |
|  | СРН-3,6 | 29 | 7,30 |  |
|  | ЛДС-6 | 34 | - |  |
|  | СЗС-9 | 89 | 9,40 |  |
| Сеялка зернольняная | СЗЛ-3,6 | 45 |  |  |
| Сеялки свекловичные | ССТ-12А ССТ-18 | 69 56 | 8,90 7,90 |  |
| Сеялки кукурузные | СКНК-8 | 26 | 5,00 |  |
|  | СБК-4 | 38 | 5,00 |  |
|  | СУПН-8 | 57 | 8,00 |  |
|  | СПЧ-6М | 23 | 16,00 |  |
|  | СКГН-6А | 62 | 5,00 |  |
| Сеялки овощные | СЛН-8Б | 37 | 6,55 |  |
|  | СО-4,2 | 28 | 6,25 |  |
|  | СТН-2,8 | 13 | 6,00 |  |
| Машина рассадо- |  |  |  |  |
| посадочная | СКН-6А | 58 | 17,65 |  |
| Картофелесажалки | КСМ-6 СН-4Б-1 КСМ-4 | 98 53 80 | 9,88 8,00 9,00 |  |
| Опрыскиватели | ОН-400 | 23(4,2) | 6,00 |  |
|  | ОП-1600 | 38(4,2) | 25,00 |  |
|  | ОВС-А | 34(4,2) |  |  |
|  | ОВТ-1В | 40(4,2) | 11,60 |  |
|  | ОЗГ-120 | 28(3) | 11,60 |  |
| Протравливатели | ПС-10 | 50(1,8) |  |  |
|  | ПУ-3 | 24(1,8) |  |  |
|  | Мобитокс-Супер | 56(1,8) |  |  |
| Опыливатель | ОШУ-50 | 18(3) |  |  |
| Волокуши | - | 15 | 1,70 |  |
| Стогометатель | СКУ-0,5; СШР-0,5 | 30(0,5) | 6,00 |  |
| Косилки | КС-2,1 | 10 | 2,00 |  |
|  | КНФ-1,6 | 16 |  |  |
|  | КДП-4 | 22 |  |  |
|  | КТП-6 | 45 |  |  |
| Косилки-измельчители | КИР-1,5 КУФ-1,8 | 38 41 | 4,0 |  |
| Косилка-плющилка | КПРН-3,0 | 35(1,5) |  |  |
| Грабли тракторные |  | 30 | 10,58 |  |
| Погрузчик-стогометатель | ПФ-0,5 | 23(1) | 8,40 |  |
| Пресс-подборщики | ППЛ-1,6 К-453; ПРП-1,6 | 45(2) 60(2) | 7,00 9,00 |  |
| Подборщик-копнитель | ПКК-2М | 42 | 5,00 |  |
| Продолжение приложения 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Жатки валковые | ЖНС-6-12 | 60(0,55) | 9,00 |  |
|  | ЖВН-6 | 60(0,55) | 11,00 |  |
| Жатка | ЖРС-4,9А | 45(0,55) | 4,00 |  |
| Копновозы | КНУ-11; КУН-10 | 32 | 1,00 |  |
| Стоговозы | СТП-2 | 55(0,4) | 5,00 |  |
| Бункер вентилирования | БВ-25; БВ-40 | 44 | 2,00 |  |
| Льномолотилка | МЛ-2,8П | 58 | 11,00 |  |
| Льнотеребилка | ТЛН-1,5А | 24 | 5,00 |  |
| Льноконоплемялка | МЛКУ-6А | 40 |  |  |
| Молотилка для обмолота кукурузных початков | МКП-3 | 24 |  |  |
| Горка семяочистительная | ОСГ-0,5 | 32 |  |  |
| Подборщик с обогатителем гороха | ПХ-2,4 | 16 |  |  |
| Зерноочистительные машины | К-541; К-531; К-532 | 62 |  |  |
| Машины предварительной очистки зерна | ОВП-20; ОВС-25 | 48 | 6,00 |  |
| Машина вторичной очистки зерна | СМ-4 | 60 | 5,00 |  |
| Сушилки | СЗСБ-8 СЗШ-16А | 58(7,5) 62(7,5) |  |  |
| Зернопогрузчик передвижной | ЗСП-60 | 27 | 16,00 |  |
| Комплекты оборудования | ЗАВ-10 ЗАВ-20 ЗАВ-40 КЗС-100 КЗС-10Б КЗС-20Ш | 45,6 67,3 100 98 120 154 |  | 28,00 41,00 41,00 60,00 74,00 93,00 |
| Картофелекопатели | КТН-2В | 28(6) |  | 3,00 |
|  | КСТ-1,4 | 50(6) |  |  |
|  | КТН-1А | 12 |  |  |
|  | УКВ-2 | 70(3) |  |  |
|  | КЭП-2П | 28 |  | 3,00 |
|  | Z-609102 | 20 |  |  |
| Буртоукрыватель | БН-100А | 8 |  |  |
| Транспортёр-загрузчик | ТЗК-30 | 64 |  |  |
| Машины для внесения удобрений: |  |  |  |  |
| минеральных | РУМ-8; РУМ-5 | (1,5) |  |  |
|  | 1РМГ-4; НРУ-0,5 | (1,0) |  |  |
| органических | ПРТ-10; РОУ-6 | (1,5) |  |  |

Примечание. В скобках указывается трудоёмкость ТО.

Приложение 11

Нормы расхода масел и сбора отработанных в % от расхода топлива
(для расчета размеров резервуаров)

| Наименование масел | % от расхода топлива |
| --- | --- |
| Моторное масло для тракторов | 5,5 |
| Моторное масло для автомобилей | 3,5 |
| Трансмиссионное масло для тракторов | 1,5 |
| Трансмиссионное масло для автомобилей | 1,0 |
| Отработанные масла (от расхода дизельного топлива и бензина) | 0,07…1,0 |

Приложение 12

Нормативы* капитальных вложений 
на хранение сельскохозяйственной техники 
(тыс. руб. на машину)

| Марка машины | Место хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сарай |  | навес |  | площадки с покрытием |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бетон | асфа-льтобетон | гравийная смесь | бетон-грунт | гравийная смесь-грунт |  |  | асфальтобетон-грунт |
| Тракторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-130 | 17,7 |  |  | 11,9 | 9,7 | 6,9 | 5,6 | 7,1 |  | 2,9 |  | 4,3 |
| К-701 | 23,8 |  |  | 16,0 | 13,3 | 9,5 | 7,6 | 9,6 |  | 4,0 |  | 5,8 |
| Т-150К | 15,7 |  |  | 10,9 | 8,9 | 6,4 | 5,2 | 6,6 |  | 2,9 |  | 4,0 |
| ДТ-75 | 12,5 |  |  | 8,6 | 6,6 | 4,7 | 3,7 | 5,1 |  | 2,2 |  | 3,2 |
| МТЗ/ЮМЗ | 11,4 |  |  | 7,8 | 6,6 | 7,2 | 3,9 | 5,2 |  | 2,4 |  | 3,4 |
| Т-40М | 11,8 |  |  | 8,2 | 5,9 | 4,5 | 3,6 | 5,0 |  | 2,2 |  | 3,1 |
| Т-25А | 7,3 |  |  | 5,5 | 4,0 | 2,8 | 2,3 | 3,4 |  | 1,8 |  | 2,4 |
| Т-16М | 10,1 |  |  | 7,1 | 5,4 | 3,8 | 3,0 | 4,3 |  | 1,9 |  | 2,7 |
| Комбайны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК-5 «Нива» | 60,7 | 40,5 |  |  | 36,1 | 26,4 | 21,8 | 24,2 |  |  | 10,0 | 14,6 |
| СК-6 «Колос» | 74,3 | 49,2 |  |  | 43,8 | 32,0 | 25,0 | 29,3 |  |  | 11,9 | 17,5 |
| ЛК-4А | 24,6 | 16,5 |  |  | 14,8 | 11,0 | 9,1 | 10,0 |  |  | 4,2 | 6,1 |
| ККУ-2А | 37,8 | 25,0 |  |  | 21,9 | 15,9 | 13,1 | 14,8 |  |  | 6,0 | 8,8 |
| КСС-2,6 | 27,4 | 18,3 |  |  | 21,3 | 16,9 | 14,8 | 11,4 |  |  | 5,0 | 7,0 |
| Сельхозмашины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗ-3,6А | 18,8 | 12,3 |  |  | 13,1 | 10,1 | 8,7 | 7,5 |  |  | 3,1 | 4,5 |
| СКС-4 | 7,3 | 5,3 |  |  | 6,1 | 4,9 | 4,3 | 3,4 |  |  | 1,7 | 2,3 |
| РУМ-8 | 18,0 | 12,1 |  |  | 12,5 | 9,6 | 7,3 | 7,5 |  |  | 3,3 | 4,6 |
| КРН-4,2Г | 11,6 | 7,8 |  |  | 7,3 | 5,5 | 4,6 | 4,7 |  |  | 2,0 | 2,8 |
| АПР «Темп» | 30,3 | 19,8 |  |  | 26,9 | 22,0 | 19,8 | 12,1 |  |  | 5,0 | 7,3 |
| ГАН-8 | 6,1 | 3,9 |  |  | 4,8 | 3,9 | 3,4 | 2,7 |  |  | 1,2 | 1,7 |

- Примечание. *Нормативы включают затраты на строительство, оборудование, освещение, ограждение и пр.

Приложение 13

Нормативы удельных капитальных вложений 
на строительство машинных дворов 
для хранения сельскохозяйственной техники

| Наименование сектора хранения | Нормативы капитальных вложений, руб. на единицу мощности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | строительство, монтаж | оборудовние | прочие |
| Машинный двор на 393 условных места (парк тракторов 25...30) | 7,1 | 6,3 | 0,1 | 0,8 |
| Машинный двор на 565 машиномест (50 тракторов) | 11,4 | 9,7 | 0,4 | 1,3 |
| Машинный двор на 595 машиномест (75 тракторов) | 11,2 | 9,5 | 0,4 | 1,3 |
| Машинный двор на 762 машиноместа (100 тракторов) | 10,7 | 9,2 | 0,3 | 1,2 |

Приложение 14

Основные контрольно-диагностические средства 
для определения технического состояния машин

| Контрольно-диагностическое средство | Контролируемые параметры | Шифр средства |
| --- | --- | --- |
| Индикатор расхода газов | Техническое состояние ЦПГ по объёму газов, прорывающихся в картер, л/мин | КИ-13671 КИ-17999 |
| Устройство для проверки системы топливоподачи низкого давления | Параметры состояния подкачивающего насоса, перепускного клапана и фильтра тонкой очистки топлива | КИ-13943 Механотестер МТТА |
| Измеритель линейных величин | Сходимость передних колёс машины | КИ-650 (КИ-13927) |
| Линейка мастера диагноста | Номинальные, допустимые и предельные значения параметров | КИ-13934 |
| Плотномер жидкости | Плотность электролита | КИ-13951 |
| Индикатор часового типа | Перемещение | ИЧ 10 кл. 1 |
| Индикатор загрязнения жидкости | Загрязненность топлива, масла | ИЗЖ |
| Тахометр | Частота вращения | ТЧ-10Р |
| Наконечник с манометром | Давление | НИИАТ-458М |
| Секундомер | Время | СОС пр. 26-2 |
| Тяговый стенд | Тяговое усилие, мощность, расход топлива | КИ-8930 |
| Продолжение приложения 14 |  |  |
| Контрольно-диагностическое средство | Контролируемые параметры | Шифр средства |
| Мотор-тестер, анализатор бензиновых двигателей, дизель-тестер | Параметры двигателя | КИ-5820 КИ-518 К-296 |
| Тормозной стенд | Тормозная сила, время срабатывания тормозного привода | КИ-8964 |
| Стенд для проверки углов установки управляемых колёс | Развал и схождение колёс, углы наклона шкворня | К-111 |
| Комплект диагностический | Параметры автомобиля | К-517 |
| Прибор для проверки и регулировки фар | Направление светового потока | К-310 |
| Газоанализатор | Концентрация окиси углерода и углеводорода | ГИАМ-21 ГИАМ-27-01 |
| Дымомер | Степень сгорания топлива | КИД-2М |
| Автоматизированная система диагностирования машин (машинотестер) | Параметры машин | КИ-13950 |

Учебно-методическое издание

Техническая эксплуатация: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 110304 «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» / Сост. Ю.Ф.Малаков, Н.А.Середа. – Кострома: КГСХА, 2007. – 44с.