1. Ремонтно-обслуживающая база предприятия

Ремонтно-обслуживающая база (РОБ) сельскохозяйственного предприятия включает объекты, предназначенные для технического обслуживания, ремонта и хранения техники. РОБ состоит из объектов на центральной усадьбе, в подразделениях предприятия, а также включает передвижные средства технического обслуживания и ремонта.

В данном разделе следует отразить наличие, состояние и оснащение объектов ремонтно-обслуживающей базы предприятия.

На центральной усадьбе РОБ должна иметь четыре технологических сектора:

- сектор технического обслуживания и ремонта включает центральную ремонтную мастерскую, открытые площадки и навесы для ремонта сельскохозяйственных машин, материально-технический склад с площадкой для погрузки и выгрузки, площадку (помещение) для наружной очистки машин. Ремонтная мастерская должна быть размещена в отдельном здании. В ее состав, кроме основных участков (механического, кузнечного, сварочного и др.), входят посты технического обслуживания и диагностирования тракторов, комбайнов, а также разборочно-сборочный участок;

- сектор длительного хранения машин (машинный двор) включает закрытые гаражи, навесы, площадки для хранения машин, для сборки вновь поступивших машин и разборки списанных, помещения для хранения снятых агрегатов, узлов и деталей, площадку для сбора и хранения металлолома, регулировочную площадку, пост консервации машин;

- сектор межсменной стоянки машин и технического обслуживания автомобилей, включающий отапливаемые гаражи и открытые площадки для хранения техники специализированных подразделений, неиспользуемых агрегатов и т.п.;

- сектор хранения и выдачи нефтепродуктов включает емкости для хранения ТСМ, устройства для залива топлива в цистерны заправочных агрегатов, посты заправки машин.

Кроме указанных секторов на центральной усадьбе предусматриваются служебно-бытовые помещения с комнатой отдыха, душевыми, санузлами.

Следует вычертить план размещения объектов РОБ с указанием их размеров, расстояний между объектами, расположением дорог, подъездов и проездов. Необходимо сделать анализ существующей РОБ на предмет ее соответствия выше указанным требованиям. Привести ведомость оборудования поста технического обслуживания (бухгалтерский счет 01 «Основные средства»).

Дать характеристику организации технического обслуживания в предприятии: способы учета фактической наработки техники, соблюдение периодичности проведения обслуживаний, наличие кооперационных связей с ремонтными предприятиями, станциями диагностики, обменными пунктами, наличие в предприятии своего обменного фонда, наличие и использование передвижных средств технического обслуживания.

2. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МТП СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Планирование заявок на техническое обслуживание тракторов

Для того, чтобы определить потребность предприятия в рабочей силе, оборудовании, в производственных площадях для технического обслуживания машин, требуется знать состав МТП и планируемый объём работ. Эту информацию студент получил во время производственной эксплуатационно-ремонтной практики, которая вошла в отчет по практике и в первый раздел данного проекта.

В зависимости от численности парка тракторов, назначения плановых показателей, требуемой точности расчетов, планирование ТО проводят различными методами. В практике наибольшее распространение получили индивидуальный и усредненный методы планирования ТО.

По усредненному методу потребность в технических обслуживаниях ДСМ определяется по формуле:

nТО=GПТО−1					( 1 )

где  nТО – количество обслуживаний всех видов за выбранный отрезок времени (включая ТО-1, ТО-2, ТО-3, текущие и капитальные ремонты);

G –планируемая наработка данной марки ДСМ, мото-ч;

ПТО-1 – периодичность ТО-1 для рассчитываемой марки ДСМ, мото-ч

При неизменной структуре посевных площадей расход топлива по годам изменяется не более чем на 10-15%. Поэтому можно использовать данные по расходу топлива за предыдущий год или средние значения за три последних года.

По данным таблицы 7, используя формулу (1), рассчитывается потребность в технических обслуживаниях (результат округлять до второго знака после запятой). Результаты расчётов оформляют в виде таблицы 9.

Таблица 9

Потребность в технических обслуживаниях тракторов

| Марки тракторов | Количество технических обслуживаний по месяцам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За год |
| МТЗ-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТ-75М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …............. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для определения объёма работ по проведению разных видов обслуживания необходимо из общего количества обслуживаний выделить количество ТО-1, ТО-2 и ТО-3 по соответствующим формулам.

Количество ТО-1 рассчитывают по формуле:

nТО-1 = 0,75 nТО  					(2)

Количество ТО-2 определяют как:

nТО-2 = 0,125 nТО 					(3)

Количество ТО-3 рассчитывается по выражению:

nТО-3 = 0,06 nТО ,					(4)

но прежде чем рассчитывать количество ТО-3, необходимо произвести исследования на возможность совмещения данного вида обслуживания с сезонным техническим обслуживанием (СТО). Число СТО определяют по числу эксплуатируемых тракторов, а сроки их проведения намечают в апреле и октябре. Возможность совмещения ТО-3 с одним или обоими СТО вызвано экономическими и организационными причинами. Остановка трактора для проведения сложного и трудоемкого ТО-3 в разгар полевых работ, например, нежелательное явление. Исследования заключаются в определении расхода топлива, по маркам тракторов, за сезон (1.04-1.10) и за год, по данным таблицы 7.

Если окажется, что в среднем за год трактору данной марки следует проводить одно ТО-3 и менее, то принимают решение совместить ТО-3 с весенним СТО. Число ТО-3 при этом принимается равным числу тракторов данной марки.

В случае, когда сезонный расход топлива окажется равным (или примерно равным, ±10%) периодичности ТО-3, то принимают решение совмещать ТО-3 с обоими СТО – весенним и осенним.

Если сезонный расход топлива окажется значительно больше периодичности ТО-3, то принимают решение о проведении ТО-3 согласно наработки, не дожидаясь сроков проведения СТО.

Используя данные таблицы 9, формулы (2…4) и результаты исследования расхода топлива за сезон и за год, следует рассчитать потребность в разных видах обслуживания, оформив в виде таблицы 10.

Таблица 10

Исследование годового и сезонного расхода топлива, и результаты расчета количества ТО тракторов

| Марка трактора | Число тракторов | Ср. расход топлива одним трактором за год, л | Ср. расход топл. одним тр-ом за период с 1.04-1.10, л | Вид и число ТО за год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3+ СТО | ТО-3 | СТО |
| ДТ-75М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Совмещение ТО-3 с СТО упрощает контроль за сроками проведения ТО, повышает техническую готовность машин к началу полевых работ и позволяет экономить смазочные материалы.

Трудоемкость совмещенного ТО-3 с СТО (ТО-3+СТО) принимается как трудоемкость ТО-3, так как большинство операции СТО входят в объем ТО-3. Если не принято решение о совмещении ТО-3 с СТО, то в апреле и октябре необходимо добавить трудоемкость СТО.

Используя данные таблицы 10 следует определить трудоёмкость работ принятых ТО. Нормативы трудоёмкости приведены в приложении 3. Результаты расчётов следует оформить в виде таблицы 11.

#### Таблица 11

#### Трудоёмкость работ по техническому обслуживанию тракторов

| Марка трактора и вид ТО | Трудоёмкость работ по месяцам года, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МТЗ – 80: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-3+СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТ-75М: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-3+СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …............. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы 11 выполняется лист 3 (графической части)– план-график трудоемкости технических обслуживаний тракторов.

ПРИМЕЧАНИЕ В случае, если хозяйство не большое, число тракторов 10 и менее, планирование ТО предлагается произвести индивидуальным методом, позволяющим определить все виды ТО в планируемом периоде по каждому отдельному трактору с учетом его прошлой наработки и числа проведенных ТО, т.е. учитывающим особенности каждого трактора.

Исходными данными для планирования индивидуальным методом являются: марочный и количественный состав тракторов (таблицы 4,7); планируемая годовая наработка (по расходу топлива, таблица 7); периодичность ТО (в тех же единицах как наработка, приложения 1,2); наработка от начала эксплуатации или от капитального ремонта, последний вид ТО перед началом планируемого периода (данные из хозяйства или их задает преподаватель, ведущий занятия по курсовому проектированию).

В случае применения индивидуального метода число ТО, по всем видам, в планируемом периоде определяют по формулам [1]:

nК=QK+QГtК;							(5)

nТ=QТ+QГtТ−nК;						(6)

nТО−3=QТО−3+QГtТО−3−nК−nТ;					(7)

nТО−2=QТО−2+QГtТО−2−nК−nТ−nТО−3;				(8)

nТО−1=QТО−1+QГtТО−1−nК−nТ−nТО−3−nТО−2;			(9)

где: nК, nТ, nТО−3, nТО−2, nТО−1 - соответственно число капитальных, текущих ремонтов, технических обслуживаний ТО-3, ТО-2 и ТО-1;

QК, QТ, QТО−3, QТО−2, QТО−1 - соответственно  наработка трактора от последнего  капитального, текущего ремонтов и технических обслуживаний ТО-3, ТО-2 и ТО-1;

QГ - планируемая годовая наработка;

tК, tТ, tТО−3, tТО−2, tТО−1 - соответственно периодичность проведения капитального, текущего ремонтов и технических обслуживаний ТО-3, ТО-2 и ТО-1;

Определив число ТО по всем видам, определяют трудоёмкость этих работ, применяя нормативы, приведенные в приложении 3. Результаты расчётов оформляют также в виде таблицы 11.

Число сезонных ТО принимают равным удвоенному числу тракторов, возможность совмещения с ТО-3 определяется, как и в усредненном методе, на основе исследований годового и сезонного расхода топлива (см. стр. 14, 15).

2.5. Расчёт трудоёмкости технических обслуживаний и ремонтов      автомобилей

Затраты труда на техническое обслуживание автомобилей рассчитываются исходя из периодичности ТО-1 и ТО-2 и нормативов трудоёмкости этих работ. Грузовые автомобили и автобусы на их базе обслуживаются с периодичностью ТО-1 – 2500 км пробега. Количество ТО-1 и ТО-2 за год определяют по общему пробегу автомобилей каждой марки:

nТОА=LПТО−1,					(14)

где L – общий пробег автомобилей данной марки (таблица 6),км;

П ТО-1- периодичность ТО-1,  км.

Для четвёртой и  пятой категории дорог периодичность технических обслуживаний корректируется с помощью поправочных коэффициентов, равных 0,88 и  0,75 соответственно. Трудоёмкость работ  по  техническому обслуживанию и  ремонту  автомобилей  также  корректируется поправочными коэффициентами,  равными 1,15  для дорог  четвёртой категории  и 1,33 для дорог пятой категории. Нормативы трудоёмкости для третьей категории дорог приведены в приложении 13.

Количество ТО-1 от общего числа обслуживаний составляет 75%, т.е.:

n ТО-1 = 0,75  nТОА ,					(15)

а количество ТО-2 – 25% :

n ТО-2 = 0,25  nТОА ,				(16)

Затраты труда на текущий ремонт автомобилей, ТТР (чел.-ч), рассчитываются:

ТТР=L1000 t ТР   ,					(17)

где t ТР – удельная нормативная трудоёмкость текущих ремонтов на 1000 км пробега (приложение 13), ч.

Количество капитальных ремонтов автомобилей рассчитывают исходя из пробега в 140…250 тыс.км, используя данные ГОСНИТИ по значениям коэффициента охвата капитальным ремонтом. Значение этого коэффициента для автомобилей ГАЗ-52, ГАЗ-53А, ЗИЛ-ММЗ-555 и УАЗ-469 составляет 0,13, для автомобилей ГАЗ-53Б – 0,14, для автомобилей МАЗ-500А, КрАЗ-257 – 0,12, для автомобилей КАМАЗ-5320 – 0,10.Результаты расчёта трудоёмкости работ по ТО и ремонту автомобилей заносят в таблицу 15.

Таблица 15

Трудоёмкость работ по ТО и ремонту автомобилей

| Марка | Кол-во автомобилей | Общий пробег | Трудоёмкость , ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО-1 | ТО-2 | Текущих ремонтов | Капитальных ремонтов |
| ГАЗ-53А |  |  |  |  |  |  |
| ГАЗ-53Б |  |  |  |  |  |  |
| ….......... |  |  |  |  |  |  |
| КАМАЗ- 5320 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Трудоёмкость капитальных ремонтов, ТКР (чел.-ч), рассчитывают по формуле:

ТКР = nКР  tКР = N    t КР ,,				(18)

где n КР – количество капитальных ремонтов автомобилей данной марки, шт/год;

 – коэффициент охвата капитальным ремонтом для автомобилей данной марки;

t КР – норматив трудоёмкости капитального ремонта автомобилей данной марки (приложение 13), чел.-ч;

N – количество автомобилей в хозяйстве данной марки.

2.6. Расчёт трудоёмкости работ по ТО и ремонту оборудования    нефтесклада

В зависимости от наличия оборудования нефтесклада, его марки, число ТО определяется согласно принятой периодичности (приложение 19). Трудоёмкость ТО и ремонта рассчитывается по нормативам (приложение 14). Результаты расчёта заносят в таблицу 16.

Таблица 16

Трудоёмкость ТО и ремонта оборудования нефтескладов

| Наименование оборудования и его марка | Трудоёмкость , ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во в хоз–ве | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 | Текущие ремонты | Всего за год |
| Колонки топливо-раздаточные: |  |  |  |  |  |  |
| 1КЭР-50-0,5-0-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1КЭР-50-1,0-0-1 |  |  |  |  |  |  |
| Колонки маслораздаточные: |  |  |  |  |  |  |
| 367М4 |  |  |  |  |  |  |
| Резервуары ёмкостью 5 м3 |  |  |  |  |  |  |
| …………………… |  |  |  |  |  |  |

2.7. Организация приёмки и обкатки машин

В этом разделе проекта студент должен определить исполнителей работ по приёму новых или отремонтированных машин, определить режимы обкатки для тракторов и комбайнов, для другой сложной техники. При этом указывается, какие документы оформляются при приёме и обкатке машин.

2.9.  Организация проведения технических обслуживаний  тракторов

Работы по  техническому обслуживанию тракторов, связанные  с  заменой  масел,  вскрытием  полостей  или  частичной  разборкой  узлов  и агрегатов, выполняются  на  стационарном  посту  технического  обслуживания.  Вместе  с  тем,  если  среднее  расстояние перегонов  тракторов  на пост ТО превышает  4…5  км,  экономически  выгоднее  проводить технические  обслуживания  на  месте  работы  машин с помощью передвижных агрегатов типа АТО.  Однако  такое  решение  будет  оправдано лишь  в  том  случае, если  передвижной   агрегат  АТО  будет использоваться  не  менее, чем  на  50-60  % от фонда  рабочего   времени.  Кроме  того, передвижные агрегаты  могут использоваться при положительных температурах воздуха. Поэтому, чтобы решить вопрос, где и как проводить ТО, необходимо знать трудоёмкость работ и среднее расстояние перегонов тракторов на пост ТО и обратно.

Стационарный пост ТО объективно необходим, поэтому следует определить, нужно ли приобретать передвижной агрегат типа АТО. Прежде всего, определяют среднее расстояние перегонов, SПЕР (км), тракторов на пост ТО по формуле:

SПЕР=1Fi=1nSi⋅Fi,					(19)

где F – площадь всех полей хозяйства (площадь пашни) , га;

F i – площадь i-го поля,  га;

S i – расстояние от i-го поля до стационарного поста ТО, км;

n  – число полей в хозяйстве.

Если полученное значение больше 4 - 5 км, следует определить загрузку передвижного агрегата для окончательного вывода о необходимости его приобретения. Для этого из таблицы 9 определяют общее количество ТО за период апрель-сентябрь, а из таблицы 11 трудоёмкость технических обслуживаний по всем маркам тракторов. Агрегаты АТО могут проводить в поле ТО-1 и ТО-2, поэтому из общего числа обслуживаний за период апрель-сентябрь следует выделить только эти обслуживания.

Затем определяется среднее время на проведение одного обслуживания трактора в полевых условиях,ОБС (ч), которое составит:

τОБС=Т1,2n1,2						(20)

где  Т1,2 – трудоёмкость ТО-1 и ТО-2 за период апрель-сентябрь, ч;

n1,2  – количество ТО-1 и ТО-2 за тот же период.

Трудоёмкость ТО-1 и ТО-2 рассчитывают по данным таблицы 11. Количество ТО-1 и ТО-2 за период апрель-сентябрь составит:

n1,2 = (0,75  0,125)  nТОсез,				(21)

где  nТОсез- количество ТО всех видов за период апрель-сентябрь по данным таблицы 9.

Время одного обслуживания, τобсАТО (ч), с учётом дополнительных затрат времени (переезды, подготовительные работы) в полевых условиях составит:

τобсАТО=τОБС+tПЗ+Sдна⋅v,				(22)

где  t ПЗ – подготовительно-заключительное время (принимается 10 % от средней продолжительности обслуживания одного трактора в полевых условиях),  ч;

SДН- средний дневной пробег агрегата АТО,  км/день;

а  - среднее число обслуживаний в день;

v - средняя техническая скорость агрегата АТО (на базе автомобиля v = 20 км/ч)

Среднее число обслуживаний за день определяют как:

а=n1,2ДР,						(23)

где ДР – число рабочих дней за период апрель-сентябрь.

Средний дневной пробег, SДН (км), агрегата АТО составит:

SДН = а S ПЕР 	.					(24)

Количество агрегатов АТО определяют по формуле:

NАТО=а⋅τобсАТОt⋅Кз.з,						(25)

где t – длительность рабочего дня,  ч;

[К З.З] – допустимое значение коэффициента загрузки мастера-наладчика, [ К З.З ] = 0,71-0,85.

Результаты расчётов по формуле (25) позволяют сделать заключение о степени загрузки передвижного агрегата и, следовательно, окончательно решить вопрос о необходимости его применения. При этом следует учитывать возможность специализации по проведению периодических ТО. Такая возможность, то есть возможность специализировать на проведении ТО отдельных рабочих, называемых мастерами-наладчиками, существует в крупных хозяйствах, где может быть обеспечена занятость мастера-наладчика. В противном случае следует поручить контроль за проведением ТО инженеру по эксплуатации или механику, которые должны не только контролировать качественное и своевременное проведение ТО, но и помогать механизаторам в сложных проверочных и регулировочных операциях. Поэтому надо рассчитать годовую трудоёмкость работ по ТО (по данным таблицы 11) и определить, сколько мастеров-наладчиков нужно иметь в хозяйстве:

NP=ТФРКз.з,					(26)

где Т – общая трудоёмкость всех ТО за год по всем маркам тракторов, ч;

[КЗ.З] – допустимое значение коэффициента загрузки мастера-наладчика по времени (0,71…0,85);

ФР – годовой фонд рабочего времени в часах, определяется по числу рабочих дней в году (Др), продолжительности рабочего дня (Т) и коэффициента γ=0,95, учитывающего потери времени, т.е. Фр=Др·Т·γ.

Если окажется, что количество мастеров-наладчиков, рассчитанное по формуле (26), значительно меньше единицы, то следует принять решение о нецелесообразности вводить должность мастера-наладчика.

2.9.1. Обоснование формы контроля за своевременным проведением ТО

Для того, чтобы определить какому трактору и какой вид обслуживания требуется провести, необходимо:

а) ежедневно вести учёт расхода топлива нарастающим итогом по каждому трактору;

б) заготовить шкалы периодичности и чередования ТО по каждой марке тракторов;

в) ежедневно сверять текущий расход топлива по каждому трактору со шкалой периодичности и чередования ТО для решения вопроса какому трактору и какой вид обслуживания следует провести.

В расчётно-пояснительной записке необходимо вычертить и поместить в приложения шкалы периодичности ТО для всех марок тракторов, имеющихся в хозяйстве. Периодичность ТО рассчитать в литрах израсходованного топлива. Затем следует вычертить план-график проведения ТО по следующей форме, таблица 18. В качестве примера привести по одному трактору для двух-трех марок, имеющихся в хозяйстве.

Таблица 18

План-график проведения ТО на _______________(месяц) 200.. г.

| Марка и хозяйственный номер трактора | Расход топлива с начала эксплуатации или от последнего кап-го ремонта, л | Расход топлива нарастающим итогом, л |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дни месяца |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …... | 29 | 30 | 31 |
| ДТ-75М номер 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …........................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТЗ-80 номер17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …........................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-150К номер 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …........................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9.2. Маршрутный технологический график проведения ТО-_трактора

(Вид ТО и марку трактора задает преподаватель)

Каждый вид ТО обуславливается определенной номенклатурой технологических операций. По мере увеличения номера периодического ТО эта номенклатура увеличивается.

Операции, изложенные в технологических картах, выполняют в строгой технологической последовательности, обеспечивающей высокое качество результатов труда и полную загрузку исполнителей.

В качестве примера в проекте разрабатывается маршрутный технологический график проведения ТО-__ трактора _______. Этот график включает в себя последовательность работ для каждого исполнителя, материалы, приспособления, приборы о оборудование для выполнения операций, а также режимы и технические требования на их выполнение.

График представлен в виде последовательности прямоугольников, соединенных стрелками. Каждый прямоугольник имеет свой номер. Число рядов прямоугольников, соединенных одинаковым видом стрелок, характеризует число исполнителей.

На графике (лист 3) стрелки с прерывистой чертой характеризуют работу тракториста-машиниста, сплошной чертой – мастера-наладчика.

Наличие на графике технических требований позволяет на практике, после приобретения исполнителями определенного опыта применять при проведении ТО только этот график, не применяя технологические карты.

2.10.  Организация хранения машин и оборудования

Сельскохозяйственная техника для хранения устанавливается либо в закрытые помещения (гаражи), либо под навесы, либо на открытых оборудованных площадках. Место для хранения называют машинным двором, который должен быть отгорожен от секторов технического обслуживания и ремонта и межсменной стоянки машин, располагаться с учётом господствующих ветров на незатопляемых участках. Как правило, машинные дворы создают по типовым проектам 816-01-114.87 «Машинные дворы центральных усадеб хозяйств с парком 25, 50, 100, 150 и 200 тракторов» [2].

Площадь открытой площадки для хранения сельхозмашин рассчитывают следующим образом:

,  м2		(27)

где F1 – площадь, занятая непосредственно машинами, м2;

 – процент резервной площади (обычно берётся 5%);

Кср – коэффициент использования площади рядов (Кср=0,62…0,92);

F2 – площадь проездов, м2;

F3 – площадь озеленения, м2.

Длина ряда размещения машин определяется по формуле:

,				(28)

где  - соотношение длины и ширины площадки для хранения машин. Если выбирается новая площадка, то рекомендуется 23.

Определяется общая ширина всех рядов:

,					(29)

Определяется число рядов размещения машин:

,								(30)

где   Lср – средняя длина машин, находящихся на хранении, м;

,							(31)

Li – длина отдельной, i-той машины, м;

N – количество машин, находящихся на хранении;

а – расстояние между машинами при хранении, м (принимается 0,7…1,0 м).

Определив число рядов необходимо дать схему размещения машин на площадке, из которой определится число проездов между рядами.

Размещение машин может быть однорядным, двухрядным, а потому и число проездов может быть разным.

Определяется ширина проезда между рядами

,							(32)

где - максимальная ширина машины при проезде, м;

 - коэффициент, учитывающий радиус поворота машины, принимается 2…2,5.

Определяется общая ширина всех проездов :

,								(33)

где – ширина отдельного проезда, м;

К – количество проездов.

С учетом числа рядов и проездов, площадь открытой площадки для хранения сельхозмашин (F2) определится следующим образом

(34)

Определяется площадь озеленения площадки. Для этого устанавливается ширина полосы озеленения, которая принимается от 2 до 6м.

,								(35)

где С – ширина полосы озеленения, м;

– длина полосы озеленения, м, определяется из схемы размещения машин.

Площади гаражей, навесов для хранения машин определяются так.

Составляется схема расстановки машин и указываются условные обозначения расстояний между машинами.

Определяется длина ряда машин из схемы размещения машин:

,					(36)

где  Lмак – максимальная длина машины, м;

а – расстояние между машинами, м; принимается 0,7…1,0 м

n – количество машин в ряду.

Определяется количество рядов машин:

.									(37)

Если количество рядов получается дробным числом, то округляется в большую сторону.

Определяется ширина рядов и проходов. Ширина ряда машин принимается равной максимальной ширине машины в ряду . Общая ширина всех рядов будет равна:

(38)

Ширина проходов между рядами машин принимается . Количество проходов (из схемы размещения машин) будет равно:

,								(39)

а ширина всех проходов

.						(40)

Общая ширина всех рядов и проходов будет равна:

.				(41)

Полученные размеры гаража (длина и ширина) должны удовлетворять строительным требованиям, согласно которых сетка колонн (шаг колонн и пролёты между колоннами) должны быть кратные 3 м. Если полученные размеры гаража не удовлетворяют строительным требованиям, то они корректируются в большую сторону.

После корректировки длины и ширины гаража определяется площадь гаража:.

Рекомендуемое размещение объектов машинного двора показано на рис.10.1 и 10.2 [1] . Там же, [1], приведён перечень объектов машинного двора, перечень типового оборудования для его оснащения и перечень применяемых защитных материалов. Правила хранения изложены в [2] .В этом разделе студент должен:

- Рассчитать и вычертить в масштабе машинный двор;

- Привести перечень оборудования для оснащения машинного двора;

- Выбрать материалы для защиты от коррозии металла, от старения и

порчи шин, резинотекстильных материалов, клиновых ремней, от

порчи электрооборудования;

- Установить режим хранения аккумуляторов.

2.11  Организация нефтесклада с постом заправки машин ТСМ

Цель настоящего раздела проекта заключается в определении суммарной ёмкости резервуаров для хранения ТСМ, по значению которой выбирается типовой проект нефтесклада [2] и определяется его общая площадь. Студент должен решить, сколько и каких ёмкостей нужно иметь для хранения дизельного топлива, бензина, моторных масел, как оборудовать нефтесклад, где расположить топливозаправочные колонки и организовать подъезды к ним. При этом следует учитывать расположение и оборудование нефтесклада в хозяйстве, для которого выполняется проект.

Для расчёта резервуарного парка и выбора типового проекта нефтесклада необходимо иметь данные расхода топлива по месяцам года отдельно по бензину и дизельному топливу (таблица 7). Существуют несколько методов расчета (метод, основанный на теории управления запасами, метод ГОСНИТИ и метод расчёта по нормативам для Российской Федерации).

Рассмотрим метод, основанный на теории управления запасами.

Выбор типового проекта нефтехозяйства производится на основании результатов расчёта ёмкости резервуарного парка для хранения дизельного топлива и автомобильного бензина. Ёмкости для хранения масел рассчитывают по нормативам в процентах от основного топлива, которые устанавливают на основе опыта эксплуатации и научных исследований. При выборе ёмкости для хранения масел исходят из того, что нефтеснабжающие организации планируют и осуществляют поставку масел в объеме квартальной потребности. Установка отдельной ёмкости для масел на центральной усадьбе производится в том случае, если объём квартальной поставки превышает ёмкость тракторной цистерны, используемом для доставки. Для хранения масел используют ёмкости Зм3, 5м3, 10м3. Ёмкости для масел более 10м3 использовать не рекомендуется.

Ёмкость резервуарного парка рассчитывают отдельно для каждого вида нефтепродуктов в следующей последовательности : 1. Определяется среднедневной (qдн) и максимальный дневной (qmaxдн)расходы топлива:

qдн=Gгод360, т/день,							(42)

qmaxдн=GmaxмесДр, т/день						(43)

где       Gгод- годовой расход нефтепродуктов, т;

Gmaxмес- максимальный расход нефтепродуктов в напряжённый месяц, т;

Др- количество рабочих дней напряжённого периода.

Вычисляется страховой запас нефтепродуктов (Iстр);

Iстр=qднmax−qдн, т/день						(44)

Находится уровень допустимого производственного запаса, называемого точкой заказа  (Р):

P=0.7+qднtдост+tпров2+Iстр,т				(45)

где tдост - время доставки нефтепродуктов, считая от дня подачи заказа, дн.;

tпров - интервал между проверками состояния запаса нефтепродуктов, дн.

Значения tдост и tпров в зависимости от условий хозяйств выбираются в диапазоне 1..15 дней.

Определяется максимальный запас нефтепродуктов на складе :

Imax=P+Q, т								(46)

где Q - количество нефтепродуктов, завозимых в хозяйство за одну доставку, т.

Вычисляется ёмкость резервуарного парка (Vi), iго вида топлива, м3:

Vi=Imaxρ⋅μ,  м3								(47)

где ρ -плотность нефтепродуктов, тм3

μ- степень заполнения резервуара (μ- 0,85…0,90)

Находится суммарная ёмкость резервуаров ( V0 ):

V0=i=1kVi,  м3								(48)

где  Vi - ёмкость резервуаров, необходимая для хранения  iго вида топлива, м3:

k - количество видов топлива, хранящихся на складе.

Выбирается типовой проект из условия :

Vпр≥V0                                                                                           (49)

где Vпр- номинальная ёмкость склада по типовому проекту, м3.

Емкости резервуаров для хранения масел определяется в % от емкости резервуаров для хранения основного топлива, см. приложение 20.

2.12 Расчёт количества узлов и агрегатов обменного фонда

В зависимости от наличия техники в хозяйстве рассчитывается количество узлов и агрегатов обменного фонда, которые должны находиться на материально-техническом складе. Нормативы и перечень узлов и агрегатов обменного фонда приведены в приложениях 17, 18.

2.13 Расчёт состава службы машинного двора

В состав работников службы машинного двора входят как постоянные рабочие (слесари), так и привлечённые из числа трактористов-машинистов и комбайнёров. Привлекаемые работники очищают машины, моют их и доставляют на пост консервации или хранения, снимают узлы и детали, которые должны храниться на складе. Среднегодовая численность рабочих машинного двора рассчитывается по годовой трудоёмкости работ и годовому фонду времени одного рабочего – ФР.

Годовой фонд рабочего времени (Фр), определялся в п.2.9 стр. 23, при определении числа мастеров-наладчиков

Годовая трудоёмкость работ рассчитывается по формуле:

ТГ = ТХР + ТТР + ТДБ + ТПО + ТКА + ТРБ ч,		(50)

где ТХР – трудоёмкость работ ТО при хранении ,  ч;

ТТР – трудоёмкость текущего ремонта машин,  ч;

ТДБ – трудоёмкость работ по досборке новых машин,  ч;

ТПО – трудоёмкость работ по переоборудованию машин,  ч;

ТКА – трудоёмкость машин по комплектованию и настройке   агрегатов,  ч;

ТРБ – трудоёмкость работ по разборке списанных машин, ч.

Анализ формулы (50) показывает, что численность состава рабочих машинного двора зависит от того, где и как организован ремонт сельскохозяйственных машин и комбайнов. Эти работы могут выполняться как в мастерских хозяйства, так и на стороне – в специализированных мастерских. При расчётах это необходимо учитывать.

Трудоёмкость работ по досборке новых машин и разборке списанных устанавливается в пределах 1,5…2,0 часа на 100 моточасов работы тракторных агрегатов. Трудоёмкость работ по комплектованию и наладке агрегатов планируется в объёме 3…5 часов на 100 моточасов работы тракторных агрегатов и 6 часов для зерновых комбайнов на один комбайн за сезон работы.

На модернизацию машин, изготовление приспособлений планируют 3…5 часов на каждые 100 моточасов работы тракторов и комбайнов.

Состав рабочих машинного двора может устанавливаться решением руководства предприятия исходя из расчёта один рабочий на 6…8 тракторов.

Важным обстоятельством, не зависящим от числа рабочих, является наличие постоянного состава рабочих во главе с заведующим машинным двором. На малых предприятиях и фермерских хозяйствах обязанности по хранению и ремонту сельскохозяйственных машин устанавливаются их владельцем.

2.14  Экономическая эффективность проекта

Величина дополнительных капитальных вложений по проекту складывается из стоимости диагностического или другого оборудования, которое необходимо приобрести, а также затрат на реконструкцию или строительство объектов машинного двора.

Затраты на приобретение оборудования определяются исходя из цены на соответствующие виды оборудования, количества единиц приобретаемого оборудования, дополнительных затрат на монтаж и пуско-наладочные работы, составляющих 5…25% к цене приобретения.

Затраты на строительство и оборудование нового машинного двора, гаражей, навесов, площадок для хранения техники можно определить, используя нормативы удельных капитальных вложений (приложения 15, 16).

При строительстве новых объектов стоимость их строительства принимается по типовому проекту. Если размеры типовых объектов не совпадают с требуемыми (по расчетам), то стоимость последних определяется пропорционально площади.

Экономический эффект от строительства или реконструкции поста технического обслуживания, оборудования его необходимыми средствами для проведения обслуживания и диагностики, соблюдения условий планово предупредительной системы проявляется в увеличении наработки техники, снижении расхода топливо-смазочных материалов в процессе ее эксплуатации, экономии запасных частей при ремонте техники.

Экономический эффект от строительства или реконструкции объектов машинного двора, соблюдения требований к хранению техники заключается в сокращении времени на подготовку ее к эксплуатации, в повышении сохранности техники и связанной с этим экономии запасных частей при ремонте.

Таким образом, годовая экономия средств за счет совершенствования системы технического сервиса машин складывается в основном из экономии затрат на запасные части при проведении ремонта и экономии затрат на топливо-смазочные материалы. По данным ГОСНИТИ экономия затрат на запасные части достигает 15…20%, а экономия топлива при эксплуатации техники - 5…10%.

Следовательно, годовая экономия может составить:

Э Г = Э ЗЧ  + Э ТСМ  ,							(51)

где 	Э ЗЧ  - экономия затрат на запасные части, тыс. руб.;

Э ТСМ  - экономия затрат на топливо-смазочные материалы, тыс. руб.

Экономия затрат на запасные части составит:

Э ЗЧ  = И ЗЧ ·  α / 100 ,							(52)

где 	И ЗЧ  - фактические затраты на запасные части, тыс. руб.;

α – процент экономии затрат на запасные части, % (α = 15…20%).

Экономия затрат на топливо-смазочные материалы составит:

Э ТСМ  = Q год ·Ц т ·γ / 100 ,руб					(53)

где 	Q год  - годовой расход топлива, тыс. л.;

γ – процент экономии затрат на топливо, % (α = 15…20%);

Ц т  - комплексная цена топлива, руб./л.

Результаты расчетов следует оформить в виде таблицы 18.

Таблица 18 – Экономическая эффективность проекта

| Показатель | Фактически | По проекту |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения – всего, тыс. руб. |  |  |
| в т.ч. на строительство (реконструкцию) ПТО |  |  |
| на оборудование ПТО |  |  |
| на строительство (реконструкцию) машинного двора |  |  |
| на оборудование машинного двора ? |  |  |
| на строительство (реконструкцию) нефтесклада |  |  |
| на оборудование нефтесклада |  |  |
| Затраты на запасные части, тыс. руб. |  |  |
| Расход топлива, тыс. л. |  |  |
| Затраты на топливо-смазочные материалы, тыс. руб. |  |  |
| Годовая экономия, тыс. руб. | - |  |

ПРИМЕЧАНИЕ  Если недостаточно справочной информации в приложениях, пользоваться источником [6].

3  СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА:

Лист 1  -   Генеральный план РОБ

Лист 2  -   Маршрутный технологический график ТО-__,

дорожноймашины ____

Список литературных источников

1. Аллилуев В.А., Ананьин А.Д., Михлин В.М. Техническая эксплуатация машинно – тракторного парка. –М.: Агропромиздат, 1991.-367с.

2. ГОСТ 7751-85. Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения. –М.: Госстандарт, 1986.-30с.

3. Комплексная система То и ремонт машин в сельском хозяйстве (под ред. Черпанова С.С.) – М.: ГОСНИТИ, 1985. – 144с.

4. Солдовский В.И., Гончаров Н.И. Проект ремонтно-обслуживающей базы и организации технического сервиса с.-х предприятия //Методические указания к выполнению курсового проекта.-Кострома.:Издательство КГСХА, 1999.-69с.

5. Справочник заведующего машинным двором / В.И. Добрин, А.Е. Северный, В.Д. Прохоренков, А.В. Балашов. – М.: Агропромиздат, 1988. – 256с.

6. Экономика и организация сельскохозяйственного производства (нормативно справочное пособие). Уч. пособие под ред. проф. Максимова М.М. Ярославль, 1999. – 373c.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Виды и периодичность технического обслуживания тракторов

| Виды технического обслуживания с/х машин | Периодичность технического обслуживания |
| --- | --- |
| При эксплуатационной обкатке (ТО-О) | При подготовке, проведении и окончании 23сботы |
| Ежесменное (ЕТО) | 8…10 ч |
| Первое (ТО-1) | 125 мото-ч |
| Второе (ТО-2) | 500 мото-ч |
| Третье (ТО-3) | 1000 мото-ч |
| Сезонное, при переходе к 23сеннее23-летнему периоду эксплуатации (СТО-ВЛ) | При установившейся среднесуточной температуре окружающего воздуха ниже 50С |
| Сезонное при переходе к 23сеннее-зимнему периоду эксплуатации (СТО-З) | При установившейся среднесуточной температуре воздуха ниже 50С |
| В особых условиях эксплуатации | При эксплуатации тракторов: в условиях пустыни и песчаных почв; при длительных низких и повышенных температурах; на каменистых почвах; в условиях высокогорья; на болотистых почвах |
| При подготовке к кратковременному хранению | Между периодами работы |
| При подготовке к длительному хранению | Не позднее 10 дней с момента окончания периода использования |
| В процессе длительного хранения | Один раз в месяц при хранении на открытых площадках и под навесом; один раз в два месяца при хранении в закрытых помещениях |
| При снятии с длительного хранения | За 15 дней до начала использования |

Приложение 2

Периодичность технического обслуживания тракторов

в литрах израсходованного топлива

| Марка трактора | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| К-701, К-701М | 5800 | 23200 | 46400 |
| ДТ-175С | 4400 | 17600 | 35200 |
| К-700А | 4000 | 16000 | 32000 |
| Т-150К, Т-150 | 2500 | 10000 | 20000 |
| ДТ-75Н | 2200 | 8800 | 17600 |
| Т-4А | 2100 | 8400 | 16800 |
| ДТ-75МВ /МЛ/ | 1450 | 5800 | 11600 |
| Т-70С | 1250 | 5000 | 10000 |
| МТЗ-100, МТЗ-102 | 1200 | 4800 | 9600 |
| Т-40М, Т-40АМ, Т-Я28Х4М | 1120 | 4480 | 8960 |
| МТЗ-80, МТЗ-82 | 1050 | 4200 | 8400 |
| ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6КМ | 680 | 2720 | 5440 |
| Т-25, Т-25А1, Т-16М | 500 | 2000 | 4000 |

Приложение 3

Трудоёмкость технического обслуживания тракторов, ч

| Марка машины | На одно ТО-1 | На одно ТО-2 |  |  | На одно ТО-3 | В сумме за цикл | На сезонное ТО (весна- осень) | На ТО при хранении (за год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колёсные тракторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-701М | 3,87 | 10,50 |  |  | 23,90 | 57,62 | 16,8 | 26,5 |  |
| К-701 | 3,28 | 12,32 |  |  | 25,2 | 58,80 | 18,3 | 26,5 |  |
| Т-150К | 2,3 | 8,1 |  |  | 42,3 | 50,39 | 5,3 | 19,2 |  |
| МТЗ-100 | 2,01 | 5,20 |  |  | 15,33 | 32,59 | 3,5 | 16,4 |  |
| МТЗ-80/82 | 3,2 | 8,3 |  |  | 19,8 | 32,88 | 3,5 | 15,2 |  |
| ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ | 2,5 | 7,3 |  |  | 26,1 | 26,45 | 14,9 | 19,0 |  |
| Т-40АМ | 1,64 | 5,91 |  |  | 18,3 | 28,80 | 19,8 | 14,2 |  |
| Т-28Х4М | 2,41 | 6,43 |  |  | 11,50 | 32,39 | 3,9 | 14,2 |  |
| Т-25А | 1,98 | 3,23 |  |  | 8,00 | 23,11 | 0,9 | 14,2 |  |
| Т-25А1 | 2,4 | 3,8 |  |  | 10,8 | - | 0,9 | - |  |
| Т-16М | 1,1 | 3,2 |  |  | 7,7 | 20,17 | 1,8 | 14,2 |  |
| Гусеничные тракторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-150 | 2,5 | 8,9 |  | 46,5 |  | 50,70 | 5,8 |  | 21,0 |
| Т-4А | 2,0 |  | 6,8 | 29,1 |  | 56,37 | 16,3 |  | 21,7 |
| ДТ-175С | 3,30 |  | 7,50 | 14,00 |  | 41,30 | 6,1 |  | 14,0 |
| ДТ-75МВ | 3,00 |  | 7,4 | 21,4 |  | 38,20 | 17,1 |  | 13,6 |
| Т-130М | 3,15 |  | 7,72 | 21,92 |  | 48,55 | 8,3 |  | 25,0 |
| Т-100М | 3,15 |  | 8,88 | 22,06 |  | 49,84 | 8,3 |  | 25,0 |
| Т-70С | 2,07 |  | 4,46 | 14,0 |  | 32,70 | 6,8 |  | 13,0 |

Примечание.

В трудоёмкость входят оперативная трудоёмкость и трудоёмкость подготовительно-заключительных работ.

Периодичность ТО-1, ТО-2, ТО-3 составляет 125, 500 и 1000 мото-ч.

В суммарную трудоёмкость за цикл трудоёмкость ежесменного ТО не входит.

Приложение 4

Периодичность и условия проведения технического обслуживания

комбайнов и других машин

| Виды технического обслуживания | Периодичность технического обслуживания, условия проведения |
| --- | --- |
| При эксплуатационной обкатке (ТО-О) | При подготовке, проведении и окончании обкатки |
| Ежесменное (ЕТО) | Через 10 часов или каждую смену |
| Первое (ТО-1) | 60 мото-ч наработки для комбайнов и |
|  | сложных самоходных машин |
|  | 60 часов основной работы под нагрузкой |
|  | для несамоходных машин |
| Второе (ТО-2)* | 240 мото-ч наработки для комбайнов и |
|  | сложных самоходных машин |
| Перед началом сезона работы |  |
| (ТО при снятии с хранения) | За 15 дней до использования |
| ТО при подготовке к длительному хранению | Не позднее 10 дней с момента окончания периода использования |
| В процессе длительного хранения | Один раз в месяц при хранении на открытых площадках и под навесом, один раз в два месяца при хранении в закрытых помещениях |

ТО-2* дополнительно для комбайнов, сложных самоходных прицепных и сложных стационарных машин по обработке сельскохозяйственных культур, если их ожидаемая наработка за сезон больше 300 мото-ч.

Приложение 5

Годовая трудоёмкость ремонта комбайнов, чел.-ч

| Наименование и марка комбайна | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | капитального ремонта | текущего ремонта |
| Зерноуборочные |  |  |  |
| Дон-1500 | 290 | 60 | 230 |
| Енисей-1200 | 264 | 54 | 210 |
| СК-5 | 226 | 46 | 180 |
| СКД-6 | 214 | 44 | 170 |
| СКБ-6Р | 238 | 48 | 190 |
| СКД-5 | 204 | 44 | 160 |
| СКПР-6 | 224 | 49 | 175 |
| Кормоуборочные |  |  |  |
| КСК-100, КСК-100А | 264 | 64 | 200 |
| КПС-5Г, Дон-685 | 171 | 40 | 131 |
| КС-1,8 | 45 | 11 | 34 |
| Продолжение приложения 5 |  |  |  |
| Наименование и марка комбайна | Всего | В том числе |  |
|  |  | капитального ремонта | текущего ремонта |
| КСС-2,6 | 53 | 13 | 40 |
| Е-280, Е-281 | 226 | 53 | 173 |
| Е-301, Е-302 | 164 | 40 | 124 |
| Кукурузоуборочные |  |  |  |
| КСКУ-6 | 196 | 36 | 160 |
| Свёклоуборочные |  |  |  |
| КС-6В | 181 | 69 | 112 |
| РКС-6 | 131 | 45 | 86 |
| БМ-6А | 66 | 10 | 56 |
| Картофелеуборочные |  |  |  |
| ККУ-2А | 94 | 25 | 69 |
| Льноуборочные |  |  |  |
| ЛК-4А | 56 | 10 | 46 |

Приложение 6

Основные контрольно-диагностические средства для определения

технического состояния машин

| Контрольно-диагностическое средство | Контролируемые параметры | Шифр средства |
| --- | --- | --- |
| Индикатор расхода газов | Техническое состояние ЦПГ по объёму газов, прорывающихся в картер, л/мин | КИ-13671 КИ-17999 |
| Устройство для проверки системы топливоподачи низкого давления | Параметры состояния подкачивающего насоса, перепускного клапана и фильтра тонкой очистки топлива | КИ-13943 Механотестер МТТА |
| Измеритель линейных величин | Сходимость передних колёс машины | КИ-650 (КИ-13927) |
| Линейка мастера диагноста | Номинальные, допустимые и предельные значения параметров | КИ-13934 |
| Плотномер жидкости | Плотность электролита | КИ-13951 |
| Индикатор часового типа | Перемещение | ИЧ 10 кл.1 |
| Продолжение приложения 5 |  |  |
| Индикатор загрязнения жидкости | Загрязненность топлива, масла | ИЗЖ |
| Тахометр | Частота вращения | ТЧ-10Р |
| Наконечник с манометром | Давление | НИИАТ-458М |
| Секундомер | Время | СОС пр. 26-2 |
| Тяговый стенд | Тяговое усилие, мощность, расход топлива | КИ-8930 |
| Продолжение приложения 6 |  |  |
| Контрольно-диагностическое средство | Контролируемые параметры | Шифр средства |
| Мотор-тестер, анализатор бензиновых двигателей, дизель-тестер | Параметры двигателя | КИ-5820 КИ-518 К-296 |
| Тормозной стенд | Тормозная сила, время срабатывания тормозного привода | КИ-8964 |
| Стенд для проверки углов установки управляемых колёс | Развал и схождение колёс, углы наклона шкворня | К-111 |
| Комплект диагностический | Параметры автомобиля | К-517 |
| Прибор для проверки и регулировки фар | Направление светового потока | К-310 |
| Газоанализатор | Концентрация окиси углерода и углеводорода | ГИАМ-21 ГИАМ-27-01 |
| Дымомер | Степень сгорания топлива | КИД-2М |
| Автоматизированная система диагностирования машин (машинотестер) | Параметры машин | КИ-13950 |

Приложение 7

Коэффициенты взаимного перевода мото-ч, условных эталонных

гектаров и литров израсходованного тракторами топлива

| Марка трактора | Значение коэффициентов перевода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | усл.эт.га/ мото-ч | мото-ч/ усл.эт.га | л/мото-ч | мото-ч/ л | л/усл.эт. га | усл.эт. га/л |
| К-701 | 3,00 | 0,33 | 45,00 | 0,02 | 15,00 | 0,07 |
| К-700А | 2,63 | 0,38 | 31,70 | 0,03 | 12,05 | 0,08 |
| Т-150К | 2,15 | 0,46 | 23,00 | 0,04 | 10,80 | 0,09 |
| МТЗ-80 | 0,83 | 1,20 | 10,00 | 0,10 | 12,04 | 0,08 |
| МТЗ-82 | 0,87 | 1,15 | 10,20 | 0,10 | 11,72 | 0,09 |
| ЮМЗ-6АЛ |  |  |  |  |  |  |
| ЮМЗ-6КЛ | 0,75 | 1,33 | 8,40 | 0,12 | 11,20 | 0,09 |
| МТЗ-50 | 0,69 | 1,45 | 8,80 | 0,11 | 12,75 | 0,08 |
| МТЗ-52 | 0,71 | 1,41 | 9,00 | 0,11 | 12,68 | 0,08 |
| Т-40М | 0,69 | 1,45 | 8,50 | 0,12 | 12,32 | 0,08 |
| Т-40АМ | 0,71 | 1,41 | 8,70 | 0,11 | 12,25 | 0,08 |
| Т-28Х4М | 0,70 | 1,43 | 9,10 | 0,11 | 13,00 | 0,08 |
| Т-25А | 0,44 | 2,27 | 4,00 | 0,25 | 9,10 | 0,11 |
| Т-16МГ | 0,40 | 2,50 | 3,20 | 0,31 | 8,00 | 0,12 |
| Т-150 | 1,90 | 0,53 | 23,00 | 0,04 | 12,11 | 0,08 |
| Т-4А | 1,60 | 0,62 | 23,30 | 0,04 | 14,56 | 0,07 |
| ДТ-175С | 1,90 | 0,53 | 20,50 | 0,05 | 10,79 | 0,09 |
| ДТ-75МВ |  |  |  |  |  |  |
| ДТ-75МЛ | 1,30 | 0,77 | 16,70 | 0,06 | 12,85 | 0,08 |
| ДТ-75 | 1,00 | 1,00 | 16,20 | 0,06 | 16,20 | 0,06 |
| Т-70С |  |  |  |  |  |  |
| Т-70СМ | 1,00 | 1,00 | 10,80 | 0,09 | 10,80 | 0,09 |

Приложение 8

Коэффициенты взаимного перевода мото-часов и физических

гектаров убранной площади

| Марка комбайна | Значение коэффициента перевода |  |
| --- | --- | --- |
|  | физ. га/мото-ч | мото-ч/физ. га |
| «Дон-1500» | 2,10 | 0,48 |
| СК-6 | 1,17 | 0,86 |
| СК-5 | 1,00 | 1,00 |
| СКД-5 | 1,00 | 1,00 |
| КСК-100 | 1,33 | 0,75 |
| КС-1,8 | 0,55 | 1,85 |
| КС-2,6 | 0,66 | 1,50 |
| Е-281 | 1,06 | 0,94 |
| КПС-5Г, Е-301 | 3,10 | 0,32 |
| КСКУ-6 | 1,22 | 0,82 |
| КС-6, КС-6Б | 0,50 | 2,00 |
| РКС-6, ВМ-6А | 0,60 | 1,66 |
| КСТ-3А | 4,00 (физ.га/ч) | 0,25 (физ.га/ч) |
| ККУ-2А | 0,17 | 6,00 |
| ЛКВ-4Т | 0,33 | 3,00 |

Приложение 9

Годовая трудоёмкость текущего ремонта и хранения

сельскохозяйственных машин

| Тип машины | Марка машины |  |  |  | Трудоёмкость, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущего ремонта |  | хранения |  |  |
| Плуги | ПМЛ-5-35 |  |  |  | 21 |  | 2,00 |  |  |
|  | ПЛН-4-35 |  |  |  | 17 |  | 3,40 |  |  |
|  | ПЛН-3-35 |  |  |  | 14 |  | 3,25 |  |  |
|  | ПЧЯ-2-50 |  |  |  | 29 |  | - |  |  |
|  | ПТК-9-35 |  |  |  | 50 |  | 8,40 |  |  |
|  | ПТН-40 |  |  |  | 8 |  | - |  |  |
|  | ПЛП-6-35 |  |  |  | 35 |  | 5,40 |  |  |
|  | ПНВ-3-35, ППН-50 |  |  |  | 45 |  | 2,40 |  |  |
| Плуги- | ППЛ-10-25 |  |  |  | 29 |  | 6,65 |  |  |
| лущильники | ППЛ-5-25 |  |  |  | 20 |  | 6,65 |  |  |
|  | ПЛС-5-25 |  |  |  | 21 |  | 6,65 |  |  |
| Глубокорыхлители | РН-80Б |  |  |  | 45 |  | 5,20 |  |  |
|  | КПГ-2,2 |  |  |  | 36 |  | 3,40 |  |  |
|  | КПГ-250, КПГ-2-150 |  |  |  | 10 |  | 3,40 |  |  |
| Дисковые | ЛДГ-20 |  |  |  | 81 |  | 6,20 |  |  |
| лущильники | ЛДГ-15 |  |  |  | 36 |  | 6,20 |  |  |
|  | ЛДГ-5 |  |  |  | 17 |  | 6,20 |  |  |
| Бороны дисковые | БД-10 |  |  |  | 67 |  | 12,70 |  |  |
|  | БДС-3,5 |  |  |  | 24 |  | 4,60 |  |  |
| Продолжение приложения 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип машины |  | Марка машины |  |  | Трудоёмкость, ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | текущего ремонта |  |  | хранения |  |
|  |  | БДН-3 |  |  | 29 |  | 4,45 |  |  |
|  |  | БДН-1,3 |  |  | 12 |  | 4,60 |  |  |
|  |  | БДСТ-2,5 |  |  | 34 |  | 5,06 |  |  |
| Бороны зубовые |  | БЗСС-1 |  |  | 4 |  | - |  |  |
|  |  | БЗТС-1 |  |  | 4 |  | - |  |  |
| Борона игольчатая |  | БИГ-3А |  |  | 39 |  | 7,78 |  |  |
| Катки |  | ЗККШ-6 |  |  | 20 |  | 3,25 |  |  |
|  |  | ККН-2,8 |  |  | 6 |  | 2,38 |  |  |
|  |  | СКГ-2 |  |  | 14 |  | 3,25 |  |  |
| Сцепки |  | СП-16 |  |  | 28 |  | 11,55 |  |  |
|  |  | С-11У |  |  | 11 |  | 5,05 |  |  |
|  |  | СГ-21 |  |  | 34 |  | 6,18 |  |  |
|  |  | СН-75 |  |  | 21 |  | 7,48 |  |  |
| Культиваторы |  | КРН-5,6 |  |  | 48 |  | 6,00 |  |  |
|  |  | КРН-4,2 |  |  | 38 |  | 6,00 |  |  |
|  |  | КРН-2,8, КОН-2, 8ПН |  |  | 27 |  | 4,30 |  |  |
|  |  | КПШ-9 |  |  | 37 |  | 10,70 |  |  |
|  |  | КПС-4 |  |  | 22 |  | 6,0 |  |  |
|  |  | 4КУ-4А, КРШ-8,1 |  |  | 44 |  | 12,00 |  |  |
|  |  | КРХ-5,4 |  |  | 31 |  | 11,00 |  |  |
|  |  | КФ-5,4 |  |  | 33 |  | 11,00 |  |  |
|  |  | КГФ-2,8 |  |  | 43(1,5) |  | - |  |  |
|  |  | КПЭ-3,8А |  |  | 23(1,5) |  | - |  |  |
|  |  | КШ-3,6А |  |  | 7 |  | - |  |  |
|  |  | УСМК-54А |  |  | 64 |  | - |  |  |
|  |  | УГН-4К |  |  | 49 |  |  | - |  |
| Сеялки зерновые |  | СЗ-3,6; СЗУ-3,6 |  |  | 24 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | СЗА-3,6 |  |  | 63 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | СЗТ-3,6; СПЗ-3,6 |  |  | 43 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | СЗС-2,1 |  |  | 83 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | СРН-3,6 |  |  | 29 |  |  | 7,30 |  |
|  |  | ЛДС-6 |  |  | 34 |  |  | - |  |
|  |  | СЗС-9 |  |  | 89 |  |  | 9,40 |  |
| Сеялка зернольняная |  | СЗЛ-3,6 |  |  | 45 |  |  | - |  |
| Сеялки свекловичные |  | ССТ-12А ССТ-18 |  |  | 69 56 |  |  | 8,90 7,90 |  |
| Сеялки кукурузные |  | СКНК-8 |  |  | 26 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | СБК-4 |  |  | 38 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | СУПН-8 |  |  | 57 |  |  | 8,00 |  |
|  |  | СПЧ-6М |  |  | 23 |  |  | 16,00 |  |
| Продолжение приложения 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип машины |  |  | Марка машины |  | Трудоёмкость, ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | текущего ремонта |  |  | хранения |  |
|  |  |  | СКГН-6А |  | 62 |  |  | 5,00 |  |
| Сеялки овощные |  |  | СЛН-8Б |  | 37 |  |  | 6,55 |  |
|  |  |  | СТН-2,8 |  | 13 |  |  | 6,00 |  |
| Машина рассадо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| посадочная |  |  | СКН-6А |  | 58 |  |  | 17,65 |  |
| Картофелесажалки |  |  | КСМ-6 СН-4Б-1 |  | 98 53 |  |  | 9,88 8,00 |  |
| Опрыскиватели |  |  | ОН-400 |  | 23(4,2) |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | ОП-1600 |  | 38(4,2) |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | ОВС-А |  | 34(4,2) |  |  | - |  |
|  |  |  | ОВТ-1В |  | 40(4,2) |  |  | 11,60 |  |
|  |  |  | ОВХ-14 |  | 45(3) |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | ОЗГ-120 |  | 28(3) |  |  | 11,60 |  |
| Протравливатели |  |  | ПС-10 |  | 50(1,8) |  |  | - |  |
|  |  |  | ПУ-3 |  | 24(1,8) |  |  | - |  |
|  |  |  | Мобитокс-Супер |  | 56(1,8) |  |  | - |  |
| Опыливатель |  |  | ОШУ-50 |  | 18(3) |  |  | - |  |
| Волокуши |  |  | - |  | 15 |  |  | 1,70 |  |
| Стогометатель |  |  | СКУ-0,5; СШР-0,5 |  | 30(0,5) |  |  | 6,00 |  |
| Косилки |  |  | КС-2,1 |  | 10 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | КНФ-1,6 |  | 16 |  |  | - |  |
|  |  |  | КДП-4 |  | 22 |  |  | - |  |
|  |  |  | КТП-6 |  | 45 |  |  | - |  |
| Косилки-измельчители |  |  | КИР-1,5 КУФ-1,8 |  | 38 41 |  |  | 4,0 - |  |
| Косилка-плющилка |  |  | КПВ-3 |  | 35(1,5) |  |  | - |  |
| Грабли тракторные |  |  | - |  | 30 |  |  | 10,58 |  |
| Погрузчик-стогометатель |  |  | ПФ-0,5 |  | 23(1) |  |  | 8,40 |  |
| Пресс-подборщики |  |  | ППВ-1,6; ПСБ-1,6 К-453; ПРП-1,6 |  | 45(2) 60(2) |  |  | 7,00 9,00 |  |
| Подборщик-копнитель |  |  | ПКК-2М |  | 42 |  |  | 5,00 |  |
| Жатки навесные |  |  | ЖНС-6-12 |  | 60(0,55) |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | ЖВН-6 |  | 60(0,55) |  |  | 11,00 |  |
| Жатка рядковая |  |  | ЖРС-4,9А |  | 45(0,55) |  |  | 4,00 |  |
| Копновозы |  |  | КНУ-11; КУП-10 |  | 32 |  |  | 1,00 |  |
| Стоговозы |  |  | СТП-2 |  | 55(0,4) |  |  | 5,00 |  |
| Бункер вентилирования |  |  | БВ-25 |  | 44 |  |  | 2,00 |  |
| Льномолотилка |  |  | МЛ-2,8П |  | 58 |  |  | 11,00 |  |
| Льнотеребилка |  |  | ТЛН-1,5А |  | 24 |  |  | 5,00 |  |
| Льноконоплемялка |  |  | МЛКУ-6А |  | 40 |  |  | - |  |
| Продолжение приложения 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип машины |  |  |  | Марка машины | Трудоёмкость, ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | текущего ремонта |  |  | хранения |  |
| Молотилка для обмолота кукурузных початков |  |  |  | МКП-3 | 24 |  |  | - |  |
| Горка семяочисти тельная |  |  |  | ОСГ-0,5 | 32 |  |  | - |  |
| Подборщик с обогатителем гороха |  |  |  | ПХ-2,4 | 16 |  |  | - |  |
| Зерноочистительные машины |  |  |  | К-541; К-531; К-532 | 62 |  |  | - |  |
| Машины первичной очистки зерна |  |  |  | ОВП-20; ОВВ-20 | 48 |  |  | 6,00 |  |
| Машина вторичной очистки зерна |  |  |  | ОСМ-3У | 60 |  |  | 5,00 |  |
| Сушилки |  |  |  | СЗЗБ-8 | 58(7,5) |  |  | - |  |
|  |  |  |  | СЗШ-16А | 62(7,5) |  |  | - |  |
| Зернопогрузчик передвижной |  |  |  | ЗСП-60 | 27 |  |  | 16,00 |  |
| Комплекты оборудования |  |  |  | ЗАВ-10 ЗАВ-20 ЗАВ-40 КЗС-100 КЗС-10Ш КЗС-20Ш |  | 45,6 67,3 100 98 120 154 |  |  | 28,00 41,00 41,00 60,00 74,00 93,00 |
| Картофелекопатели |  |  |  | КТН-2В |  | 28(6) |  |  | 3,00 |
|  |  |  |  | КСТ-1,4 |  | 50(6) |  |  | - |
|  |  |  |  | КТН-1А |  | 12 |  |  | - |
|  |  |  |  | УКВ-2 |  | 70(3) |  |  | - |
|  |  |  |  | КЭП-2П |  | 28 |  |  | 3,00 |
|  |  |  |  | Z-609102 |  | 20 |  |  | - |
| Буртоукрыватель |  |  |  | БН-100А |  | 8 |  |  | - |
| Картофелесортировальный пункт |  |  |  | КСП-15В |  | 60 |  |  | 22,00 |
| Транспортёр-загрузчик |  |  |  | ТЭК-30 |  | 64 |  |  | - |
| Машины для внесения удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| минеральных |  |  |  | РУМ-8; РУМ-16 |  | (1,5) |  |  | - |
|  |  |  |  | УРМГ-4; НРУ-0,5 |  | (1,0) |  |  | - |
| органических |  |  |  | ПРТ-10; ПРТ-16 |  | (1,5) |  |  | - |

Примечание. В скобках указывается трудоёмкость ТО.

Приложение 10

Нормативы трудоёмкости технических обслуживаний комбайнов              и самоходных машин

| Марка машины | Трудоёмкость, чел.-ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-1 | ТО-2 | при хранении за год |
| Зерноуборочные |  |  |  |
| Дон-1500; Енисей-1200 | 3,4 | 6,99 | 54 |
| СК-5А «Нива» | 4,85 | 7,18 | 45 |
| Кормоуборочные |  |  |  |
| КСК-100; КСК-100А | 2,7 | 7,2 | 45 |
| КПС-5Г | 3,6 | 7,2 | 43 |
| КС-1,8 | 2,3 | - | 14 |
| КС-2,6; КСС-2,6 | 2,7 | - | 14 |
| Е-280; Е-281 | 3,6 | 7,2 | 45 |
| Е-301; Е-302 | 3,6 | 7,2 | 43 |
| Кукурузоуборочные |  |  |  |
| КСКУ-6 | 3,6 | 7,2 | 45 |
| Свеклоуборочные |  |  |  |
| КС-6Б; КС-6 | 3,6 | 7,2 | 19 |
| РКС-6 | 3,6 | 7,2 | 34 |
| Картофелеуборочные |  |  |  |
| ККУ-2Б; Е-686 | 3,6 | - | 13 |
| Льноуборочные |  |  |  |
| ЛК-4А | 2,7 | - | 5 |

Приложение 11

Нормативы трудоёмкости текущего ремонта тракторов

| Марка трактора | Удельная трудоёмкость, чел.-ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для хозяйств |  | Для райсельхозтехники |  |
|  | ч/1000мтч | ч/1000 у.э.га | ч/1000мтч | ч/1000 у.э.га |
| Т-130М | 207 | 135 | 173 | 113 |
| К-701 | 185 | 58 | 155 | 48 |
| ДТ-75М | 140 | 110 | 117 | 92 |
| Т-150К | 151 | 76 | 126 | 63 |
| МТЗ-80/82 | 85 | 97 | 70 | 80 |
| ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6М | 70 | 102 | 64 | 85 |
| Т-40АМ, Т-40М | 66 | 106 | 55 | 88 |
| Т-25А | 60 | 180 | 50 | 128 |
| Т-16М | 42 | 157 | 35 | 130 |

Приложение 12

Нормативы трудоёмкости капитальных ремонтов тракторов

| Марка трактора | Трудоёмкость, чел.-ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для спецмастерских | Для мастерских хоз-в |
| Т-130М | 382 | 615 |
| Т-100М | 316 | 509 |
| К-701 | 451 | 726 |
| ДТ-75М | 229 | 369 |
| Т-150К | 351 | 565 |
| МТЗ-80/82 | 193 | 311 |
| ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6М | 169 | 272 |
| Т-40М, Т-40АМ | 156 | 251 |
| Т-25А | 132 | 213 |
| Т-16М | 114 | 184 |

Приложение 13

Нормативы трудоёмкости на техническое обслуживание и ремонт                 автомобилей

| Марка машины | Трудоёмкость, ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-1 | ТО-2 | Текущего ремонта |  | Капитального рем-а |  |
|  |  |  | в хозяйс- твах | на спец- предпр. | в хозяйс- твах | на спец- предпр. |
| ГАЗ-52 | 2,7 | 11,7 | 5,6 | 4,3 | 236 | 124 |
| ГАЗ-53А | 2,9 | 11,8 | 5,9 | 4,5 | 249 | 131 |
| ГАЗ-53Б | 3,3 | 13,6 | 6,8 | 5,2 | 274 | 144 |
| ЗИЛ-130 | 3,5 | 14,0 | 5,3 | 4,1 | 302 | 159 |
| ЗИЛ-ММЗ-555 | 4,0 | 16,1 | 6,1 | 4,7 | 310 | 163 |
| МАЗ-500А | 4,4 | 17,9 | 9,4 | 7,2 | 306 | 161 |
| КРАЗ-257 | 4,6 | 19,1 | 9,8 | 7,5 | 450 | 237 |
| КамАЗ-5320 | 4,4 | 21,5 | 10,5 | 8,1 | 380 | 200 |
| УАЗ-469 | 2,2 | 8,5 | 10,3 | 7,9 | - | - |

Приложение 14

Нормативы трудоёмкости технического обслуживания и ремонта

оборудования нефтескладов

| Наименование и марка оборудования | Трудоёмкость одного ТО, ч |  |  | Трудоём- кость ТО, за год, ч |  | Трудоём- кость ре- монтов, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |  |  |  |
| Колонки топливо – раздаточные |  |  |  |  |  |  |
| 1КЭР-50-0,5-01 | 0,03 | 5,80 | 8,72 | 29 | 60,0 |  |
| 1КЭР-50-1,0-01 | 0,03 | 5,80 | 8,72 | 29 | 60,0 |  |
| 1КЭД-50-0,5-1 | 0,03 | 5,80 | 8,72 | 29 | 72,2 |  |
| 730 (Индия) | 0,03 | 5,80 | 8,72 | 29 | - |  |
| 50/1 (ГДР) | 0,03 | 5,80 | 8,72 | 29 | - |  |
| 8941 (ЧССР) | 0,03 | 5,80 | 8,72 | 29 | - |  |
| Колонки масло – раздаточные |  |  |  |  |  |  |
| 367М4, 367М3, 3155, 03-23816 | 0,03 | 4,2 | 8,72 | 27,3 | 33,0 |  |
| Агрегаты приёмораздаточные |  |  |  |  |  |  |
| 03-9721, 03-2462 | 0,03 | 5,50 | 11,27 | 33,5 | 90,0 |  |
| Резервуары (арматура и трубопроводы): |  |  |  |  |  |  |
| 5 м3 | 0,03 | 5,35 | 17,86 | 23,0/14,0 | - |  |
| 10 м3 | 0,03 | 5,35 | 24,34 | 30,0/17,0 | - |  |
| 25 м3 | 0,03 | 5,35 | 32,88 | 38,0/22,0 | - |  |
| 50 м3 | 0,03 | 5,35 | 36,34 | 42,0/23,0 | - |  |
| 75 м3 | 0,03 | 5,35 | 65,41 | 71,0/37,0 | - |  |

Примечание: В числителе указана трудоёмкость работ для резервуаров под дизельное топливо, в знаменателе - для резервуаров под бензин, керосин, масло.

Приложение 19

Периодичность ТО оборудования нефтескладов

| Наименование оборудования | Периодичность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-1 |  | ТО-2 |  |
|  | тыс.л | по времени | тыс.л | по времени |
| Топливо- и маслораздаточные колонки | 200 | Не реже 1 раза в три месяца | 400 | Не реже 1 раза в шесть месяцев |
| Приемо-раздаточные стояки | 1000 | То же | 2000 | То же |
| Резервуары с дизельным топливом | - | Через каждые шесть месяцев | - | Один раз в год |
| Резервуары с бензином | - | То же | - | Один раз в два года |

Приложение 15

Нормативы* капитальных вложений на хранение сельскохозяйственной техники (тыс. руб. на машину)

| Марка машины | Место хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сарай |  | Навес |  | Площадки с покрытием |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бетон | Асфа- льтобетон | Гравийная смесь | Бетон-грунт | Гравийная смесь-грунт |  | Асфальтобетон- грунт |
| Тракторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-130 | 17,7 |  |  | 11,9 | 9,7 | 6,9 | 5,6 | 7,1 | 2,9 |  | 4,3 |
| К-701 | 23,8 |  |  | 16,0 | 13,3 | 9,5 | 7,6 | 9,6 | 4,0 |  | 5,8 |
| Т-150К | 15,7 |  |  | 10,9 | 8,9 | 6,4 | 5,2 | 6,6 | 2,9 |  | 4,0 |
| ДТ-75 | 12,5 |  |  | 8,6 | 6,6 | 4,7 | 3,7 | 5,1 | 2,2 |  | 3,2 |
| МТЗ/ЮМЗ | 11,4 |  |  | 7,8 | 6,6 | 7,2 | 3,9 | 5,2 | 2,4 |  | 3,4 |
| Т-40М | 11,8 |  |  | 8,2 | 5,9 | 4,5 | 3,6 | 5,0 | 2,2 |  | 3,1 |
| Т-25А | 7,3 |  |  | 5,5 | 4,0 | 2,8 | 2,3 | 3,4 | 1,8 |  | 2,4 |
| Т-16М | 10,1 |  |  | 7,1 | 5,4 | 3,8 | 3,0 | 4,3 | 1,9 |  | 2,7 |
| Комбайны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК-5А «Нива» | 60,7 | 40,5 |  |  | 36,1 | 26,4 | 21,8 | 24,2 |  | 10,0 | 14,6 |
| СК-6 «Колос» | 74,3 | 49,2 |  |  | 43,8 | 32,0 | 25,0 | 29,3 |  | 11,9 | 17,5 |
| ЛК-4А | 24,6 | 16,5 |  |  | 14,8 | 11,0 | 9,1 | 10,0 |  | 4,2 | 6,1 |
| ККУ-2А | 37,8 | 25,0 |  |  | 21,9 | 15,9 | 13,1 | 14,8 |  | 6,0 | 8,8 |
| КСС-2,6 | 27,4 | 18,3 |  |  | 21,3 | 16,9 | 14,8 | 11,4 |  | 5,0 | 7,0 |
| Сельхозмашины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗ-3,6А | 18,8 | 12,3 |  |  | 13,1 | 10,1 | 8,7 | 7,5 |  | 3,1 | 4,5 |
| СКС-4 | 7,3 | 5,3 |  |  | 6,1 | 4,9 | 4,3 | 3,4 |  | 1,7 | 2,3 |
| РУМ-8 | 18,0 | 12,1 |  |  | 12,5 | 9,6 | 7,3 | 7,5 |  | 3,3 | 4,6 |
| КРН-4,2Г | 11,6 | 7,8 |  |  | 7,3 | 5,5 | 4,6 | 4,7 |  | 2,0 | 2,8 |
| АПР «Темп» | 30,3 | 19,8 |  |  | 26,9 | 22,0 | 19,8 | 12,1 |  | 5,0 | 7,3 |
| ГАН-8 | 6,1 | 3,9 |  |  | 4,8 | 3,9 | 3,4 | 2,7 |  | 1,2 | 1,7 |

- *Нормативы включают затраты на строительство, оборудование, освещение, ограждение и пр.

Приложение 16

Нормативы удельных капитальных вложений на строительство машинных дворов для хранения сельскохозяйственной техники

| Наименование сектора хранения | Нормативы капитальных вложений, руб. на единицу мощности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  | строительство, монтаж | оборудование | прочие |
| Машинный двор на 393 условных мест (парк тракторов 25...30) | 7,1 | 6,3 | 0,1 | 0,8 |
| Машинный двор на 565 машиномест (50 тракторов) | 11,4 | 9,7 | 0,4 | 1,3 |
| Машинный двор на 595 машиномест (75 тракторов) | 11,2 | 9,5 | 0,4 | 1,3 |
| Машинный двор на 762 машиномест (100 тракторов) | 10,7 | 9,2 | 0,3 | 1,2 |

Приложение 17

##### Обменный фонд составных частей тракторов

| Наименование составных частей | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | На ТОПе | в хозяйстве |
| Двигатель | 4 | - |
| Головка цилиндров | 2...3 | 1 |
| Насос топливный, форсунки(комплект), двигатель пусковой, редуктор пускового двигателя | 2...4 | 1 |
| Радиатор водяной, насос водяной | 2...3 | 1 |
| Турбокомпрессор, компрессор | 5 | - |
| Коробка передач, коробка передач с раздаточной коробкой, коробка раздаточная, увеличитель крутящего момента, редуктор ВОМ, ходоуменьшитель, реверс-редуктор | 2...4 | - |
| Вал отбора мощности, вал карданный с промежуточной опорой в сборе, вал карданный, промежуточная опора карданной передачи в сборе | 2...5 | 1 |
| Мост передний ведущий в сборе | 2...3 | - |
| Ось передняя | 2...3 | 1 |
| Гидроусилитель рулевого управления, насос гидроусилителя рулевого управления | 2 | 1 |
| Рулевой механизм в сборе | 2...4 | - |
| Продолжение приложения 17 |  |  |
| Наименование составных частей | Количество, шт. |  |
|  | На ТОПе | в хозяйстве |
| Гусеница(комплект), тележка гусеницы (комплект), колесо направляющее в сборе (комплект), каток опорный в сборе, ролик (каток) поддерживающий (комплект) | 3...5 | - |
| Генератор, стартер, реле-регулятор | 2...4 | 1 |
| Батарея аккумуляторная | 2...5 | 1 |
| Насос гидросистемы | 2...5 | 1 |
| Цилиндры силовой, поворота, рулевого управления | 2...3 | 1 |
| Распределитель, распределитель с редуктором | 2...3 | 1 |
| Распределитель рулевого управления | 3 | - |
| Гидротрансформатор | 2 | - |
| Комплект ремней, сальников, прокладок и подшипников | 4 | 1 |

Примечание. Количество составных частей обменного фонда указано: на ТОПе (технический обменный пункт, районного уровня) из расчёта на 100 списочных тракторов; в хозяйствах - на 10 тракторов одного типа.

Приложение 18

Обменный фонд составных частей комбайнов и других сложных           сельскохозяйственных машин

| Составные части | Марка машины |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Дон-1500», СК-6, СКД-5,СК-5 |  | ККУ-2А |  | КПС-5Г, КСК-100, Е-281 |  |
|  | ТОП | хоз-во | ТОП | хоз-во | ТОП | хоз-во |
| Двигатель | 3 | - | - | - | 2 | - |
| Головка цилиндров | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Насос топливный, форсунки (комплект), двигатель пусковой, редуктор пускового двигателя | 2...4 | 1 | - | - | 2...3 | 1 |
| Радиатор водяной, насос водяной | 2...3 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Турбокомпрессор, компрессор | 4 | 1 | - | - | 2...4 | - |
| Трансмиссия | 2...3 | - | - | - | 2...3 | - |
| Ходовая часть | 3 | - | - | - | 2 | - |
| Наклонная камера | 2 | - | - | - | - | - |
| Молотильный аппарат | 3...4 | 1 | - | - | - | - |
| Продолжение приложения 18 |  |  |  |  |  |  |
| Составные части | Марка машины |  |  |  |  |  |
|  | «Дон-1500», СК-6, СКД-5,СК-5 |  | ККУ-2А |  | КПС-5Г, КСК-100, Е-281 |  |
|  | ТОП | хоз-во | ТОП | хоз-во | ТОП | хоз-во |
| Сепарирующие органы | 2...5 | 1 | - | - | - | - |
| Транспортирующие органы | 2...3 | 1 | 3...6 | 1 | 5 | 1 |
| Электрооборудование | 2...3 | 1 | 2...3 | 1 | 2...3 | 1 |
| Гидравлическое оборудование | 2...4 | 1 | 2...5 | 1 | 2...4 | 1 |
| Баллон комкодавительный | - | - | 4 | 1 | - | - |
| Барабан подъёмный измельчающий | - | - | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Измельчающий аппарат | - | - | - | - | 2 | - |
| Коробка передач, коробка диапазонов, коробка раздаточная | 2...4 | - | 3 | - | 3 | - |
| Вал эксцентриковый, шарнирный, промежуточный | - | - | 2...4 | 1 | - | - |
| Ножи, орган выкапывающий (правый, левый) | 10 | 2 | - | - | 6 | 1 |
| Комплект ремней, сальников и прокладок | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |

Приложение 20

Нормы расхода масел и сбора отработанных в % от расхода топлива

(для расчета размеров резервуаров)

| Наименование масел | % от расхода топлива |
| --- | --- |
| Моторное масло для тракторов | 5,5 |
| Моторное масло для автомобилей | 3,5 |
| Трансмиссионное масло для тракторов | 1,5 |
| Трансмиссионное масло для автомобилей | 1,0 |
| Отработанные масла (от расхода дизельного топлива и бензина) | 0,07 – 1,0 |