Тема1.

Лекция 1.

Введение Основные понятия и термины. Ландшафт. Природный ландшафт и его структурные элементы. Виды ландшафтов.

“Человек – хоть будь он трижды гением –

Остается мыслящим растением

С ним в родстве деревья и трава.

Не стыдитесь этого родства

Вам даны от вашего рождения

Сила,

Стойкость,

Жизненность растения.”

С.Я. Маршак

В архитектуре, как искусственной среде жизнедеятельности человека, можно выделить среду замкнутых внутри стен и ограждений пространств (здания, сооружения) и среду открытых пространств (улицы. площади, сады, парки, скверы, бульвары, набережные). Закрытые и открытые искусственные пространства неразрывно связаны между собой. Отсюда можно сделать вывод о неразрывной связи архитектуры и ландшафтной архитектуры

Ландшафтная архитектура – это архитектура, занимающаяся формированием среды открытых пространств, отрасль градостроительства. Она возникла на стыке садово-паркового искусства и градостроительства (термин появился 100 лет назад в США, в связи с проектированием национальных парков, а профессия ландшафтный архитектор зафиксирована Международной организацией ООН наряду с архитектором и проектировщиком).

Формирование открытых пространств в ландшафтной архитектуре подчиняется:

-экологическим (экология человека, растений, урбоэкология и т.п.)

-функциональным (создание разнообразных видов открытых пространств для жизнедеятельности)

-эстетическим требованиям.

*!Подчеркивая главенствующую роль эстетического в ландшафтной архитектуре, мы рассматриваем её как вид искусства, которое опирается на закономерности свойственные другим вилам искусства:

-законы композиции

-цветоведение

-учение о перспективе

-гармонию, контрасты, ритм…

-пространственные членения и т.п.

Но кроме собственно садового искусства в сферу ландшафтной архитектуры входит и организация городских открытых пространств (благоустройство, проектирование малых форм и т.п.)

Ландшафтная архитектура тесно связана:

- с архитектурой,

- с градостроительством,

-с районной планировкой (организация пространственной среды огромных территорий)

а также с такими науками как

-экология

-дендрология

-почвоведение

-география и др…

Ландшафтная архитектура немыслима без этих связей, так как одной из важнейших задач ландшафтной архитектуры является формирование здоровой и полноценной среды для жизни человека.

Landschaft – слово, пришедшее из немецкого языка, обычно является синонимом французского слова – “пейзаж”.

Ландшафт – это 1.) – природный территориальный комплекс, участок земной поверхности, ограниченный естественными рубежами, в пределах которого природные компоненты (рельеф, почвы, растительность, вода, камень, животный мир, климат, а также искусственные, т.е. антропогенные (здания, сооружения, мосты. дороги. сельхозугодья) находятся в постоянном взаимодействии и приспособлении  друг к другу; 2.) пейзаж – общий вид местности, визуально воспринимаемая часть ландшафта, ограниченная определенными пределами и условиями зрительного восприятия, вызывающая ощущения и настроения аналогично полотну художника.  По пространственному принципу пейзажи бывают открытыми, полуоткрытыми, полузакрытыми и закрытыми.

Пейзажное искусство – архитектурно-художественная организация городских и загородных пейзажей, улучшение внешнего облика местности путем моделирования природных элементов (растительности, камня. воды).

Рельеф, почвы, растительность, вода, камни  и пр.– это “строительные материалы”, которые всегда существовали в природе, и есть сама природа, а строительные материалы в архитектурном смысле в ландшафтной архитектуре играют второстепенную роль.

В работе ландшафтного архитектора с природой прослеживаются 3 подхода:

-min вмешательство

-создание полностью искусственной природной среды

-сочетание того и другого

Занимаясь ландшафтной архитектурой, то есть формированием среды открытых пространств, ландшафтный архитектор занимается ландшафтным проектированием

Ландшафтное проектирование – метод проектирования, предусматривающий разработку мероприятий по объемно-пространственной организации территории, формированию системы насаждений, открытых пространств лужаек, полян, площадок для отдыха, маршрутов прогулочного и транзитного движения посетителей, а также размещение малых архитектурных форм, оборудования, колористическое решение.

Ландшафт.  Природный ландшафт и его структурные элементы. Виды ландшафтов.

Landschaft – слово, пришедшее из немецкого языка, обычно является синонимом французского слова – “пейзаж”.

Ландшафт – это 1.) – природный территориальный комплекс, участок земной поверхности, ограниченный естественными рубежами, в пределах которого природные компоненты (рельеф, почвы, растительность, вода, камень, животный мир, климат, а также искусственные, т.е. антропогенные (здания, сооружения, мосты. дороги. сельхозугодья) находятся в постоянном взаимодействии и приспособлении  друг к другу; 2.) пейзаж – общий вид местности, визуально воспринимаемая часть ландшафта, ограниченная определенными пределами и условиями зрительного восприятия, вызывающая ощущения и настроения аналогично полотну художника.  По пространственному принципу пейзажи бывают открытыми, полуоткрытыми, полузакрытыми и закрытыми.

Пейзажное искусство – архитектурно-художественная организация городских и загородных пейзажей, улучшение внешнего облика местности путем моделирования природных элементов (растительности, камня, воды).

В настоящее время абсолютно нетронутых девственных ландшафтов не осталось. Под природным ландшафтом следует понимать ландшафт, не преобразованный радикально, а обладающий естественным саморазвитием (например, лесной массив)

Природный ландшафт можно подразделить на морфологические части (единицы) ландшафта. Самой малой является фация.

Фация – это природно-территориальный комплекс, на всем протяжении которого сохраняется одинаковая литология поверхностных пород, рельеф, микроклимат и один биоценоз (например, березовая роща).

Урочище – закономерное пространственное сочетание фаций(например, низменные луга, овражные системы, сосновые боры).

Местности – отдельные ландшафтные участки, характеризуемые одним типом рельефа или общностью геологического происхождения.

Мы живем в эпоху устойчивых ландшафтных преобразований. В противоположность природным ландшафтам существуют антропогенные ландшафты

Антропогенный ландшафт – ландшафт, в формировании которого решающую роль сыграла хозяйственная деятельность человека.

В зависимости от степени вторжения в среду естественного ландшафта, различают следующие ландшафты:

-1) по социально-экономическим функциям:

-С/х

-лесо/х

-промышленные

-городские (урбанизированные)

-рекреационные

-заповедные

-средозащитные

(*возможно и совмещение функций в одном ландшафте)

2) по степени изменения:

-слабоизмененные

-сильноизмененные

-измененные

3) по характеру последствий различают:

-культурный

-акультурный ландшафт

Культурный ландшафт – ландшафт, созданный целенаправленной деятельностью человека и отличающийся благоприятными для него функциональными и эстетическими свойствами (например, ландшафт полей, садов, парков).

Акультурный ландшафт – ландшафт возникающий в результате не рациональной деятельности, утративший способность выполнять функции здоровой среды (например, пустыри. выработки, отвалы).Такой ландшафт требует рекультивации.

Рекультивация – система мероприятий по озеленению бесплодных почвогрунтов, отвалов, терриконов, шахт, мест открытых разработок, имеющих целью предотвращение ветровой и водной эрозии, организацию мест отдыха и по возможности даже новых сельхозугодий, охотничьих, лесных хозяйств и т.п.

Ландшафтный анализ составляет выделение и картирование границ ландшафтов и их морфоструктурных едениц, с последующим диагнозом, прогнозом, рекомендациями.

Из культурных ландшафтов наиболее значимым является городской ландшафт, сочетающий природные и искусственные компоненты.

!*Баланс антропогенных и природных ландшафтных компонентов обеспечивает благоприятную экологическую среду города.

Для ландшафтного проектирования важны также и внегородские территории. В первую очередь места массовой рекреации населения. Рекреационные ресурсы –  объекты и территории природного или антропогенного происхождения которые могут быть использованы для отдыха, туризма сан./курортного лечения, местности с пляжами, водоемами, лугами, рощами. Сюда же относят и материально-технические средства обеспечивающие отдых (дороги, инж. коммуникации, объекты питания…)

Рекреационный ландшафт – это природный ландшафт предназначенный и преобразованный для рекреационной деятельности человека (например, лесной массив стал лесопарком – благоустроенной зоной).

Рекреационная нагрузка – поединицы территории в единицу времени – количество отдыхающих /на 1 га, характеризующая устойчивость природного комплекса. (например, лсной массив – нагрузка 8 чел /на 1 га; березовая роща (50лет) на песчаных и супесчаных влажных почвах – 9 чел./на1 га; сосняк на сухих песчаных почвах – 2чел./на1 га.)

для решения вопросов ландшафтного проектирования необходимо классифицировать зеленые насаждения по назначению и использованию. *Различают внутригородские и пригородные зеленые насаждения

I Внутригородские:

а)Общего пользования:

-парки

-скверы

-городские и районные парки

-сады

-бульвары

-партеры

-зеленые разделительные полосы дорог

-рядовые посадки вдоль улиц.

б)Ограниченного пользования:

-внутриквартальные насаждения

-сады при школах, больницах, институтах…

-озеленение производственных территорий

-насаждения на участках индивидуального пользования

-насаждения укрепляющие откосы,овраги.

г) Специального назначения:

-ботанические сады

-парки-выставки

-зоопарки

-стадионы (спортивные комплексы)

II.Пригородные

а)Общего пользования:

-леса

-лесопарки

-национальные парки

-отдельные памятники природы

-парки дворцов-музеев

-защитные насаждения вдоль дорог

б)Ограниченного пользования:

- заповедники

-зеленые охранные зоны у водозаборных станций и очистных

сооружений

-озеленение на кладбищах

!* Одна из важнейших функций объектов ландшафтного проектирования – оздоровительная, поэтому необходимо учитывать гигиенические и климатические характеристики:

1) шумовой режим:

-многоярусная полоса живой изгороди шириной 30 м снижает уровень шума на 10дб.

-экранизирующий барьер (стенки, насыпи. здания)

2) запыленность, загрязненность воздуха

-защитная полоса из древесно-кустарниковых насаждений шириной 50м при высоте 15-20м снижает уровень запвленности и загрязненности на 70 – 75 %

3) инсоляция территории (микроклимат)

-избыток инсоляции – многорядные полосы

-недостаток – учет существующей и проектируемой застройки

4) ветровой режим (юг – т аэрация; север – защита)

-деревьями с вегетативным периодом 4-5 месяцев

-планировкой с учетом застройки

-ветрозащитные стенки

5) благоустройство:

-фонтаны

-навесы

-перголы

-водоемы