Лекция №2

Сады, парки и другие озелененные территории следует формировать в виде единой развитой и непрерывной территориальной системы, которая обеспечивает наилучшую аэрацию, ветрозащиту, санитарный эффект, т.е. образуют экологический каркас (города).

Композиционные основы ландшафтного проектирования. Факторы зрительного восприятия.

Формируя архитектурно-ландшафтный ансамбль, ландшафтный архитектор выявляет заложенные в природе закономерности прекрасного.

От каких же факторов зрительного восприятия зависит процесс эмоционального воздействия природного объекта на человека?

1) Условия ориентации в пространстве:

-время осмотра

-скорость движения

-выразительность пейзажа

-количество элементов композиции (7 +-2) – оптимально 5-6 акцентов

-оптические возможности зрения:

*элементы удаленные на 1200м и более – неразличимы

*пространство глубиной не более 25м – интимность

*пространства более 140 м - очень большие

*особенности восприятия абсолютных размеров – чем больше и выше элемент, тем значительнее зритель не до оценивает его абсолютную величину

2) Характер освещения.

Освещенность территории рассматривается как составная часть климата (микроклимата) который входит в состав компонентов, формирующих ландшафт (северные и южные широты). Освещенность – важный фактор, формирующий пластику элементов объемно-пространственной композиции. Художественная выразительность зависит от ориентации всей композиции и ее элементов по сторонам света. (в сев. широтах – +объект на южном склоне; в южных -+ на сев. склонах.)

Визуальные градации освещенности называются светотенью. Светотень выявляет пластику, форму, фактуру, цвет.

Светотень составляют следующие элементы:

-собственные и падающие тени

-рефлекс

-свет

-блики и полутень

Длина падающей тени определяется с учетом географической широты паркового объекта, высоте предмета (дерева. здания) угла падения лучей в определенный месяц года, времени дня. В ланд. проектировании длина тени определяется инсоляционной линейкой, составленной для Москвы в течение дня на период весеннего и осеннего равноденствия. Составляются планы расположения падающих теней – эпюры теней

Таким образом, определяются размеры, контур и местоположение освещенных и затененных участков в течение дня. На этой основе производится функциональное зонирование, подбирается ассортимент растений.

В зависимости от взаимного расположения источника света и объекта различают:

-Фронтальное

-Боковое

-Контражюрное (когда объект находится между источником света и наблюдателем)

-Диагональное

Продолжительность фиксации светового эффекта составляет 20-45 мин.

Дневное солнечное освещение различается на прямое и рассеянное. Важен угол падения лучей. *Падение лучей под углом 45 градусов =оптимально выявляет пластику

Подсветка в вечернее время осуществляется лампами, прожекторами (замаскированными в зелени), декоративными светильниками. Ртутные светильники =голубовато-зеленое освещение, натриевые = золотистый свет. Для получения цветового эффекта применяют оптические зеркала, цветовые фильтры. Струи фонтанов подсвечивают водонепроницаемыми подводными прожекторами, а также сочетают световую подсветку водной поверхности и музыкальное сопровождение =светомузыку.

3). Восприятие цвета

Цвет – важнейший компонент пейзажа. Требование – стремиться к гармоническому сочетанию

Восприятие цвета зависит от:

-особенностей климата и естественного освещения

-цвета местного ассортимента растений

- колорита местных стр. материалов

Цвет активно влияет на восприятие пространства:

светлые цвета – увеличивают

темные – уменьшают

теплые – приближают

холодные – удаляют

! *Светоцветовые формы природы в течение суток находятся в динамике – необходимо учитывать колористические изменения ландшафта.

Все вышеперечисленное берется во внимание при разработке объектов ландшафтной архитектуры (композиции)

Принципы объемно-пространственной композиции архитектурно-ландшафтного комплекса.

Композиция в ланд. архитектуре =расположение пространственных форм объекта в определенном сочетании, образующем гармоничное единство с окружающей средой.

Пространственные формы композиции – это плоские элементы (поверхность земли, водоема) и объемные элементы (арх. сооружения, формы рельефа, зелени, скульптура…)

1) Художественный образ – чрезвычайно важный момент разработки композиции ландшафтного комплекса (Петродворец, Версаль, Архангельское…)

2) Архитектурно-пространственная структура выражается во взаимосвязанной системе центров, основных и второстепенных доминант, локальных акцентов и нейтрального фона.

Абсолютная доминанта – арх. сооружение, но чаще естественная форма ландшафта (холм, растение…)

Подчиненная доминанта – вариации главной темы, носящие интимный характер.

Локальные акценты – система зрительных ориентиров, с целью избежать монотонности (малые арх. формы: беседки. фонтаны…)

!!!*Выявление абсолютных и подчиненных доминант определяет общую идею и образную систему основных и вспомогательных точек, создание главных и второстепенных маршрутов.

!!!* Идейно-художественная композиция раскрывается путем ритмичного размещения открытых и закрытых пространств, основных доминант и видовых точек на главном маршруте

Ландшафтная композиция может быть симметричная и асимметричная

Симметричная целесообразна для отдельных зон парка; в мемориальных парках, на плоском безлесом рельефе.

Асимметричная + удается избежать монотонности, выявить пластику сооружения и рельефа

3) Средства гармонизации ландшафтного ансамбля (такие же, как и в архитектуре):

-пропорции (соразмерность составных частей ансамбля)

-масштабность (важнейшее средство композиции с учетом масштабных оценок человека и функционального назначения)

-контраст- нюанс (как степень сходства и различия объектов и пространств)

-ритм-метр (ритм как регулятор пространственно- временных и количественных изменений формы, повторяющиеся или чередующиеся объемы Задачи – организовать ритмические акценты, а иногда и сбить устоявшийся ритм – “Ах!”)

-тождество – полное сходство соизмеримых признаков, линейных размеров, служат выявлению внутреннего равновесия и статичности

-стиль

Стиль = исторически сложившаяся и социально обусловленная общность творческих принципов и приемов, отражающая взгляды ведущей социальной группы общества.

Сформировалось два основных стилевых направления:

1) Регулярное стилевое направление – основанный на принципах геометрических построений (Франция, см. Версаль)

Регулярное стилевое направление характеризуется:

-геометрической сеткой плана

-архитектурно обработанным рельефом

-доминированием главного здания

-четким контуром водоемов

-рядовыми посадками деревьев, кустарников и их стрижкой.

2) Пейзажное стилевое направление – на принципах воссоздания образов естественной природы (см.. Павловский парк – Россия)

Пейзажное стилевое направление характеризуется:

-свободной сеткой плана

-извилистыми дорогами

-естественным рельефом

-свободными контурами водоемов, лужаек…

-свободно растущей растительностью с живописными формами кроны.

!!!Задание

Рассмотреть по два примеры ландшафтного решения регулярного и пейзажного стилевого направления., дать краткую характеристику и изображения (план,2-3 вида)и разместить в проработанном конспекте.

Пример характеристики:

Царицыно – один из наиболее интересных подмосковных ансамблей, бывшая загородная резиденция Екатерины II с пейзажным романтическим парком. Два периода строительства:

-1776-1785 арх. В. Баженов создает ансамбль

-1790-1793гг – арх. Казаков перестраивает дворец. Дворцово-парковый ансамбль остался незавершенным

Основные объекты ландшафтного проектирования

Объектами ландшафтного проектирования являются зоны отдыха, и лесопарки, парки, сады, бульвары, скверы, территории жилой застройки и промышленного назначения, особо охраняемые территории

Наиболее распространёнными объектами ландшафтной архитектуры в городе являются парки предназначенные для периодического массового отдыха населения  (минимальная площадь парка 10га).

В градостроительном, территориальном, ландшафтном отношении различают разные типы парков.

Классификация парков ( слайд 1).

По направлению рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства парки классифицируются на многофункциональные  и специализированные

Городские многофункциональные парки

- Общегородские многофункциональные парки

Функциональная организация территории многофункционального парка

1.Зона массовых мероприятий ( 5-17 % общей площади)

Размещается вблизи главного входа, включает театр, кинотеатр, танцевальные площадки, аттракционы, площади массовых игр и фестивалей и др. Движение по аллеям и дорожкам. Благоустройство рассчитывается на высокую плотность посещения

2. Зона тихого отдыха (50-75% характеризуется естественным пейзажем, сооружения исключаются, только МАФ Зеленые насаждения – не менее 90% площади). Разрешается отдых на газонах

3. Культурно-просветительная зона рассредоточено (выставочные павильоны, читальни, помещения для любительских занятий) или выделено в отдельную зону (3-8%)

4. Физкультурно-оздоровительные сооружения объединенные с площадками (10-20% ) , в местах с водоемом на ровном рельефе Лыжные и велосипедные маршруты и места купания располагаются децентрализовано.

5. Зона детского отдыха (5-10%) Располагается обособленно, но недалеко от входа, изолируется от шума, пыли, солнечного перегрева.

6. Хозяйственная зона (1-5%) На периферии, со своим выездом на прилегающую улицу Сооружения каждой зоны должны дополняться обслуживающими объектами –  площадками для отдыха, туалетами.

* В небольших парках (менее 30 га) рекомендуется сосредоточенное размещение парковых объектов в виде единого центра, ближе к главному входу.

* ширина аллей и прогулочных дорожек в парке:

-в зоне массовых мероприятий от 3 до 10м,

-в зоне тихого отдыха от 1,5 до 5м Перед входом в парк предусматривается площадь для остановок общественного транспорта и стоянки автомобилей.

* Кроме главного входа устраиваются дополнительные, которые связывают улицами и бульварами.В крупных парках более 200га организуются маршруты внутри паркового экологически чистого транспорта (канатная дорога, монорельсовая дорога, электробусы)

* Планировка должна предусматривать круглогодичное использование

!!!Задание

Рассмотреть и проанализировать два примеры ландшафтного решения  общегородского парка (планы с экспликацией) и разместить в проработанном конспекте.

Специализированные парки и сады

Специализированные парки – это парки, в которых основная функция занимает ведущее место  и придает ему специфический характер