МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ"

Кафедра «Экономика, управление и техносферная безопасность»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для выполнения практических и лабораторных работ

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Выполнил студент __________________________

КОСТРОМА

КГСХА

2022

Лабораторная работа № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Цель работы: Ознакомиться с работой приборов, научиться исследовать параметры микроклимата на рабочих местах и определять его соответствие санитарным нормам.

Оборудование: гигрометр психрометрический ВИТ-1, гигрометр психрометрический аспирационный М-34, анемометры крыльчатый и чашечный, барометр-анероид, лабораторная камера для создания воздушного потока.

## Результаты измерений

| Измеряемый параметр | Применяемый прибор (вписать марку прибора) | Санитарно-гигиенические условия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактически измеренные значения | СанПиН 1.2.3685-21 |  |
|  |  |  | нормативные оптимальные | нормативные допустимые |
| Температура воздуха по сухому термометру | стационарный аспирационный |  |  |  |
| Температура воздуха по увлажненному термометру | стационарный аспирационный |  |  |  |
| Начальные показания счетчика анемометра, число делений | крыльчатый чашечный |  |  |  |
| Конечные показания счетчика анемометра, число делений | крыльчатый чашечный |  |  |  |
| Температура воздуха, оС | термометр |  |  |  |
| Относительная влажность воздуха, % | стационарный гигрометр_________ |  |  |  |
|  | аспирационный гигрометр_________ |  |  |  |
| Скорость движения воздуха, м/с | анемометр крыльчатый________ |  |  |  |
|  | анемометр чашечный________ |  |  |  |
| Барометрическое давление, мм.рт.ст. кПа | барометр-анероид _______________ |  |  |  |

Примечание: 760 мм.рт.ст. соответствует 1,01*105 Па.

Общий вывод:

Санитарно-гигиенические условия в помещении, исходя из выполняемой работы ___

________________________ действующим санитарным нормам.

(соответствуют, не соответствуют)

Для улучшения санитарно-гигиенических условий в помещении надо выполнить следующие мероприятия:

1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

Лабораторная работа №2

“ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ”

Цель работы: Научиться определять состояние освещенности рабочих мест в производственных помещениях и ее соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», отраслевым нормам освещения.

Оборудование: люксметр Ю-116.

Результаты замеров

| Номер точки измерения | Естественное освещение |  | Искусственное освещение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | снаружи здания, Енар, лк | в помещении, Евн, лк | освещенность Евн, лк |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| Фактическая освещенность |  | КЕО = | Емин = |
| По СанПиН 1.2.3685-21 для ______ разряда зрительной работы |  |  |  |

Выводы о достаточности (недостаточности) естественной и искусственной освещенности:

Мероприятия на улучшение освещенности:

1.

2.

Лабораторная работа № 3

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ

ФОРМА ОТЧЕТА

1. Сопротивление растеканию тока заземлителей защитного заземления, измеренное прибором омметром М-416 составляет _______ Ом.

Минимальное допустимое сопротивление защитного заземления с изолированной нейтралью электроустановок до 1000 В напряжение 380/220 В - не более 4 Ом.

Выводы о работоспособности защитного заземления  и меры по устранению неисправностей ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

2. Результаты испытаний надежности изоляции обмоток электродвигателей

|  | Отсутствие обрыва в обмотках |  |  | Величина сопротивления изоляции обмоток, МОм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 обмотка | 2 обмотка | 3 обмотка | между обмотками и корпусом |  |  | между обмотками |  |  |
|  |  |  |  | 1 -к | 2-к | 3-к | 1 -2 | 2-3 | 3- 1 |
| Электродвигатель №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электродвигатель №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимая величина сопротивления изоляции, МОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы о состоянии исследуемых электродвигателей:

3. Проверка сопротивления места контакта заземляющего контура и электродвигателя, производимая омметром М-372:

• заземляющий контур выполнен проводом ________ (материал) сечением 4 мм2;

• величина сопротивления контакта заземляющего контура с электродвигателем составляет ____ Ом.

Выводы о правильности подсоединения заземляющего контура к электродвигателю и меры по снижению сопротивления контакта

________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 4

ИЗМЕРЕНИЕ ШУМА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ

Цель работы. Изучить порядок работы шумомером «Testo-816» и методику определения общего уровня шума.

Оборудование: Стенд для исследования уровня шума. Измеритель шума и вибрации.

Таблица 1 Уровень шума различных источников

| Наименование источника шума | Звонок 1 | Звонок 2 | Звонок 3 | Звонок 4 | Звонок 1 и 2 одновременно | Звонок 2 и 3 одновременно | Звонок 3 и 4 одновременно | Звонок 4 и 1 одновременно | Звонок 1, 2, 3 и 4 одновременно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень шума, дБА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - измеренный - расчетный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - расчетный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимый уровень шума, дБА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 Изменение уровня шума в зависимости от расстояния до источника шума

| Расстояние до источника шума, м | 0 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень шума, дБА: |  |  |  |  |  |  |  |
| - звонок 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - звонок 2 |  |  |  |  |  |  |  |

График изменения уровня шума в зависимости от расстояния до источника шума

Выводы: 1. ________________________________________________

_________________________________________________

2._________________________________________________

_________________________________________________

3. _________________________________________________

Лабораторно-практическая работа №5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНЫХ ГАЗОВ В ВОЗДУХЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Цель работы: Изучить и освоить методику определения количества вредных газов в воздухе производственных помещений с помощью газоанализатора УГ-2.

ФОРМА ОТЧЕТА

Содержание вредного газа в воздухе

| Наименование исследуемого газа | Объем просасываемого воздуха, см3 | Цвет индикаторного порошка |  | Фактическая концентрация исследуемого газа в воздухе, мг/м3 | ПДК исследуемого газа в воздухе, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до анализа | после анализа |  |  |

Дать характеристику исследуемого газа ______________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Рекомендуемые средства индивидуальной защиты ____________________________

Мероприятия по снижению концентрации газа:  _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Практическая работа №6

ИЗУЧЕНИЕ И ВЫБОР СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Цель работы: Изучить назначение, устройство и область применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Овладеть методикой выбора СИЗОД.

ФОРМА ОТЧЕТА

Таблица

Выбор средств для защиты органов дыхания при выполнении работ, связанных с выделением пыли, паров и газов

| Наименование работ | Наименование вредного вещества | Марка респиратора или противогаза | Марка патрона респиратора или коробки противогаза |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Работа с пылевидными минеральными удобрениями |  |  |  |
| 2. Чистка котлов в котельной |  |  |  |
| 3. Окуривание складов гексохлорано-выми дымовыми шашками |  |  |  |
| 4. Внесение аммиачной воды в почву |  |  |  |
| 5. Работа в канализационных колодцах и закрытых навозохранилищах |  |  |  |
| 6. Окраска машин нитрокраской с помощью пульверизатора |  |  |  |
| 7. Работа в цехе по приготовлению витаминной муки в условиях повышенной запыленности |  |  |  |
| 8. Опрыскивание посевов хлороргани-ческими ядохимикатами |  |  |  |
| 9. Погрузка цемента |  |  |  |
| 10. Работа на зернотоке в условиях повышенной запыленности |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Цель работы: Ознакомиться с требованиями по организации обучения охране труда специалистов и работников предприятий и оформлению соответствующей документации.

Выполнил:_______________________

Балл 				 Принял: _______________________________

Таблица 1

_______________________________________________ (наименование организации)

Журнал регистрации вводного инструктажа

Начат “___”___________20___г.

Окончен “___”__________20__г.

| Дата проведения вводного инструктажа по охране труда | Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего вводный инструктаж по охране труда | Профессия (должность) работника, прошедшего вводный инструктаж по охране труда | Число, месяц, год рождения работника, прошедшего вводный инструктаж по охране труда | Наименование подразделения, в котором будет осуществлять трудовую деятельность работник прошедший вводный инструктаж по охране труда | Фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность) работника, проводившего вводный инструктаж по охране труда | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | работника, проводившего вводный инструктаж по охране труда | работника, прошедшего вводный инструктаж по охране труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 2

_______________________________________________ (наименование организации)

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

_____________________________________ (наименование подразделения)

Начат “___”___________20___г.

Окончен “___”__________20__г.

| Дата проведения инструктажа по охране труда | Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего инструктаж по охране труда | Профессия (должность) работника, прошедшего инструктаж по охране труда | Число, месяц, год рождения работника прошедшего инструктаж по охране труда | Вид инструктажа по охране труда | Причина проведения инструктажа по охране труда (для внепланового или целевого инструктажей по охране труда) | Фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность) работника, проводившего инструктаж по охране труда | Наименование локального акта (локальных актов), в объеме требований которого (-ых) проведен инструктаж по охране труда | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | работника, проводившего инструктаж по охране труда | работника, прошедшего инструктаж по охране труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Цель работы: Изучить порядок организации безопасного производства работ повышенной опасности и составления наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности.

Форма наряда-допуска на производство работ повышенной опасности

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия)

|  | Утверждено: Гл. инженер______________ |
| --- | --- |

НАРЯД-ДОПУСК

на производство работ повышенной опасности

от «_____»________20___ г.

I. НАРЯД

1. Ответственному исполнителю работ ____________________________________________

с бригадой в составе._________________ человек произвести следующие работы:

___________________________________________________________________________

(наименование работ, место проведения)

2. Для производства работ необходимы:

материалы ___________________________________________________________________;

инструменты__________________________________________________________________;

защитные средства_____________________________________________________________

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности:_____________________________________________________________________

(перечисляются основные мероприятия

___________________________________________________________________________

и средства по обеспечению безопасности труда)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Особые условия___________________________________________________________

5. Начало работы в _______ ч.______ мин. ___________ 20____ г.

Окончание работы в ______ ч.______ мин. ___________ 20____ г.

Режим работы_______________________________________________________________

(одно-, двух-, трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ назначается

___________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о.)

7. Наряд-допуск выдал________________________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись)

8. Наряд-допуск принял:

ответственный руководитель работ_____________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись)

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ согласованы*____________________________________________________________________

(должность, ф. и. о., подпись

___________________________________________________________________________

ответственного лица действующего предприятия (цеха, участка)

II. ДОПУСК

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)

провели:

ответственный руководитель работ_____________________________________________

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)*

___________________________________________________________________________

(дата, подпись)

11. Инструктаж прошли члены бригады:

| Фамилия, имя, отчество | Профессия, разряд | Дата | Подпись прошедшего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- |

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены.

Разрешаю приступить к работам* ______________________________________________

(должность, ф.и.о., допускающего

______________________________________________________________________________

к работе — представителя действующего предприятия, дата и подпись)

Ответственный руководитель работ____________________________________________

(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ_____________________________________________

(дата, подпись)

13. Работы начаты в ______ ч.______ мин. __________ 20_____ г.

Ответственный руководитель работ____________________________________________

(дата, подпись)

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в ______ ч._____ мин. ___________ 20_____ г.

Ответственный исполнитель работ_____________________________________________

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия* ________________________________

(дата, подпись)

* Оформляется подписью только при выполнении строительно-монтажных работ на территории (в цехе, на участке) действующего предприятия.

Примечание. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (1-й находится у лица, выдавшего наряд, 2-й — у ответственного руководителя работ).

При работах на территории действующего предприятия наряд-допуск оформляется в 3 экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному лицу действующего предприятия).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Цель работы: Закрепить теоретические знания и сформировать навыки в разработке инструкции по охране труда.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить структуру и методику разработки инструкций по охране труда для работников предприятия.

2. Получить задание на выполнение работы от преподавателя. Составить инструкцию по охране труда при выполнении работ, указанных преподавателем.

Задание к выполнению практической работы: Разработать инструкцию по охране труда _________________________________________________

Время выполнения работы - 2 часа.

.

_____________________________________________________________________________

Наименование предприятия

| “СОГЛАСОВАНО” наименование должности руководителя профсоюзного либо и иного уполномоченного работниками органа, подпись, ее расшифровка “_____”________________200___г. | “УТВЕРЖДАЮ” наименование должности работодателя, подпись, ее расшифровка “_____”_________________________200__г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для_____________________________________________

наименование профессии либо вида работ

Руководитель подразделения				Подпись, фамилия,инициалы

СОГЛАСОВАНО

Специалист по охране труда 				 Подпись, фамилия, инициалы

Главный специалист

(агроном, механик, зоотехник)  				 Подпись, фамилия, инициалы

Примерная форма

Журнал учета инструкций по охране труда

| № п/п | Дата | Наименование инструкции | Дата утверждения инструкции | Обозначение (номер) инструкции | Плановый срок проверки | ФИО и должность работника, производившего учет | Подпись работника, производившего учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примерная форма

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников

| № п/п | Дата выдачи инструкции | Обозначение (номер) инструкции | Наименование инструкции | Количество выданных экземпляров | Должность, фамилия и инициалы получателя | Подпись получателя инструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выполнил:_______________________

Балл 				 Принял: _______________________________

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

ВЫБОР СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Цель работы: Ознакомиться с Правилами обеспечения работников специальной одежды, специальной обуви.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить классификацию средств индивидуальной защиты работников и межотраслевые Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

2. Получить задание от преподавателя (наименование профессии).

3. Составить личную карточку учета выдачи средств индивидуальной защиты по представленной ниже форме. Метрические данные человека заполняются на самого студента.

Задание к выполнению практической работы:

Время выполнения работы - 2 часа.

Лицевая сторона личной карточки

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №____

учета выдачи СИЗ

Фамилия ______________________________       Пол _________________________

Имя _____________ Отчество ____________        Рост ________________________

Табельный номер ______________________         Размер:

Структурное подразделение _____________         одежды ____________________

Профессия (должность) ________________           обуви ______________________

Дата поступления на работу _____________          головного убора _____________

Дата изменения профессии (должности)	противогаза ________________

или перевод в другое структурное 	                           респиратора _______________

подразделение ____________________                      рукавиц ___________________

перчаток __________________

Предусмотрена выдача: ______________________________________________________________________

наименование типовых и отраслевых норм

| Наименование СИЗ | Пункт типовых норм | Единица измерения | Количество на год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Руководитель структурного подразделения _______________________________________

подпись, фамилия, инициалы

Оборотная сторона личной карточки

| Наименование средств индивидуальной защиты | ГОСТ, ОСТ, ТУ, сертификат соответствия | ВЫДАНО |  |  |  |  | ВОЗВРАЩЕНО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Количество | % износа | Стоимость руб. | Расписка в получении | Дата | Количество | % износа | Стоимость руб. | Расписка сдавшего | Расписка в приеме |

Выполнил:_______________________

Балл 				 Принял: _______________________________

Лабораторная работа № 7

- Изучение устройства ручных огнетушителей

Цель работы: Познакомиться с классификацией производств по пожаро-, взрывоопасности и методикой определения необходимого количества и номенклатуры первичных средств пожаротушения.

Оборудование: Огнетушители ОВП-10, ОУ-5, ОП-2, ОСП-1, настенные стенды и плакаты.

Задание: Заполнить таблицу на основе материала методических указаний и справочного материала из Интернета

| Тип огнетушителей | Марки огнетушителей | Принцип работы огнетушителя | Ранг огнетушителя | Назначение огнетушителей | Недостатки огнетушителей | Порядок приведения в действие | Периодичность ТО и перезарядки огнетушителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порошковый |  |  |  |  |  |  |  |
| Углекислотный |  |  |  |  |  |  |  |
| Водный |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушно-пенный |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушно-эмульсионный |  |  |  |  |  |  |  |

Практическая работа №8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Форма отчета

Расчет первичных средств пожаротушения

| Наименование объекта | Площадь |  | Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Класс пожара | Ранг огнетушителя | Огнетушители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | занимаемая | предельная защищаемая |  |  |  | марка | количество |