Тема 2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАСОРЁННОСТИ ЗЕРНА

Цель. Научиться определять примеси, ухудшающие качество партий зерна.

Задания.

- Составьте схему классификации примесей в зерновой массе с указанием их видового состава.

- Изучите методику определения засорённости зерна.

- Определите засорённость партии зерна по средней пробе. Сделайте заключение о соответствии партии зерна данной культуры требованиям ГОСТ на эту культуру.

Материалы и оборудование. Средние пробы зерна, наборы сит для определения засорённости, розетки, ватманы, разборные доски, лупы, весы электронные, совочки, ГОСТ 30483—97.

Термины и определения. Зерновая примесь, сорная примесь, минеральная примесь, органическая примесь, вредная примесь, металломагнитная примесь, трудноотделимая примесь, повреждённое зерно, испорченное зерно, щуплое зерно, битое зерно, давленое зерно, недозрелое зерно, обрушенное зерно, головнёвое зерно, мешочки головни, фузариозное зерно, розовоокрашенное зерно.

Определение содержания сорной и зерновой примесей

Суть анализа состоит в разделении навески на зерно основной культуры и отход. Анализ проводят по ГОСТ 30483—97 «Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зёрен и крупности; содержания зёрен пшеницы; повреждённых клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси».

У зерновых культур сорную и зерновую примесь определяют согласно п. 3.1.1, 3.1.2, вредную – 3.1.4. Общее содержание сорной примеси определяют согласно п. 3.1.7, зерновой — 3.1.8.

После определения засорённости результаты анализа занесите в таблицу 1.

После окончания анализа сравните полученные результаты с требованиями государственных стандартов на соответствующие культуры.

Таблица 1. Результаты определения засорённости зерна

| № | Вид примесей | Содержание примесей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г | % |
| 1 | Сорная примесь: |  |  |
|  | крупная, оставшаяся на сите с отверстиями диаметром 6 мм |  |  |
|  | минеральная примесь |  |  |
|  | семена сорных растений и культурных, относимых к сорным для данной культуры |  |  |
|  | испорченные зёрна |  |  |
|  | изъеденные зёрна |  |  |
|  | мелкая, проход через сито с отверстиями диаметром 1 мм |  |  |
|  | мелкая, остаток на сите с диаметром отверстий 1 мм |  |  |
|  | Вредная примесь, в т.ч. по видам |  |  |
|  | Всего сорной примеси, % | х |  |
| 2 | Зерновая примесь: |  |  |
|  | изъеденные и битые зёрна (50%) |  |  |
|  | проросшие |  |  |
|  | давленые |  |  |
|  | щуплые |  |  |
|  | повреждённые самосогреванием или сушкой |  |  |
|  | Всего зерновой примеси, % | х |  |

Контрольные вопросы

- Какие существуют примеси в зерновой массе?

- Назовите основных представителей фракций сорной и зерновой примеси.

- Назовите основных представителей вредной примеси. Почему их содержание строго нормируется государственными стандартами на зерно?

- Как определяют засорённость зерна?