### Тема 2.4. Определение типового состава и стекловидности зерна

### 2.4.1. Определение типового состава зерна пшеницы

### Цель. Научиться определять типы и подтипы зерна.

### Задания:

### Отметить показатели, лежащие в основе деления зерна на типы и подтипы.

### Изучить отличия твёрдой и мягкой пшеницы по зерну.

- Изучить методику определения типового состава и определить тип пшеницы.

### Материалы и оборудование. Навески зерна мягкой и твёрдой пшеницы, разборные доски, лупы, ГОСТ 10940-64, диафаноскопы.

Термины и определения. Тип зерна, подтип зерна.

Типовой состав зерна пшеницы определяют после очистки зерна от сорной и зерновой примесей, а также после удаления всех битых и изъеденных зёрен, согласно п. 3-6 ГОСТ 10940—64 «Зерно. Методы определения типового состава», в котором изложены отличительные признаки мягкой и твёрдой пшеницы.

При выполнении задания 1, пользуясь вышеупомянутым стандартом заполните таблицу 1.

Таблица 1. Отличительные признаки зерна мягкой и твёрдой пшеницы

| Признак | Мягкая пшеница | Твёрдая пшеница |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

- Какие признаки положены в основу деления зерна пшеницы на типы и подтипы?

- Назовите отличительные признаки зерна мягкой и твёрдой пшеницы.

2.4.2 определение стекловидности зерна пшеницы

### Цель. Научиться определять стекловидность зерна пшеницы.

Задания.

1. Понятие стекловидности зерна. Технологическая значимость и связь с другими показателями качества зерна.

2. Методика определения стекловидности по ГОСТ 10987-76.

3. Определите стекловидность зерна пшеницы. Сделайте заключение о соответствии пшеницы требованиям ГОСТ Р 52554.

### Материалы и оборудование. Навески зерна мягкой и твёрдой пшеницы, ГОСТ 10987-76, диафаноскопы, калькуляторы.

Термины и определения. Стекловидное зерно, мучнистое зерно, частично стекловидное зерно, твёрдозёрность.

Стекловидность зерна мягкой и твёрдой пшеницы определяют, анализируя навеску массой 50 г, освобождённую от сорной и зерновой примесей, на диафаноскопе ДСЗ-2 согласно п. 4.1 ГОСТ 10987-76 «Зерно. Методы определения стекловидности». Процент общей стекловидности определяют согласно п. 4.2.2.

После проведения анализа сравните полученные результаты с требованиями ГОСТ Р 52554-2006 (табл. 2).

Таблица 2. Требования к типовому составу и стекловидности 
зерна пшеницы по ГОСТ Р 52554-2006

| Наименование показателя | Характеристика и ограничительная норма по классам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мягкая пшеница |  |  |  |  |  |
| Типовой состав (тип/подтип) | I и IV/1-3; III/1; V |  | I, III-V | I, III-V, смеси типов |  |
| Стекловидность, %, не менее | 60 | 60 | 40 | Не ограничивается |  |
| Твёрдая пшеница |  |  |  |  |  |
| Типовой состав (тип/подтип) | II тип, 1 и 2 подтипы, VI тип |  |  |  |  |
|  |  |  |  | допускается нетипичная |  |
|  |  |  |  |  | допускается смесь типов |
| Стекловидность, %, не менее | 85 | 85 | 70 | Не ограничивается |  |

Контрольные вопросы

- Что такое стекловидность зерна и зачем её определяют?

- Методика определения стекловидности.

- Понятие твёрдозёрности зерна.