Определение термоустойчивости молока

Под термоустойчивостью молока понимают свойство продукта выдерживать воздействия высоких температур без видимой коагуляции белков.

Термоустойчивость молока определяется термоустойчивостью казеина, которая связана с солевым равновесием в молоке, а именно с соотношением растворимых форм следующих солей: катионов кальция и магния с одной стороны, и анионов фосфорной (фосфатов) и лимонной (цитратов) кислот, с другой стороны.

С увеличением числа ионов кальция и магния в молоке агрегация мицелл казеина при нагревании усиливается, а возможность свертывания молока возрастает. И наоборот, снижение в молоке концентрации катионов способствует переходу части кальция, связанного с мицеллой, в растворимое состояние, происходит дезагрегация мицелл, что способствует повышению термоустойчивости молока.

Методы определения термоустойчивости молока основаны либо на  непосредственном тепловом воздействии на продукт (тепловая проба), либо на определении содержания ионов кальция в молоке, либо на внесении веществ, вызывающих частичную денатурацию казеина (алкогольная проба), либо на частичном смещении солевого равновесия в молоке (кальциевая и фосфатная пробы).

Кипятильная проба служит для выявления свежести молока и показывает возможность его пастеризации Для этого небольшую порцию молока прокипятить в пробирке. Молоко кислотностью выше 25 °Т при кипячении свертывается. Кроме того, кипятильная проба помогает выявлять смешанное молоко, в котором есть часть молока с повышенной кислотностью

Например, при анализе смеси молока кислотностью 26 и 17 °Т кипятильная проба положительная (молоко свертывается), хотя титруемая кислотность может быть не выше 22 °Т.

Алкогольная проба основана на воздействии этилового спирта на белки молока, которые полностью или частично денатурируют при смешивании равных объемов молока с этиловым спиртом.

Термоустойчивость молока по алкогольной пробе определяют при помощи водного раствора этилового спирта с объемной долей этилового спирта 68, 70, 72, 75 и 80%. Чем большую концентрацию спирта выдерживает молоко не свертываясь, тем оно более термоустойчиво.

Техника определения: в чистую сухую чашку Петри наливают |2 см3 молока, приливают 2 см3 этилового спирта требуемой объемной доли, круговыми движениями смесь тщательно перемешивают. Спустя 2 мин наблюдают за изменением консистенции молока. Если на дне чашки Петри при стекании анализируемой смеси молока со спиртом не появились хлопья, считается, что оно выдержало алкогольную пробу.

В зависимости от того, какой раствор этилового спирта не вызвал осаждения хлопьев в испытуемом молоке, его подразделяют на группы:

Группа                                               Объемные доли этилового спирта, %

| 1 | 80 |
| --- | --- |
| 2 | 75 |
| 3 | 72 |
| 4 | 70 |
| 5 | 68 |

Наиболее термоустойчиво молоко I группы. Белки молока ниже V группы могут коагулировать. Такое молоко не пригодно для переработки при высоких температурных режимах.

Кальциевая проба. В пробирку отмеривают пипеткой 10 см3 молока и 5 см3 1%-го раствора хлорида кальция, тщательно перемешивают сода содержимое и помещают пробирку в кипящую баню на 5 мин. После этого вынимают, охлаждают и наблюдают, образовались ли в пробирке хлопья белка. Видимая коагуляция белка свидетельствует о том, что молоко не, термоустойчивое, оно не выдержит стерилизации и свернется.

Фосфатная проба. В пробирку отмеривают пипеткой 10 см3 исследуемого молока и 1 см3 дигидрофосфата калия КН2РО4 (68,1 г на 1 дм3 воды) и, перемешав, пробирку погружают в кипящую воду на 5 мин. После охлаждения наблюдают за изменением консистенции молока. Коагулята белка от едва заметных до явно отличимых хлопьев указывает на пониженную стабильность молока к нагреванию.

Контроль пастеризации молока

В основе методов установления пастеризации молока лежит определение в молоке содержания сывороточных белков (альбумина и глобулина) и некоторых ферментов (пероксидаза, фосфатаза).

Лактоальбуминовая проба

Служит для установления пастеризации молока при температуре выше 80 °С. При такой температуре альбумин свертывается, и его невозможно обнаружить в сыворотке молока.

Техника определения: в колбе смешать 5 см³ молока и 20 см³ воды. Добавить из бюретки 0.1H раствор серной кислоты до осаждения казеина и отфильтровать. В пробирку налить 5 см³ прозрачного фильтрата сыворотки и вскипятить. Если молоко нагревалось выше 80°С, то хлопьев альбумина после кипячения не обнаружится, а при охлаждении его не будет образовываться осадка.

Проба на пироксидазу с йодистокалиевым крахмалом

Метод основан на разложении пероксида водорода ферментом пероксидазой. Освобождающийся при разложении пероксида водорода активный кислород окисляет йодид калия, освобождая йод, образующий с крахмалом соединение синего цвета.

Техника определения: в пробирку к 5 см³ исследуемого молока добавить 5 капель раствора йодистокалиевого крахмала и 5 капель 0.5%-го раствора пероксида водорода. Вращательными движениями перемешивают содержимое пробирки после добавления каждого реактива. Затем определяют наличие пероксидазы по изменению окраски ( не позднее чем через 2 минуты). При отсутствии пероксидазы в молоке, цвет содержимого пробирки  не изменится. Следовательно, молоко пастеризовали при температуре не ниже 80°С. При наличии пероксидазы в молоке, содержимое пробирки приобретает темно-синюю окраску. Следовательно, молоко не пастеризовали или пастеризовали при температуре ниже 80°С.

Следует отметить в виду, что даже в кипяченом молоке спустя некоторое время после прибавления реактивов может появиться бледно-голубое окрашивание вследствие постепенного разложения Н2О2 без воздействия фермента.

Проба на фосфатазу по реакции с фенолфталеинфосфатом натрия

Проба основана на гидролизе фенолфталеинфосфата натрия ферментом фосфатазой. Освобождающийся при гидролизе фенолфталеин в щелочной среде дает розовое окрашивание. Метод используется для определения эффективности как высокой, так и низкой степени пастеризации. Проба на фосфатазу позволяет определить добавление к пастеризованному молоку сырого в количестве 2% и более.

Техника определения: в пробирку отмерить 2 см³ исследуемого молока и 1 см³ рабочего раствора фенолфталеинфосфата натрия и тщательно перемешать. Затем пробирку помещают в водяную баню с температурой 40-45°С и определяют окраску пробирки через 10 минут и через 1 час. При отсутсвии фермента фосфатазы в молоке, окраска содержимого пробирки не изменится.

Следовательно, молоко подверглось пастеризации при температуре не ниже 63°С. При наличии фосфатазы в молоке, содержимое пробирки приобретает окраску от светло-розовой до ярко-розовой. Следовательно, молоко не подвергалось пастеризации или подвергалось пастеризации при температуре 63°С , или было смешано с непастеризованным молоком.