- инизавод для переработки молока. БМ-1000 получение молока,сметаны,творога

- Под заказ, 30 дней

от 4 870 000 руб.

Купить

+7950766-44-00

- Условия оплаты и доставки

- График работы

- Адрес и контакты

Минизавод для переработки молока. БМ-1000 получение молока,сметаны,творогаПод заказ, 30 дней

от 4 870 000 руб.

+7950766-44-00

Купить

- Описание

Предназначен для производства сметаны, творога и упакованных в полиэтиленовые пакеты пастеризованного молока и сливок

Технические характеристики:

| Объем переработки молока, л/сутки | 1000 |  |
| --- | --- | --- |
| Выпускаемая продукция: |  |  |
| – молоко, пастеризованное нормализованное (3,2%), л/сутки | 800 |  |
| – сметана (30%), кг/сутки | 25 |  |
| – творог полужирный (9%), кг/сутки | 25 |  |
| Установленная мощность, кВт |  | 82 |
| Обслуживающий персонал, чел. |  | 3 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв. м |  | 45 |

Состав:

|  | Комплект оборудования для учета и фильтрации молока, произв. по учёту 12000 л/ч, произв. по фильтрации 6000 л | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Насос центробежный, произв. 2 куб.м/ч | 2 |
|  | Ванна, объем 1000 л | 1 |
|  | Ванна охлаждения хладопроизводительность 6 кВт, объем 1000 л | 2 |
|  | Комплект оборудования для пастеризации), с регистрацией, произв. 1500 л/ч | 1 |
|  | Сепаратор-сливкоотделитель, произв. 1000 л/ч | 1 |
|  | Автомат молокоразливочный, произв. до 1400 пакетов/ч | 1 |
|  | Компрессор воздушный, давление до 10 атм, произв. на выходе 160 л/мин | 1 |
|  | Ванна длительной пастеризации объем 200 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления | 1 |
|  | Ванна длительной пастеризации объем 100 л | 1 |
|  | Пресс-тележка, объем 240 л, механический привод | 1 |
|  | Установка фасовочно-упаковочная, произв. до 600 стаканов/ч | 1 |
|  | Весы электронные, до 6 кг | 1 |
|  | Стол рабочий (островной) размер 1200x600x850 мм | 1 |
|  | Набор лабораторной посуды и приборов для контроля качества молока | 1 |
|  | Камера холодильная (среднетемпературная), объем 3 куб.м, от -10 до +8°С | 1 |
|  | Ванна длительной пастеризации (заквасочник) объем одного ушата 22 л, количество ушатов 2 шт. | 1 |
|  | Комплект оборудования для циркуляционной мойки), производительность подачи моющего раствора 6 куб.м/ч |  |

Пусконаладочные работы не требуются, достаточно ознакомиться с руководством по эксплуатации. В остальных случаях стоимость  при необходимости проведения пусконаладочных работ 10% от стоимости

оборудования - договора. Пусконаладочные работы проводятся по отдельному договору.

Обучение персонала происходит (бесплатно) по желанию заказчика, либо в на производственных площадях поставщика (у нас) перед отгрузкой или в момент получения оборудования, или при проведении пусконаладочных работ на  производственных площадях заказчика.

Траспортные-логистические расходы оплачивает заказчик до места назначения. Мы только доставляем оборудование в случае необходимости до транспортной компании. Или заказчик получает оборудование на самовывоз.

Поставщик имеет право пересмотреть цену в зависимости от ТЗ покупателя и экономической ситуации.

Условия оплаты:

На оборудование стоимостью 150 000- 300 000 руб, 100% предоплата, в остальных случаях

50% предоплата,40% в процессе производства,10% перед  готовностью к отгрузке оборудования в адрес заказчика.

Гарантия : 12 месяцев.

УПАКОВОЧНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ.Воронеж 8(473)335-00-05, 8 952 954-08-10,8 950 766-44-00Андрей Олегович. Наталья Ивановна.bestumh.ru

РоссияВоронежская областьВоронежул.Антонова-Овсеенко д 23,оф 23

89529540810мобильный

+74733350005тел/факс

89507664400мобильный

umh01@mail.ruandrey.zotov123Юридический адрес: 394088, Россия, г. Воронеж, ул.Антонова-Овсиенко,д23,оф 23 Почтовый адрес: 394088, Россия, г.Воронеж, ул.Антонова-Овсеенко, д.23, оф.23 тел.8 (952) 954-08-10 тел/факс 8 (473) 335-00-05 Директор Зотов Андрей Олегович
ИНН 3665083394/ КПП 366501001 ОКПО 91191655
Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40702810511010111804 Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», г.Москва Кор. счет №30101810045250000058 БИК 044525058
bestumh.ru