181

Таблица 2.14

Пороки кисломолочных напитков и меры по их предупреждению

| Порок | Причины возникновения | Меры предупреждения |
| --- | --- | --- |
| Жидкая конси- стенция с от- стоем сыво- ротки | Использование молока с плотностью менее 1027 кг/м3 для всех кисло- молочных напитков и менее 1028 кг/м3 для кефира | Осуществлять тщательный подбор сырья рекомендуемой плотности. В ве- сенне-зимний период в связи с уменьшением содержания казеина в молоке рекомендуете вырабатывать кефир с добавлением сухого молока |
|  | Недостаточный режим теп- ловой обработки исходного молока, в результате которо- го не наблюдается денату- рации сывороточных белков | Применять для кисломолочных напитков следующие режимы пастериза- ции: 85−87°С с выдержкой 10−15 мин; 92−95 °С с выдержкой 2−8 мин. При данных режимах происходит агрегация почти полностью денатурирован- ных частиц сывороточных белков, которые при сквашивании молока коа- гулируют вместе с казеином, образуя плотный сгусток, который задержи- вает отделение сыворотки |
|  | Отсутствие гомогенизации молока | При диспергировании жировых шариков поверхность их увеличивается и на ней адсорбируются поверхностно-активные фракции белков плазмы, что приводит к нарушению динамического равновесия, в котором находился первоначально белковый комплекс. А это вызывает распад белковых ча- стиц, то есть их измельчение, способствующее лучшей коагуляции при сквашивании и образованию плотного сгустка. Необходимо гомогенизиро- вать молоко при давлении 12,5−17,5 МПа |
|  | Несоблюдение режимов пе- ремешивания | Перемешивание кефира при кислотности 85 °Т приводит к отстою сыво- ротки, а при 95−100 °Т способствует получению продукта с достаточно вязкой консистенцией. Это связано с повышением влагоудерживающей способности казеина. Продолжительность перемешивания зависит от кон- струкции мешалки и прочности сгустка. Если сгусток слабый, то рекомен- дуется созревание проводить при 20 °С. При этой температуре происходит повторное структурообразование, число контактов между макромолекула- ми увеличивается |

182

Окончание табл. 2.14

| Порок | Причины возникновения | Меры предупреждения |
| --- | --- | --- |
| Жидкая конси- стенция с отсто- ем сыворотки | Подача сгустка на розлив с помощью насосов | Насосы должны иметь частоту вращения 100−200 об/мин. Течение кефира по трубам должно быть ламинарным со скоростью не более 0,6 м/с, а ско- рость движения его в насосе не выше 0,01 м/с |
| Хлопьевидная консистенция | Низкая термоустойчивость белков молока Местная коагуляция белков при взаимодействии заквас- ки с первыми порциями мо- лока, подаваемого в резерву- ар с находящейся в нем за- кваской | Проверить с использованием алкогольной пробы Первые порции молока, подаваемого в резервуар с закваской, должны иметь температуру ниже температуры заквашивания на 5−7 °С. Первые порции молока, имеющие температуру 35−50 °С, также могут вызвать местную коагуляцию белков молока и способствовать образованию в гото- вом продукте хлопьевидной, крупчатой консистенции |
| Неспецифиче- ский просто- квашный при- вкус для кефира | Недостаточное развитие дрожжей, ароматобразую- щих и уксуснокислых бак- терий | Снизить температуру культивирования кефирных грибков, уменьшить их количество; исключить промывку кефирных грибков |
| Слишком быстрое сква- шивание кефи- ра и повышен- ная его кис- лотность | Отсутствие нормальных температурных условий для процесса сквашивания ке- фира | Необходимо установить температуру сквашивания, равную 18−25 °С, сни- зить количество закваски до 1−2 % |
| Наличие бак- терий группы кишечной па- лочки | Нарушение санитарно- гиги- енических условий производ- ства структурообразование, число контактов между мак- ромолекулами увеличивается | Систематически проводить микробиологические исследования сырья, за- квасок и оборудования по ходу технологического процесса. Основной ис- точник кишечной палочки – закваска, если нарушаются режимы ее приго- товления. Часто кисломолочные напитки обсеменяются этими бактериями в разливочно-укупорочных автоматах |