- ВТОРИЧНОЕ МОЛОЧНОЕ СЫРЬЕ И ЕГО ПЕРЕРАБОТКА

При промышленной переработке молока в сливки и сметану получают обезжиренное молоко, при выработке масла — обезжиренное молоко и пахту, при изготовлении сыра, творога и казеина — молочную сыворотку. Все эти продукты относят к вторичному молочному сырью. Дальнейшая переработка этого ценного молочного сырья позволяет реализовывать принципы безотходной технологии, увеличить производство полноценных продуктов питания, исключить загрязнение окружающей среды и значительно повысить экономическое состояние молокоперерабатывающих предприятий.

- Состав и ценность обезжиренного молока, пахты и сыворотки

Вторичное молочное сырье обладает высокой биологической и лечебной ценностью, хорошей усвояемостью, оптимальным соотношением питательных веществ. Оно содержит белки, углеводы, минеральные вещества, ферменты, гормоны, иммунные тела и очень мало жира. В обезжиренном молоке (табл.1) находится такое же количество белков (3,0-3,2 %), углеводов (4,7-4,8 %) и минеральных веществ (0,7 %), как и в цельном молоке, по в нем очень низкое содержание жира (0,05 %). Белки его после расщепления всасываются напрямую в кровь. В обезжиренном молоке содержится значительное количество холина, который является липотропным, антиатеросклсротичсским веществом.

Таблица 1

Химический состав вторичного молочного сырья, %

| Признаки | Цельное молоко | Обезжиренное молоко | Пахта | Молочная сыворотка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жир | 3,4 | 0,05 | 0,5 | 0,3 |
| Белок | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 0,8 |
| Углеводы | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| Минеральные вещества | 0,7 | 0,75 | 0,7 | 0,6 |
| Сухое вещество | 12,1 | 8,7 | 9,1 | 6,2 |

Состав и свойства пахты зависят от способа производства и ассортимента сливочного масла. Более полноценной является пахта при производстве масла способом сбивания, особенно кислосливочпого. В пахте не только много белков (3,1 %) и важных аминокислот, по в жире пахты содержатся очень ценные в биологическом отношении полиненасыщенные жирные кислоты — линолевая, линоленовая и арахидоновая. Наиболее низким содержание белка (2,9 %) характеризуется пахта, полученная методом преобразования высокожирных сливок в масло. Молочный жир в пахте находится в хорошо диспергированном состоянии (размер большинства жировых шариков менее 1 мкм). При низком уровне липидов и невысокой энергетической ценности (368 ккал в 100 г) в пей содержится значительное количество биологически активных веществ, в частности комплекс антисклеротических веществ. Один из них — лецитин нормализует уровень холестерина в крови. Сама пахта содержит минимальное количество холестерина. Содержание жира в пахте равно 0,5 %, углеводов — 4,7 %.

Молочная сыворотка подразделяется на подсырную, творожную и казеиновую (все они обладают практически одинаковыми биологическими свойствами). Содержание жира в подсырной молочной сыворотке составляет 0,2-0,5 %, творожной — 0,05-0,40, казеиновой — 0,02-0,10 %. Основным компонентом (более 70 % сухих веществ) сыворотки является лактоза (4,5-4,7 %) и в небольших количествах находятся продукты ее гидролиза — глюкоза и галактоза. Белков в ней содержится около 0,8 %, по сывороточные белки отличаются высокой биологической ценностью, так как в них входят незаменимые аминокислоты в оптимальном соотношении. Энергетическая ценность обезжиренного молока и пахты примерно равна 1400-1600 кДж/кг, молочной сыворотки — около 1000 кДж/кг.

В обезжиренное молоко и пахту переходит 75-80 % сухих веществ молока, в том числе почти весь белковый, углеводный и минеральный комплекс, а в молочную сыворотку — около 50 % сухих веществ молока, в том числе углеводный комплекс, сывороточные белки и минеральные соли. В сыворотке содержится наиболее цепная часть белков.

Степень перехода основных компонентов молока во вторичное сырье показана в табл. 2.

Таблица 2

Степень перехода основных компонентов молока во вторичное

молочное сырье

| Компоненты молока | Степень перехода, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в обезжиренное молоко | в пахту | в молочную сыворотку |
| Молочный жир | 1,4 | 14,0 | 5,5 |
| Белок, всего | 99,6 | 99,4 | 24,3 |
| В том числе: казеин | 99,5 | 99,5 | 22,5 |
| сывороточные белки | 99,8 | 99,6 | 95,0 |
| Лактоза | 99,5 | 99,4 | 96,0 |
| Минеральные соли | 99,8 | 99,6 | 98,0 |
| Сухое вещество | 70,4 | 72,8 | 52,0 |

Обезжиренное молоко и пахта являются белково-углеводным сырьем (50 % в сухом веществе), а молочная сыворотка — углеводным (70 % в сухом веществе).

Наиболее ценными компонентами вторичного молочного сырья являются белки, липиды (молочный жир) и углеводы (лактоза). Кроме основных компонентов в обезжиренное молоко, пахту и молочную сыворотку переходят минеральные соли, небелковые азотистые соединения, витамины, ферменты, гормоны, иммунные тела, органические кислоты, т.е. практически все составные части сухого остатка молока и вода.

Белковые соединения обезжиренного молока и пахты представлены всеми фракциями казеина и сывороточных белков и практически идентичны цельному молоку. В молочной сыворотке содержатся некоторые фракции казеина, не свертываемые ферментами и кислотами (каппа-казеин и др.), и все фракции растворимых сывороточных белков — а-лактальбумин, (3-лактоглобулин и иммуноглобулины. Следует подчеркнуть, что аминокислотный набор (пул) белков молочного белково-углеводного сырья включает все незаменимые аминокислоты.

Небелковые азотистые соединения представлены свободными аминокислотами, мочевиной, мочевой и гиппуровой кислотами, креатином и пуриновыми основаниями, которые являются продуктами распада нуклеиновых кислот. В молочной сыворотке спектр небелковых азотистых соединений более выражен, чем в обезжиренном молоке и пахте, что является результатом гидролиза белков при производстве сыра и творога.

Липидный комплекс вторичного молочного сырья представлен, как и в молоке, в основном молочным жиром. Специфичным является более высокая степень дисперсности жировых шариков в этом виде сырья по сравнению с цельным молоком. В массе размер жировых шариков в молочном белково-углеводном сырье составляет 0,5-1,0 мкм, что способствует более легкой усвояемости жира и ускоряет его липолиз, особенно в пахте и молочной сыворотке. Кроме молочного жира в обезжиренном молоке, молочной сыворотке и особенно пахте содержатся все другие фракции липидов молока, в том числе фосфатиды (лецитин, кефалин, сфинго- миелин) и стерипы (холестерин и эргостерин).

Углеводы вторичного молочного сырья представлены главным образом лактозой и продуктами се гидролиза — глюкозой, галактозой. Имеются сведения о присутствии пентоз (арабиноза) и лактулозы.

Минеральные вещества вторичного молочного сырья представлены органическими и неорганическими соединениями в виде солей в свободном и связанном состоянии, аналогично цельному молоку. Все минеральные вещества подразделяются на макро- и микроэлементы. К макроэлементам вторичного молочного сырья следует отнести кальций, магний, фосфор, калий, натрий и хлор. В молочном сырье они находятся в виде катионов калия, натрия, кальция, магния и анионов лимонной, фосфорной, молочной, соляной, серной и угольной кислот. К микроэлементам вторичного молочного сырья можно отнести: железо, медь, марганец, кобальт, йод, кремний и др.

В молочной сыворотке минеральных солей несколько меньше, чем в обезжиренном молоке и пахте, так как некоторая часть солей переходит в основной продукт (сыр, творог). В то же время необходимо учитывать введение некоторых солей при переработке молока (кальция хлористого) и переход элементов с оборудования и трубопроводов.

Органические кислоты вторичного молочного сырья представлены в основном молочной, лимонной и нуклеиновой кислотами.

Следует отмстить значительное снижение содержания жирорастворимых витаминов во вторичном молочном сырье в сравнении с цельным молоком. Это положение следует учитывать при переработке обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки, обогащая продукты из них витаминами A, D, Е. В то же время содержание пиридоксина (В6), холина и рибофлавина (В2) в молочной сыворотке превышает эти показатели в молоке, что обусловлено жизнедеятельностью молочнокислых бактерий и рассматривается как положительное явление.

Ферменты вторичного молочного сырья, как и в молоке, относятся к группам гидролаз, фосфорилаз, расщепления, катализа и окислительно-восстановительным, переноса и изомеризации. Причем в пахте, особенно от кислосливочного масла, и молочной сыворотке ферментные системы более выражены, что необходимо учитывать при их хранении и переработке. Тепловая обработка обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки по принятым режимам пастеризации позволяет инактивировать ферменты.

Вода, являясь дисперсионной средой вторичного молочного сырья, по формам связи с сухим веществом (дисперсной фазой) несколько отличается от цельного молока. Прежде всего количество воды в этом виде молочного сырья несколько больше, чем в цельном молоке. Кроме того, она связана с сухим веществом более энергоемко, что отражается на эффективности процессов удаления влаги (выпаривание, сушка).

Физико-химические свойства вторичного молочного сырья в сравнении с цельным молоком приведены в табл. 3.

Структурно-механические характеристики вторичного молочного сырья в сравнении с цельным молоком приведены в табл. 4.

Таблица 3

Физико-химические свойства вторичного молочного сырья

| Показатели | Цельное молоко | Обезжиренное молоко | Пахта | Молочная сыворотка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Титруемая кислотность, °Т | 16-18 | 16-20 | 15-50 | 13-75 |
| Активная кислотность, pH | 6,5-6,7 | 6,5-5,7 | 6,6-4,9 | 6,5-4,5 |

Таблица 4

Структурно-механические характеристики вторичного молочного

сырья

| Показатели | Цельное молоко | Обезжиренное молоко | Пахта | Молочная сыворотка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 1029 | 1030-1035 | 1030 | 1022-1027 |
| Вязкость, Па • с • 10_3 | 1,8 | 1,71-1,75 | 1,65 | 1,55-1,65 |
| Поверхностное натяжение, Н/м • ИГ3 | 49 | 53 | 40 | 52 |

Увеличение плотности обезжиренного молока и пахты в сравнении с цельным молоком вполне объяснимо удалением жира и этот показатель может использоваться для определения их натуральности. Уменьшение плотности сыворотки связано с удалением жира и белков. Поверхностное натяжение молочного белковоуглеводного сырья заметно отличается от воды (72 • 10_л Н/м).