- Задание №2. Трёхфазный асинхронный двигатель

Дано: Трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

Внимание: расчёт проведён для Р2ном=2,5 кВт !!!!!!

Uлин=380/220 В, схема соединения обмоток –звезда/треугольник.

- Нарисовать принципиальную электрическую схему соединения обмотки статора с буквенным обозначением выводов.

- Расшифровать условные обозначения маркировки АД.

- Вычислить номинальные напряжения и токи АД: Uлин, Uфаз, Iлин, Iфаз.

- Определить пусковые токи: IП.лин, IП.фаз.

- Определить активную и реактивную составляющие номинального тока.

- Построить механическую характеристику АД по 5-ти характерным точкам.

- Рассчитать  развёрнутую схему обмотки статора АД: равнокатушечная, двухслойная. Определить в пазах: полюсное деление τ, ширину катушки y(шаг), фазовый сдвиг, число пазов на полюс и фазу (q).

Решение

- По ГОСТу начала фаз обмоток статора обозначаются C1,С2,С3, а концы –С4,С5,С6.

Рис. 2.1

- 4АА56В2

Серия - 4

А – асинхронный

А – станина и подшипниковые щиты из алюминия

56 – высота оси вращения

В – обозначение длины сердечника, В – вторая длина

2 – число полюсов

- При соединении треугольником

Uн.лин=Uн.ф=220 В

При соединении звездой

Uн.лин=380 В

Iн.ф=Iн.лин=7,77 А

- Пусковой ток

При соединении треугольник

IП.лин=KI∙Iн.лин=5*13,4=67 А

При соединении звезда

IП.лин=KI∙Iн.лин=7,77*5=38,85 А

- Активная составляющая номинального тока

Iн.а=Iн∙cosφ: cosφ = 0,74 φ=42°

при соединении треугольником

Iн.а(Δ)=13,4∙0,74=9,916 А;

при соединении звездой

Iн.а(Y)=7,77∙0,74=5,75 А

Реактивная составляющая номинального тока

Iр.н=Iн∙sinφ:

при соединении треугольником

Iн.р(Δ)=13,4∙0,6726=9,02 А;

при соединении звездой

Iн.р(Y)=7,77∙0,6726=5,22 А

- Механическая характеристика ―зависимость момента от скольжения М=f(s) при U1=const, f1=const и постоянных параметрах схемы замещения.

а) точка идеального х.х.

Мвр=0

б) номинальный режим n2н=2770 об/мин,

в) критический режим

nкр=n1∙(1–sкр)=3000∙(1–0,332)=2003 об/мин,

=2,3∙8,63=19,85Н∙м,

г) Мпуск=µпуск∙Мвр.н=1,8∙8,63=15,53Н∙м; n2=0; s=1

д) Мmin=µmin∙Мвр.н=0,8∙8,63=6,9Н∙м; n2=420 об/мин; s=0,87 (6/7 для всех дв.).

Рис. 2.2

- Обмотка равнокатушечная двухслойная: Z1=36, 2p=2, m=3

y1=Z1/2p –шагобмотки, y1=36/2=18пазов,

q1=Z1/(2p∙m) –число пазов на полюс и фазу,

q1=36/(2∙3)=6 паза

γ=360∙p/ Z1 –пазовый угол, γ=360∙1/36=10 эл. град.

Угол сдвига между осями фазных обмоток составляет 120 электрических градусов, поэтому сдвиг между началами фазных обмоток А, В, С, выраженный в пазах λ=120/γ

λ=120/10=12 пазов