В каком объеме проводится повторный технический осмотр транспортного средства?

+Только по показателям, которые не соответствовали установленным требованиям при предыдущей проверке, если проверка проводилась в течение 20 календарных дней с даты прохождения первичной проверки

В полном объеме

Только по показателям, которые не соответствовали установленным требованиям при предыдущей проверке, если проверка проводилась по истечении 20 календарных дней с даты прохождения первичной проверки

Только по показателям, которые не соответствовали установленным требованиям при предыдущей проверке, если проверка проводилась по истечении 30 календарных дней с даты прохождения первичной проверки

Основными внешними признаками неисправности газораспределительного механизма двигателей тракторов являются:

+металлические стуки в зоне клапанного механизма с заметным снижением мощности

понижение давления масла и стуки на переменных режимах работы двигателя

дымление из сапуна, белый дым при запуске и темно-синий при работе

перебои в работе отдельных цилиндров двигателя

При диагностировании цилиндропоршневой группы двигателя по герметичности надпоршневого пространства при помощи прибора К-69М повышенные утечки сжатого воздуха при положении поршня проверяемого цилиндра в начале такта сжатия свидетельствуют:

+об износе поршневых колец

об износе гильзы цилиндра

об износе гильзы цилиндра и (или) прокладки головки блока

о негерметичности клапанов

о негерметичности клапанов и (или) износе поршневых колец

Резкие хлопки в глушителе с появлением черного дыма свидетельствуют:

+о богатой горючей смеси

о раннем зажигании

о бедной горючей смеси

об увеличенном зазоре между контактами прерывателя-распределителя

об уменьшенном зазоре между контактами прерывателя-распределителя

На каких режимах работы двигателя производится проверка содержания окиси углерода (СО) и углеводородов (СnHm) в отработавших газах?

+На оборотах холостого хода не более 900 об./мин и не менее 2000 об./мин

На режиме максимальной силы тяги полностью прогретого двигателя

Только на минимальных оборотах холостого хода

Только на повышенных оборотах холостого хода.

Неравномерность ∆ подачи топлива секциями топливного насоса в процентах подсчитывают по формуле (где где  – цикловая подача секции с максимальной производительностью, мм3;  – цикловая подача секции с минимальной производительностью, мм3;  –  количество секций топливного насоса):

+

,

Большой зазор в зацеплении рабочей пары в редукторе рулевого управления вызывает:

+увеличение суммарного люфта рулевого колеса

нарушение оптимального соотношения углов поворота правого и левого колес

нарушение схождения управляемых колес

увеличение осевого люфта рулевого колеса

В каком ответе наиболее полно перечислены показатели, по которым оценивается эффективность торможения и устойчивость транспортных средств при проверках на роликовых стендах?

+Блокирование колес АТС на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам, удельная тормозная сила, относительная разность тормозных сил колес оси

Удельная тормозная сила, относительная разность тормозных сил колес оси

Блокирование колес АТС на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам, удельная тормозная сила

Удельная тормозная сила, коридор движения, отсутствие следов юза за колесами

Блокирование колес АТС на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам, удельная тормозная сила, время срабатывания тормозной системы

Не полное включение сцепления может быть вызвано:

+отсутствием свободного хода педали привода сцепления, износом или замасливанием фрикционных накладок дисков

увеличенным свободным ходом педали привода сцепления, износом или замасливанием фрикционных накладок дисков

потерей упругости или поломкой нажимных пружин

при ослаблении заклепок фрикционных накладок

заеданием муфты выключения сцепления на ведущем валу коробки передач

Общая удельная тормозная сила определяется по формуле (где  – сумма тормозных сил всех колес автомобиля; Gа – вес автомобиля;  и  – соответственно, тормозные силы, развиваемые правым и левым колесами одной оси автомобиля):

+

,