Нивелир и лазерный визир служат для

+выверки оборудования, конструкций, трубопроводов

регулирования бокового и радиального зазора в зубчатых передачах

проверки трубопроводов на герметичность

измерения давления в выпарных аппаратов

Разметочные работы для правильной ориентации технологического оборудования, конструкций и трубопроводов выполняют по

+рабочим чертежам технологической части проекта

эскизным чертежам технологической части проекта

договоренности с заказчиком

договоренности с генподрядчиком

К не стандартизированному оборудованию относится оборудование

+изготовленное в разовом порядке, применяемое в силу особых технических решений в проекте на строительство (техперевооружение)

относящееся к другой отрасли промышленности

которое изготавливается только по отраслевому стандарту

изготовленное на нескольких предприятиях перерабатывающей промышленности

Основными принципами организационно-технологического проектирования реконструкции являются (указать неправильный ответ):

+обеспечение реконструкции максимальными денежными вложениями

максимальное совмещение СМР с производственными процессами реконструируемого предприятия

обеспечение реконструкции объектов с минимальным перерывом в эксплуатации

Основными принципами организационно-технологического проектирования реконструкции являются (указать неправильный ответ):

+обеспечение реконструкции максимальными денежными вложениями

обеспечение реконструкции объектов с минимальным перерывом в эксплуатации

обеспечение возможности выполнения СМР индустриальными методами

После завершения строительства и монтажа оборудования объект представляется Государственной приемной комиссии:

+заказчиком

генподрядчиком

субподрядчиком

организацией

Основным критерием выбора такелажной оснастки является:

+коэффициент запаса прочности

тип сердечника каната

вид контакта отдельных проволок каната между слоями

диаметр отдельных проволок каната

Такелажная оснастка, используемая при монтаже оборудования, испытывается в течении 10 минут нагрузкой, превышающей максимальную грузоподъемность:

+в 1,25 раза

в 3,0 раза

в 0,75 раза

в 0,55 раза

Причина выхода из строя деталей и рабочих органов машины в результате изнашивания является:

+изнашивание под действием сил трения;

разрушения вследствие усталости материала;

коррозионные разрушения;

пластическая деформация рабочих поверхностей;

Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно технической и конструкторской документации называется:

+исправным;

неработоспособным;

работоспособным;

новым;

Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени называется:

+безотказность;

работоспособностью;

исправность;

долговечность;

Шпатлевка предназначена для:

+для заполнения поверхностей и сглаживания окрашиваемой поверхности;

для окончательной отделки лакокрасочного покрытия;

для улучшения адгезии лакокрасочных покрытий с окрашиваемой поверхностью;

для ускорения процесса высыхания лакокрасочных покрытий;

Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования не предусматривает:

средний ремонт;

межремонтное обслуживание;

+профилактический ремонт;

капитальный ремонт;

При наличии на предприятии большого количества однотипного малогабаритного транспортабельного технологического оборудования рекомендуется следующий метод производства ремонтных работ:

+централизованный;

децентрализованный;

смешанный.

Ремонтный цикл технологического оборудования – это:

+период работы машины между двумя капитальными ремонтами;

продолжительность работы оборудования между очередными ремонтами;

период работы машины от начала эксплуатации до списания;

срок службы наиболее быстроизнашивающейся детали;

Категория ремонтной сложности технологического оборудования характеризируется:

+трудоемкостью капитального ремонта;

продолжительностью работы между двумя капитальными ремонтами;

отношением трудоемкостей капитального и текущего ремонтов;

количеством межремонтных обслуживаний за ремонтный цикл;