Назовите самую конкретную цель при разработке шкалы чередования и периодичности ТО тракторов:

+своевременное проведение операций ТО

качественное проведение операций ТО

уменьшение расхода ТСМ на проведение ТО

уменьшение времени простоя машин

Промывку топливного бака, масляной системы и системы охлаждения тракторного двигателя необходимо выполнять при:

+ТО-3

ТО-1

ТО-2

СО

Смена моторного масла у двигателей автомобилей должна производиться:

+при ТО-1 по графику

при ТО-2

при СО

по мере необходимости

Согласно структуре ремонтно-обслуживающей базы сельского хозяйства к первому виду относится:

+РОБ агропромышленных предприятий, эксплуатирующих технику

РОБ областных, краевых, республиканских предприятий агропромышленного комплекса

РОБ районных (межрайонных) технических предприятий

РОБ агропромышленных предприятий, эксплуатирующих технику, и РОБ районных (межрайонных) технических предприятий

Подготовку на длительное хранение машин, работающих в агрессивной среде, следует произвести:

+сразу после окончания работ

не позднее, чем через 10 дней после окончания работ

на следующий день после окончания работ

через месяц после окончания работ

При внутренней консервации топливной системы двигателей применяют:

+присадку «АКОР-1»

преобразователь ржавчины «П-1Т»

ингибированный вводно-восковой состав (ИВВС)

жидкую консервационную смазку «ЖКБ»

Техническая эксплуатация МТП это?

+обеспечение и поддержание исправности и работоспособности машин за время их эксплуатации;

обеспечение уменьшения затрат труда при использовании машин;

обеспечение и высокопроизводительное использование машин по своему назначению;

обеспечение уменьшения расхода топлива при выполнении полевых работ.

Комплексная система технического обслуживания и ремонта машин, принятая в нашем с.-х., является:

+планово-предупредительной;

плановой;

предупредительной;

системной;

Какова периодичность ТО-1 для тракторов?

+125 мото-ч;

240 мото-ч;

500 мото-ч;

60 мото-ч;

Какова периодичность ТО-3 для тракторов?

+1000 мото-ч;

500 мото-ч;

2000 мото-ч;

6000 мото-ч;

Сколько всего ремонтно-обслуживающих воздействий необходимо провести трактору за полный цикл его эксплуатации в 6000 мото-ч?

+48;

120;

60;

96;