Постоянный ток.

- Из алюминиевого провода длинной 20м, диаметром 1мм намотали катушку и подсоединили к источнику тока с Э.Д.С. 24В внутренним сопротивлением 1 Ом. Определить какое количество теплоты выделиться на ней за 10минут.

- Из нихромовой проволоки длинной 10м, диаметром 1мм, сделали два одинаковых сопротивления. Найти силу тока  на каждом сопротивлении при последовательном и параллельном их соединении, если они подключались к источнику постоянного тока с Э.Д.С. 50В внутренним сопротивлением 1 Ом. По полученным результатам сделать вывод.

Определить силу токов на всех участках электрической цепи (рис.), если 1=10В,  2=20В, R1=8 Ом, R2 =6 Ом, R3=4 Ом, R4=2 Ом. Внутреннее сопротивление источников тока r =0.1 Ом и r=0.2 Ом.

4		Определить силу тока I2 в проводнике R2 (рис.) и напряжение U2 на концах этого проводника, если 1=20В, 2=10В, R1=8 Ом, R2=4 Ом, R3=8 Ом. Внутренним сопротивлением источников тока пренебречь.

5.	Как изменится выделяющееся количество теплоты на медном проводнике, длинной 5м, если уменьшать его диаметр от 5мм до 1мм. Проводник подключен к источнику постоянного тока напряжением 100В. Построить график зависимости выделяющегося количества теплоты от диаметра проводника (изменение диаметра проводника взять с шагом 1мм). Полученный результат объяснить.

6.	Две батареи (1=40B, r1=8 Ом, 2=20В, r2 =6 0м) и проводник сопротивлением R=50 Ом соединены, как показано на рис. Определить силу тока в батареях и проводнике.