- Ультразвуковая терапия

- Виды ультразвукового воздействия.

- - ультразвук высокой частоты;

- - ультразвук низкой частоты;

- Механизм действия ультразвука на организм животных.

- Механическое действие обусловлено передачей энергии тканей находящихся в контакте с вибрирующей поверхностью датчика.

- Происходит попеременное расширение и сжатие вещества и энергия передается соседним частицам на определенные расстояния. Происходит пульсация клеток и микромассаж элементов ткани.

- В момент действия происходит вращательное движение протоплазмы клеток и ее компонентов.

- Термическое действие обусловлено образованием тепла в тканях.

- В результате периодического сжатия среды, что приводит к повышению в ней температуры;

- Тепло выделяется на границе 2-х сред, вследствие различия движения в ней частиц. Чем больше сопротивление этих сред, тем сильнее будет образовываться энергия;

- В результате превращения акустической энергии в тепловую. Больше тепла образуется в пограничных слоях ткани, в следствии неодинакового поглощения акустической энергии разными тканями. Мышцами поглощается в 2 раза больше энергии, чем в жировой; в нервной в 3-4 раза больше, чем в мышечной.

- Биологическое действие проявляется в тепловом эффекте и при снижении и повышении температуры. Озвучивание для расслаивания  тканей (исп.пульсирующий ультразвук с большой амплитудой, который оказывает сильное механическое действие) для удаления рубцов.

- Ультразвуку большей интенсивности характерно тиксотропное действие (переход геля в золь).

- Кавитация - явление разрыва жидкости, может быть истинной, если происходит в среде без газов и ложной, если есть газы.

- При ультразвуковом воздействии реакция среды смещается в сторону алкалоза, в очаге уменьшается болевая реакция, усиливается активность многих ферментов, регенеративная функция тканей, обменные и другие процессы.

- Рефлекторные действия ультразвука основаны на раздражении тканей, оказывается действие на периферическую и центральную нервные системы, при этом снижается проводимость нервных стволов, появляется обезболивающее действие, при сохранении чувствительности кожи.

- Лечебное действие ультразвука.

- - противовоспалительное действие;

- - рассасывание и размягчение инфильтратов, рубцовых элементов;

- - усиливает общие и местные обменные процессы;

- - улучшает трофику тканей;

- - стимуляция пентозофосфатного пути обмена углеводов, ведущая к активации регенеративных процессов.

- Методика отпуска процедуры аппаратом УЗТ.

Лечение проводится звуковыми колебаниями высокой частоты 880 кГц .

Перед проведением процедур необходимо у животного выбрить на подлежащем озвучиванию участке кожи волосяной покров безопасной бритвой. Затем протереть кожу спиртом и смазать контактной жидкостью (ультазвуковой гель, растительное или вазелиновое масло) на всем участке озвучивания.

Установить режим работы (непрерывный или импульсный) и интенсивность. При лабильном методе озвучивания интенсивность звуковых колебаний 0,5-1,5 Вт/см2 считается малой, 1,5-3,0 Вт/см2 – средней, 3,0-6,0 Вт/см2 0- большой дозой. Непрерывный ультразвук используют преимущественно для озвучивания мягких тканей и суставов. Импульсный режим характеризуется более выраженным механических действием на ткани и значительным снижением теплообразования.

Наложить ультразвуковой излучатель на облучаемый участок. Установить процедурные часы на заданную длительность процедуры и немедленно начать перемещение излучателя по облучаемому участку со скоростью 1–1,5 см в секунду (лабильное озвучивание).

Проведение процедуры с неподвижным излучателем (стабильный метод озвучивания) может проводиться при малых интенсивностях ультразвука (интенсивности, применяемой при лабильном озвучивании). В связи с тем, что интенсивность излучения в центре вибратора выше, чем на периферии, рекомендуется при стабильном методе озвучивания производить незначительные круговые движения вибратором со смещением в сторону на 0,5 см.

Во время процедуры необходимо следить за хорошим прилеганием рабочей поверхности излучатели к коже животного и за наличием достаточного количества контактной жидкости, т. е. следить за состоянием звукового контакта. При нарушении звукового контакта с кожей (вынужденный отрыв излучателя при беспокойстве жирового или подсыхание контактной жидкости), аппарат автоматически отключается, останавливаются процедурные часы. Для продолжения процедуры необходимо смазать озвучиваемый участок, наложить излучатель. При этой восстанавливается ход процедурных часов и излучение ультразвука.

По истечении установленного времени процедурные часы автоматически выключают ультразвуковую мощность. Одновременно включается звуковой сигнал и гаснет сигнальная лампочка, сигнализирующая об окончании процедуры.

После процедуры излучающую поверхность головки надо тщательно вытереть и протереть спиртовым раствором.

Гинекологический излучатель, состоящий из раздвигающейся по длине рукоятки с токоведущим кабелем и сменных наконечников (с торцовым и боковым излучением ультразвука), предназначен для введения во влагалище или прямую кишку. Для озвучивания шейки матки через влагалище используют торцовый излучатель, а для воздействия на слизистую оболочку матки и влагалища – наконечник с боковым излучением ультразвука.

Гинекологический излучатель может быть использован и для наружного применения, когда необходимо озвучить небольшую площадь тела животных (глаз, суставы у мелких животных).

Продолжительность процедуры от 3 до 10 мин. Лечение начинать с малых интенсивностей (0,3–0,6 Вт/см2) и небольшой продолжительности (3–5 мин), постепенно увеличивая и то и другое. Курс терапии при острых процессах 6-10 процедур, при хронических – до 12, ежедневно или через день.

- Методика отпуска процедуры аппаратом «Ретон».

- Частота излучаемых ультразвуковых колебаний 110±0,03% кГц., интенсивность излучения 0,20,35 Вт/см2

Примечание: не следует оказывать чрезмерное давление на область прилегания, нарушающее кровообращение в этой зоне.

Безшерстный участок кожи и плоскую поверхность излучателя, прилегающего к коже, необходимо смазать вазелиновым маслом (можно глицерином, гелем, рафинированным растительным маслом). Следует помнить, что малейшие прослойки воздуха являются препятствием для прохождения ультразвука, поэтому контакт гладкой поверхности излучателя с кожей должен быть достаточно плотным.

При проведении процедур лекарственного ультразвукового ультрафонофореза на коже кладут фильтровальную бумагу или кусочек чистой тонкой ткани размером 5*5 см, пропитанным жидким лекарством. Если лекарственное вещество в виде мази, то ею смазывают гладкую поверхность излучателя и участок кожи в области воздействия без фильтровальной бумаги или ткани. Наложить излучатель на область воздействия, обеспечивая полный контакт, но не допуская выдавливания лекарственного средства.

Если процедура длится более 3-х минут и лекарственное вещество высыхает, можно повторить пропитку бумаги или ткани новой порцией лекарственного средства.

Зафиксировать время начала процедуры. В зависимости от размеров и конфигурации зоны воздействия возможно медленное перемещение излучателя по зоне воздействия кругообразными движениями, сохраняя постоянный контакт с кожей.

По истечении времени процедуры убрать излучатель из области воздействия. Отключить аппарат от сети.

При помощи салфетки или полотенца очистить поверхность кожи от контактной среды.

Осмотреть кожу в области воздействия. При выраженной реакции кожи проводить процедуры через день или реже.

Протереть поверхность излучателя салфеткой, смоченной раствором спирта и уложить аппарат в упаковку, не допускающую повреждения излучателя.

Различают подвижную и неподвижную методики озвучивания. При подвижной методике излучателем совершают медленные поглаживающие продольные и круговые движения по области, подлежащей воздействию, при неподвижной – головку излучателя укрепляют на месте, подлежащем лечению, лейкопластырем, эластичным бинтом и т. д.

В зависимости от выбранной методики лечения и расположения болезненной области излучатель устанавливается:

– на болезненную область;

– рядом с болезненной областью;

– над кровеносными сосудами, снабжающими болезненную область.

Различают также местное воздействие непосредственно на область поражения и сегментарное – на рефлексогенные зоны.

Длительность процедуры от 2-х до 5-ти минут на одно поле, а в области крупного сустава она может быть повышена до 8-10 мин. Применяют до четырех полей одновременно и общая продолжительность процедуры на нескольких полях не должна превышать 20 минут, а при сегментарном воздействии (на одно поле) – 6-9 мин.

Стабильное воздействие не должно превышать 5 мин., а стабильное воздействие на сегментарную зону – 2-3 мин. на поле.

Продолжительность процедуры в процессе курсового лечения рекомендуется постепенно увеличивать. Продолжительность процедуры можно несколько повышать или снижать в зависимости от массы тела и возраста пациента. Уменьшают продолжительность процедуры также у пациентов с явлениями вегетативно-сосудистой лабильности, в более остром периоде заболевания, при наличии сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний.

Воздействие ультразвуком проводят через 1-2 ч. после еды в положении больного лежа или сидя, в редких случаях стоя. При удовлетворительном состоянии больного и хроническом течении процесса, процедуры можно проводить ежедневно, в остальных случаях – через день.

У больных с легким течением патологического состояния число процедур на курс лечения 5-8, со средне-тяжелым – 12-15. Количество процедур можно доводить до 20 у больных с выраженными морфологическими изменениями.

Результаты ультразвукового лечения стойкие и обладают характерно выраженным последствием, через 27-45 дней.

Иногда при неадекватно подобранных режимах воздействия могут возникать нежелательные общие реакции (изменение аппетита, сонливость и т. д.). В этих случаях очередную процедуру пропускают и увеличивают межпроцедурный период и указанные явления, как правило, быстро проходят. Если обострение усиливается или не проходит, лечение ультразвуком прекращают и переходят к другим видам терапии.

У больных с явлениями невроза необходимо его предварительное лечение перед воздействиями ультразвуком.

- Укажите показания для применения ультразвукового воздействия.

- - маститы;

- - субинволюция матки, миозиты;

- - атрофия мышц;

- - костно-суставная патология;

- - артриты;

- - периоститы;

- - заболевания сухожильно-связачного аппарата (вывихи после вправления);

- - болезни глаз;

- - язвы;

- - кератиты;

- Перечислите противопоказания при использовании ультразвука.

- общие противопоказания при физиотерапии;

- кахексия;

- активная форма туберкулеза;

- закрытые гнойные процессы;

- период острого воспалительного отека;

- не рекомендуется озвучивать головной и спинной мозг, а также матку во время беременности.

- Схемы применения ультразвуковой терапии животным.

После включения аппарата необходимо проверить его работу, так как пьезоэлемент, помещенный в основании ультразвукового излучателя, со временем изнашивается и выходная мощность ультразвуковой энергии изменяется. Проверку следует проводить 1 раз в день Существуют два способа проверки излучателя. При первом способе проверки излучатель помещают в стакан с водой. Если аппарат работает в непрерывном режиме с интенсивностью 0,4-0,6 Вт/см2, то в воде должны появиться пузырьки воздуха, оседающие на поверхности излучателя. При втором способе проверки на рабочую поверхность излучателя наносят несколько капель воды или вазелинового масла. Если аппарат исправен, то  после его включения наблюдается подпрыгивание, «кипение» этих капель.

При лабильной методике ультразвуковой излучатель перемещают по поверхности тела медленными круговыми и спиралеобразными движениями.

При стабильной излучатель устанавливают неподвижно. В этом случае он фиксируется либо рукой, либо специальными держателями, имеющимися в комплектах некоторых аппаратов.

По окончании процедуры раздается звуковой сигнал и гаснет индикаторная лампочка. Аппарат выключают сначала последовательным нажатием клавиш-переключателей, а затем и выключателя сети. С кожи больного и поверхности излучателя удаляют ватным тампоном или бумажной салфеткой контактную среду и обрабатывают 96 % раствором спирта.

Лечение ультразвуком высокой частоты.

Показания: острый мастит.

Устанавливаем непрерывный режим работы и интенсивность звуковых колебаний. Лечение начинать с малых интенсивностей (0,3–0,6 Вт/см2) и небольшой продолжительности (3–5 мин), постепенно увеличивая и то и другое до 0,5-1,5 Вт/см2. Процедуру проводят плавными круговыми движениями на область молочной железы, исключая область соска.  Курс лечения составляет 5-10 процедур по 6 минут до улучшения состояния.

Лечение ультразвуком низкой частоты.

Показания: бурсит.

Ультразвуковыми волнами аппарата «Ретон» воздействуют по подвижной методике на область соответствующего сустава в течение 6-10 мин ежедневно или через день. Всего 10-12 процедур на курс. Повторный курс можно проводить через 1-1,5 месяца.