МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ научно-технологической ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

фЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАрСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"кОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ"

Кафедра «Строительные конструкции»

УТВЕРЖДАЮ Декан архитектурно-строительного факультета "17" мая 2017 г.

Фонд

оценочных средств 
по дисциплине

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

для студентов направления подготовки

08.03.01. «Строительство»

профиля подготовки «Промышленное и гражданское строительство»

очной и заочной формы обучения

Караваево 2017

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний, умений и уровня приобретенных компетенций студентов направления подготовки 08.03.01 – «Строительство», профиль подготовки – «Промышленное и

гражданское строительство»  по дисциплине «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ»

Составитель ____________________

Заведующий кафедрой ________________________

Согласовано:

Председатель методической комиссии архитектурно-строительного факультета

Паспорт

фонда оценочных средств

направление подготовки: 08.03.01- Строительство

Дисциплина: «Инженерная геология»

| № п\п | Контролируемые дидактические единицы | Контролируемые компетенции | Количество тестовых заданий | Другие оценочные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид | Количество |
| 1 | Элементы общей геологии, минералогии, петрографии | ОК-7 ОПК-6 ПК-1 | 60 | Комплект раздаточных коллекций | 2 (8 вар.) |
| 2 | Основы грунтоведения |  |  | Комплект заданий для РГР «Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки» Комплект раздаточных коллекций | 1 (10 вар.) 1 (2 вар.) |
| 3 | Общая гидрогеология | ОК-7 ОПК-6 ПК-2 | 60 | Комплект заданий для выполнения РГР «Карта гидроизогипс» | 1 (12 вар.) |
| 4 | Динамика подземных вод |  |  | Комплект заданий для выполнения РГР «Расчёт водопритока» | 1 (10 вар.) |
| 5 | Региональная инженерная геология | ОК-7 ОПК-6 ПК-2,4 |  | Комплект карт четвертичных отложений Комплект раздаточных коллекций | 1 (10 вар.) 1 (1 вар.) |
| 6 | Инженерно-геологические изыскания для строительства | ОК-6,7 ОПК-6 ПК-1,2,4 |  | Комплект заданий для выполнения РГР «Составление экспресс-проекта «0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Программа инженерно-геологических изысканий» | 1 (5 вар.) |
| 7 | Инженерно-геологические исследования для различных видов строительства |  |  |  |  |
| 8 | Инженерная геодинамика | ОК-6,7 ОПК-6 ПК-2,4 |  | Комплект заданий для выполнения РГР «Геологические процессы и рациональное использование окружающей среды» Комплект заданий для контрольной работы | 1 (10 вар.) 1 (6 вар.) |
| 9 | Охрана природной (геологической) среды |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 120 |  | 10 |

Банк тестовых заданий для проверки базовых знаний по дисциплине: Инженерная геология»

по теме «Элементы общей геологии, минералогии,

петрографии»,  «Основы грунтоведения»

Контролируемые компетенции (или их части):

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

-способность  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6).

-знание нормативной базы в области инженерных изысканий (ПК-1);

Выберите правильный ответ

Грунты с числом пластичности >1:

песчаные;

полускальные;

глинистые;

крупнообломочные.

Грунты, в порах которых содержатся вода и воздух:

однофазные;

двухфазные;

трехфазные;

многофазные.

Галька от щебня отличается:

размером;

степенью окатанности;

минеральным составом;

свойствами.

Фракция гранулометрического состава, имеющая размеры 2-20 мм:

щебень;

дресва;

песок;

пыль.

Отношение массы грунта к занимаемому этим грунтом объему:

удельный вес;

плотность частиц грунта;

плотность сухого грунта;

плотность грунта.

Количество воды, содержащееся в грунте в природном состоянии – влажность:

естественная;

абсолютная;

полная влагоемкость;

относительная.

Песок, в котором частицы крупнее 0,1 мм составляют менее 75 %:

крупный;

средний;

мелкий;

пылеватый.

Суглинок с показателем консистенции IL<0:

мягкопластичный;

тугопластичный;

полутвёрдый;

твёрдый.

Супесь с  показателем консистенции IL=0,55:

мягкопластичная;

тугопластичная;

пластичная;

полутвёрдая

Большим разнообразием состава обладают грунты:

засолённые;

заторфованные;

техногенные;

лессовые.

Выбери правильный ответ

Минералы, возникшие в результате физического выветривания горных пород:

первичные;

вторичные не растворимые в воде;

вторичные растворимые в воде;

органические соединения

К сильнорастворимым солям относится:

гипс;

ангидрит;

галит;

кальцит

Фракция грансостава, легко переходящая в плывунное состояние:

грубообломочная;

песчаная;

пылеватая;

глинистая

Суглинок тугопластичный имеет плотность равную, г/см3:

1,4;

1,9;

2,3;

2,5

Пески гравелистые средней плотности имеют коэффициент пористости:

< 0,55;

0,55 – 0,70;

0,60 – 0,75;

0,60 – 0,80

Грунт, в котором частицы крупнее 200 мм составляют более 50 %:

валунный;

галечниковый;

гравийный

щебенистый.

Песок, в котором частицы крупнее 0,5 мм составляют более 50 %:

гравелистый;

крупный;

средний;

пылеватый

Влажность, при которой грунт переходит из пластичного состояния в твёрдое:

граница раскатывания;

граница текучести;

число пластичности;

естественная влажность.

Глина с показателем консистенции IL = 0,25 – 0,50:

твёрдая;

полутвердая;

тугопластичная;

мягкопластичная.

Такыры – это грунты:

лёссовые;

мёрзлые;

засолённые;

заторфованные.

Выбери правильный ответ

Конгломерат относится к классу грунтов:

скальных;

полускальных;

крупнообломочных;

песчаных;

Сухие грунты, состоящие из твердой и газообразной фазы:

однофазные;

двухфазные;

трёхфазные;

многофазные

К первичным минералам относится:

иллит;

авгит;

каолинит;

монтмориллонит

Фракция грансостава, характеризующаяся совершенной водоотдачей:

глинистая;

пылеватая;

песчаная;

грубообломочная

Фракция гранулометрического состава, имеющая размеры 2-0,05 мм:

дресва;

песчаная;

пылеватая;

глинистая

Отношение массы сухого грунта к занимаемому объему, г/см3:

плотность грунта;

плотность скелета грунта;

плотность частиц грунта;

удельный вес

Грунт, в котором частицы крупнее 10 мм составляют более 50 %:

глыбовый;

щебенистый;

гравийный;

дресвяный

Песок, в котором частицы крупнее 0,1 мм составляют 75 % и более:

гравелистый;

крупный;

средний;

мелкий

Глина с показателем консистенции IL = 0 – 0,25:

твёрдая;

полутвёрдая;

тугопластичная;

мягкопластичная.

Грунты, обладающие большой влагоемкостью и сжимаемостью:

засолённые;

техногенные;

торфы;

лёссы.

Выбери правильный ответ

Минералы, возникшие в результате выпадения солей в осадок:

первичные;

вторичные нерастворимые в воде;

вторичные растворимые в воде;

органические соединения.

Щебень от камней отличается:

размером;

степенью окатанности;

минеральным составом;

свойствами

Значение плотности частиц грунта для глины, г/см3:

2,65;

2,67;

2,70;

2,75

Влажность, при которой все поры заполнены водой:

естественная;

абсолютная;

полная влагоёмкость;

относительная

Общая прочность крупнообломочных грунтов зависит от:

плотности;

пористости;

структуры;

текстуры

Пески мелкие средней плотности имеют коэффициент пористости:

< 0,60;

0,55 – 0,70;

0,60 – 0,75;

0,60 – 0,80

Песок, в котором частицы крупнее 2 мм составляют более 25 %:

гравелистый;

средний;

мелкий;

пылеватый

Влажность, при которой грунт переходит из пластичного состояния в текучее:

граница раскатывания;

граница текучести;

число пластичности;

естественная влажность.

Суглинок с показателем консистенции IL>1,0:

тугопластичный;

мягкопластичный;

текучепластичный;

текучий.

Просадочными свойствами обладают грунты:

лессовые;

мерзлые;

засоленные;

заторфованные.

Выбери правильный ответ

Грунт, содержащий < 50 % по весу частиц размером > 2 мм:

скальный;

полускальный;

крупнообломочный;

песчаный

К первичным минералам не относится:

кварц;

полевой шпат;

авгит;

ангидрит

Галька от гравия отличается:

размером;

степенью окатанности;

минеральным составом;

свойствами

Фракция гранулометрического состава, имеющая размеры 20 – 80 см:

гравий;

галька;

щебень;

валуны

Влажность, характеризующая соотношение фаз в грунте:

естественная;

весовая;

абсолютная;

относительная.

Процесс, приводящий к механическому распаду полускальных грунтов:

выветривание;

деятельность ветра;

действие воды;

перепады температуры

Грунт, в котором частицы крупнее 2 мм составляют более 50 %:

галечниковый;

щебенистый;

дресвяный;

песчаный

Песок, в котором частицы крупнее 0,25 мм составляют более 50 %:

крупный;

средний;

мелкий;

пылеватый

Суглинок с показателем консистенции IL = 0,75 – 1,0:

тугопластичный;

мягкопластичный;

текучепластичный;

текучий

Супесчано-глинистые осадки текучей консистенции:

илы;

торфы;

лёссы;

засолённые грунты

Выбери правильный ответ

Грунты, состоящие из твердых частиц и воды:

однофазные;

двухфазные;

трехфазные;

многофазные

Минералы, возникшие в результате химического выветривания горных пород:

первичные;

вторичные нерастворимые в воде;

вторичные растворимые в воде;

органические соединения

Фракция грансостава, характеризующая влагоёмкостью:

пылеватая;

песчаная;

глинистая;

грубообломочная

Глина полутвердая имеет плотность сухого грунта, равную, г/см3:

1,2;

1,6;

1,9;

2,1

Отношение массы сухого грунта к объему твердой части, г/см3:

объемная масса;

объемный вес;

удельный вес;

плотность скелета грунта

Пески пылеватые средней плотности имеют коэффициент пористости:

< 0,55;

0,55 – 0,70;

0,60 – 0,75;

0,60 – 0,80

Песок, в котором частицы крупнее 0,1 мм составляют менее 75 %:

гравелистый;

средний;

мелкий;

пылеватый

Грунт с числом пластичности Iр = 0,01 – 0,07:

песок;

супесь;

суглинок;

глина

Глина с показателем консистенции IL = 0,50 – 0,75:

полутвёрдая;

тугопластичная;

мягкопластичная;

текучепластичная

Четырехкомпонентными системами являются грунты:

техногенные;

засолённые;

мёрзлые;

заторфованные

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |
| --- | --- |
| Предел длительности всего контроля | 45 минут |
| Последовательность выбора вопросов | Случайная |
| Предлагаемое количество вопросов | 20 |

- 5 баллов  выставляется студенту, который правильно выполняет   20-18 тестовых заданий; который способен  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; знает нормативную базу в области инженерных изысканий; способен к самоорганизации и самообразованию

- 4 балла выставляется студенту, если   правильно решено 17-14 тестовых заданий;

- 3 балла выставляется студенту, если   правильно решено  13-10 тестовых заданий.

- 2 балла выставляется студенту если он правильно решил 9-7 тестовых задания.

- 1 балл выставляется студенту если он правильно решил 6-4 тестовых задания.

Фонд тестовых заданий по теме «Общая гидрогеология»,  «Динамика подземных вод»

Контролируемые компетенции (или их части):

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

-способность  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6).

-владение методами проведения инженерных изысканий (ПК-2);

Вариант № 1

Дополните предложение необходимой информацией:

- Воды, находящиеся в верхней части земной коры, называются …

- По условиям залегания выделяют подземные воды: пластовые, трещинные, трещинно-жильные, карстовые, смешанные, …

- Капиллярная вода располагается на небольшой глубине от поверхности в зоне …

- Свободная поверхность грунтовых вод называется зеркалом, в разрезе…

- Межпластовыми водами называют водоносные горизонты, располагающиеся между …

- Возведение зданий, сооружений обычно изменяет гидрогеологические условия участка, при этом УГВ …

- В зоне полного водонасыщения подземная вода передвигается под влиянием …

- Колодцы и траншеи, дно которых достигает водоупоров, называют …

- Для равномерного осушения значительных территорий применяют дренаж…

- Водопроницаемость грунтов характеризует коэффициент …

## Вариант № 2

Дополните предложение необходимой информацией:

- Подземные воды образуются преимущественно путем …

- Поверхность, до которой поднимаются или могут подняться напорные воды называется …

- Для верховодки характерно: небольшая площадь распространения, малая мощность, безнапорность, …

- Грунтовые воды залегают на первом от поверхности водоупоре, в зоне …

- Напорные межпластовые воды называются …

- В буровых скважинах определяют глубину появления воды и установившийся уровень, называемый …

- В зоне аэрации вода передвигается под влиянием испарения, разности температур, влажности, …

- Колодцы и траншеи, дно которых располагается выше водоупора, называют …

- Для понижения уровня грунтового потока, питание которого осуществляется со стороны, используется дренаж…

- Сооружение, с помощью которого производится захват подземных вод для водоснабжения  называется …

Вариант № 3

Дополните предложение необходимой информацией:

- К важнейшим физическим свойствам подземных вод относятся запах, цветность, мутность, плотность, вкус, …

- По геологическим условиям выделяют подземные воды: грунтовые, капиллярные, артезианские, …

- Верховодка образуется в период дождей; в остальное время вода верховодки просачивается в нижележащие грунтовые воды и …

- Водоупор, на котором лежит водоносный слой, называется …

- С течением времени происходят изменения характера поверхности грунтовых вод, их температуры, химического состава, …

- Гидрогеологическая карта, на которую наносятся поверхности подземных вод - карта …

- Движение грунтового потока в водоносных слоях имеет ламинарный характер, или …

- Уровень воды в колодце до откачки называют статическим, а уровень в процессе откачки …

- Когда уровни рек поднимаются вследствие устройства водохранилищ, применяют дренаж …

- Водоприёмная часть водозаборных скважин закрепляется …

Вариант № 4

Дополните предложение необходимой информацией:

- С увеличением минерализации воды ее плотность …

- Тип подземных вод по анионам: гидрокарбонатный, сульфатный, …

- На территориях промышленных объектов верховодка появляется в результате …

- Мощность водоносного слоя измеряется от уровня грунтовых вод до…

- Главный метеорологический фактор, являющийся причиной колебания УГВ - количество …

- Гидрогеологическая карта поверхности напорных вод - карта …

- При наличие крупных пустот и трещин движение воды в породах имеет турбулентный характер, или …

- При горизонтальном дренаже отток воды в канавах происходит …

- Подвальные помещения отдельных зданий защищает от подтопления дренаж…

- При откачке воды вследствие трения воды о частицы грунта происходит воронкообразное понижение уровня, образуется …

Вариант № 5

Дополните предложение необходимой информацией:

- Количество растворенных солей в питьевой воде не должно превышать…

- Тип подземных вод по катионам: кальциевый, магниевый, …

- Для верховодки характерно: временный характер, небольшая площадь распространения, малая мощность, …

- Глубина залегания уровня грунтовых вод измеряется расстоянием от поверхности до …

- Гидрогеологические условия обуславливаются влиянием на УГВ имеющихся водохранилищ и рек, особенно …

- Гидрогеологическая карта глубины залегания подземных вод – карта …

- Коэффициент фильтрации – скорость фильтрации при напорном градиенте, равном …

- Вертикальный дренаж обеспечивает понижение УГВ откачкой насосами, пропуском воды самотеком, с помощью водопонизительных скважин и …

- Для защиты дорог от возможного подтопления грунтовыми водами, уровень которых поднимается, служит дренаж…

- Уровень воды в колодце до откачки называют

Вариант № 6

Дополните предложение необходимой информацией:

- Агрессивность подземных вод оказывает отрицательное воздействие на металл и …

- Степень минерализации крепких рассолов оставляет …

- Для верховодки наиболее типичны лёссовые породы и различные …

- Питание грунтовых вод происходит за счет поступления воды из поверхностных водоемов и рек, но в основном за счет …

- При колебаниях земной коры (поднятие суши) уровень подземных вод …

- Гидрохимические карты отображают изменения химических типов подземных вод, их жесткости, агрессивности, …

- Коэффициент фильтрации характеризует такое водное свойство грунтов, как …

- Вертикальные и горизонтальные дрены объединяет дренаж …

- Против накопления влаги в грунтах зоны аэрации применяется дренаж…

- Уровень воды, пониженный в процессе откачки называют …

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |
| --- | --- |
| Предел длительности всего контроля | 15 минут |
| Последовательность выбора вопросов | Случайная |
| Предлагаемое количество вопросов | 10 |

- 5 баллов  выставляется студенту, который правильно выполняет   9-10 тестовых заданий; который способен  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; знает нормативную базу в области инженерных изысканий; владеет методами в области инженерных изысканий

- 4 балла выставляется студенту, если   правильно решено 7-8 тестовых заданий;

- 3 балла выставляется студенту, если   правильно решено  5-6 тестовых заданий.

- 2 балла выставляется студенту если он правильно решил 3-4 тестовых задания.

- 1 балл выставляется студенту если он правильно решил 1-2 тестовых задания.

Банк дидактических заданий для проверки базовых знаний по дисциплине «Инженерная геология»

Контролируемые компетенции (или их части)

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

-способность  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6).

-знание нормативной базы в области инженерных изысканий (ПК-1);

владение методами проведения инженерных изысканий (ПК-2);

способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности (ПК-4).

Контрольные задания

Вариант 1

- Разнесите в две колонки: «Минералы и горные породы».

Полевой шпат, мусковит, гранит, гранат, кварц, кварцит, габбро, диорит.

2. Определите наименование грунта по основным классификационным показателям, если W= 18,91      W =30,68      W =16,37       содержание песчаных частиц = 45%

3. Определите наименование грунта по основным классификационным показателям:

| Гранулометрический состав, % |  |  |  |  | Коэффициент водонасыщения Sr | Коэффициент пористости е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр частиц, мм |  |  |  |  |  |  |
| >2 | 2 – 0,5 | 0,5 – 0, 25 | 0,25 – 0,1 | <0,1 |  |  |
| 0.0 | 0,5 | 45,0 | 32,0 | 22,5 | 0,35 | 0,55 |

4. Обобщите геологические индексы, исключив лишний:

g II dn,  f II m,  pr II-III,  g II m.

5. Из следующих утверждений выпишите только верные:

Гидрогеология – это наука о : грунтовых водах;

подземных водах;

происхождении подземных вод;

поверхностных водах;

законах движения подземных и поверхностных вод.

6. Найдите и исправьте ошибку:

Инженерно-геологические изыскания проводятся на протяжении двух этапов с целью изучения условий строительства зданий и сооружений для обеспечения их нормальной работы в период строительства и эксплуатации.

Вариант 2

- Разнесите в две колонки: «Магматические и осадочные  горные породы».

Липарит, песчаник, известняк, гранит, базальт, трахит, торф, доломит.

2. Определите наименование грунта по основным классификационным показателям, если W= 25,22      W = 59,42     W =32,16       содержание песчаных частиц =15%

3. Определите наименование грунта по основным классификационным показателям:

| Гранулометрический состав, % |  |  |  |  | Коэффициент водонасыщения Sr | Коэффициент пористости е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр частиц, мм |  |  |  |  |  |  |
| >2 | 2 – 0,5 | 0,5 – 0, 25 | 0,25 – 0,1 | <0,1 |  |  |
| 0,0 | 1,0 | 56,0 | 34,0 | 9,0 | 0,49 | 0,60 |

4. Обобщите геологические индексы, исключив лишний:

I, aIII ,  f II m,  pr III,  aIII .

5. Из следующих утверждений выпишите только верные:

Верховодка – это капиллярные воды, которые находятся: в зоне аэрации;

в зоне насыщения;

над горизонтом грунтовых вод;

под горизонтом грунтовых вод;

над случайными водоупорами.

6. Найдите и исправьте ошибку:

Инженерно-геологическая разведка – это комплекс работ, проводимый на начальных этапах инженерно-геологических исследований.  Она начинается тогда, когда известны контуры сооружений, определены его конструктивные элементы.

Вариант 3

1.Разнесите в две колонки: «Метаморфические и магматические горные породы».

Диорит, кварцит, мрамор, гнейс, базальт, габбро, сланцы, дунит.

2. Определите наименование грунта по основным классификационным показателям, если W= 21,77      W =28,64     W =19,27;     содержание песчаных частиц = 38%

3. Определите наименование грунта по основным классификационным показателям:

| Гранулометрический состав, % |  |  |  |  | Коэффициент водонасыщения Sr | Коэффициент пористости е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр частиц, мм |  |  |  |  |  |  |
| >2 | 2 – 0,5 | 0,5 – 0, 25 | 0,25 – 0,1 | <0,1 |  |  |
| 0,5 | 1,5 | 7,0 | 45,5 | 45,5 | 0,88 | 0,76 |

4. Обобщите геологические индексы, исключив лишний:

aIII  ,  a III ,  I,a III ,  a IV.

5. Из следующих утверждений выпишите только верные:

В целом для верховодки характерно: сезонный характер;

различные суглинки и лёссы;

большая площадь распространения;

большая мощность;

безнапорность.

6. Найдите и исправьте ошибку:

На стадии предпроектной документации производится комплексное изучение инженерно-геологических условий площадки и прогноз их изменений в период строительства и эксплуатации.

Вариант 4

- Разнесите в две колонки: « Осадочные и метаморфические  горные породы».

Песчаник, кварцит, брекчия, гнейс, конгломерат, мрамор, глинистый сланец, каменная соль.

2. Определите наименование грунта по основным классификационным показателям, если W= 27,64     W = 40,84    W =19,98      содержание песчаных частиц =43%

3. Определите наименование грунта по основным классификационным показателям:

| Гранулометрический состав, % |  |  |  |  | Коэффициент водонасыщения Sr | Коэффициент пористости е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр частиц, мм |  |  |  |  |  |  |
| >2 | 2 – 0,5 | 0,5 – 0, 25 | 0,25 – 0,1 | <0,1 |  |  |
| 33,5 | 13,5 | 30,5 | 14,5 | 8,0 | 0,39 | 0,59 |

4. Обобщите геологические индексы, исключив лишний:

а IV,  h IV,  c IV,  a III .

5. Из следующих утверждений выпишите только верные:

Грунтовые воды характеризуются рядом признаков: имеют свободную поверхность;

перекрыты водоупорными слоями;

положение УГВ постоянно;

постоянны во времени;

значительны по площади распространения.

6. Найдите и исправьте ошибку:

На стадии «Рабочий проект» детализируются и уточняются инженерно-геологические условия участков строительства и прогнозируются их изменения в период строительства и эксплуатации.

Вариант 5

1.Разнесите в две колонки: « Горные породы обломочного и химического происхождения».

Глина, доломит, известняк, щебень, гипс, брекчия, аргиллит, каменная соль.

2. Определите наименование грунта по основным классификационным показателям, если W= 30,15      W =32,76     W =23,37;     содержание песчаных частиц = 56%

3. Определите наименование грунта по основным классификационным показателям:

| Гранулометрический состав, % |  |  |  |  | Коэффициент водонасыщения Sr | Коэффициент пористости е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр частиц, мм |  |  |  |  |  |  |
| >2 | 2 – 0,5 | 0,5 – 0, 25 | 0,25 – 0,1 | <0,1 |  |  |
| 5,5 | 45,5 | 19,0 | 13,5 | 16,5 | 0,76 | 0,97 |

4. Обобщите геологические индексы, исключив лишний:

g II dn,  f II m,  g II ok,  g II m.

5. Из следующих утверждений выпишите только верные:

Межпластовые воды характеризуются рядом признаков: положение пьезометрического уровня     непостоянно;

залегают в водоносных породах;

залегают в водоносных породах, перекрытых водоупорами;

располагаются между водоупорами;

напор воды измеряется пьезометрической  поверхностью.

6. Найдите и исправьте ошибку:

На стадии рабочей документации производится изучение инженерно-геологических условий территории, а  также выбор участка строительства.

Вариант 6

- Разнесите в две колонки:  « Горные породы и минералы».

Слюда, мрамор, кальцит, гранит, известняк, каолинит, глина, графит.

2. Определите наименование грунта по основным классификационным показателям, если W= 13,30    W = 16,81   W =10,11      содержание песчаных частиц =64%

3. Определите наименование грунта по основным классификационным показателям:

| Гранулометрический состав, % |  |  |  |  | Коэффициент водонасыщения Sr | Коэффициент пористости е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр частиц, мм |  |  |  |  |  |  |
| >2 | 2 – 0,5 | 0,5 – 0, 25 | 0,25 – 0,1 | <0,1 |  |  |
| 3,5 | 21,5 | 22,5 | 21,0 | 31,5 | 0,95 | 0,38 |

4. Обобщите геологические индексы, исключив лишний:

Т  , J  ,  g I ok,  К  .

5. Из следующих утверждений выпишите только верные:

Грунтовые воды характеризуются рядом признаков: находятся в непрерывном движении;

поток направлен в сторону общего уклона  водоупора;

положение УГВ непостоянно;

располагаются между водоупорами;

не значительны по площади распространения.

6. Найдите и исправьте ошибку:

Инженерно-геологические исследования выполняются на основании технического задания, составленного в соответствии с программой изысканий.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |
| --- | --- |
| Предел длительности всего контроля | 40 минут |
| Последовательность выбора вопросов | Случайная |
| Предлагаемое количество вопросов | 25 |

- 9-10 баллов  выставляется студенту, который правильно выполняет   21-25 тестовых заданий; который способен  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; знает нормативную базу в области инженерных изысканий; способен к самоорганизации и самообразованию, владеет методами инженерных изысканий

- 7-8 баллов выставляется студенту, если   правильно решено 15-20 тестовых заданий;

- 5-6 баллов выставляется студенту, если   правильно решено  11-14 тестовых заданий.

- 3-4 балла выставляется студенту если он правильно решил 6-10 тестовых задания.

- 1 -2 балла выставляется студенту если он правильно решил 1-5 тестовых задания.

Фонд тестовых заданий по дисциплине «Инженерная геология»

Контролируемые компетенции (или их части):

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

-способность  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6).

-владение методами проведения инженерных изысканий (ПК-2);

Тестовые задания разработаны с использованием компьютерных технологий. Все вопросы составлены по типу «Б»: на поставленный вопрос нужно дать ответ, выбрав один пункт из предложенных вариантов. Общее количество вопросов – 240 ( в одном варианте – 40).

| № тем | Тема | № вопросов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Элементы общей геологии, минералогии, петрографии | 1 - 93 |
| 2 | Основы грунтоведения | 94 – 133 |
| 3 | Общая гидрогеология | 134 – 146 |
| 4 | Динамика подземных вод | 147 – 170 |
| 6 | Инженерно-геологические изыскания для строительства | 213 – 240 |
| 8 | Инженерная геодинамика | 171 – 212 |

Выберите правильный ответ:

Отрасль геологии, изучающая верхнюю часть литосферы в связи со строительством сооружений:

Гидрогеология

+Инженерная геология

Структурная геология

Четвертичная геология

Внешняя оболочка Земли:

Литосфера

+Гидросфера

Биосфера

Гранитная оболочка

Внутренняя оболочка Земли:

Гидросфера

+Литосфера

Биосфера

Тропосфера

Сфера жизнедеятельности организмов:

+Биосфера

Гидросфера

Атмосфера

Литосфера

Вещественный состав литосферы:

Химические элементы

Минералы

Горные породы

+Минералы и горные породы

Самый распространённый минерал земной коры:

Железо

Алюминий

+Кислород

Кремний

В состав атмосферы не входит:

+Магнитосфера

Ионосфера

Стратосфера

Тропосфера

Зона земной коры, характеризующаяся ростом температур с глубиной:

Верхняя

Постоянных температур

Переменных температур

+Внутренняя

Для определения абсолютного возраста горных пород используется метод:

Стратиграфический

Палеонтологический

+Радиоактивный

Хронологический

Метод изучения относительного возраста слоёв по их взаимоотношению друг с другом:

Палеонтологический

+Стратиграфический

Радиоактивный

Относительный

Эра, с которой началась геологическая история развития Земли:

Мезозойская

Палеозойская

Протерозойская

+Архейская

Период кайнозойской эры:

Силур

Карбон

Триасовый

+Неоген

Период кайнозойской эры:

+Антропоген

Карбон

Ордовик

Кембрий

Период мезозойской эры:

Неоген

Девон

+Мел

Палеоген

Период мезозойской эры:

+Триас

Силур

Ордовик

Кембрий

Период палеозойской эры:

Мел

Юра

Триас

+Пермь

Период палеозойской эры:

Неоген

Палеоген

+Карбон

Триас

Залегание осадочных пород:

Складчатое

Разрывное

+Горизонтальное

Вертикальное

Складка, обращённая своей вершиной вверх:

Моноклиналь

+Антиклиналь

Синклиналь

Флексура

Складка, обращённая своей вершиной вниз:

Моноклиналь

Антиклиналь

+Синклиналь

Флексура

Разрывная дислокация, образующаяся в результате опускания одной толщи пород относительно другой:

+Сброс

Взброс

Горст

Грабен

Разрывная дислокация, образующаяся в результате поднятия одной толщи пород относительно другой:

+Взброс

Сброс

Грабен

Горст

Разрывная дислокация, образующаяся при  опускании участка литосферы между двумя крупными разрывами:

+Грабен

Горст

Сброс

Сдвиг

Разрывная дислокация, образующаяся при смещении толщ горных пород в горизонтальной плоскости:

+Сдвиг

Надвиг

Сброс

Взброс

Разрывная дислокация, образующаяся при смещении толщ горных пород по наклонной плоскости:

+Надвиг

Сброс

Взброс

Сдвиг

Процессы, связанные с внутренними силами Земли и протекающие в её недрах:

Метаморфические

+Эндогенные

Экзогенные

Инженерно-геологические

Процессы минералообразования, свойственные поверхности земной коры:

Метаморфические

Эндогенные

+Экзогенные

Инженерно-геологические

Процессы, перерождающие ранее образовавшиеся минералы:

+Метаморфические

Эндогенные

Экзогенные

Инженерно-геологические

Минерал  эндогенного происхождения:

Каолинит

+Кварц

Галит

Гранат

Минерал  эндогенного происхождения:

+Слюда

Монтмориллонит

Гидрослюда

Каолинит

Минерал  эндогенного происхождения:

Галит

Сильвин

+Полевой шпат

Жемчуг

Минерал  экзогенного происхождения:

Кварц

Слюда

+Гидрослюда

Апатит

Минерал  экзогенного происхождения:

+Жемчуг

Роговая обманка

Актинолит

Гранат

Минерал, имеющий кристаллическое строение:

Кремень

Опал

+Алмаз

Лимонит

Минерал, имеющий кристаллическое строение:

+Биотит

Лимонит

Малахит

Опал

Минерал, имеющий аморфное строение:

Алмаз

Кварц

+Кремень

Галит

Минерал, обладающий изометрической формой:

Асбест

+Пирит

Слюда

Графит

Минерал, обладающий изометрической формой:

Кварц

Биотит

Мусковит

+Галит

Минерал, обладающий формой, вытянутой в одном направлении:

Пирит

Галенит

+Асбест

Апатит

Минерал, обладающий формой, вытянутой в двух  направлениях:

Кварц

Асбест

+Графит

Галит

Светлый минерал:

Авгит

Роговая обманка

+Кварц

Гематит

Светлый минерал:

Сфалерит

Графит

+Гипс

Биотит

Тёмный минерал:

+Авгит

Кварц

Полевой шпат

Кальцит

Тёмный минерал:

Галит

Полевой шпат

+Роговая обманка

Гипс

Прозрачный минерал:

Халцедон

Халькопирит

Пирит

+Мусковит

Прозрачный минерал:

+Горный хрусталь

Гематит

Кремень

Графит

Минерал, имеющий металлический блеск:

Флюорит

Сера

+Гематит

Слюда

Минерал, имеющий металлический блеск:

+Пирит

Гипс

Кварц

Алмаз

Минерал, имеющий неметаллический блеск:

Пирит

Халькопирит

Золото

+Алмаз

Минерал, имеющий неметаллический блеск:

Золото

Серебро

Медь

+Корунд

Минерал, имеющий стеклянный блеск:

+Флюорит

Слюда

Сера

Алмаз

Минерал, имеющий шелковистый блеск:

Кварц

Киноварь

+Гипс-селенит

Кремень

Минерал, имеющий твёрдость по шкале Мооса – 1:

+Тальк

Гипс

Кальцит

Флюорит

Минерал, имеющий твёрдость по шкале Мооса – 2:

Тальк

+Гипс

Кальцит

Флюорит

Минерал, имеющий твёрдость по шкале Мооса – 5:

Флюорит

+Апатит

Ортоклаз

Кварц

Минерал, имеющий твёрдость по шкале Мооса – 7:

Апатит

Ортоклаз

+Кварц

Топаз

Минерал, имеющий твёрдость по шкале Мооса – 9:

Кварц

Топаз

+Корунд

Алмаз

Минерал, обладающий весьма  совершенной спайностью:

Берилл

Апатит

Галит

+Биотит

Минерал, обладающий  совершенной спайностью:

Гипс

+Кальцит

Полевой шпат

Роговая обманка

Минерал, обладающий средней  спайностью:

Галенит

Галит

+Полевой шпат

Кварц

Минерал, обладающий несовершенной спайностью:

Слюда

Гипс

Кальцит

+Апатит

Минерал, обладающий весьма несовершенной спайностью:

Мусковит

Гипс

Полевой шпат

+Кварц

Лёгкий минерал, имеющий плотность до 3,0:

Пирит

Халькопирит

+Галит

Галенит

Тяжёлый  минерал, имеющий плотность более 4,0:

Гипс

Галит

Слюда

+Гематит

Распространённый представитель класса силикатов:

+Полевой шпат

Кварц

Лимонит

Сера

Распространённый представитель класса окислов:

Полевой шпат

Слюда

+Кварц

Золото

Распространённый представитель класса галоидов:

Кальцит

Магнезит

+Галит

Каолинит

Распространённый представитель класса самородных элементов:

Слюда

Гипс

Пирит

+Графит

Кислая интрузивная горная порода:

+Гранит

Липарит

Трахит

Диорит

Кислая эффузивная горная порода:

Гранит

+Липарит

Диорит

Андезит

Средняя интрузивная горная порода:

Гранит

+Диорит

Трахит

Базальт

Средняя эффузивная горная порода:

Липарит

Диорит

+Трахит

Габбро

Основная интрузивная горная порода:

Диорит

Андезит

+Габбро

Базальт

Основная эффузивная горная порода:

Габбро

+Базальт

Дунит

Кимберлит

Ультраосновная интрузивная горная порода:

Диорит

Трахит

+Пироксенит

Базальт

Ультраосновная эффузивная горная порода:

Габбро

Базальт

Дунит

+Кимберлит

Обломочная рыхлая горная порода с размерами окатанных обломков >200мм:

+Валуны

Глыбы

Глыбобрекчия

Валунный конгломерат

Обломочная рыхлая горная порода с размерами окатанных обломков 200-10мм:

Щебень

+Галька

Брекчия

Галечный конгломерат

Обломочная рыхлая горная порода с размерами окатанных обломков 10-2мм:

Дресва

+Гравий

Дресвяник

Гравелит

Обломочная рыхлая горная порода с размерами угловатых обломков >200мм:

+Глыбы

Щебень

Валуны

Галька

Обломочная рыхлая горная порода с размерами угловатых обломков 200-10мм:

+Щебень

Галька

Брекчия

Конгломерат

Обломочная рыхлая горная порода с размерами угловатых обломков 10-2мм:

+Дресва

Гравий

Дресвяник

Гравелит

Обломочные сцементированные горные породы с размерами обломков 2-0,05мм:

+Песчаники

Алевролиты

Аргиллиты

Гравелиты

Обломочные сцементированные горные породы с размерами обломков 0.05-0,005мм:

Песчаники

+Алевролиты

Аргиллиты

Гравелиты

Обломочные сцементированные горные породы с размерами обломков ‹0,005мм:

Пески

Песчаники

Алевролиты

+Аргиллиты

Осадочная горная порода химического происхождения:

+Каменная соль

Диатомит

Трепел

Опока

Осадочная горная порода химического происхождения:

+Известняк

Диатомит

Трепел

Опока

Осадочная горная порода органогенного происхождения:

Каменная соль

Известняки

Доломиты

+Трепел

Осадочная горная порода органогенного происхождения:

Известняки

Доломиты

+Торф

Гипс

Горная порода метаморфического происхождения:

Гранит

+Мрамор

Гравелит

Базальт

Горная порода метаморфического происхождения:

Песчаник

+Кварцит

Конгломерат

Брекчия

Горная порода метаморфического происхождения:

Брекчия

Известковый туф

Вулканический туф

+Кристаллический сланец

Горная порода метаморфического происхождения:

Гранит

Габбро

+Гнейс

Гравелит

Грунты с жёсткими структурными связями с пределом прочности более 50 кг/см:

+Скальные

Полускальные

Крупнообломочные

Песчаные

Грунты с жёсткими структурными связями с пределом прочности менее 50 кг/см:

Скальные

+Полускальные

Крупнообломочные

Песчаные

Несцементированные грунты, содержащие более 50% обломков размером более 2мм:

Полускальные

+Крупнообломочные

Песчаные

Глинистые

Сыпучие непластичные грунты, содержащие менее 50% частиц крупнее 2мм:

Глинистые

Суглинистые

Супесчаные

+Песчаные

Группа минералов, образовавшаяся в результате физического выветривания:

+Первичные

Вторичные нерастворимые

Вторичные растворимые

Органоминеральные

Группа минералов, образовавшаяся в результате химического выветривания:

Первичные

+Вторичные нерастворимые

Вторичные растворимые

Органоминеральные

Вторичный нерастворимый в воде минерал:

+Каолинит

Ангидрит

Кальцит

Кварц

Вторичный нерастворимый в воде минерал:

Полевой шпат

Роговая обманка

+Монтмориллонит

Галит

Вторичный нерастворимый в воде минерал:

Слюда

+Гидрослюда

Авгит

Гипс

Фракции гранулометрического состава, характеризующиеся совершенной водоотдачей, высокой водопроницаемостью, сыпучие:

Глинистые

Пылеватые

Песчаные

+Грубообломочные

Фракции гранулометрического состава,  не обладающие связностью, сыпучие, водопроницаемые, непластичные:

Глинистые

Пылеватые

+Песчаные

Грубообломочные

Фракции гранулометрического состава, легко переходящие в плывунное состояние, не набухающие, не пластичные:

Глинистые

+Пылеватые

Песчаные

Грубообломочные

Фракции гранулометрического состава, обладающие связностью, влагоёмкие, пластичные, набухающие, водонепроницаемые:

+Глинистые

Пылеватые

Песчаные

Грубообломочные

Отношение массы грунта (включая массу воды в его порах) к занимаемому этим грунтом объёму:

+Плотность грунта

Плотность сухого грунта

Плотность частиц грунта

Объёмная масса сухого грунта

Отношение массы сухого грунта с ненарушенной структурой  (исключая массу воды в его порах) к занимаемому этим грунтом объёму (с сохранением пор):

Плотность грунта

+Плотность сухого грунта

Плотность частиц грунта

Объёмная масса  грунта

Отношение массы сухого грунта (исключая массу воды в его порах) к  объёму твёрдой части этого грунта:

Плотность грунта

Плотность сухого грунта

+Плотность частиц грунта

Объёмная масса сухого грунта

Характеризует объём всех пустот в грунте:

Сжимаемость

Влажность

Плотность

+Пористость

Всё количество воды, которое содержится в порах грунта в его природном состоянии:

+Естественная влажность

Абсолютная влажность

Полная влагоёмкость

Степень влажности

Скальные грунты, состоящие из мелких кусков:

Монолитные

Слабовыветрелые

Трещиноватые

+Выветрелые

Песок, в котором частицы крупнее 2мм составляют более 25%:

+Гравелистый

Крупный

Средней крупности

Мелкий

Песок, в котором частицы крупнее 0.5мм составляют более 50%:

Гравелистый

+Крупный

Средней крупности

Мелкий

Песок, в котором частицы крупнее 0,25мм составляют более 50%:

Гравелистый

Крупный

+Средней крупности

Мелкий

Песок, в котором частицы крупнее 0,1мм составляют 75% и более:

Крупный

Средней крупности

+Мелкий

Пылеватый

Песок, в котором частицы крупнее 0,1мм составляют менее 75%:

Крупный

Средней крупности

Мелкий

+Пылеватый

Влажность, при которой грунт переходит из пластичного в твёрдое состояние:

Верхний предел пластичности

+Нижний предел пластичности

Граница текучести

Число пластичности

Влажность, при которой грунт переходит из пластичного в текучее состояние:

+Верхний предел пластичности

Нижний предел пластичности

Граница раскатывания

Число пластичности

Глинистый грунт с числом пластичности  0.01 – 0,07:

+Супесь

Суглинок лёгкий

Суглинок тяжёлый

Глина

Глинистый грунт с числом пластичности  0.07 – 0,12:

Супесь

+Суглинок лёгкий

Суглинок тяжёлый

Глина

Глинистый грунт с числом пластичности  0.12 – 0,17:

Супесь

Суглинок лёгкий

+Суглинок тяжёлый

Глина

Глинистый грунт с числом пластичности  › 0,17:

Супесь

Суглинок лёгкий

Суглинок тяжёлый

+Глина

Наименование глинистых грунтов с показателем консистенции ‹0,00:

+Твёрдые

Полутвёрдые

Пластичные

Тугопластичные

Наименование глинистых грунтов с показателем консистенции ›1,0:

Пластичные

Мягкопластичные

Текучепластичные

+Текучие

Свойство глинистых грунтов увеличиваться в объёме при взаимодействии с водой:

Размокание

+Набухание

Липкость

Усадка

Потеря сплошности и прочности грунта в результате ослабления или разрушения внутренних связей при взаимодействии с водой:

Набухание

Усадка

+Размокание

Водопрочность

Структурный осадок в водном бассейне жидкотекучей консистенции, с высокой пористостью, гнилостным запахом, обладающие ничтожной несущей способностью:

Торф

+Ил

Лёсс

Почва

Грунт органического происхождения,  тёмной окраски, обладающий большой влагоёмкостью и сжимаемостью, с большим содержанием органики:

Ил

+Торф

Лёсс

Такыр

Засолённые глинистые грунты, разделённые полигональными трещинами:

Солонцы

Солончаки

+Такыры

Лёссы

Специфические грунты, являющиеся четырёхкомпонентными системами:

Заторфованные

Засолённые

+Мёрзлые

Техногенные

Просадочные грунты светло-бурого цвета, легко размываемые, со значительным содержанием пылеватой фракции:

Засолённые

+Мёрзлые

Лёссовые

Техногенные

Грунты, обладающие большой разнородностью состава и различной степенью их  уплотнённости:

+Техногенные

Лёссовые

Засолённые

Мёрзлые

Подземные воды, образующиеся за счёт просачивания в горные породы атмосферных осадков и поверхностных вод:

Конденсационные

+Инфильтрационные

Седиментационные

Ювенильные

К физическим свойствам подземных вод не относится:

Цветность

Мутность

Плотность

+Жёсткость

Агрессивность  подземных вод с низким значением водородного показателя:

Выщелачивающая

+Общекислотная

Углекислотная

Сульфатная

Подземные воды со свободной поверхностью:

Напорные

+Ненапорные

С местным напором

Поровые

Подземные воды со степенью минерализации ‹ 1г/л:

+Пресные

Слабосолоноватые

Сильносолоноватые

Солёные

Подземные воды со степенью минерализации  › 100г/л:

Сильносолоноватые

Солёные

Слабые рассолы

+Крепкие рассолы

Подземные воды, образующиеся в зоне аэрации над случайными водоупорами, имеющие малую мощность:

Грунтовые

Межпластовые

+Капиллярные

Артезианские

Поземные воды, постоянные во времени и значительные по площади распространения, залегающие на первом от поверхности водоупоре:

Собственно капиллярные

Верховодка

+Грунтовые

Межпластовые

Ненапорные подземные воды, располагающиеся между водоупорами:

+Межпластовые

Артезианские

Грунтовые

Капиллярные

Гидрогеологическая карта, на которую наносятся поверхности подземных вод:

+Карта изогипс

Карта изопьез

Карта изобат

Гидрохимическая карта

Линии, соединяющие одинаковые отметки поверхности напорных вод:

Горизонтали

Изогипсы

+Изопьезы

Изобаты

Линии, соединяющие одинаковые отметки глубины залегания подземных вод:

Горизонтали

Изогипсы

Изопьезы

+Изобаты

Карта, отражающая изменения минерализации подземных вод, их жёсткости, агрессивности:

Гидрогеологическая

+Гидрохимическая

Геологическая

Гидрологическая

Фильтрационный поток создаётся в зоне полного насыщения под влиянием:

Инфильтрации

+Силы тяжести

Испарения

Влажности

Фильтрационный поток, в котором все элементы не изменяются во времени:

+Установившийся

Неустановившийся

Напорный

Безнапорный

Фильтрационный поток, характеризующийся неполным заполнением водой поперечного сечения водопроницаемого пласта:

Напорный

+Безнапорный

Напорно-безнапорный

неустановившийся

Фильтрационный поток, характеризующийся полным заполнением водой поперечного сечения водопроницаемого пласта:

+Напорный

Безнапорный

Напорно-безнапорный

Установившийся

Фильтрационный поток, в котором струйки воды передвигаются параллельно друг другу:

Плоский

Радиальный

Турбулентный

+Ламинарный

Фильтрационный поток, в котором движение воды носит вихревой характер:

Плоский

Радиальный

+Турбулентный

Ламинарный

Из закона Дарси следует, что скорость фильтрации пропорциональна:

Коэффициенту фильтрации

+Напорному градиенту

Разности напоров

Расходу воды

Значение коэффициента фильтрации для галечника с крупным песком, м/сут:

+  500

50

5

< 5

Значение коэффициента фильтрации для мелких и средних песков, м/сут:

50

5

0,5

0,05

Значение коэффициента фильтрации для почти непроницаемых глин, м/сут:

5

0,5

0,05

< 0, 005

Определение коэффициента фильтрации с помощью наливов является методом:

Лабораторным

+Полевым

Расчётным

Геофизическим

Определение коэффициента фильтрации с помощью прибора ПКФ-СД является методом:

+Лабораторным

Полевым

Расчётным

Геофизическим

К  вертикальным  водозаборным сооружениям относятся:

Траншеи

Галереи

Штольни

+Шахтные колодцы

К  горизонтальным  водозаборным сооружениям относятся:

Буровые скважины

Шахтные колодцы

+Штольни

Водосборные колодцы

Скважины, вскрывающие водоносный горизонт на полную его мощность:

+Совершенные

Несовершенные

Одиночные

Групповые

Скважины, вскрывающие водоносный горизонт не на полную его мощность:

Совершенные

+Несовершенные

Одиночные

Групповые

Свойство пород, от которого зависит размер депрессионной воронки:

Влагоёмкость

Размываемость

Размокание

+Водопроницаемость

Уровень воды в колодце  до откачки:

+Статический

Динамический

Неустановившийся

Пониженный

Уровень воды, пониженный в процессе откачки:

Первоначальный

Статический

Установившийся

+Динамический

Для защиты вытянутых в плане выемок типа траншей используется дренаж:

Головной

+Линейный

Кольцевой

Береговой

Защищает от подтопления подвальные помещения отдельных зданий дренаж:

+Кольцевой

Головной

Линейный

Площадной

Дренаж применяют в случае, когда уровни рек поднимаются вследствие устройства водохранилищ:

Систематический

Пластовый

+Береговой

Площадной

Дренаж  применяют для равномерного осушения значительных территорий:

Пластовый

+Систематический

Линейный

Кольцевой

Дренаж служит для защиты отдельных зданий и дорог от возможного подтопления грунтовыми водами, уровень которых поднимается:

Систематический

Береговой

Кольцевой

+Пластовый

Землетрясения,  характеризующиеся широким площадным распространением и высокой балльностью:

+Тектонические

Вулканические

Денудационные

Техногенные

Землетрясения, имеющие локальное распространение и обладающие большой силой:

Тектонические

+Вулканические

Денудационные

Техногенные

Землетрясения, связанные с поднятием морского дна:

Тектонические

Вулканические

Денудационные

+Цунами

Определяющий фактор выветривания:

Деятельность ветра

+Климатический

Деятельность подземных вод

Деятельность поверхностных вод

Выветривание, проявляющееся в механическом разрушении пород:

+Физическое

Химическое

Биологическое

Смешанное

Выветривание, проявляющееся в изменении химического состава пород:

Физическое

+Химическое

Биологическое

Смешанное

Зона коры выветривания, отличающаяся высокой водопроницаемостью:

Монолитная

+Глыбовая

Мелкообломочная

Тонкого дробления

Зона коры выветривания, состоящая из грунтов со значительной сжимаемостью:

Монолитная

Глыбовая

Мелкообломочная

+Тонкого дробления

Увеличение объёма грунтов при расширении воды в порах при замерзании:

+Морозное пучение

Термокарст

Термоабразия

Наледи

Процесс проседания и образования провалов на поверхности многолетнемёрзлых пород при оттаивании:

Термоэрозия

Термоабразия

Термокарст

Наледи

Плащеобразное скопление льда на поверхности земли, образовавшееся  при изливе подземных вод:

Морозное пучение

Термоэрозия

+Наледи

Солифлюкция

Движение со склонов отложений под действием силы тяжести при оттаивании многолетнемёрзлых грунтов:

Термоэрозия

Термокарст

Термоабразия

+Солифлюкция

Корразия ярко выражена в зоне развития пород:

+Твёрдых кристаллических

Песчаных

Глинистых

Пылеватых

Характерные формы дефляции:

Останцы

Колонны

Качающиеся камни

+Ниши выдувания

Характерные формы аккумуляции:

Гребни выдувания

+Бугристые пески

Котловины выдувания

Ниши выдувания

По гранулометрическому составу  эоловые отложения сложены песками:

Гравелистыми

Крупными

Средними

+Мелкими

Размыв и разрушение поверхности земли энергией текучей воды:

+Эрозия

Абразия

Суффозия

Селевый поток

Делювиальные отложения образуются в результате:

Струйчатой эрозии

+Плоскостного смыва

Деятельности реки

Абразии

Процесс размыва  пород на склоне с образованием вытянутых депрессий:

Карстообразование

+Оврагообразование

Оползни

Эрозия

Место начала оврага в нижней части склона:

Тальвег

Ложе

+Устье

Базис эрозии

Зарастание оврага растительностью происходит на стадии:

Рытвины

Вреза  вершиной

Профиля равновесия

+Балки

Отметка, совпадающая с уровнем выхода водотока:

Вершина

Устье

Тальвег

+Базис эрозии

Активный рост оврага происходит на стадии:

Промоины

+Вреза вершиной

Профиля равновесия

Балки

Максимального развития густота овражной сети достигает в зоне:

Лесотундровой

Таёжной

Лесной

+Лесостепной

Размыв дна русла реки происходит на участке:

+Верхнем

Среднем

Нижнем

Дельтовом

К расширению речной долины приводит эрозия:

Донная

+Боковая

Струйчатая

Собственно эрозия

Среди наносов река меандрирует на участке:

Верхнем

Среднем

+Нижнем

Дельтовом

Разрушительная деятельность моря:

+Абразия

Эрозия

Суффозия

Оползни

Определяющий абразионный фактор:

Водопрочность пород

Морские течения

Очертания берега

+Энергия волны

При абразии очень легко поддаются разрушению грунты:

+Лёссы

Глины

Песчаники

Известняки

Сели, в состав которых входит до 30% глинистого материала:

+Связные

Несвязные

Грязекаменные

Водокаменные

Сели, в состав которых входят крупные обломки и 15% мелкозёма:

Связные

Несвязные

+Грязекаменные

Водокаменные

Вид суффозии, при которой гидравлический градиент  I>5:

+Механическая

Химическая

Суффозионная осадка

Суффозионный оползень

Суффозия, возникающая при определённом солевом составе и гидрогеологических  условиях:

Механическая

+Химическая

Суффозионная осадка

Суффозионный оползень

Формы поверхностного карста:

+Воронки

Пещеры

Залы

Гроты

Натёчные формы подземного карста:

+Сталактиты

Каверны

Каналы

Галереи

Деятельность текучих поверхностных вод не вызывает процесс:

Оврагообразование

+Заболачивание

Сели

Эрозия

Выемка на оползневом склоне, имеющая форму амфитеатра:

Терраса

Депрессия

+Цирк

Стенка срыва

Оползневой уступ, ориентированный параллельно бровке склона:

Надоползневой

Вершина

Подошва

+Терраса

Постоянный и определяющий фактор оползней:

+Сила тяжести

Выветривание

Абразия

Эрозия

Падение со склонов отдельных камней:

Обвалы

+Вывалы

Осыпи

Курумы

Скопление обломочного материала на склоне и у его основания:

Камнепады

Осовы

+Осыпи

Россыпи

Проектирование сложных объектов во вновь осваиваемых районах осуществляется на стадии:

+ПД+РП+РД

РП+РД

РП

РД

Проектирование сложных объектов на изученных территориях осуществляется на стадии:

ПД+РП

+РП+РД

ПД+РД

РД

Типовые несложные объекты проектируются на стадии:

ПД

+РП

РД

ПД+РП

В техническом задании содержится:

Инженерно-геологическая характеристика

Методика работ

Техника безопасности

+Характеристика  здания

Программа изысканий определяет:

Стадию проектирования

Местоположение объекта

+Виды, объёмы и методику работ

Перечень топографических материалов

Обследование местности в целях получения данных об основных чертах геологических условий:

+Рекогносцировка

Съёмка

Разведка

Опробование

Комплекс работ, проводимый с целью общей оценки инженерно-геологических условий территории:

Рекогносцировка

+Съёмка

Разведка

Опробование

Комплекс работ, проводимый на завершающих этапах инженерно-геологических исследований:

Рекогносцировка

Съёмка

+Разведка

Опробование

Буровая выработка небольшого диаметра и значительной глубины:

Шурф

+Скважина

Дудка

Борозда

Горная выработка большого диаметра и небольшой глубины:

+Шурф

Скважина

Расчистка

Канава

Способ опробования грунтов с ненарушенной структурой:

Бороздовой

Валовой

Точечный

+Монолитный

Отбор монолитов производится в скважинах:

Зондировочных

Разведочных

+Технических

Опытных

Полевые исследования состояния и свойств пород производятся в скважинах:

Зондировочных

Разведочных

Технических

+Опытных

Буровая установка, которая смонтирована на транспортных средствах:

Стационарная

Передвижная

+Самоходная

Переносная

Бурение, при котором хорошо сохраняется естественное сложение пород на забое и стенках:

Ударно-канатное

Вибрационное

+Колонковое

Шнековое

Бурение, обеспечивающее высокую производительность:

Ударно-канатное

Вибрационное

Колонковое

+Шнековое

Микропроцессорный геофизический прибор для проведения быстрого профилирования грунта:

+Георадар

Нейтронный влагомер

Радиоизотопный плотномер

Инклинометр

Геофизический метод, позволяющий определить влажность и плотность грунта в полевых условиях:

Прессиометрия

Вращательный срез

+Радиокаротаж

Зондирование

Вид полевых опытных работ, выполняемых для выделения ИГЭ:

Испытание штампом

+Зондирование

Испытание на срез

Испытание свай

Испытание грунтов прессиометром производится для определения:

Угла внутреннего трения

Сцепления

Расчётного сопротивления

+Модуля деформации

Несущая способность свай определяется по результатам:

Испытания штампом

Испытания прессиометром

Искиметрии

+Испытания натурных свай

Испытание грунтов вращательным срезом производится для определения:

+Сцепления

Модуля деформации

Коэффициента сжимаемости

Расчётного сопротивления

Деформационные характеристики определяются по результатам:

+Испытания штампами

Испытания на срез

Искиметрии

Испытания натурных свай

Прочностные характеристики определяются по результатам:

Испытания штампами

Замачивания пород в котловане

Прессиометрии

+Испытания крыльчаткой

Место проведения статического зондирования:

Шурф

Дудка

+Створ скважины

Скважина

Графическое изображение на топографической основе особенностей геологического строения определенной территории:

Топографический план

+Геологическая карта

Геологический разрез

Геологический профиль

Графическое изображение вертикального сечения земной коры на ту или иную глубину от ее поверхности:

Топографический план

Геологическая карта

+Геологический разрез

Инженерно-геологическая карта

Графическое изображение вертикального сечения земной коры с выделением ИГЭ:

Геологический разрез

+Инженерно-геологический разрез

Геологический профиль

Гидрогеологический разрез

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |
| --- | --- |
| Предел длительности всего контроля | 45 минут |
| Последовательность выбора вопросов | Случайная |
| Предлагаемое количество вопросов | 20 |

- 17-20 баллов  выставляется студенту, который правильно выполняет   34-40 тестовых заданий; который способен и умеет осуществлять анализ информации из различных источников и баз данных, знает нормативную базу в области инженерных изысканий, владеет методами проведения инженерных изысканий, участвует в изыскании объектов профессиональной деятельности, правильно и логически стройно излагает учебный материал;

- 13-16 баллов выставляется студенту, если   правильно решено 25-33 тестовых заданий;

- 10-12 баллов выставляется студенту, если   правильно решено  20-24 тестовых заданий.

- 6-9 баллов выставляется студенту если он правильно решил 12-19 тестовых задания.

Для студентов заочного отделения  - вопросы к зачету:

- Внешние и внутренние оболочки Земли.

- Состав литосферы.

- Температурный режим земной коры.

- Методы определения возраста горных пород.

- Геологическая хронология (эры, периоды).

- Условия залегания горных пород.

- Происхождение минералов.

- Строение минералов.

- Внешние формы минералов.

- Оптические характеристики: цвет, прозрачность, блеск.

- Механические характеристики: твёрдость, спайность.

- Плотность минералов.

- Распространённые представители классов: силикаты, окислы, галоиды, самородные элементы.

- Классификация магматических горных пород по содержанию кремнезёма.

- Классификация обломочных пород.

- Осадочные породы химического и органогенного происхождения.

- Распространённые представители метаморфического происхождения.

- Классификация грунтов согласно строительным нормам и правилам.

- Первичные и вторичные нерастворимые в воде минералы.

- Характеристика фракций гранулометрического состава.

- Физические свойства грунтов.

- Классификация песчаных грунтов по гранулометрическому составу.

- Пределы пластичности.

- Классификация глинистых грунтов по числу пластичности.

- Классификация глинистых грунтов по показателю консистенции.

- Свойства грунтов при взаимодействии с водой.

- Диагностические признаки слабых грунтов.

- Происхождение подземных вод.

- Физические свойства и химический состав подземных вод.

- Классификация подземных вод.

- Характеристика капиллярных, грунтовых и межпластовых вод.

- Гидрогеологические карты.

- Характеристика фильтрационных потоков.

- Коэффициент фильтрации.

- Водозаборные сооружения.

- Статический и динамический уровень.

- Условия применения различных типов дренажей.

- Виды землетрясений.

- Виды выветривания, кора выветривания.

- Эоловые процессы.

- Процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод.

- Процессы, связанные с деятельностью подземных вод.

- Гравитационные процессы.

- Стадии проектирования и инженерно-геологических изысканий.

- Горно-буровые выработки.

- Способы опробования.

- Виды бурения.

- Геофизические методы инженерно-геологических исследований.

- Полевые опытные работы.

- Геологические карты и разрезы.

Критерии оценки

«зачтено» - выставляется студенту, который способен и умеет осуществлять анализ информации из различных источников и баз данных, знает нормативную базу в области инженерных изысканий, владеет методами проведения инженерных изысканий, способен участвовать в изыскании объектов профессиональной деятельности, правильно и логически стройно излагает учебный материал; но присутствуют небольшие погрешности, в ответах допускает небольшие пробелы, не искажающие его содержания; допускает малосущественные погрешности, искажения логической последовательности,  неточную аргументацию теоретических положений испытывает затруднения при ответах на вопросы преподавателя.

«не зачтено» выставляется студенту, который способен и умеет осуществлять анализ информации из различных источников и баз данных, знает на должном уровне  нормативную базу в области инженерных изысканий, не достаточно владеет методами проведения инженерных изысканий, но присутствуют  погрешности, в ответах допускает пробелы, искажающие его содержания; допускает погрешности, искажения логической последовательности,  неточную аргументацию теоретических положений испытывает затруднения при ответах на вопросы преподавателя.

Дополнительные контрольные испытания

для студентов, набравших менее 50 баллов (в соответствии с Положением «О модульно-рейтинговой системе»), формируются из числа оценочных средств по темам, которые не освоены студентом.