МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

фЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАрСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"кОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ"

Кафедра «Строительные конструкции»

Фонд

оценочных средств

по дисциплине

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

для студентов направления подготовки

08.03.01. «Строительство»

профиля подготовки «Промышленное и гражданское строительство»

очной и заочной формы обучения

Караваево 2015

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний, умений и уровня приобретенных компетенций студентов направления подготовки 08.03.01 – Строительство, профиль подготовки – «Промышленное и гражданское строительство» по дисциплине «Информационные технологии в проектировании строительных конструкций»

Составитель _________________________________ Примакина Е.И.

Заведующий кафедрой ________________________ Гуревич Т.М.

Паспорт

фонда оценочных средств

направление подготовки: 08.03.01- Строительство

Дисциплина: «Информационные технологии в проектировании строительных конструкций»

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы | Контролируемые компетенции (или их части) | Наименование оценочных средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тесты, кол-во заданий | Другие оценочные средства |  |
|  |  |  |  | вид | кол-во заданий |
|  | Семестр №6 |  |  |  |  |
| 1 | Введение Знакомство с программным комплексом ЛИРА, ее информационными системами. Тема 1. Создание расчетных моделей балок: геометрия, жесткость, связи, нагрузки. Режим сборки. Визуализация результатов расчета в графической и табличной форме. | ОПК-1 ПК – 2 ПК – 14 | 20 | Контрольная работа | 18 |
| 2 | Тема 2. Создание расчетных моделей рам: геометрия, жесткость, связи, нагрузки. Режим сборки. Визуализация результатов расчета в графической и табличной форме. | ОПК-1 ПК – 2 ПК – 14 | 20 | Контрольная работа | 18 |
| 3 | Тема 3. Создание расчетных моделей ферм: геометрия, жесткость, связи, нагрузки. Режим сборки. Визуализация результатов расчета в графической и табличной форме. | ОПК-1 ПК – 2 ПК – 14 | 20 | Контрольная работа Выполнение РГР | 18 |
| 4 | Тема 4. Создание расчетных моделей арок: геометрия, жесткость, связи, нагрузки. Режим сборки. Визуализация результатов расчета в графической и табличной форме. | ОПК-1 ПК – 2 ПК – 14 | 20 | Контрольная работа Выполнение РГР Автоматизированное тестирование | 18 |
|  | Всего за 6 семестр: |  | 80 |  | 72 |
|  | Семестр №7 |  |  |  |  |
| 1 | ## Тема 1. Создание моделей ## структурных ## конструкций покрытий. Конструирование. Оформление отчета по расчету. | ОПК-1 ПК – 2 ПК – 14 | 13 | Контрольная работа | 15 |
| 2 | Тема 2. Создание моделей ребристо-кольцевых куполов. Конструирование. Оформление отчета по расчету. | ОПК-1 ПК – 2 ПК – 14 | 13 | Контрольная работа | 15 |
| 3 | Тема 3. Создание моделей сетчатых куполов. Конструирование. Оформление отчета по расчету. | ОПК-1 ПК – 2 ПК – 14 |  | Контрольная работа | 15 |
| 4 | Тема 3. Создание моделей стропильных систем. Конструирование. Оформление отчета по расчету | ОПК-1 ПК – 2 ПК – 14 | - | - | - |
| 5 | ## Тема 5. Создание моделей каркасов производственных зданий. Конструирование. Оформление отчета по расчету. | ОПК-1 ПК – 2 ПК – 14 | 21 | ИДЗ | 20 |
| 6 | Тема 6. Создание модели фундаментной плиты. Работа в модуле ГРУНТ. Конструиро-вание. Оформление отчета по расчету. | ОПК-1 ПК – 2 ПК – 14 |  | ИДЗ | 20 |
|  | Темы 1-6 | ОПК-1 ПК – 2 ПК – 14 |  | Собеседование. Тестирование |  |
|  | Всего за 7 семестр: |  | 47 |  | 85 |
|  | Всего за два семестра: |  | 127 |  | 157 |

Банк дидактических заданий по проверке базовых знаний по дисциплине:  «Информационные технологии в проектировании строительных конструкций»

Контролируемые компетенции (или их части):

-использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);

-владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-2);

-владение методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14)

Контрольные работы по изучаемым темам (дидактическим единицам) представляют собой индивидуальные задания с расчетными схемами конструкций, которые необходимо смоделировать в программном комплексе «ЛИРА-САПР», получить результаты статического расчета, проанализировав их и представить в табличном виде.

Контрольные работы выполняются на занятиях, в компьютерном классе кафедры.

Работа «зачтена» только в случае правильного формирования расчетной модели и вывода результатов расчета.

В соответствии с рейтинг-планом дисциплины, каждая из семи контрольных работ оценивается в 12 баллов. Так же учитывается самостоятельная работа студентов в виде домашнего тренинга по отработке навыков моделирования элементов расчетной схемы – по три балла. Активность в один балл присваивается в том случае, если контрольная работа в полном объеме выполнена на занятии. Максимальное количество баллов за одну контрольную работу составляет 16 баллов.

Критерии оценки представлены в табличном виде:

| Итоговые баллы | Баллы |  |  | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольная работа | Самостоятель ная работа | Актив-ность |  |
| 16 | 12 | 3 | 1 | Расчетная модель выполнена правильно. Быстрая ориентация в командах программы. Работа вы-полнена в течении занятия. |
| 14÷15 | 12 | 1÷2 | 1 | Расчетная модель выполнена правильно. В разной степени замедленная ориентация в в коман-дах программы. Работа выполнена в течении занятия. |
| 12÷13 | 10 | 1÷2 | 1 | Присутствуют ошибки при моде-лировании, при проверке быстро исправляются. В разной степени замедленная ориентация в в коман-дах программы. Работа выполнена в течении занятия. |
| 11 | 8 | 3 | - | Присутствуют ошибки при моде-лировании, при проверке быстро исправляются. Быстрая ориентация в командах программы. Работа выпол-нена в течении одной недели после занятия. |
| 9÷10 | 8 | 1÷2 | - | Присутствуют ошибки при моде-лировании, при проверке быстро исправляются. В разной степени замедленная ориентация в в коман-дах программы. Работа выполнена в течении одной недели после занятия. |
| 7÷8 | 6 | 1÷2 | - | Работа выполнена в течении 1÷2 недель после срока |
| 6÷7 | 5 | 1÷2 | - | Работа выполнена позднее 2-й неде-ли после срока |

Индивидуальные задания с расчетными схемами конструкций находятся в учебно-методическом пособии «Автоматизированный расчет плоских и пространственных конструкций».

6 семестр

Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: «Создание расчетных моделей балок»

Выберите один правильный вариант:

1. Какой численный метод реализован в расчетном программном комплексе ЛИРА

+1.  метод конечных элементов

2. метод конечных разностей

3. метод наименьших квадратов

4. метод итерации

2. Укажите признак схемы при моделировании балки

1. 1 и 3

+2. 2

3. 3

4. 4

3. Укажите последовательность команд при моделировании балки

1. Схема – Корректировка - Добавить элемент

2. Добавить элемент - Добавить стержень

+3. Схема – Корректировка - Добавить узел

4. Схема – Создание - Балки

4. Сколько режимов в ПК ЛИРА

1. 1

2. 2

+3. 3

4. 4

5. Укажите направление связей при моделировании шарнирно-неподвижной опоры у балки

1. Y, X

2. X, Y

+3. X, Z

4. UY

6. Укажите направление связей при моделировании шарнирно-подвижной опоры у балки

1. UY

+2. Z

3. X, Y

4. Y, X

7. Укажите направление связей при моделировании жесткой заделки у балки

1. Z, UX

+2. X , Z, UY

3. X, Y, UX

4. Y, X, Z

8. Укажите последовательность команд для визуализации вводимой информации

+1. Опции – Флаги рисования - Показать

2. Вид – Восстановление конструкции

3. Схема – Корректировка схемы – Упаковка схемы

4. Окно – Упорядочить все

9. При моделировании шарниров они присваиваются:

1. узлам

2. элементам

3. узлам относительно глобальной системы координат

+ 4. элементам относительно местной системы координат

10. Какие активизируются направления при моделировании шарниров в балках

1. X1

2. Z1

+3. UY

4. UX

11. Какие параметры задаются при назначении жесткости железобетонным элементам

1. модуль упругости, момент инерции, поперечное сечение

2. модуль упругости, момент инерции, поперечное сечение, удельный вес материала

+3. модуль упругости, поперечное сечение, удельный вес материала

4. момент сопротивления, момент инерции, поперечное сечение, удельный вес материала

12. Какие параметры задаются при назначении жесткости стальным элементам

1. модуль упругости, момент инерции, профиль, сортамент

+2. профиль, сортамент

3. профиль, сортамент, удельный вес

4. модуль упругости, статический момент, профиль, сортамент

13. Какие параметры задаются при назначении жесткости деревянным элементам

1. модуль упругости, момент инерции, поперечное сечение

2. модуль упругости, момент инерции, поперечное сечение, удельный вес материала

+3. модуль упругости, поперечное сечение, удельный вес материала

4. момент сопротивления, момент инерции, поперечное сечение, удельный вес материала

14. Укажите величину удельного веса тяжелого железобетона, кН/м3

1. 15

+2. 25

3. 35

4. 6

15. Укажите величину удельного веса древесины, кН/м3

1. 8

2. 25

3. 35

+4. 6

16. Укажите удельный вес стали, кН/м3

+1. 78,5

2. 25

3. 35

4. 6

17. Укажите величину модуля упругости бетона класса В30

+ 1. 3,25х107 кПа

2. 3,25х108 кПа

3. 3,25х10-7 кПа

4. 3,25х10-8 кПа

18. Укажите величину модуля упругости древесины Е, кПа

1. 1х10-7

2. 1х108

3. 1х10-8

+4. 1х107

19. Какие заводят параметры при формировании расчетных сочетаний нагрузок (РСН)

1. коэффициент надежности по назначению

+ 2. коэффициент надежности по нагрузке

3. коэффициент устойчивости

4. коэффициент сочетаний

20. Чему равен коэффициент надежности по нагрузке для железобетонных конструкций

1. 1,0

+2. 1,1

3. 1,2

4. 1,4

Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: «Создание расчетных моделей рам»

Выберите один правильный вариант:

1. Укажите признак схемы при моделировании рамы

1. 1 или 3

2. 1 или 4

+3. 2

4. 5

2. Укажите последовательность команд при моделировании рамы

1. Схема – Создание – Создание контуров

2. Схема – Корректировка - Добавить элемент

3. Схема – Сборка – Сборка схем

+4. Схема – Создание – Регулярные фрагменты и сети

3. Укажите номер снегового района для г. Костромы

1. I

2. II

3. III

+4. IV

4. Укажите номер ветрового района для г. Костромы

+ 1. I

2. II

3. III

4. IV

5. Укажите величину снеговой нагрузки на горизонтальную поверхность земли для г. Костромы, кПа

1. 2,6

2. 1,2

3. 1,8

+4. 2,4

6. Укажите нормативное значение ветрового давления для г.Костромы, кПа

1. 0,2

+2. 0,23

3. 0,25

4. 0,3

7. Какие перемещения разрешены во врезанных шарнирах ригелей рам?

+ UY

UX

X, Z

UZ

8. Какой расчет выполняют по первой группе предельных состояний

1. на прочность

+2. на прочность и устойчивость

3. на деформации

4. на устойчивость и деформации

9. Какой расчет выполняют по второй группе предельных состояний

1. на прочность

2. на прочность и устойчивость

+3. на деформации

4. на устойчивость и деформации

10. Какие нагрузки формируют для расчета по первой группе предельных состояний

1. нормативные

+2. расчетные

3. постоянные

4. временные

11. Какие нагрузки формируют для расчета по второй группе предельных состояний

+1. нормативные

2. расчетные

3. постоянные

4. временные

12. Какие параметры представлены в интерактивных таблицах при выводе внутренних силовых факторов, возникающих в поперечных сечениях элементов?

+1. N, M, Q, тип конечного элемента, номер элемента

2. N, M, Q

3. N, M, Q, поперечное сечение

4. N, M, Q, поперечное сечение, номер элемента

13. Какие необходимо активизировать команды, если после команды Вид – Фрагментация из рабочего окна пропало изображение модели

1. Вид - Перерисовать

+ 2. Вид – Восстановление конструкции

3. Вид – Исходный размер

4. Вид – Проекция на произвольную плоскость

14. Правило знаков при задании нагрузок.

+1. Положительное значение момента соответствует вращению по часовой стрелке, если смотреть с конца оси.

2. Положительное значение момента соответствует вращению по часовой стрелке, если смотреть с начала оси.

3. Положительное значение силы соответствует действию вдоль оси.

4. Отрицательное направление заданного смещения соответствует действию по направлению оси.

15. Какие команды дают возможность корректировки расчетной схемы

+1. В режиме «Расчетная схема» Выбор – Информация об узле или элементе

2. В режиме «Результаты расчета» Выбор – Информация об узле или элементе

3. Схема - Корректировка

4. Вид - Перерисовать

16.  Укажите направление связей при моделировании шарнирно-неподвижной опоры у стойки рамы

1. Y, X

2. X, Y

+3. X, Z

4. UY

17. Укажите направление связей при моделировании шарнирно-подвижной опоры у стойки рамы

1. Z, X

2. X, Y

+3. Z

4. UY

18. Укажите направление связей при моделировании жесткой заделки у стойки рамы

1. Y, X, UY

2. X, Y, UX

+3. X, Z, UY

4. X, Z, UZ

19. Чему равен коэффициент надежности по нагрузке для снега

1. 1,05

2. 1,1

3. 1,2

+4. 1,4

20. Чему равен коэффициент надежности по нагрузке для ветра

1. 1,05

2. 1,1

3. 1,2

+4. 1,4

Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: «Создание расчетных моделей ферм»

Выберите один правильный вариант:

1. Укажите признак схемы при моделировании фермы

1. 1 или 3

2. 1 или 4

+3. 2

4. 5

2.  Укажите последовательность команд при моделировании фермы

1. Схема – Создание – Регулярные фрагменты и сети

2. Схема – Сборка – Сборка схем

+3. Схема – Создание – Фермы

4. Схема – Фермы

3. Чему равен коэффициент надежности по нагрузке для стальных конструкций

+1. 1,05

2. 1,1

3. 1,2

4. 1,4

4. Чему равен коэффициент надежности по нагрузке для деревянных конструкций

1. 1,05

+2. 1,1

3. 1,2

4. 1,4

5. Укажите направление связей в опорных узлах фермы

+1. одна опора – Z, вторая – X, Z

2. одна опора – X, вторая – X, Z

3. одна опора – Z, вторая – X, Z, UY

4. одна опора – X, вторая – X, Z, UX

6. Требуется-ли моделировать шарниры в узлах фермы

1. требуется

+ 2. не требуется

3. требуется только по верхнему поясу

4. требуется только по нижнему поясу

7. Реализация каких команд дает возможность визуализации размерных линий на расчетной схеме

1. Опции – Флаги рисования – Общие – Размеры на проекции, предварительно активизировав «Изометрическая проекция»

+2. Опции – Флаги рисования – Общие – Размеры на проекции, предварительно активизировав «Проекция на XOZ»

3. Опции – Флаги рисования – Общие – Размеры на проекции, предварительно активизировав «Проекция на XOY»

4. Опции – Флаги рисования – Общие – Размеры на проекции, предварительно активизировав «Проекция на YOZ»

8. Укажите направление связей при моделировании шарнирно-неподвижной опоры у фермы

1. Y, X

2. X, Y

+3. X, Z

4. UY

9. Укажите направление связей при моделировании шарнирно-подвижной опоры у фермы

1. UY

+2. Z

3. X, Y

4. Y, X

10. Что получают в результате расчета в программном комплексе ЛИРА

1.  Геометрические характеристики элементов расчетной схемы

2.  Размеры поперечных сечений элементов расчетной схемы

+3. Усилия в элементах и перемещения узлов расчетной схемы

4. Усилия в элементах расчетной схемы

11. В каком случае обязательно выполнение команда Упаковка схемы

1. Перед оценкой результатов расчета

2. Перед заданием нагрузок

3. Перед расчетом

+4. После корректировки расчетной схемы

12. Какая команда отображает на экране только заранее отмеченные узлы и элементы расчетной схемы

+1. Фрагментация

2. Полифильтр

3. Флаги рисования

4. Сборка

13. Какая команда позволяет проводить корректировку в расчетной схеме

1. Схема - Корректировка

2. Опции - Среда

+3. Выбор – Информация об узле или элементе

4. Опции – Флаги рисования

14. В каком режиме формируют расчетные сочетания нагрузок

1. В режиме расчетной схемы

+2. В режиме результатов расчета

3. В режиме расчета

15. Известна нагрузка от покрытия на ферму в кПа, как определить нагрузку на погонный метр

1. Нагрузку от покрытия надо разделить на шаг ферм

+2. Нагрузку от покрытия надо умножить на шаг ферм

3. Нагрузку от покрытия надо умножить на длину панели верхнего пояса

4. Нагрузку от покрытия надо разделить на длину панели верхнего пояса

16. Известна нагрузка от покрытия на ферму в кН/м, как определяется сосредоточенная нагрузка в промежуточных узлах верхнего пояса фермы

1. Нагрузку от покрытия надо умножить на шаг ферм

2. Нагрузку от покрытия надо разделить на длину панели верхнего пояса

3. Нагрузку от покрытия надо умножить на грузовую площадь

+4. Нагрузку от покрытия надо умножить на длину панели верхнего пояса

17. Какую функцию выполняет команда Полифильтр

+1. Выделяет  из расчетной схемы необходимые однотипные по ряду параметров элементы

2. Выделяет  из расчетной схемы горизонтальные элементы

3. Выделяет  из расчетной схемы вертикальные элементы

4. Выделяет из расчетной схемы узлы

18. В каком режиме оцениваются нагрузки в опорных узлах

1. Расчетная схема

2. Расчет

+3. Результаты расчета

4. Расчетная схема или результаты расчета

19. Какими конечными элементами моделируется ферма

+ 1. Стержни

2.  Пластины

3. Объемные элементы

4. Стержни и пластины

20. Известна нагрузка от покрытия на ферму, кН/м, как определяется сосредоточенная нагрузка в крайние узлы фермы

1. погонную нагрузку умножают на шаг расстановки ферм

2. погонную нагрузку делят на шаг расстановки ферм

+3. погонную нагрузку умножают на половину длины панели верхнего пояса фермы

4. погонную нагрузку делят на длину панели верхнего пояса фермы

Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: «Создание расчетных моделей арок»

Выберите один правильный вариант:

1. Укажите последовательность команд при моделировании круговой арки

1. Схема – Создание – Объект, заданный перемещением или вращением образующей

+2. Схема – Корректировка – Добавить узел

3. Схема – Корректировка – Добавить элемент

4. Схема – Создание – Геодезический купол

2.  Какие параметры заводят при моделировании параболической арки

1. Высота стрелы арки, пролет

2. Радиус, углы ϕ1и ϕ2

3. Высота стрелы арки, пролет, уравнение кривой, плоскость проекции, диапазон изменения аргумента функции кривой

+ 4. Уравнение кривой, плоскость проекции, диапазон изменения аргумента функции кривой

3. Какие параметры заводят при моделировании стрельчатой арки

1. 1. Высота стрелы арки, пролет

+ 2. Радиус, углы ϕ1и ϕ2

3. Высота стрелы арки, пролет, уравнение кривой, плоскость проекции, диапазон изменения аргумента функции кривой

4. Уравнение кривой, плоскость проекции, диапазон изменения аргумента функции кривой

4. Какие параметры заводят при моделировании круговой арки

1. Высота стрелы арки, пролет

+ 2. Радиус, углы ϕ1и ϕ2

3. Высота стрелы арки, пролет, уравнение кривой, плоскость проекции, диапазон изменения аргумента функции кривой

4. Уравнение кривой, плоскость проекции, диапазон изменения аргумента функции кривой

5. Укажите величину радиуса для круговой арки, если пролет 18 м, стрела подъема арки 6м.

+ 1. 9,75м

2. 10м

3. 9,55м

4. 10,55м

6. Укажите величину радиуса для стрельчатой арки, если пролет 18 м, стрела подъема арки 12 м.

+ 1. 12,5м

2. 15м

3. 12м

4. 10м

7. Укажите величину угла ϕ1 для стрельчатой арки, если пролет 24 м, стрела подъема арки 15 м. Центр окружности на одной высотной отметке с опорами.

1. 900

2. 452

+3.  00

4. 600

8. Укажите величину угла ϕ2 для стрельчатой арки, если пролет 24 м, стрела подъема арки 15 м, радиус, радиус окружности 15,375 м.  Центр окружности на одной высотной отметке с опорами.

1. 900

2. 00

+3. 77,320

4. 600

9. Укажите величину угла ϕ1 для круговой арки, если пролет 12 м, стрела подъема арки 4м, радиус окружности 6,5 м.

1. 900

+2. 22,620

3.  00

4. 45,620

10. Укажите последовательность команд для оценки нагрузок в опорных узлах

1. В режиме создания расчетной схемы выделяются опорные узлы, Усилия – Нагрузка на фрагмент - Рассчитать

+2. В режиме результатов расчета выделяются опорные узлы, Усилия – Нагрузка на фрагмент - Рассчитать

3. В режиме создания расчетной схемы выделяются опорные узлы, Усилия – Нагрузки -  Нагрузка на узлы и элементы

4. В режиме результатов расчета выделяются опорные узлы, Усилия – Нагрузки -  Нагрузка на узлы и элементы

11. Укажите последовательность команд для копирования графического изображения в текстовый редактор Word

+1. Окно – Графический контейнер

2. Файл – Экспортировать задачу

3. Опции - Среда

4. Вид - Перерисовать

12. Укажите последовательность команд для вывода результатов расчета в табличном виде

1. Окно – Документатор

2. Окно – Графический контейнер

+ 3. Окно – Интерактивные таблицы

4. Окно – Пояснительная записка

13. Укажите величину угла ϕ2 для круговой арки, если пролет 12 м, стрела подъема арки 4 м.

+ 1. 900

2. 22,620

3.  00

4. 45,620

14. Каким уравнением кривой моделируется параболическая арка, если пролет 48м, стрела подъема арки 8 м.

1. y=172×x+8

+2. y=−172×x2+8

3. y=172×x2−8

4. y=−13×x+8

15. Укажите признак схемы при моделировании арки

+ 1. 2

2. 3

3. 4

4. 5

16.  Нагрузка от покрытия на арки задана в кПа, как определить нагрузку на погонный метр

+1. необходимо умножить на шаг арок

2. необходимо разделить на шаг арок

3. необходимо умножить на грузовую площадь

4. необходимо разделить на грузовую площадь

17. Укажите направление связей при моделировании шарнирно-неподвижной опоры у арки

1. Z

2. X, Y

+ 3. X, Z

4. UY

18. Укажите направление связей в опорных узлах при моделировании трехшарнирной арки без затяжки

+1. на двух опорах X, Z

2. на двух опорах X, Z, UY

3. на одной опоре X, Z на другой опоре - Z

4. на одной опоре X, Z,  UY на другой опоре - X, Z

19. Укажите направление связей в опорных узлах при моделировании двухшарнирной арки с затяжкой

1. на двух опорах X, Z

2. на двух опорах X, Z, UY

+ 3. на одной опоре X, Z на другой опоре - Z

4. на одной опоре X, Z,  UY на другой опоре - X, Z

20. Какие установки необходимо активизировать для моделирования ветровой нагрузки на арку

+1. Нагрузка – Нагрузка на узлы и элементы – Задание нагрузок – Нагрузки на стержни - Система координат местная

2. Нагрузка – Нагрузка на узлы и элементы – Задание нагрузок – Нагрузки на узлы - Система координат местная

3. Нагрузка – Нагрузка на узлы и элементы – Задание нагрузок – Нагрузки на стержни - Система координат глобальная

4. Нагрузка – Нагрузка на узлы и элементы – Задание нагрузок – Нагрузки на узлы - Система координат глобальная

Автоматизированное тестирование по темам 1-4 проводится в конце 6 семестра.

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |
| --- | --- |
| Предел длительности всего контроля | 30 минут |
| Последовательность выбора вопросов | Случайная |
| Предлагаемое количество вопросов | 40 (по 10 из каждой темы) |

Критерии оценки:

- 10 баллов  выставляется студенту, который правильно выполняет   35-40 тестовых заданий; владеет техникой моделирования строительных конструкций в ПК ЛИРА-САПР, знает нормативные требования к расчету.

- 8 баллов выставляется студенту, если   правильно решено 30-34 тестовых заданий;

- 6 баллов выставляется студенту, если   правильно решено  25-29 тестовых заданий.

Ниже 6 баллов оценка студенту не выставляется.

Расчетно-графическая работа содержит два задания  по темам 3-4. Индивидуальные задания и алгоритм моделирования конструкций приведены в методических указаниях. Каждое задание оценивается в 5 баллов.

Критерии оценки:

5 баллов - выставляется студенту, который правильно смоделировал конструкцию, без ошибок выполнил моделирование загружений, правильно сформировал расчетные сочетания нагрузок, подробно оформил исходные данные и грамотно провел анализ полученных результатов статического расчета, без ошибок выполнил конструирование, в пояснительной записке отсутствуют замечания.

4 балла - выставляется студенту, который, без ошибок выполнил моделирование загружений, правильно сформировал расчетные сочетания нагрузок, подробно оформил исходные данные и грамотно провел анализ полученных результатов статического расчета, без ошибок выполнил конструирование, в пояснительной записке присутствуют небольшие погрешности, в ответах допускает небольшие неточности, не искажающие его содержания.

3 балла -  выставляется студенту, который с некоторыми погрешностями смоделировал конструкцию, допустил ошибки в моделировании загружений, небрежно оформил отчет, не совсем твердо владеет материалом, при ответах допускает малосущественные погрешности, искажения логической последовательности,  неточную аргументацию теоретических положений, испытывает затруднения при ответах на вопросы преподавателя.

Ниже 3 баллов оценка студенту не выставляется.

Дополнительные контрольные испытания

для студентов, набравших менее 50 баллов (в соответствии с Положением «О модульно-рейтинговой системе»), формируются из числа оценочных средств по темам, которые не освоены студентом.

7 семестр

Индивидуальные домашние задания (ИДЗ) выполняются по изучаемым темам (дидактическим единицам) № 5-6 по аналогии выполнения  и оценки РГР в 6 семестре.

Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: «Создание расчетных моделей структурных плит покрытия»

Сечение стержней структуры выполняется из

Швеллера

Двутавра

+Горячекатанных труб

Профиля ГСП

Признак схемы для расчета структурных плит применяется

5

2

+4

3

С помощью какой функции моделируется верхний пояс плиты структурного покрытия

Копирование по параметрам

Перемещение по параметрам

+Объект, заданный перемещением или вращением образующей

Плоский грунтовый массив

Опирание покрытия на колонны осуществляется через

Пирамиды

+Капители

Нижний пояс плиты

Верхний пояс плиты

Каким способом моделируется нижний пояс плиты

Перемещение по одному узлу

+Копирование по параметрам

Копирование поворотом

Копирование симметрично

Для удобной работы с отдельными частями конструкций пользуются функцией

Сечения и отсечения

Операции с блоками

+Фрагментация

Пространственная модель

Для задания жесткостей элементам плиты в меню Жесткости необходимо выбрать

Модуль упругости материала, размеры сечения b и h

+Сортамент проката, № профиля или сечение

Марку стали

Предельная гибкость

Левый верхний узел закрепляем по следующим видам осей

+X Z

X Y Z

Z Y

X Y Z UY

Левый нижний узел закрепляем по следующим видам осей

Z Y

X Z

X Y Z UY

+X Y Z

Правые нижний и верхний узлы закрепляем  по

X Y Z UY

Z Y

+Z

X

Нагрузка на плиту структурного покрытия прикладывается к узлам

Раскосов

+Верхнего пояса

Нижнего пояса

Опорных капителей

Подбор сечения элементов плиты в ЛИР-СТК производиться для

Любого элемента

+Наиболее нагруженных элементов плиты

Верхнего пояса

Наиболее растянутого элемента

В конструирующем модуле Лир-СТК необходимо задать дополнительные характеристики

Сталь, расчетная длина

+Сталь, расчетная длина, коэффициенты условий работы и коэффициент надежности, предельная гибкость

Сталь, коэффициенты расчетной длины, предельная гибкость

Темы 2-3. «Создание моделей ребристо-кольцевых и сетчатых куполов».

Выберите один правильный вариант:

Признак схемы для расчета куполов принимается

2

3

+5

1

Геометрия купола моделируется с помощью функции

Регулярные фрагменты и сети

+Создание поверхностей вращения

Создание ферм

Добавить узел

Сопряжение радиальных ребер с кольцевыми моделируем

Жесткой вставкой у кольцевых ребер

+Шарниром по UY у кольцевых ребер

Абсолютно жесткое тело

Что необходимо присвоить узлам нижнего опорного кольца

Местные оси элементов

Местные оси пластин

+Локальные оси узлов

Локальные оси стержней

Узлы нижнего опорного кольца закрепляем по осям

X

+XY

XZ

XYZ

Для задания нагрузки на купол необходимо сделать

+Смоделировать такой же купол из пластинчатых элементов и приложить нагрузку на пластины

Выделить узлы и приложить сосредоточенную нагрузку в узел

Выделить элементы и приложить равномерно распределенную нагрузку

Связи ребристо-кольцевого купола необходимо расположить

В каждом сегменте купола

+Через сегмент купола

Через 2 сегмента купола

Связи ребристо-кольцевого купола задаем с помощью функции

Копирование по одному узлу

+Копирование поворотом

Копирование зеркально

Перемещение по параметрам

Узел соединения кольцевых ребер по высоте купола с радиальными моделируется

Абсолютно жестким телом

+Внутренним шарниром по UY

Жесткими вставками по оси Z

Какая мозаика показывает напряженное состояние в НП купола

Мозаика перемещений узлов

Мозаика усилий М

Мозаика усилий N

Мозаика усилий Q

Какие параметры нужно задать при копировании поворотом

Базовый узел и плоскость

+Базовый узел, плоскость и угол поворота

Плоскость и угол поворота

Из чего выполняется нижнее опорное кольцо стального ребристо-кольцевого купола

Гнутый швеллер

Равнополочный уголок

+Широкополочный тавр

Широкополочный двутавр

Верхнее опорное кольцо выполнено из

Профиля «Молодечно»

Составного двутавра

+Швеллера

Парных уголков

Тема 3. «Создание моделей каркасов производственных зданий».

Нагрузка от покрытия прикладывается к:

колоннам;

+верхнему поясу ферм;

нижнему поясу ферм;

подкрановой части колонны.

Признак схемы для расчета пространственного каркаса:

2

+5

6

4

Диалоговое окно для задания ферм находится в меню:

жесткости;

окно;

+схема;

нагрузки.

С помощью какой функции производим смещение подкрановой части колонны:

жесткости;

абсолютно жесткое тело;

шарниры;

+жесткие вставки.

Как моделируем сопряжение фермы с надкрановой частью колонны:

жесткими вставками;

КЭ 51;

+шарниром по UY;

абсолютно жестким телом.

Узел заделки колонны в фундаменте закрепляется по:

X,Y

X,Y,Z

X,Z,UY

+X,Y,Z,UY

Надкрановой части колонны задается жесткость:

+Двутавр широкополочный

Гнутый швеллер

Двутавр балочный

Тавр широкополочный

С помощью какой кнопки диалогового окна «Задание нагрузок» моделируется неравномерное распределение ветровой нагрузки:

+

Крановая нагрузка прикладывается  к…

Узлу

Элементу

Надкрановой части колонны

+Подкрановой части колонны

С помощью какой команды можно создать пространственный каркас

Перемещение

Перемещение или вращение образующей

Операции с блоками

+Копирование

Для чего предназначен конструирующий модуль Лир-АРМ?

Для выполнения статического расчета

Для проверки и подбора профилей

+Для подбора армирования железобетонных элементов

Все ответы правильные

На основании чего осуществляется расчет армирования

Базы данных

+Нормативной базы данных

ГОСТ и сортамент арматуры

Что выдается в результате подбора арматуры

+AU1; AU2; AU3; AU4; AS1; AS2; AS3; AS4

AU1; AU3; AU4; AS1; AS3; AS4

AU2; AU3; AU4; AS1; AS2; AS3;

AU3; AU4; AS3; AS4

Какой вид армирования следует назначать балкам

Симметричное

+Несимметричное

Симметричное и несимметричное

Какой вид армирования следует назначать колоннам

Несимметричное

+Симметричное

Симметричное и несимметричное

Какой тип элемента задается тонкостенным железобетонным элементам, в которых действуют изгибающие и крутящие моменты, осевые и перерезывающие силы

+элементы оболочки

элементы стержень

элементы плита

элементы балки-стенки

Какой тип элемента задается плоским железобетонным элементам, в которых действуют изгибающие и крутящие моменты, а также перерезывающие силы

элементы оболочки

элементы стержень

+элементы плита

элементы балки-стенки

Какой тип элемента задается железобетонным элементам, находящихся в плоском напряженном состоянии

элементы оболочки

элементы стержень

элементы плита

+элементы балки-стенки

Если планируется работа с системой Лир-АРМ, то стержневым элементам,  которые будут армироваться как балки, количество расчетных сечений задается не менее

2

+3

5

4

В каком меню находится функция задание и выбор материала

Результаты

+Редактирование

Расчет

Конструирование балки

При конструировании балки необходимо выполнить следующие операции …

Построить эпюру материалов, выполнить конструирование каркасов

Выполнить конструирование каркасов, задать материал и арматуру

+Задать геометрию опор, выполнить расчет конструирования каркасов, вывести эпюру материалов

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |
| --- | --- |
| Предел длительности всего контроля | 20 минут |
| Последовательность выбора вопросов | Случайная |
| Предлагаемое количество вопросов | 21 (по 7 вопросов из трех тем) |

Критерии оценки:

- 5 баллов  выставляется студенту, который правильно выполняет   16-21 тестовых заданий; владеет технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования, методами компьютерного моделирования;

- 4 балла выставляется студенту, если   правильно решено 12-15 тестовых заданий;

- 3 балла выставляется студенту, если   правильно решено  8-11 тестовых заданий.

Ниже 3 баллов оценка студенту не выставляется.

Собеседование со студентом проходит в виде подведения итогов освоения модуля по всем контрольным испытаниям и результатами самостоятельных работ.

Дополнительные контрольные испытания

для студентов, набравших менее 50 баллов (в соответствии с Положением «О модульно-рейтинговой системе»), формируются из числа оценочных средств по темам, которые не освоены студентом.