МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ научно-технологической ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

фЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАрСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"кОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ"

Кафедра «Технология, организация и экономика строительства»

Фонд

оценочных средств 
по дисциплине

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАСТРАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

для студентов направления подготовки

08.03.01. «Строительство»

профиля подготовки «Промышленное и гражданское строительство»

очной и заочной формы обучения

Караваево 2019

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний, умений и уровня приобретенных компетенций студентов направления подготовки 08.03.01 – Строительство, по дисциплине «Благоустройство застраиваемых территорий»

Составитель ____________________ _____________

Заведующий кафедрой _________________________

Паспорт

фонда оценочных средств

направление подготовки: 08.03.01- Строительство

Дисциплина: Благоустройство застраиваемых территорий

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы | Контролируемые компетенции (или их части) | Наименование оценочных средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тесты, кол-во заданий | Другие оценочные средства |  |
|  |  |  |  | вид | кол-во заданий |
| 1 | Подземные инженерные сети | ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 ПКос-8 | 16 | Фронтальный опрос | 3 |
| 2 | Искусственные покрытия | ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 ПКос-8 | 16 | Фронтальный опрос | 2 |
| 3 | Озеленение городских территорий | ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 ПКос-8 | 16 | Фронтальный опрос | 4 |
| 4 | Водный бассейн города | ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 ПКос-8 | 16 | Фронтальный опрос | 4 |
| 5 | Малые архитектурные формы и освещение | ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 ПКос-8 | 20 | Фронтальный опрос | 4 |
| 6 | Инженерные основы охраны окружающей природной среды | ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 ПКос-8 | 16 | Фронтальный опрос | 6 |
| Всего: |  |  | 100 |  | 23 |

Банк дидактических заданий по проверке базовых знаний по дисциплине: «Благоустройство застраиваемых территорий»

Раздел 1. Подземные инженерные сети

Контролируемые компетенции:

- Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-3);

- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4);

- Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-5);

- Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов (ОПК-6);

- Способен разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности (ПКос-8);

Вопросы для устного (фронтального) опроса:

- Какие виды подземных инженерных сетей существуют?

- какие способы прокладки подземных инженерных сетей вы знаете?

- Как осуществляется прокладка инженерных сетей на городских улицах и магистральных территориях.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, который грамотно и логически стройно излагает учебный материал, успешно применяет теоретические знания при ответе на поставленный вопрос, способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов, способен разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который по существу отвечает на поставленные вопросы, с небольшими погрешностями приводит формулировки определений, в ответе допускает небольшие пробелы, не искажающие его содержания.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который не совсем твердо владеет материалом, при ответах допускает малосущественные погрешности, изложение логически не стройное, противоречивость в аргументации.

Оценка «неудовлетворительно», студенту не выставляется.

Тестовые задания по данному разделу входят в общий модуль тестовых заданий и приведены ниже.

Раздел 2. Искусственные покрытия

Контролируемые компетенции:

- Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-3);

- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4);

- Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-5);

- Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов (ОПК-6);

- Способен разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности (ПКос-8);

Вопросы для устного (фронтального) опроса:

1. Какие виды дорожных одежд существуют?

2. Назовите наиболее распространенные покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, площадок для отдыха.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, который грамотно и логически стройно излагает учебный материал, успешно применяет теоретические знания при ответе на поставленный вопрос, способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов, способен разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который по существу отвечает на поставленные вопросы, с небольшими погрешностями приводит формулировки определений, в ответе допускает небольшие пробелы, не искажающие его содержания.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который не совсем твердо владеет материалом, при ответах допускает малосущественные погрешности, изложение логически не стройное, противоречивость в аргументации.

Оценка «неудовлетворительно» студенту не выставляется.

Тестовые задания по данному разделу входят в общий модуль тестовых заданий и приведены ниже.

Раздел 3. Озеленение городских территорий

Контролируемые компетенции:

- Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-3);

- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4);

- Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-5);

- Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов (ОПК-6);

- Способен разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности (ПКос-8);

Вопросы для устного (фронтального) опроса:

- Какие системы зеленых насаждений вы знаете?

- Какие насаждения относятся к зеленым насаждениям общего пользования?

- Как происходит озеленение межмагистральных территорий, площадей и улиц?

- В чем заключаются принципы проектирования системы зеленых насаждений?

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, который грамотно и логически стройно излагает учебный материал, успешно применяет теоретические знания при ответе на поставленный вопрос, способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов, способен разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который по существу отвечает на поставленные вопросы, с небольшими погрешностями приводит формулировки определений, в ответе допускает небольшие пробелы, не искажающие его содержания.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который не совсем твердо владеет материалом, при ответах допускает малосущественные погрешности, изложение логически не стройное, противоречивость в аргументации.

Оценка «неудовлетворительно» студенту не выставляется.

Тестовые задания по данному разделу входят в общий модуль тестовых заданий и приведены ниже.

Раздел 4. Водный бассейн города

Контролируемые компетенции:

- Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-3);

- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4);

- Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-5);

- Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов (ОПК-6);

- Способен разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности (ПКос-8);

Вопросы для устного (фронтального) опроса:

- Как происходит благоустройство естественных водотоков и водоемов?

- Как происходит благоустройство искусственных водоемов?

- Как происходит благоустройство пляжей?

- Что требуется для обводнения и орошения городских территорий?

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, который грамотно и логически стройно излагает учебный материал, успешно применяет теоретические знания при ответе на поставленный вопрос, способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов, способен разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который по существу отвечает на поставленные вопросы, с небольшими погрешностями приводит формулировки определений, в ответе допускает небольшие пробелы, не искажающие его содержания.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который не совсем твердо владеет материалом, при ответах допускает малосущественные погрешности, изложение логически не стройное, противоречивость в аргументации.

Оценка «неудовлетворительно» студенту не выставляется.

Тестовые задания по данному разделу входят в общий модуль тестовых заданий и приведены ниже.

Раздел 5. Малые архитектурные формы

Контролируемые компетенции:

- Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-3);

- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4);

- Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-5);

- Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов (ОПК-6);

- Способен разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности (ПКос-8);

Вопросы для устного (фронтального) опроса:

- Какие функциональные разновидности малых архитектурных форм вы знаете?

- Как происходит освещение улиц и дорог?

- Как происходит освещение межмагистральных территорий?

- Какие особые виды освещения вы знаете и для чего их применяют?

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, который грамотно и логически стройно излагает учебный материал, успешно применяет теоретические знания при ответе на поставленный вопрос, способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов, способен разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который по существу отвечает на поставленные вопросы, с небольшими погрешностями приводит формулировки определений, в ответе допускает небольшие пробелы, не искажающие его содержания.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который не совсем твердо владеет материалом, при ответах допускает малосущественные погрешности, изложение логически не стройное, противоречивость в аргументации.

Оценка «неудовлетворительно» студенту не выставляется.

Тестовые задания по данному разделу входят в общий модуль тестовых заданий и приведены ниже.

Раздел 6. Инженерные основы охраны окружающей природной среды

Контролируемые компетенции:

- Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-3);

- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4);

- Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-5);

- Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов (ОПК-6);

- Способен разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности (ПКос-8);

Вопросы для устного (фронтального) опроса:

- В чем состоит охрана почвенно-растительного покрова.

- Когда происходят нарушения почвенно-растительного покрова и как этого и этого избежать?

- Как происходит восстановление нарушенных территорий?

- В чем заключается охрана зеленых насаждений?

- В чем заключается охрана поверхностных и подземных вод?

- В чем заключается охрана воздушного бассейна?

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, который грамотно и логически стройно излагает учебный материал, успешно применяет теоретические знания при ответе на поставленный вопрос, способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов, способен разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который по существу отвечает на поставленные вопросы, с небольшими погрешностями приводит формулировки определений, в ответе допускает небольшие пробелы, не искажающие его содержания.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который не совсем твердо владеет материалом, при ответах допускает малосущественные погрешности, изложение логически не стройное, противоречивость в аргументации.

Оценка «неудовлетворительно» студенту не выставляется.

Тестовые задания по данному разделу входят в общий модуль тестовых заданий и приведены ниже.

Банк тестовых заданий по дисциплине

«Благоустройство населенных мест»

Выберите правильный ответ:

К каким малым архитектурным формам относятся колодцы?

+ сельские

производственные

исторические

городские

К каким малым архитектурным формам относятся ворота?

сельские

+ производственные

исторические

городские

К каким малым архитектурным формам относятся фонтаны?

сельские

производственные

исторические

+городские

К каким малым архитектурным формам относятся зеленые беседки?

+ парковые

производственные

исторические

городские

Как называется свойство грунтов, представляющее собой способность поглощать воду и пропускать через себя?

+ водопроницаемость

влагоемкость

водоотдача

капиллярность

Как называется свойство грунтов, которое показывает способность породы вмещать и удерживать определенный объем воды при обеспеченном стекании?

водопроницаемость

+ влагоемкость

водоотдача

капиллярность

Как называется свойство грунтов, представляющее собой способность породы отдавать часть воды посредством ее стекания?

водопроницаемость

влагоемкость

+ водоотдача

капиллярность

Какой из перечисленных факторов подтопления и заболачивания территорий не относится к антропогенным?

изменение условий разгрузки и бокового питания грунтовых вод (в отдельных случаях фиксируется снижение уровня грунтовых вод интенсивной откачкой из нижележащих горизонтов)

низкое качество строительных работ и неправильная эксплуатация предприятий

изменение рельефа, снятие растительного слоя, неправильное расположение зданий и сооружений

+многолетние колебания уровня подземных вод

Что представляет собой движение жидкости или газа сквозь пористую среду в естественных пластах грунта под поверхностью земли?

+фильтрация

инфильтрация

эрозия

Что представляет собой процесс проникновения атмосферных и поверхностных вод в почву?

фильтрация

+инфильтрация

эрозия

Какова ориентировочная глубина заложения дрен пластового площадного дренажа?

0,5–2,0 м от поверхности

более 5–7 м от поверхности земли, на 1–1,5 м ниже полов, оснований сооружений

3–5 м от поверхности

+на 0,7–1,0 м ниже пола подвала

Какова ориентировочная глубина заложения дрен дорожного дренажа?

+0,5–2,0 м от поверхности

более 5–7 м от поверхности земли, на 1–1,5 м ниже полов, оснований сооружений

3–5 м от поверхности

на 0,7–1,0 м ниже пола подвала

Какова ориентировочная глубина заложения дрен галерейного дренажа?

0,5–2,0 м от поверхности

+более 5–7 м от поверхности земли, на 1–1,5 м ниже полов, оснований сооружений

3–5 м от поверхности

на 0,7–1,0 м ниже пола подвала

Что собой представляет форма рельефа в виде относительно глубоких и крутосклонных незадернованных ложбин, образованных временными потоками?

+овраг

балка

канава

дренаж

Что собой представляет небольшая сухая или с временными водотоками долина с задернованными склонами?

овраг

+балка

канава

дренаж

Как называется процесс разрушения горных пород и почв поверхностными водными потоками и ветром, включающий в себя отрыв и вынос обломков материала, сопровождающийся их отложением?

+эрозия

оврагообразование

оползень

Какие овраги называют мелкими?

+длина 10-300 м, ширина 3-50 м, глубина 2-15 м

длина 300-2000 м, ширина 50-100 м, глубина 10-30 м

длина 2000 м и более, ширина 100-500 м, глубина 15-30 м и более

длина 10-300 м, ширина 3-10 м, глубина 2-5 м

Какие овраги называют средними?

длина 10-300 м, ширина 3-50 м, глубина 2-15 м

+длина 300-2000 м, ширина 50-100 м, глубина 10-30 м

длина 2000 м и более, ширина 100-500 м, глубина 15-30 м и более

длина 300-1000 м, ширина 10-50 м, глубина 10-30 м

Какие овраги называют крупными?

длина 10-300 м, ширина 3-50 м, глубина 2-15 м

длина 300-2000 м, ширина 50-100 м, глубина 10-30 м

+длина 2000 м и более, ширина 100-500 м, глубина 15-30 м и более

длина 2000 м и более, ширина 100-300 м, глубина 30 м и более

Какие оползни характерны для склонов, сложенных слоистыми породами, в которых один из пластов представлен ослабленной породой с наклоном в сторону склона?

+скольжения

выдавливания

вязкопластические

сложные

Какие оползни формируются на склонах сложенных породами, прочность которых снижается при увлажнении, динамическом воздействии и др. факторах, при котором разрушение происходит по поверхности белее прочных пород?

скольжения

выдавливания

+вязкопластические

сложные

Какие оползни возникают на склонах с близким к горизонтальному залеганию слоев, когда в основании под относительно прочными порозами залегают более слабые глинистые грунты, в которых под внешними воздействиями разрушаются структурные связи и развивается ползучесть?

скольжения

+выдавливания

вязкопластические

сложные

По какому критерию оценивается возможность образования оползней?

+расчетный коэффициент устойчивости должен быть больше или равен предельному значению

расчетный коэффициент устойчивости должен быть меньше или равен предельному значению

расчетный коэффициент ползучести должен быть больше или равен предельному значению

расчетный коэффициент ползучести должен быть больше или равен предельному значению

На каких участках целесообразно проектировать дренажные противооползневые сооружения?

+ на участках, где по прогнозу ожидается повышение уровня грунтовых вод до отметок, при которых возможно нарушение устойчивости территории

на участках, где по прогнозу ожидается значительное повышение уровня поверхностных

на участках, где планируется строительство жилищно-гражданских объектов

Какая категория улиц или дорог предназначена для транспортной связи между отдельными районами и удаленными промышленными зонами, местами массового отдыха и между другими населенными пунктами в системе группового расселения, а также для связи с внешними автомобильными дорогами?

+ Магистральные дороги

Магистральные улицы

Улицы и дороги местного значения

Какая категория улиц или дорог предназначена для транспортной и пешеходной связи в черте города и бывают?

Магистральные дороги

+ Магистральные улицы

Улицы и дороги местного значения

К какому типу магистральных улиц относятся улицы, которые располагаются на направлениях основных пассажиропотоков, решают задачи сообщения пассажирского, легкового и частично грузового автомобильного транспорта между жилыми, промышленными районами и общественными центрами?

+ Магистральные улицы общегородского значения

Магистральные улицы районного значения

Магистральные улицы межрайонного значения

Какова ширина полосы движения магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения?

+3,5

3

4

2,75

Какую ширину магистральных дорог следует принимать в пределах красных линий?

+50-75 м

40-80 м

15-25 м

Какую ширину магистральных улиц следует принимать в пределах красных линий?

50-75 м

+40-80 м

15-25 м

Какую ширину улиц и дорог местного значения следует принимать в пределах красных линий?

50-75 м

40-80 м

+15-25 м

К какому типу покрытий относятся цементно-бетонные и асфальтобетонные конструкции одежд?

+усовершенствованные капитальные

усовершенствованные облегченные

переходные

простейшие

К какому типу покрытий относятся грунтоасфальтовые и щебеночно-гравийные конструкции одежд?

усовершенствованные капитальные

усовершенствованные облегченные

+переходные

простейшие

Что собой представляют зеленые массивы площадью не менее 3 га?

+сады

парки

скверы

бульвары

Что собой представляют относительно небольшие участки насаждений (не менее 0,5 га) на улицах и площадях?

сады

парки

+скверы

бульвары

Что собой представляют зеленые насаждения (шириной обычно не менее 16-18 м), размещенные на улицах и набережных в виде озелененных полос с развитой дорожной сетью?

сады

парки

скверы

+бульвары

Каково расстояние между растениями при посадке деревьев первого яруса?

+3-5 м

1,5-3 м

1,5-2 м

0,5-0,7 м

Каково расстояние между растениями при посадке деревьев второго яруса?

3-5 м

+1,5-3 м

1,5-2 м

0,5-0,7 м

Каково минимальное расстояние от наружной стены здания и сооружения до ствола дерева?

+5 м

3 м

7 м

10 м

Каково минимальное расстояние от края проезжей части улиц до ствола дерева?

+2 м

1 м

3 м

5 м

К какой группе растений по газоустойчивости относятся сосна обыкновенная, лиственница европейская и ель обыкновенная?

+ очень чувствительные

чувствительные

сравнительно газоустойчивые

довольно газоустойчивые

очень газоустойчивые

К какой группе растений по газоустойчивости относятся тополь (разные виды), боярышник обыкновенный, береза бородавчатая и сирень обыкновенная?

очень чувствительные

чувствительные

+ сравнительно газоустойчивые

довольно газоустойчивые

очень газоустойчивые

К какой группе растений по газоустойчивости относятся дуб черешчатый и черемуха виргинская?

очень чувствительные

чувствительные

сравнительно газоустойчивые

довольно газоустойчивые

+ очень газоустойчивые

Какие кронштейны применяют для крепления светильников на выносных опорах в зонах озеленения?

+кронштейны со стрелой не менее 0,5 м

кронштейны со стрелой не менее 0,3 м

кронштейны со стрелой не менее 0,7 м

От чего зависит высота размещения светильников на улицах и дорогах?

от типа светильника

от ширины проезжей части

+от типа светильников и ширины проезжей части

от ширины проезжей части и скоростного режима движения

Каково соотношение шага фонарей или отдельных светильников к высоте подвеса светильников на улицах всех категорий при одностороннем, осевом или прямоугольном их размещении?

+ не более 5:1

не более 6:1

не более 7:1

не более 8:1

Каково соотношение шага фонарей или отдельных светильников к высоте подвеса светильников на улицах всех категорий при шахматной схеме размещения?

не более 5:1

не более 6:1

+ не более 7:1

не более 8:1

Где следует прокладывать тепловые сети или проходные коллекторы?

+под тротуарами

на разделительных полосах

на полосе между красной линией и линией застройки

Где следует прокладывать водопровод, газопровод и хозяйственно-бытовую канализацию?

под тротуарами

+на разделительных полосах

на полосе между красной линией и линией застройки

Какое минимальное значение заглубления подземных сетей водопровода диаметром трубы до 300 мм?

+0,2 м ниже глубины промерзания грунта

0,1 м ниже глубины промерзания грунта

0,2 м выше глубины промерзания грунта

0,1 м выше глубины промерзания грунта

Какое минимальное значение заглубления подземных сетей канализации диаметром трубы до 500 мм?

+на 0,3 м выше глубины промерзания

на 0,2 м выше глубины промерзания

на 0,4 м выше глубины промерзания

на 0,5 м выше глубины промерзания

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |
| --- | --- |
| Количество оценок | Три |
| Название оценок | Удовлетворительно, хорошо, отлично |
| Предел длительности всего контроля | 40 минут |
| Последовательность выбора разделов | Последовательная |
| Последовательность выбора вопросов | Случайная |
| Предлагаемое количество вопросов из одного контролируемого раздела | Из всех разделов по 5 вопросов |
| Предлагаемое количество вопросов | 40 |

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно решено 86-100 % тестовых заданий, если он показывает знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест, способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов, способен разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно решено 64 -85 % тестовых заданий;

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно решено от 50 до 63 % тестовых заданий;

Оценка «неудовлетворительно» студенту не выставляется.