Задание для Контрольной работы №2.

Задача №1. Определить румб линии 2-3,если известен дирекционный угол линии 1-2:

Т1-2 =127°10' и внутренний угол β2=234°49' влево по ходу лежащий.

Задача №2. Определить абсолютную отметку Hв точки В, если абсолютная отметка точки А Hа=254,84м, высота прибора 1408мм, передний отсчет b=2024. Выполнить схему.

Выберите один верный ответ:

- 1. Передняя точка На ниже задней. Чему будет равна  отметка передней точки Нв?

а) Hв=На+h   б) Hв=Y-b   в) Нв=На-h   г) Нв=Гпр-а

- 2. Как установить зрительную трубу теодолита по глазу и предмету?

а) С помощью коллиматорного визира и диоптрийного кольца

б) Фокусировка производится вращением кремальеры

в) C помощью диоптрийного кольца и кремальеры

г) Наводящими винтами трубы и алидады

- 3. По какой из приведенных ниже формул вычисляется угол наклона?

| а) =КЛ-МО | б) =(КЛ+КП)/2 | в) =МО+КП | г) =КЛ-КП |
| --- | --- | --- | --- |

- 16. Что означает МО (место нуля)?

а) Отчет по вертикальному кругу при горизонтальном положении оси визирования

б) Приведение пузырька круглого уровня в середину концентрических окружностей или в нуль-пункт

в) Совмещение нулевого и отчетного штрихов шкалы вертикального круга

- 4. Что значит ориентировать линию на местности?

а) Определить плоские прямоугольные координаты её начальной и конечной точек

б) Найти её направление относительно осей координат

в) Определить углы: истинные и магнитные азимуты, дирекционные углы

г) Найти направление относительно географического, магнитного или осевого меридиана

- 5. Что называется уклоном линии?

а) Угол между горизонтальной плоскостью и направлением ската

б) Превышение над высотой и заложением местности

в) Отношение высоты сечения к заложению.

г) Отношение заложения в метрах  к высоте сечения

Задание получил: